Soupis požadavků

ZAŘÍZENÍ Č. 1 – MIG/MAG SVÁŘOVACÍ STROJ

- Poptávané množství: 2 kusy

| Technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Napájecí napětí | 3 x 400V |
| Síťový jistič, pomalý | 16 A |
| Rozsah svařovacího výkonu min: | 20 – 40A |
| Rozsah svařovacího výkonu max: | 290 – 310A |
| Normativní zatěžovatel DZ100% při 40°C | 160 – 180A |
| Normativní zatěžovatel DZ60% při 40°C | 200 – 220A |
| Hmotnost stroje | Do 100kg |
| Svařitelné průměry drátu | 0,6 – 1,2mm |
| Počet regulačních stupňů | 11 – 15 |
| Technické vlastnosti stroje: |  |
| Typ stroje | Odbočkový nebo invertorový |
| Chlazení | Vzduchem |
| Funkce stroje | 2-takt, 4-takt, bodování, stehování |
| Ovládání stroje | Synergická automatika, manuální režim |
| Podavač drátu | 4-kladkový |
| Volt-ampér displej | Ano |
| Svařovací křivky pro oceli | Ano |
| Svařovací křivky pro nerez | Ano |
| Svařovací křivky pro slitiny hliníku | Ano |
| Svařovací křivky pro CuSi (MIG pájení) | Ano |
| Zavádění drátu stiskem tlačítka bez napětí | Ano |
| Vozík pro tlakové láhve | Ano |
| Funkce StandBy | Ano |
| Brzda zamezující samovolný posuv stroje | Ano |
| Osvětlený prostor podavače drátu | Ano |
| Příslušenství: | MIG svařovací hořák plynem chlazený s EURO konektorem MB24/5m – 1x Zemnící kabel průřez vodiče 50mm2/4m – 1x Adaptér cívky drátu – 1x Plynová hadice – 1x Návod k použití v českém jazyce – 1x Včetně neuvedeného potřebného příslušenství, jenž je nutné pro provoz svářecího stroje bez tlakové láhve. |
| Další požadavky a specifikace: | Odolnost zhoršenému pracovnímu prostředí – vysoká prašnost. Nepřetržitý provoz svařovacího stroje 8 hod/den – profesionální využití. Přepravní pojízdný vozík 4 kolečkový včetně uchycení tlakové láhve (ne typu rudl, častá manipulace ve stísněném prostoru, přejíždění přes nerovnosti na pracovišti – např. kolejový svršek). |

ZAŘÍZENÍ Č. 2 - MIG/MAG SVÁŘOVACÍ STROJ S TECHNOLOGICKOU VÝBAVOU „PULS FULL PROCESS“

- Poptávané množství: 1 kus

| Technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Napájecí napětí | 3 x 400V |
| Síťový jistič, pomalý | 32 A |
| Rozsah svařovacího výkonu min: | 20 – 40A |
| Rozsah svařovacího výkonu max: | 290 – 310A |
| Normativní zatěžovatel DZ100% při 40°C | 190 – 210A |
| Normativní zatěžovatel DZ60% při 40°C | 240 – 260A |
| Hmotnost stroje | Do 100kg |
| Svařitelné průměry drátu | 0,6 – 1,2mm |
| Regulace napětí | plynulé |
| Technické vlastnosti stroje: |  |
| Typ stroje | Invertorový |
| Chlazení | Vodou |
| Funkce stroje | 2-takt, 4-takt, bodování, stehování |
| Ovládání stroje | Synergické |
| Podavač drátu | 4-kladkový |
| Volt-ampér displej | Ano |
| Grafický displej s textovým popisem | Ano |
| Databanka pro uložení svařovacích úloh | Ano |
| Počet svařovacích úloh pro uložení | 100 |
| Svařovací křivky pro oceli | Ano |
| Svařovací křivky pro nerez | Ano |
| Svařovací křivky pro slitiny hliníku | Ano |
| Svařovací křivky pro CuSi (MIG pájení) | Ano |
| Zavádění drátu stiskem tlačítka bez napětí | Ano |
| Spínatelné plnění koncového kráteru | Ano |
| Možnost aktualizace stroje | Ano |
| Vozík pro tlakové láhve | Ano |
| Funkce StandBy | Ano |
| Brzda zamezující samovolný posuv stroje | Ano |
| Osvětlený prostor podavače drátu | Ano |
| Průvarový svařovací oblouk (typu SpeedArc) | Ano |
| Svařovací oblouk pro stoupavé svary (typu SpeedUp) | Ano |
| Svařovací oblouk PULS | Ano |
| Svařovací oblouk dvojitý PULS | Ano |
| Svařovací metoda MMA | Ano |
| Funkce drážkování | Ano |
| Elektronická regulace dynamiky oblouku | Ano |
| Počet regulačních stupňů dynamiky oblouku | 20 - 23 |
| Možnost připojení hořáku s ovládáním v rukojeti | Ano |
| Možnost připojení monitoringu svařovacích dat | Ano |
| Možnost autorizace uživatele pomocí NFC karet | Ano |
| Možnost distribuce svařovacích úloh na další stroje pomocí NFC karet | Ano |
| Příslušenství: | MIG svařovací hořák plynem chlazený s EURO konektorem MB24/5m – 1x Zemnící kabel průřez vodiče 50mm2/4m – 1x Adaptér cívky drátu – 1x Plynová hadice – 1x Návod k použití v českém jazyce – 1x Včetně neuvedeného potřebného příslušenství, jenž je nutné pro provoz svářecího stroje bez tlakové láhve. |
| Další požadavky a specifikace: | Odolnost zhoršenému pracovnímu prostředí – vysoká prašnost. Nepřetržitý provoz svařovacího stroje 8 hod/den – profesionální využití. Přepravní pojízdný vozík 4 kolečkový včetně uchycení tlakové láhve (ne typu rudl, častá manipulace ve stísněném prostoru, přejíždění přes nerovnosti na pracovišti – např. kolejový svršek). Možnost aktualizace SW. Databáze pro uložení nastavení cca 30 pozic. |

ZAŘÍZENÍ Č. 3 – MOBILNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA

- Poptávané množství: 1 kus

- pro svařování oceli, nerezu a hliníku, pro metody MIG/MAG + TIG

| Technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Napájecí napětí | 3 x 400V |
| Jmenovitý proud | 3,2 A |
| Typ ventilátoru | Radiální |
| Výkon motoru | Min. 1,5kW |
| Odsávací výkon | 1050 – 1150 m3/hod |
| Výkon ventilátoru | 2900 – 3100 m3/hod |
| Délka ramene | Minimálně 3m |
| Provedení ramene | Hadicové |
| Hmotnost | Do 130kg |
| Hladina hluku | Do 70 dB(A) |
| Počet filtračních stupňů | Min. 2 |
| Filtrační plocha | 40 – 45m2 |
| Stupeň odlučivosti | > 99.5 % |
| Třída filtru | E12 |
| Materiál filtru | Celulóza s polyesterovým rounem s nanovláknem |
| Technické vlastnosti: |  |
| IFA-test W3 testováno | Ano |
| Monitorování filtru | Ano |
| Bezkontaminační výměna filtru | Ano |
| Možnost dovybavení Start-stop automatiky (opce) | Ano |
| Možnost dovybavení osvětlení z hubice (opce) | Ano |
| Příslušenství: | Návod k použití v českém jazyce – 1x |

ZAŘÍZENÍ Č. 4 – SVAŘIVACÍ STŮL SE SYSTÉMOVÝMI OTVORY 22MM + PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Poptávané množství: 1 kus

| Technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Rozměry svařovacího stolu | 2400 x 1200 mm |
| Výška bočnice | 150 mm |
| Systémové otvory | 22 mm |
| Počet nohou | 4 |
| Hmotnost stolu celkem | Do 600kg |
| Rastr plochy stolu | 100 x 100 diagonální |
| Rastr bočnic stolu | 50mm, 2-řadý |
| Celkové zatížení stolu | Min. 11 000 kg |
| Povrch stolu | Plasmanitridovaný |
| Tvrdost povrchu | Min. 760 jednotek Vickers |
| Zahloubené otvory stolu | Ano |
| Zaoblené vnější hrany stolu | Ano |
| Jemná stupnice na hraně stolu | Ano |
| Příslušenství: | Ano (Min. 25 ks) 4x univerzální doraz L=225mm 2x univerzální doraz L=300mm 4x univerzální doraz L=150mm 10x upínací čep 4x šroubovací svěrka 180° L=300mm 1x Čistící kartáč Návod k použití v českém jazyce – 1x |