B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmetom obstarávania je Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií –odstraňovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou technológiou: časť 1 pre komunikácie v správe SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 P. Bystrica, SSÚR 6 Čadca, SSÚD 6 Martina, časť 2 pre komunikácie v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce.

### Rozsah prác:

Na základe poznatkov z predchádzajúcich období  je predpokladané – orientačné množstvo na jednotlivých objektoch :

| Časť | Predpokladaný rozsah plnenia počas trvania rámcovej dohody | Stredisko |
| --- | --- | --- |
| 1 | 530 ton | SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 P. Bystrica, SSÚR 6 Čadca, SSÚD 6 Martin |
| 2 | 530 ton | SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce |

Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou konkrétnych objednávok vystavených príslušnými SSÚD (Stredisko správy a údržby diaľnic) a SSÚR (Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest) v čase účinnosti rámcovej dohody.

Rozsah prác, určenie lokalít, mená pracovníkov verejného obstarávateľa poverených kontrolou a preberaním prác, termíny plnenia budú špecifikované v písomných objednávkach verejného obstarávateľa, ktoré budú vystavené na základe rámcovej dohody.

### Termín plnenia predmetu obstarávania: 36 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody, v termínoch podľa jednotlivých objednávok vystavených v súlade s rámcovou  dohodou.

### Miesto dodania :  odbernými miestami sú komunikácie v správe príslušných stredísk

Zoznam úsekov:

Časť 1:

SSÚD 4 Trenčín:

- Diaľnica D1 na úseku križ. Horná Streda – križ. Ilava

- Rýchlostná cesta R2 obchvat Bánoviec nad Bebravou

- Cesta č. I/9 na úseku št. hranica SR/ČR – Drietoma – križ. s diaľnicou D1

- Cesta č. I/61a – Privádzač Trenčín

SSÚD 5 Považská Bystrica:

- Diaľnica D1 na úseku križ. Ilava – križ. Hričovské Podhradie

- Diaľnica D1 na úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

- Diaľnica D3 na úseku Hričovské Podhradie – križ. Žilina, Sever

- Rýchlostná cesta R6 a cesta I/49a na úseku križ. s diaľnicou D1 - Púchov

- Cesta č. III/1966 v Považskej Bystrici

- Cesta č. I/64b privádzač Lietavská Lúčka

SSÚR 6 Čadca:

- diaľnica D3 na úseku Čadca – št. hranica SR/PL

- cesta I/11 na úsekoch Žilina  - Brodno, Kysucký Lieskovec – Oščadnica, Svrčinovec – št. hranica SR/ČR

- cesta I/11A na úseku Oščadnica – Čadca

- areál SSÚR 6

- odpočívadlá v správe SSÚR 6 Čadca

SSÚD 6 Martin:

- diaľnica D1 na úseku Dubná skala – Turany

- rýchlostná cesta R3 Martin

- areál SSÚD 6

- odpočívadlá v správe SSÚD 6 Martin

Časť 2:

SSÚD 8 Lipt. Mikuláš:

- diaľnica D1 na úseku Ivachnová – Važec

- rýchlostná cesta R3 obchvaty Oravského Podzámku a Trstenej

- areál SSÚD 8

- odpočívadlá v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

SSÚD 9 Mengusovce:

- diaľnica D1 na úseku Važec – Levoča

- areál SSÚD 9

- odpočívadlá v správe SSÚD 9 Mengusovce

### Technicko – kvalitatívne podmienky

Technológia zahŕňa očistenie opravovaného miesta vyfúkaním vzduchom pod tlakom, napenetrovanie (postrekom povrchu asfaltovou emulziou), vyplnenie praným kamenivom a asfaltovou emulziou pod tlakom. Opravované miesto musí byť suché prípadne mierne navlhnuté. Práce sa nesmú vykonávať počas dažďa. Práce sa budú vykonávať pri teplotách vyšších ako 5°C.  Finálny posyp bude z praného kameniva na zabránenie nalepenia asfaltu na pneumatiky behom tuhnutia.

Objednávateľ požaduje predložiť verejnému obstarávateľovi do 14 kalendárnych dní po podpísaní rámcovej dohody technologický predpis/postup na uvedenú technológiu .

Vhodnosť materiálov na použitie pre predmetnú technológiu zdokladuje uchádzač predložením vyhlásení o zhode podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ požaduje použitie kameniva pranej frakcie 2/5 a 4/8.

Vlastnosti kameniva musia vyhovovať podľa Katalógových listov kameniva – list I/11 (prístupné na internetovej stránke SSC v časti Technické predpisy:  KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva), a to:

- zrnitosť

- otlkovosť

- obsah jemných častíc - postačuje kategória f2

### Preberanie prác

Práce budú preberané protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu za strany rámcovej dohody osoby zodpovedné za plnenie v zmysle konkrétnej objednávky. V protokole o odovzdaní a prebratí diela bude uvedený stav – kvalita prác pred uvedením do premávky.

- Povrch opravovaného miesta nesmie byť hladký, nesmie dôjsť k vystúpeniu spojiva na povrch (vypoteniu), prípadne nesmie ostať hladký z dôvodu vypadávania kameniva z povrchu.

- Nerovnosť opraveného miesta voči okolitému povrchu vozovky nesmie byť väčšia ako +5 mm.

- Zhotoviteľ musí zabezpečiť odstránenie prebytočného, neuchyteného kameniva z povrchu vozovky (pozametanie vozovky zametačom)

Uvedené vady sú dôvodom na neprevzatie prác verejným obstarávateľom.

### Vykonávanie prác

Zhotoviteľ bude práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky) a v nočných hodinách.

Práce budú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy počas pracovnej zmeny – usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh.

Zabezpečenie obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle  TP 069 (https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc) nie je súčasťou predmetu obstarávania a bude zabezpečené kapacitami verejného obstarávateľa.

Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na diaľnici a rýchlostnej ceste musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce.

Skutočný termín začatia a ukončenia prác (v prípade, že sa nezhoduje s dňom odovzdania staveniska) je zhotoviteľ povinný minimálne s 1-denným predstihom  ohlásiť príslušnému stredisku správy a údržby elektronickou poštou.

- Odpadové hospodárstvo

Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií, v súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022, je:

a) druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať sú:

- 17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01));

b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa je:

- zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov, zhodnocovanie formou recyklácie;

c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o   spracovateľa odpadu je:

- zhromažďovanie odpadov - dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.