DIZAJN MANUÁL

Obsah

1	ÚVOD	5

1.1	Účel dokumentu	5

1.1.1	Formálne začlenenie Dizajn manuálu v rámci súťažných podkladov	5

1.2	Všeobecné podmienky	6

2	KONCEPCIA RIEŠENIA	7

2.1	Priestorové riešenie	7

2.2	Materiálové riešenie	9

3	POVRCHY CESTNÝCH A CYKLISTICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH	20

3.1	Cestné komunikácie	20

3.1.1	Komunikácie dláždené	20

3.1.2	Komunikácie asfaltové	23

3.2	Chodníky a vjazdy	23

3.2.1	Úsek 1	23

3.2.2	Úsek 2	25

3.3	Pás mobiliáru a zelene / drenážny pás v chodníku	26

3.3.1	Úsek 1	26

3.3.2	Úsek 2	29

3.4	Cyklistické komunikácie	30

3.4.1	Úsek 1	30

3.4.2	Úsek 2	30

3.5	Priechody pre chodcov a cyklistov / miesta na prechádzanie	31

3.5.1	Cez cestné komunikácie	31

3.5.2	Cez ostrovčeky na cestných komunikáciách	31

3.6	Ostrovčeky v križovatkách	33

3.6.1	Úsek 1	33

3.6.2	Úsek 2	33

3.7	Parkovacie plochy a miesta na krátkodobé zastavenie	34

3.7.1	Parkovacie plochy	34

3.7.2	Miesta na krátkodobé zastavenie	34

3.8	Rozhrania medzi povrchmi	35

3.8.1	Cestné obrubníky	35

3.8.2	Rozhranie medzi chodníkom a zeleňou	37

3.8.3	Rozhrania pri cyklistických komunikáciách	39

3.8.4	Rozhrania stromových jám a stromových mreží	41

3.8.5	Prídlažba	52

3.9	Hmatateľné prvky	53

3.9.1	Hmatateľné prvky na nástupištiach, v chodníkoch a ostrovčekoch s priechodmi pre chodcov	53

3.9.2	Hmatateľné prvky na vozovke v priechodoch pre chodcov	54

3.10	Vodorovné dopravné značenie v dláždených povrchoch	55

3.11	Drenážna a zatrávňovacia dlažba	55

3.11.1	Úsek 1	55

3.11.2	Úsek 2	55

4	ZASTÁVKY - ELEKTRIČKOVÉ	56

4.1	Povrchy nástupíšť	56

4.1.1	Zastávka Americké námestie	56

4.1.2	Zastávka Krížna	59

4.1.3	Zastávka Saleziáni	62

4.1.4	Zastávka Líščie nivy	66

4.1.5	Zastávky na Ružinovskej ulici	69

4.2	Vybavenie zastávky	74

4.2.1	Prístrešky	74

4.2.2	Zábradlie	92

4.2.3	EIT  – elektronická informačná tabuľa	97

4.2.4	Označník na električkovom nástupišti	104

4.2.5	Zastávkový stĺpik	111

4.2.6	Majáčik	113

4.2.7	Odpadkový kôš	117

4.2.8	RIS	118

4.2.9	Ukoľajnenie zastávkových prvkov	118

4.3	Farebnosť zastávok	119

4.3.1	Úsek 1 (zastávky Americké námestie, Krížna)	119

4.3.2	Úsek 2 (zastávky Saleziáni, Líščie nivy, zastávky na Ružinovskej ul.)	120

4.4	Usporiadanie zastávok	120

5	ZASTÁVKY - AUTOBUSOVÉ	131

5.1	Povrchy nástupíšť	131

5.1.1	Zastávka Americké námestie	131

5.1.2	Zastávka Trnavské mýto a zastávky na Ružinovskej ulici	131

5.2	Vybavenie zastávky	132

5.2.1	Prístrešok	132

5.2.2	EIT – elektronická informačná tabuľa	135

5.2.3	Označník na autobusovom nástupišti	140

5.2.4	Informačná vitrína mimo prístrešku	147

5.2.5	Odpadkové koše	149

5.2.6	Automat na cestovné lístky	150

5.3	Modelové usporiadanie zastávok	151

6	KOĽAJISKO	152

6.1	Koľajový zvršok	152

6.1.1	Kryt koľajiska v priestore zastávok	152

6.1.2	Kryt koľajiska mimo zastávok	153

6.2	Priechody pre chodcov v koľajisku	158

6.2.1	Priechody v rámci zastávok	158

6.2.2	Priechody mimo zastávok	161

6.3	Chodníky popri koľajisku	163

6.4	Ostrovčeky v koľajisku	163

6.4.1	Vegetačné ostrovčeky v oboch úsekoch	163

6.4.2	Dláždené ostrovčeky v úseku 1	164

6.4.3	Dláždené ostrovčeky v úseku 2	164

7	STOŽIARE	165

7.1	Všeobecné požiadavky	165

7.2	Typy stožiarov z hľadiska dizajnu	167

7.2.1	Stožiare dizajnové	167

7.2.2	Stožiare technické	190

7.3	Typy svietidiel verejného osvetlenia z hľadiska dizajnu	192

7.3.1	Dizajnové svietidlo VO	192

7.3.2	Technické svietidlo VO	195

8	KRIŽOVATKY	197

8.1	Materiálové riešenie križovatky Krížna - Májkova	197

8.2	Materiálové riešenie križovatky Krížna - Legionárska	200

8.3	Materiálové riešenie križovatky Ružinovská - Tomášikova	202

9	ZELEŇ	203

9.1	V páse mobiliáru a zelene na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion	203

9.2	V parkovacom páse Krížna ulica	205

9.3	Na Krížnej ulici v úseku 2	206

10	OSTATNÉ PRVKY	207

10.1	Zábradlie	207

10.1.1	Dopravno-bezpečnostné zábradlie dizajnové	207

10.1.2	Dopravno-bezpečnostné zábradlie štandardné	209

10.2	Zahradzovacie stĺpiky	212

10.3	Bezpečnostné prvky na priechodoch cez električkovú trať	213

10.3.1	Zahradzovacie stĺpiky so svetelnou a zvukovou signalizáciou	213

10.3.2	Návestidlá signalizujúce prejazd električky	215

10.4	Stojany na bicykle	216

10.5	Opierky pre cyklistov	217

10.6	Stromové mreže	218

10.7	Poklopy	220

10.7.1	Kanalizačné poklopy	220

10.7.2	Poklopy na nástupištiach a dláždených chodníkoch	220

10.8	Líniový odvodňovací žľab	221

10.9	Opláštenie rozvodných inštalačných skríň	221

11	POZEMNÉ STAVBY	224

11.1	Meniareň Astronomická	224

11.2	Meniareň Legionárska	224

11.3	Meniareň Ružová dolina	224

12	DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE	225

12.1	Bratislavská betónová dlažba	225

12.1.1	Technická špecifikácia Bratislavskej betónovej dlažby	225

12.1.2	Kladačský plán – Bratislavská betónová dlažba	229

12.1.3	Fotodokumentácia – Bratislavská betónová dlažba	231

12.2	Dokumenty spracované Metropolitným inštitútom	232

12.2.1	Manifest verejných priestorov	232

12.2.2	Princípy používania Bratislavskej betónovej dlažby	232

13	POUŽITÉ ZDROJE OBRÁZKOV	233

# ÚVOD

Električkové trate ako nosný systém mestskej hromadnej dopravy neplnia len technickú a dopravnú funkciu, ale sú tiež charakteristickou súčasťou verejného priestoru. Dotvárajú obraz mesta – ulíc a verejných priestorov, preto je dôležité budovať električkové trate tak, aby kultivovali a skvalitňovali mestské prostredie.

Kultivovanosť a kvalitné riešenie infraštruktúry verejnej dopravy a zastávok, bezbariérové úpravy a zvýšenie štandardu nástupíšť zlepšuje ich vnímanie medzi obyvateľmi a návštevníkmi mesta a prirodzene vedie k jej častejšiemu využívaniu.

Električkové trate na území mesta vedú cez rôzne typy verejných priestorov – ulice, námestia, pešie zóny, parky, pamiatkovo chránené územia, ktoré sú špecifické svojím charakterom, usporiadaním, architektúrou a využitím, preto je potrebné citlivo začleniť električkovú trať do každého verejného priestoru, ktorým prechádza, s ohľadom na jej špecifiká.

## Účel dokumentu

Dizajn manuál pre stavbu „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“ je jedným zo súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa DRS a výstavby projektu Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála.

Je koncepčným dokumentom, ktorý stanovuje princípy a štandardy priestorov, povrchov a prvkov v rámci aj mimo električkovej trate spájajúcej centrum mesta s mestskou časťou Ružinov.

Dizajn manuál konkretizuje riešenia jednotlivých častí verejného priestoru v rámci Ružinovskej radiály. Bližšie špecifikuje materiálové riešenie povrchov spevnených plôch a spresňuje riešenie električkových a autobusových nástupíšť, chodníkov, priebežných chodníkov, vjazdov, priechodov pre chodcov a pod.

Detailne tiež popisuje prístrešky MHD, prvky mestského mobiliáru a stožiarov vo verejnom priestore.

### Formálne začlenenie Dizajn manuálu v rámci súťažných podkladov

Dizajn manuál je prílohou č. 20 Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa.

Dizajn manuál v jednotlivých kapitolách odkazuje na ďalšie prílohy Zväzku 3:

- Požiadavky na návrh vegetačných úprav a ošetrovanie vegetácie (príloha č.18)

- Požiadavky z urbanisticko-architektonickej štúdie pre vypracovanie DRS (príloha č.21)

- Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR (príloha č.22a)

- Technické štandardy pre svietidlo VO (príloha č.23)

- Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS (príloha č.24)

- Požiadavky a podporné dokumenty k stožiarom verejného osvetlenia pre vypracovanie DRS

(príloha č.25)

Prílohy Dizajn manuálu sú špecifikované v kapitole 12.

## Všeobecné podmienky

- Všetky detaily verejného priestoru, mobiliáru, spôsob kladenia dlažby, riešenia prvkov zastávok a koľajiska ako aj farebnosť a výber materiálu podlieha schváleniu objednávateľa a ním určenej osoby

- Požadujeme dodanie vzoriek pre všetky typy dláždených povrchov vrátane obrubníkov a prídlažieb, uvedených v tabuľke na str. 9-16

- Všetky žulové prvky danej farby budú jednotnej farebnosti, t.j. kameň bude pochádzať z jedného lomu, aby bola zabezpečená farebná jednotnosť kameňa

- Všetky stavebné a technické časti a prvky zastávky musia byť navrhnuté v jednotnom vizuálnom a materiálovom štýle

- V území je potrebné dodržať jednotné usporiadanie a vizuálne riešenie všetkých stavebných a technických prvkov, častí a mobiliáru na všetkých zastávkach

- Vyžadujeme kvalitne a detailne spracovanú projektovú dokumentáciu pre povrchy zastávok, všetky prvky nástupíšť a ich usporiadanie na zastávkach a pre prístrešky na električkových nástupištiach

- Stavebné detaily týkajúce sa povrchov a prvkov električkových zastávok vrátane prístreškov musia byť vyriešené v DRS

- Dizajn manuál nenahrádza projektovú a dielenskú dokumentáciu

# KONCEPCIA RIEŠENIA

## Priestorové riešenie

Ružinovská radiála je pre účely Dizajn manuálu koncepčne rozdelená na dva úseky (obrázok 1). Úseky sa líšia materiálovým riešením dláždených plôch – chodníkov, nástupíšť, dláždených ostrovčekov, pásov mobiliáru a zelene a hmatateľných prvkov.

Rozdiel medzi Dizajn manuálom s kamennou dlažbou a Dizajn manuálom s betónovou dlažbou je v polohe rozhrania medzi Úsekom 1 a Úsekom 2 (obrázok 1).

ÚSEK 1

Je charakteristický použitím kamenných dlažieb. Dláždenie jednotlivých povrchov je podrobne rozpísané v kapitolách 3.1 – 3.7 a 3.9. Špecifikácie konkrétnych dlažobných prvkov sú popísané v kapitole 2.2.

Úsek 1 začína križovatkou ulíc Špitálska a Ul. 29. augusta, pokračuje Špitálskou ulicou, Americkým námestím, Krížnou ulicou a končí pred križovatkou ulíc Krížna a Legionárska.

V tomto úseku sa riešia dve zastávky MHD:

- Americké námestie

- Krížna

Rozhranie povrchov medzi oboma úsekmi sa nachádza na nárožiach budov na Krížnej ulici (obrázok 2).

ÚSEK 2

Je charakteristický použitím Bratislavskej betónovej dlažby. Dláždenie jednotlivých povrchov je podrobne rozpísané v kapitolách 3.1 – 3.7 a 3.9. Špecifikácie konkrétnych dlažobných prvkov sú popísané v kapitole 2.2.

Úsek 2 začína križovatkou Krížna – Legionárska a pozostáva z lokalít Trnavské mýto, Zastávka Saleziáni, Zastávka Líščie nivy a Ružinovskej ulice (od mimoúrovňového križovania s Bajkalskou ulicou po križovatku Ružinovskej ulice s ul. Čmelíkova).

V tomto úseku sa nachádzajú nasledujúce zastávky MHD:

- Trnavské mýto

- Saleziáni

- Líščie nivy

- Nemocnica Ružinov

- Herlianska

- Tomášikova

- Súmračná

- Chlumeckého

Hranica dláždených povrchov medzi oboma úsekmi sa nachádza na nárožiach budov na Krížnej ulici

(obrázok 2).

Rozdelenie na úseky však neplatí pre rozhrania povrchov, t.j. obrubníky a prídlažby, popísané v kapitole 3.8. Hranica týchto povrchov sa nachádza v km 2,55 – pri mimoúrovňovom križovaní ulíc Ružinovská a Bajkalská (obrázok 3).

Hranice znázornené na obrázkoch 1, 2 a 3 sú graficky vyznačené v Prílohe č. 22a „Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa.

Obrázok 3_Označenie hranice obrubníkov a prídlažieb na Ružinovskej ulici pri križovaní s Bajkalskou ulicou

Obrázok 2_Označenie hranice medzi úsekmi 1 a 2 na Krížnej ulici

Obrázok 1_Vyznačenie úsekov 1 a 2

## Materiálové riešenie

Každý z úsekov je špecifický vlastným materiálovým riešením jednotlivých povrchov spevnených plôch a prvkov mestského mobiliáru.

Tieto riešenia vychádzajú z dokumentu Princípy a štandardy povrchov chodníkov,  ktorý popisuje voľbu materiálového riešenia jednotlivých prvkov verejného priestoru v konkrétnych zónach.

Úsek 1 tvorí Špitálska a Krížna ulica po križovatku s Legionárskou ulicou. Tie sú podľa Princípov a štandardov povrchov chodníkov a z nich vyplývajúcej Zonácie mesta radené medzi významné ulice. V týchto uliciach je navrhnutá dlažba zo žulových platní. Toto materiálové riešenie sa týka chodníkov, nástupíšť MHD, aj dláždených úsekov cestných komunikácií.

Dláždené spevnené plochy chodníkov a nástupíšť v Úseku 2 sú podľa Princípov a štandardov povrchov chodníkov a z nich vyplývajúcej Zonácie materiálovo riešené v Bratislavskej betónovej dlažbe.

Prehľad materiálov a ich špecifikácie sa nachádzajú v tabuľke 1 – Materiálové riešenie povrchov; ich použitie je bližšie rozpísané v ďalších kapitolách Dizajn manuálu.

Každý z navrhovaných materiálov má pridelený kód, podľa ktorého je možná jeho jednoduchšia a rýchlejšia identifikácia v Dizajn manuáli.

Tabuľka 1 _ Materiálové riešenie povrchov

| DLAŽOBNÉ PRVKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DL_1 | názov | Žulová platňa |  |
|  | materiál | žula |  |
|  | formát | šírka | 20 cm |
|  |  | dĺžka | voľné dĺžky |
|  |  | výška | 6 cm |
|  | opracovanie | hrany | rezané |
|  |  | nášľap | protišmyková povrchová úprava (tryskaná) |
|  |  | fáza | ostrá hrana |
|  | škárovanie | šírka škáry 3 mm |  |
|  |  | epoxidová zálievka (často pojazďované plochy) |  |
|  |  | andezitový piesok, fr. 0-2 mm (menej pojazďované a nepojazďované plochy) |  |
|  | farebnosť | "dunajský štrk" (prírodný melír v odtieňoch od svetlosivej po svetlooranžovú) |  |
|  |  | antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie) – výnimka vo farebnosti, týkajúca sa iba na nárožia Mickiewiczova-Americké námestie, viď obrázok 100b |  |
|  | špeciálna dlaždica | v chodníkoch bude každých cca 30 m osadená dlaždica s rozmerom 20 x 50 cm s nápisom Bratislava; nápis bude totožný s nápisom na Bratislavskej betónovej dlažbe – viď kapitola 12.2.2 |  |
|  |  | dlaždicu umiestňovať podľa možnosti tak, aby akcentovala vstupy do významných budov, križovania peších ťahov a začiatok plôch dláždených žulovou platňou |  |
|  |  | presná poloha dlaždíc s nápisom Bratislava bude vyšpecifikovaná v DRS |  |
| DL_2 | názov | Žulová dlažba štvorcová |  |
|  | materiál | žula |  |
|  | formát | šírka | 20 cm |
|  |  | dĺžka | 20 cm |
|  |  | výška | 15 cm |
|  | opracovanie | hrany | rezané |
|  |  | nášľap | protišmyková povrchová úprava (tryskaná) |
|  |  | fáza | ostrá hrana |
|  |  | spôsob opracovania dlažby v koľajisku riešiť tak, aby sa minimalizovala hluková záťaž generovaná električkovou dopravou a pojazďovaním koľajového zvršku |  |
|  | škárovanie | šírka škáry 3 mm, epoxidová zálievka |  |
|  | farebnosť | "dunajský štrk" (prírodný melír v odtieňoch od svetlosivej po svetlooranžovú) – spojité plochy |  |
|  |  | svetlosivá – na vytvorenie vodorovného dopravného značenia, farebnosť bude upresnená v DRS |  |
| DL_3 | názov | Veľká štiepaná dlažobná kocka |  |
|  | materiál | žula |  |
|  | formát | kocka | cca 16 cm |
|  | opracovanie | hrany | štiepané |
|  |  | nášľap | štiepaný |
|  | škárovanie | šírka škáry 3 mm, epoxidová zálievka |  |
|  | farebnosť | "dunajský štrk" (prírodný melír v odtieňoch od svetlosivej po svetlooranžovú) – spojité plochy |  |
|  |  | svetlosivá / čierna – na vytvorenie vodorovného dopravného značenia, farebnosť bude upresnená v DRS |  |
| DL_4 | názov | Stredná štiepaná dlažobná kocka |  |
|  | materiál | žula |  |
|  | formát | kocka | 10 – 12 cm |
|  | opracovanie | hrany | štiepané |
|  |  | nášľap | štiepaný |
|  |  |  | rezaný – iba prídlažba križujúca cykl. komunikáciu |
|  | škárovanie | epoxidová zálievka (pojazďované plochy) |  |
|  |  | andezitový piesok, fr. 0-2 mm (nepojazďované plochy) |  |
|  |  | jemná štrkodrva fr. 2-4 mm (drenážna dlažba) |  |
|  | farebnosť | "dunajský štrk" (prírodný melír v odtieňoch od svetlosivej po svetlooranžovú) |  |
|  |  | sivá – dláždené úseky komunikácie na Ružinovskej ul., nájazdové rampy na priebežných chodníkoch a vjazdoch, prídlažba |  |
|  |  | svetlosivá – na vytvorenie vodorovného dopravného značenia, farebnosť bude upresnená v DRS |  |
| DL_5 | názov | Malá štiepaná dlažobná kocka |  |
|  | materiál | žula |  |
|  | formát | kocka | 4 – 6 cm |
|  | opracovanie | hrany | štiepané |
|  |  | nášľap | štiepaný |
|  | škárovanie | epoxidová zálievka (pojazďované plochy) |  |
|  |  | andezitový piesok, fr. 0-2 mm (nepojazďované plochy) |  |
|  |  | jemná štrkodrva fr. 2-4 mm (drenážna dlažba) |  |
|  | farebnosť | "dunajský štrk" (prírodný melír v odtieňoch od svetlosivej po svetlooranžovú) |  |
|  |  | sivá |  |
| DL_6v | názov | Bratislavská betónová dlažba vzorovaná |  |
|  | materiál | betón |  |
|  | formát | šírka | 20 cm |
|  |  | dĺžka | 50 cm |
|  |  | výška | 8 cm |
|  | opracovanie | nášľap | vzorovaný |
|  | škárovanie | materiál | andezitový piesok, fr. 0-2 mm (pojazdné aj nepojazdné plochy) |
|  | kladenie | postupovať podľa aktuálneho oficiálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2 |  |
|  | špeciálna dlaždica | v chodníkoch bude každých cca 30 m osadená dlaždica s nápisom Bratislava – viď kapitola 12.2.2. Dlaždicu umiestňovať podľa možnosti tak, aby akcentovala vstupy do významných budov, križovania peších ťahov a začiatok plôch dláždených Bratislavskou betónovou dlažbou |  |
|  |  | presná poloha dlaždíc s nápisom Bratislava bude vyšpecifikovaná v DRS |  |
|  | licencia | vlastníkom dizajnu Bratislavskej dlažby je MIB; zhotoviteľovi bude udelená licencia na jej použitie pre projekt MET-Ružinovská radiála |  |
| DL_6h | názov | Bratislavská betónová dlažba hladká |  |
|  | materiál | betón |  |
|  | formát | šírka | 20 cm |
|  |  | dĺžka | 50 cm |
|  |  | výška | 8 cm |
|  | opracovanie | nášľap | hladký, bez vzoru |
|  | škárovanie | materiál | andezitový piesok, fr. 0-2 mm |
|  | licencia | vlastníkom dizajnu Bratislavskej dlažby je MIB; zhotoviteľovi bude udelená licencia na jej použitie pre projekt MET-Ružinovská radiála |  |
| DL_Z | názov | Zatrávňovacia dlažba |  |
|  | materiál | betón |  |
|  | dizajn | diely s lineárnou medzerou (referencia parčík na križovatke Záhradnícka-Karadžičova) |  |
|  | formát | šírka | 60 cm |
|  |  | dĺžka | 30 cm (vrátane šírky medzery) |
|  |  | výška | 8 cm |
|  |  | šírka medzery | 4,85 cm |
|  | opracovanie | nášľap | hladký, bez vzoru, odolný proti šmyku |
|  |  | hrana | rovná, s fázou |
|  | škárovanie | vyplniť vodopriepustným materiálom - zeminou a trávou |  |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |

| OSTATNÉ POVRCHY |  |  |
| --- | --- | --- |
| AB | názov | Asfaltový betón |
|  | povrchová úprava | valcovanie |
|  | farebnosť | prirodzene asfaltová |
| CYK | názov | Asfaltový betón červený |
|  | povrchová úprava | valcovanie |
|  | farebnosť | červená pigmentácia |
| CB | názov | Cementový betón |
|  | povrchová úprava | metličkovanie |
|  | farebnosť | svetlosivá |
|  | úprava popri koľajnici | v mieste styku s koľajnicou uložiť bokovnicu pre tlmenie vibrácií, dilatačnú škáru medzi bokovnicou a betónom upraviť hladítkom vytvárajúcim fabión, týmto hladítkom upraviť aj ostatné pracovné, zmršťovacie škáry |
| PZD | názov | Plastové zatrávňovacie dlaždice |
|  | farebnosť | antracit / čierna |
|  | výplň | kamenná drvina |
| VG | názov | Vegetačný kryt |
|  | typ výsadby | rozchodníky / trávno-bylinný lúčny porast |
|  | druhová skladba | viď Príloha č.18 „Požiadavky na návrh vegetačných úprav a ošetrovanie vegetácie“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa |

| PRVKY ROZHRANÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OC_1 | názov |  | Žulový cestný obrubník |  |  |
|  | materiál |  | žula |  |  |
|  | formát |  | šírka |  | 20 cm |
|  |  |  | dĺžka |  | 100 cm (v kontakte so zastávkami), voľné dĺžky od 60 do 120 cm (mimo zastávok) |
|  |  |  | výška |  | 25 cm |
|  | opracovanie |  | hrany |  | rezané |
|  |  |  |  |  | so zrazenou hranou pri koľajisku; strana zrazenia = 5 mm |
|  | škárovanie |  | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |  |
|  | farebnosť |  | svetlosivá |  |  |
|  | ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov; pri kladení obrubníkov voľných dĺžok striedať jednotlivé dĺžky obrubníkov |  |  |  |  |
| OC_2 | názov |  | Žulový cestný obrubník |  |  |
|  | materiál |  | žula |  |  |
|  | formát |  | šírka |  | 15 cm |
|  |  |  | dĺžka |  | voľné dĺžky od 60 – 120 cm |
|  |  |  | výška |  | 25 cm |
|  | opracovanie |  | hrany |  | rezané |
|  |  |  |  |  | so zrazenou hranou pri vozovke; strana zrazenia = 5 mm |
|  | škárovanie |  | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |  |
|  | farebnosť |  | svetlosivá |  |  |
|  | ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov; pri kladení obrubníkov voľných dĺžok striedať jednotlivé dĺžky obrubníkov |  |  |  |  |
| OC_3 | názov |  | Žulový obrubník |  |  |
|  | materiál |  | žula |  |  |
|  | formát |  | šírka |  | 10 cm |
|  |  |  | dĺžka |  | voľné dĺžky od 60 – 120 cm |
|  |  |  | výška |  | 25 cm |
|  | opracovanie |  | hrany |  | rezané |
|  |  |  |  |  | so zrazenou hranou pri vozovke; strana zrazenia = 5 mm |
|  | škárovanie |  | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |  |
|  | farebnosť |  | svetlosivá (všetky obrubníky a krajníky, t.j. zapustené obrubníky - ak nie je napísané inak) |  |  |
|  |  |  | tmavosivá (alternatívna farebnosť krajníka oddeľujúceho cyklistickú komunikáciu od chodníka – viď kapitola 3.8.3.1) |  |  |
|  | ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov; pri kladení obrubníkov voľných dĺžok striedať jednotlivé dĺžky obrubníkov |  |  |  |  |
| OC_4 | názov |  | Betónový obrubník |  |  |
|  | materiál |  | betón |  |  |
|  | formát |  | šírka |  | 10 cm |
|  |  |  | dĺžka |  | 100 cm |
|  |  |  | výška |  | 25 cm |
|  | opracovanie |  | hrany |  | rovné, dištančné prvky medzi obrubníkmi musia byť skryté |
|  |  |  |  |  | so zrazenou hranou z jednej strany |
|  | škárovanie |  | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |  |
|  | farebnosť |  | svetlosivá |  |  |
|  | ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov |  |  |  |  |
| OC_N_1 | názov |  | Nábehový obrubník žulový |  |  |
|  | materiál |  | žula |  |  |
|  | formát |  | šírka |  | 10 cm |
|  |  |  | dĺžka |  | voľné dĺžky od 60 – 120 cm |
|  |  |  | výška |  | 25 cm |
|  | opracovanie |  | hrany |  | rezané |
|  |  |  |  |  | bez fázy |
|  | uhol skosenia |  | 35° |  |  |
|  |  |  | tvar a rozmery obrubníka sú vykreslené v kapitole 3.8.3.1 |  |  |
|  | škárovanie |  | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |  |
|  | farebnosť |  | svetlosivá |  |  |
|  | ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov; pri kladení obrubníkov voľných dĺžok striedať jednotlivé dĺžky obrubníkov |  |  |  |  |
| OK_1 |  | názov |  | Obrubník na rampe zo strany koľajiska |  |
|  |  | materiál |  | žula |  |
|  |  | formát |  | šírka | 20 cm |
|  |  |  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  |  |  | výška | prispôsobiť riešeniu rampy |
|  |  | opracovanie |  | rezaný obrubník |  |
|  |  |  |  | so zrazenou hranou pri koľajisku; strana zrazenia = 5 mm |  |
|  |  | škárovanie |  | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |
|  |  | farebnosť |  | svetlosivá |  |
| P |  | názov |  | Betónová prídlažba |  |
|  |  | materiál |  | betón – betónový prefabrikát |  |
|  |  | formát |  | šírka | 25 cm |
|  |  |  |  | dĺžka | 50 cm |
|  |  |  |  | výška | 10 cm |
|  |  | farebnosť |  | svetlosivá |  |

| PRVKY NÁSTUPÍŠŤ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NH_E_1 | názov | Nástupná hrana – električkové nástupište |  |
|  | materiál | žula – rezaná masívna žulová platňa |  |
|  | použitie na zastávkach | Americké námestie (obojsmerne), Saleziáni (obojsmerne), Líščie Nivy (obojsmerne), Tomášikova (smer Centrum), Súmračná (obojsmerne), Chlumeckého (obojsmerne) |  |
|  | formát | šírka | 50 cm (šírka nášľapnej plochy) |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | 20 cm |
|  |  |  | horná hrana 25 cm nad úrovňou koľajiska (prvok bude osadený na betónovom základe vo v. 5 cm nad terónom - viď kapitola 4.1) |
|  | osadenie | na betónovom bloku, popísanom v kapitole 4.1 |  |
|  | opracovanie | hrany | rezané |
|  |  | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu (totožná s protišmykovou úpravou žulovej platne DL_1) |
|  |  | fáza | so zrazenou hranou pri koľajisku; strana zrazenia = 5 mm |
|  | škárovanie | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |
| NH_B_1 | názov | Nástupná hrana – autobusové nástupište |  |
|  | materiál | žula - rezaný žulový kasselský obrubník |  |
|  | použitie na zastávkach | Americké námestie (združené obojstranné nástupište) |  |
|  | formát | šírka | 20 cm (šírka nášľapnej plochy) |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | 20 cm nad úrovňou vozovky |
|  | opracovanie | hrany | rezané |
|  |  | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu (totožná s protišmykovou úpravou žulovej platne DL_1) |
|  | škárovanie | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |
|  | prvky nást. hrany | priamy a nábehový obrubník |  |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |
| NH_B_2 | názov | Nástupná hrana – autobusové nástupište |  |
|  | materiál | betón - betónový kasselský obrubník |  |
|  | použitie na zastávkach | autobusové zastávky Americké námestie, Trnavské mýto, zastávky na Ružinovskej ulici, obojstranné nástupište Saleziáni |  |
|  | formát | šírka | 20 cm (šírka nášľapnej plochy) |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | 25 cm nad úrovňou vozovky (obojstranné nástupište Saleziáni, viď. kapitola 4.1.3) |
|  |  |  | 20 cm nad úrovňou vozovky (ostatné autobusové nástupištia) |
|  | tvar obrubníka | tvar kasselského obrubníka s výškou 25 cm konzultovať s DPB, aby pri jeho používaní nedochádzalo k poškodzovaniu dverí autobusov; v spolupráci s DPB zrealizovať aj praktickú skúšku navrhovaného riešenia |  |
|  | opracovanie | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu |
|  | prvky nást. hrany | priamy, nábehový a prechodový obrubník |  |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |
| NH_Z_1 | názov | Nástupná hrana na združených nástupištiach |  |
|  | materiál | žula - rezaný žulový kasselský obrubník |  |
|  | použitie na zastávkach | Krížna (obojsmerne) |  |
|  | formát | šírka | 50 cm (šírka nášľapnej plochy) |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | horná hrana prvku 25 cm nad úrovňou koľajiska (viď kapitola 4.1) |
|  |  |  | celková výška prvku bude určená v DRS |
|  | tvar obrubníka | tvar kasselského obrubníka na združených nástupištiach konzultovať s DPB, aby pri jeho používaní nedochádzalo k poškodzovaniu dverí autobusov; v spolupráci s DPB zrealizovať aj praktickú skúšku navrhovaného riešenia |  |
|  | opracovanie | hrany | rezané |
|  |  | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu (totožná s protišmykovou úpravou žulovej platne DL_1) |
|  | škárovanie | obrubníky sa k sebe budú klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |
| NH_Z_2 | názov | Nástupná hrana na združených nástupištiach |  |
|  | materiál | betón - betónový kasselský obrubník |  |
|  | použitie na zastávkach | Nemocnica Ružinov (obojsmerne), Herlianska (obojsmerne), Tomášikova (smer Astronomická) |  |
|  | formát | šírka | 50 cm (šírka nášľapnej plochy) |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | horná hrana prvku 25 cm nad úrovňou koľajiska (viď kapitola 4.1) |
|  |  |  | celková výška prvku bude určená v DRS |
|  | tvar obrubníka | tvar kasselského obrubníka na združených nástupištiach konzultovať s DPB, aby pri jeho používaní nedochádzalo k poškodzovaniu dverí autobusov; v spolupráci s DPB zrealizovať aj praktickú skúšku navrhovaného riešenia |  |
|  | opracovanie | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |
| UN_1 | názov | Ukončovací prvok nástupišťa (električkové nástupištia) |  |
|  | materiál | žula – rezaný masívny žulový blok |  |
|  | použitie na zastávkach | spolu s prvkami NH_E_1 a NH_Z_1 |  |
|  | formát | šírka | 50 cm (šírka nášľapnej plochy) |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | horná hrana prvku 25 cm nad úrovňou koľajiska (viď kapitola 4.1) |
|  |  |  | celková výška prvku bude určená v DRS |
|  | opracovanie | hrany | rezané |
|  |  | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu (totožná s protišmykovou úpravou žulovej platne DL_1) |
|  |  | fáza | so zrazenou hranou pri koľajisku; strana zrazenia = 5 mm |
|  | škárovanie | prvok sa bude k susediacim prvkom klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |
| UN_2 | názov | Ukončovací prvok nástupišťa (združené nástupištia) |  |
|  | materiál | betón – masívny betónový blok |  |
|  | použitie na zastávkach | spolu s prvkom NH_Z_2 |  |
|  | formát | šírka | 50 cm (šírka nášľapnej plochy) |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | horná hrana prvku 25 cm nad úrovňou koľajiska (viď kapitola 4.1) |
|  |  |  | celková výška prvku bude určená v DRS |
|  | opracovanie | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu (totožná s protišmykovou úpravou prvku NH_Z_2) |
|  | škárovanie | prvok sa bude k susediacim prvkom klásť na doraz, medzery sa nebudú vypĺňať škárovacou hmotou |  |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |
| LM_2 | názov | Lemovací múrik |  |
|  | materiál | betón - betónový prefabrikát v tvare L profilu |  |
|  | použitie na zastávkach | Saleziáni (smer Centrum), obojsmerne - Líščie Nivy, Nemocnica Ružinov, Herlianska, Tomášikova, Súmračná, Chlumeckého |  |
|  | formát | šírka | šírka prvku v rovine s dlažbou - 15 cm |
|  |  | dĺžka | 100 cm |
|  |  | výška | podľa projektovej dokumentácie |
|  | opracovanie | fáza | žiadna, resp. mikrofáza 2 mm (konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou) |
|  | farebnosť | svetlosivá |  |

|  | HMATATEĽNÉ PRVKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VP_1 | názov | Platňa s výstupkami (varovný pás) |  |  |
|  | materiál | žula |  |  |
|  | formát | šírka |  | 40 cm |
|  |  | dĺžka |  | 40 cm |
|  |  | výška |  | 6 cm |
|  | opracovanie | hmatové prvky frézované do žulovej platne |  |  |
|  | farebnosť | antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie) |  |  |
|  |  | svetlosivá (iba na nároží Mickiewiczova-Americké námestie – viď kap. 3.9.1.1 a obrázok 112b) |  |  |
| SP_1 | názov | Platňa s výstupkami a drážkami (signálny pás) |  |  |
|  | materiál | žula |  |  |
|  | formát | šírka |  | 40 cm |
|  |  | dĺžka |  | 80 cm |
|  |  | výška |  | 6 cm |
|  | opracovanie | hmatové prvky frézované do žulovej platne |  |  |
|  | farebnosť | antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie) |  |  |
|  |  | svetlosivá (iba na nároží Mickiewiczova-Americké námestie – viď kap. 3.9.1.1 a obrázok 112b) |  |  |
| VL_1 | názov | Platňa s drážkami (umelá vodiaca línia) |  |  |
|  | materiál | žula |  |  |
|  | formát | šírka | 40 cm |  |
|  |  | dĺžka | 40 cm |  |
|  |  | výška | 6 cm |  |
|  | opracovanie | hmatové prvky frézované do žulovej platne |  |  |
|  | farebnosť | antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie) |  |  |
| H_1 | názov | Platňa hladká (miesto kríženia signálnych pásov a vodiacich línií) |  |  |
|  | materiál | žula |  |  |
|  | formát | šírka | 40 cm |  |
|  |  | dĺžka | 40 cm |  |
|  |  | výška | 6 cm |  |
|  | opracovanie | nášľap | povrch nášľapu s protišmykovou úpravou povrchu |  |
|  | farebnosť | antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie) |  |  |
| VP_2a | názov | Dlažba s výstupkami |  |  |
|  | materiál | betón |  |  |
|  | formát | šírka |  | 40 cm |
|  |  | dĺžka |  | 40 cm |
|  |  | výška |  | 8 cm |
|  | farebnosť | grafitová / čierna |  |  |
| VP_2b | názov | Dlažba s výstupkami |  |  |
|  | materiál | betón |  |  |
|  | formát | šírka |  | 20 cm |
|  |  | dĺžka |  | 20 cm |
|  |  | výška |  | 8 cm |
|  | farebnosť | grafitová / čierna |  |  |
| VL_2 | názov | Dlažba s drážkami |  |  |
|  | materiál | betón |  |  |
|  | formát | šírka |  | 40 cm |
|  |  | dĺžka |  | 40 cm |
|  |  | výška |  | 8 cm |
|  | farebnosť | grafitová / čierna |  |  |
| H_2 | názov | Dlažba hladká (miesto kríženia signálnych pásov a vodiacich línií) |  |  |
|  | materiál | betón |  |  |
|  | formát | šírka | 20 cm (v prípade nedostupnosti tohto rozmeru potrebná konzultácia s objednávateľom a ním určenou osobou) |  |
|  |  | dĺžka | 20 cm (v prípade nedostupnosti tohto rozmeru potrebná konzultácia s objednávateľom a ním určenou osobou) |  |
|  |  | výška | 8 cm |  |
|  | farebnosť | grafitová / čierna |  |  |
| SP | Názov | Studený plast |  |  |
|  | Aplikácia | stierkovanie |  |  |
|  | Použitie | vytvorenie VDZ - vodiacej línie na priechodoch pre chodcov |  |  |
|  | Farebnosť | biela |  |  |

Príklady farebnosti a dizajnu dlažobných prvkov

Obrázok 4_Farebnosť „dunajský štrk“ (prírodný melír v odtieňoch od svetlosivej po svetlooranžovú) – Ulica 29. augusta

Obrázok 5_Príklad dláždenia povrchov na električkovom  nástupišti v Úseku 1 – Americké námestie; dlažba na nástupišti – žulová platňa, varovný pás – žulová platňa s výstupkami, farebnosť Impala, kryt koľajiska – stredná štiepaná dlažobná kocka

Obrázok 6_Príklad dláždenia povrchov na električkovom  nástupišti v Úseku 1 – Americké námestie; dlažba na nástupišti – žulová platňa, varovný a signálny pás – žulová platňa s výstupkami a drážkami, farebnosť Impala, kryt koľajiska – stredná štiepaná dlažobná kocka

Obrázok 7_Príklad dláždenia koľajiska na jestvujúcej zastávke Americké námestie; stredná štiepaná dlažobná kocka

Obrázok 8_Príklad Bratislavskej dlažby vzorovanej

Obrázok 9_Príklad zatrávňovacej dlažby

# POVRCHY CESTNÝCH A CYKLISTICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH

- Jednotlivé druhy povrchov a rozhraní popísaných v tejto kapitole sú graficky znázornené v Prílohe č. 22a „Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa.

## Cestné komunikácie

### Komunikácie dláždené

#### Komunikácia od križovatky Vazovova-Krížna po komunikáciu v súbehu so zastávkou Krížna

- Nájazdová rampa aj prejazdná plocha: žulová dlažba štvorcová (kód DL_2)

- Farebnosť dunajský štrk

- Ukladanie do riadku, na väzbu

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

#### Nájazdové rampy v asfaltovej vozovke na Odborárskom námestí

- Žulová dlažba štvorcová (kód DL_2)

- Farebnosť dunajský štrk

- Ukladanie do riadku, na väzbu

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

#### Priebežné chodníky na Krížnej ulici

- Počas projektových a prípravných prác bude preverená možnosť úpravy priebežných chodníkov podľa aktuálnych poznatkov; za účelom väčšej bezpečnosti chodcov pri pohybe po priebežnom chodníku úprava bude spočívať v zmene hranice medzi prejzdnou plochou a chodníkom a v zúžení prejazdnej plochy priebežného chodníka

Nájazdové rampy:

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- Farebnosť sivá

- Ukladanie do riadkov kolmých na smer jazdy

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

Prejazdná plocha:

- Žulová dlažba štvorcová  (kód DL_2)

- Farebnosť „dunajský štrk“

- Ukladanie do riadkov kolmých na smer jazdy, na väzbu

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

- Rozhranie medzi chodníkom a prejazdnou plochou tvorí varovný pás (kód VP_1)

Obrázok 10_Schéma priebežného chodníka v úseku 1

Legenda:

1 – priebežný chodník (DL_2), 2 – nájazdová rampa (DL_4), 3 – chodník (DL_1), 4 – varovný pás (VP_1), 5 – prídlažba (DL_4), 6 – deliaci pás medzi chodníkom a zeleňou (DL_4), 7 – cestný obrubník (OC_1), v styku s nájazdovou rampou so zaoblením

#### Priebežné chodníky na Ružinovskej ulici

- Počas projektových a prípravných prác bude preverená možnosť úpravy priebežných chodníkov podľa aktuálnych poznatkov; za účelom väčšej bezpečnosti chodcov pri pohybe po priebežnom chodníku úprava bude spočívať v zmene hranice medzi prejzdnou plochou a chodníkom a v zúžení prejazdnej plochy priebežného chodníka

Nájazdové rampy:

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- Farebnosť sivá

- Ukladanie do riadkov kolmých na smer jazdy

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné dlažby

Prejazdná plocha:

- Použiť betónovú dlažbu v menšom formáte a hrúbke zodpovedajúcej pojazdu vozidlami nad 3,5 t – typ dlažby konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Farebnosť dlažby totožná s farebnosťou Bratislavskej betónovej dlažby

- Ukladanie do zavlhlého lôžka z drenážneho betónu a drenážnej malty, škáry vyplniť andezitovým pieskom

Obrázok 11_Schéma priebežného chodníka v úseku 2

Rozhranie medzi chodníkom a prejazdnou plochou tvorí varovný pás (kód VP_2a)

Legenda:

1 – priebežný chodník, 2 – nájazdová rampa (DL_4), 3 – chodník (DL_6v), 4 – varovný pás (VP_2a), 5 – prídlažba (P),

6 – deliaci pás medzi chodníkom a zeleňou (DL_4), 7 – cestný obrubník (OC_2), v styku s nájazdovou rampou so zaoblením

### Komunikácie asfaltové

Úsek 1

#### Úsek po Odborárske námestie

- Cestné komunikácie budú v asfaltovom betóne (kód AB)

#### Úsek od Odborárskeho námestia po križovatku Legionárska-Krížna

- Spoločná cestná komunikácia pre automobilovú a cyklistickú dopravu

- Asfaltový betón červený (kód CYK)

Úsek 2

- Cestné komunikácie budú v asfaltovom betóne (kód AB)

## Chodníky a vjazdy

### Úsek 1

#### Chodníky

- Žulová rezaná platňa (kód DL_1)

- Farebnosť „dunajský štrk“

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

- Ukladanie do suchého lôžka, škáry kamenej dlažby sa vyplnia andezitovým pieskom fr. 0-2 mm

#### Vjazdy

- Delia sa na frekventované a nefrekventované, v závislosti od toho bude riešené kladenie dlažby

- Vo frekventovaných vjazdoch bude dlažba kladená kolmo na smer dláždenia chodníkov (obrázok 12)

- V nefrekventovaných vjazdoch bude dlažba kladená v rovnakom smere ako na chodníkoch (obrázok 13)

- Frekventované vjazdy v Úseku 1 sú dva: vjazd do nemocnice na Mickiewiczovej ul. a vjazd do garáže na Námestí Martina Benku

- Ostatné vjazdy sú zaradené do kategórie nefrekventované

##### Frekventovaný vjazd

Nájazdové rampy:

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- Farebnosť sivá

- Ukladanie do riadkov rovnobežných s vozovkou

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

- Posledný obrubník v rade popri vozovke so zaobleným rohom

Prejazdná plocha:

- Žulová rezaná platňa (kód DL_1)

- Ukladanie kolmo na smer kladenia dlažby na chodníku, do riadkov, na väzbu

(obrázok 12)

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

Obrázok 12_Schéma frekventovaného vjazdu  v úseku 1 – vjazd bez zelene / vjazd s pásom zelene popri ceste

Začiatok kladenia dlažby je od nájazdovej rampy smerom k budove – tak, aby pri nájazdovej rampe bol vložený prvý rad bez rezania dlažby

Legenda:

1 – vjazd do budovy (DL_1), 2 – nájazdová rampa (DL_4), 3 – chodník (DL_1), 4 – prídlažba (DL_4), 5 – cestný obrubník (OC_1), v styku s nájazdovou rampou so zaoblením, 6 – deliaci pás medzi chodníkom a zeleňou (DL_4)

##### Nefrekventovaný vjazd

Nájazdové rampy:

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- Farebnosť sivá

- Ukladanie do riadkov rovnobežných s vozovkou

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

- Posledný obrubník v rade popri vozovke so zaobleným rohom

Prejazdná plocha:

- Žulová rezaná platňa (kód DL_1)

- Ukladanie v rovnakom smere ako je ukladaná dlažba na chodníku, nadviazať na princíp kladenia dlažby na chodníku (obrázok 13)

Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

Obrázok 13_Schéma nefrekventovaného vjazdu  v úseku 1 – vjazd bez zelene / vjazd s pásom zelene popri ceste

Legenda:

1 – vjazd do budovy (DL_1), 2 – nájazdová rampa (DL_4), 3 – chodník (DL_1), 4 – prídlažba (DL_4), 5 – cestný obrubník (OC_1), v styku s nájazdovou rampou so zaoblením, 6 – deliaci pás medzi chodníkom a zeleňou (DL_4)

### Úsek 2

#### Chodníky (mimo koľajiska aj popri koľajisku)

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Technická špecifikácia - viď kapitoly 12.1.1 a 12.2.2

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

- Konštrukčné vrstvy chodníka z nestmeleného kameniva (bez spojiva, vrstvy vytvorené iba rozprestieraním a zhutňovaním)

- Pri kladení dlažby postupovať podľa aktuálneho oficiálneho kladačského plánu MIBu - viď kapitola 12.1.2

Chodníky popri koľajisku sú podrobnejšie popísané v kapitole 6.3

#### Vjazdy

Nájazdová rampa:

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- Farebnosť sivá

- Ukladanie do riadkov rovnobežných s vozovkou

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

- Posledný obrubník v rade popri vozovke so zaobleným rohom

Prejazdná plocha:

- Použiť betónovú dlažbu v menšom formáte a hrúbke zodpovedajúcej pojazdu vozidlami nad 3,5 t – typ dlažby konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Farebnosť dlažby totožná s farebnosťou Bratislavskej betónovej dlažby

- Ukladanie do zavlhlého lôžka z drenážneho betónu a drenážnej malty, škáry vyplniť andezitovým pieskom

- Rozhranie medzi dlažbou v chodníku a dlažbou prejazdnej plochy riešiť krajníkom (t.j. zapusteným obrubníkom), alebo zabetónovaním dlažby na okrajoch prejazdnej plochy

## Pás mobiliáru a zelene / drenážny pás v chodníku

### Úsek 1

- Pás mobiliáru a zelene (PMZ) sa nachádza na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion

- Drenážny pás sa nachádza na Krížnej ulici medzi stromovými jamami

Obrázok 14_Schéma pásu mobiliáru a zelene na Odborárskom námestí

Obrázok 15_ Schéma drenážneho pásu na Krížnej ulici

#### Materiálové riešenie pásu mobiliáru a zelene na Odborárskom námestí

Ohraničenie pásu mobiliáru a zelene (PMZ)

Zo strany chodníka

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Zo strany od cyklistickej komunikácie

- Žulový obrubník š. 10 cm nábehový, voľné dĺžky 60 -120 cm (kód OC_N_1)

- Obrubník je vykreslený v kapitole 3.8.3.1

Zo strany od stromovej jamy

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Plocha pásu mobiliáru a zelene (PMZ)

- Malá štiepaná dlažobná kocka (kód DL_5)

- Farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie do vejára

- Plocha PMZ  bude orámovaná jedným radom malej štiepanej žulovej kocky (kód DL_5), tej istej farebnosti

- Plocha PMZ bude vyspádovaná v zmysle kapitoly 9.1

- Ukladanie do vrstvy štrkodrvy fr. 4-8 mm, škárovanie z jemnej štrkodrvy fr. 2-4 mm

Obrázok 16_ Pás mobiliáru a zelene na Odborárskom námestí - detail

Podkladové vrstvy PMZ prispôsobiť tak, aby bolo doň možné kotviť mestský mobiliár (stojany na bicycle, moduly stojanov pre zdieľané bicykle)

Legenda:

1 – chodník (DL_1), 2 – ohraničenie pásu mobiliáru a zelene (DL_4),  3a – orámovanie PMZ (DL_5), 3b – plocha PMZ (DL_5),  4 – nábehový obrubník (OC_N_1), 5 – cyklistická komunikácia (CYK), 6 – stromová jama

#### Materiálové riešenie drenážneho pásu na Krížnej ulici

Ohraničenie drenážneho pásu

Zo strany chodníka

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Zo strany od cestnej komunikácie / parkovacieho zálivu

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_1)

Zo strany od stromovej jamy

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Plocha drenážneho pásu

- Malá štiepaná dlažobná kocka (kód DL_5)

- Farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie do riadkov rovnobežných s cestným obrubníkom

- Plocha PMZ budú vyspádovaná v zmysle kapitoly 9.2

Obrázok 17_ Drenážny pás na Krížnej ulici - detail

Ukladanie do vrstvy štrkodrvy fr. 4-8 mm, škárovanie z jemnej štrkodrvy fr. 2-4 mm

Legenda:

1 – chodník (DL_1), 2 – ohraničenie drenážneho pásu (DL_4), 3 – plocha drenážneho pásu (DL_5),  4 – cestný obrubník (OC_1), 5 – prídlažba (DL_4), 6 – parkovací záliv (DL_4), 7 – cestná komunikácia (CYK), 8 – stromová jama

### Úsek 2

- Pás mobiliáru a zelene sa nachádza na Krížnej ulici medzi križovatkami Krížna/Legionárska a Trnavské mýto

Obrázok 18_Pás mobiliáru a zelene na Krížnej ulici v úseku 2

Rovnako budú riešené plochy medzi štyrmi stromovými jamami na Záhradníckej ulici pri križovatke s ulicou Ružová dolina

Ohraničenie PMZ

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4) zo strany chodníka a stromových jám

- Farebnosť „dunajský štrk“

Plocha PMZ

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- Farebnosť „dunajský štrk“

- Ukladanie do riadkov kolmých na obrubník

- Ukladanie do vrstvy štrkodrvy fr. 4-8 mm, škárovanie z jemnej štrkodrvy fr. 2-4 mm

Obrázok 19_Pás mobiliáru a zelene na Krížnej ulici v úseku 2 - detail

PMZ bude vyspádovaný rovnako ako PMZ na Odborárskom námestí - v zmysle kapitol 9.1 a 9.3

Legenda:

1 – chodník (DL_6v), 2 – ohraničenie pásu mobiliáru a zelene (DL_4), 3 – pás mobiliáru a zelene (DL_4), 4 – cestná komunikácia, 5 – cestný obrubník (OC_1), 6 – stromová jama

## Cyklistické komunikácie

### Úsek 1

#### Cyklistická komunikácia v rámci chodníkov pre peších na Odborárskom námestí

- Asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK) – viď obrázok 154

- Ohraničenie cyklistickej komunikácie (obrubníky, krajníky) sú popísané v kapitole 3.8.3.1, body “Cyklistická komunikácia vs. chodník” a “Cyklistická komunikácia vs. dláždené ostrovčeky”

#### Ostatné cyklistické komunikácie

- Asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK) – viď obrázky 14, 15, 16, 17

- Na komunikácii Krížna bude asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK)

v celej šírke komunikácie

- Ohraničenie cyklistickej komunikácie na Odborárskom námestí je popísané v kapitole 3.8.3.1, body “Cyklistická komunikácia na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion vs. pás mobiliáru a zelene” a “Cyklistická komunikácia na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion vs. zeleň”

- Ohraničenie cyklistických komunikácií, ktoré sú súčasťou cestných komunikácií, sú popísané v kapitole 3.8.1.1

### Úsek 2

#### Cyklistická komunikácia v rámci chodníka pre peších

- Asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK) – viď obrázky 157, 159

- Ohraničenie cyklistickej komunikácie je popísané v kapitole 3.8.3.2

#### V  úseku križovatky Krížna – Legionárska (v súbehu s Krížnou ulicou)

- Asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK) – viď obrázok 158

#### V úseku križovatky Ružinovská-Tomášikova  (v súbehu s Ružinovskou ulicou)

- Asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK) – viď obrázok 159

#### Vyčkávacie plochy pred priechodmi pre cyklistov v styku s električkovou dráhou

- Asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK) – viď obrázky 139, 141

- Ohraničenie vyčkávacích plôch pre cyklistov je popísané v kapitole 6.2.1.3, 6.2.2.2, 8.2 a 8.3

## Priechody pre chodcov a cyklistov / miesta na prechádzanie

### Cez cestné komunikácie

#### Dláždená komunikácia

- Úsek križovatky Krížna-Vazovova a úsek vyvýšenej komunikácie popri zastávke Krížna

- Povrch v zmysle kapitoly 3.1.1.1

- Vodorovné dopravné značenie dláždiť v zmysle kapitoly 3.10, v kontrastnej farebnosti žulovej dlažby štvorcovej (kód DL_2)

#### Asfaltové komunikácie

- Povrch v zmysle kapitoly 3.1.2

- Vodorovné dopravné značenie v zmysle predpisov

### Cez ostrovčeky na cestných komunikáciách

- V kontakte s vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov a cyklistov: Zaoblený roh posledného kusu obrubníka pred zapustením obrubníkov do nivelety cestnej komunikácie (viď obrázky 22 a 23)

- Ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

#### Úsek 1

- Žulová platňa (kód DL_1)

- Farebnosť „dunajský štrk“

- Ukladanie rovnobežne s cestným obrubníkom, do riadku, na väzbu

- V prípade trojramenného ostrovčeka ukladanie riešiť v smere, v ktorom vyjde najmenej dorezov dlažby

- Ukladanie do suchého lôžka, škáry kamenej dlažby sa vyplnia andezitovým pieskom fr. 0-2 mm

- Hmatateľné prvky v zmysle kapitoly 3.9.1.1

- Rozhranie medzi vyčkávacou plochou pre peších a cyklistov v ostrovčeku tvorí krajník – zapustený žulový cestný obrubník š. 10 cm (kód OC_3), voľné dĺžky 60 – 120 cm, v kontrastnej farbe - bude upresnené v DRS

- Rozhranie medzi vyvýšenou časťou ostrovčeka a vyčkávacou plochou tvorí žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1), voľné dĺžky 60 – 120 cm

- Vyvýšená časť ostrovčeka vedľa vyčkávacej plochy je popísaná v kapitole 3.6.1

- Prídlažbu riešiť podľa kapitoly 3.8.5

#### Úsek 2

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Technická špecifikácia - viď kapitoly 12.1.1 a 12.2.2

- Ukladanie rovnobežne s cestným obrubníkom, do riadku, na väzbu

- Pri kladení dlažby postupovať podľa aktuálneho oficiálneho kladačského plánu MIBu - viď kapitola 12.1.2

- Hmatateľné prvky v zmysle kapitoly 3.9.1.2

- Tam, kde sa stretávajú tri ramená priechodov pre chodcov, signálne pásy ukladať v smere pešieho pohybu tak, aby sa stretli v jednom bode; signálne pásy v 2 hlavných smeroch pešieho pohybu ukladať na stred priechodu pre chodcov v priamom smere, tretí smer je možné zalomiť a vyosiť

- Kladenie dlažby v trojramenných ostrovčekoch robiť v takom smere, aby sa minimalizovali dorezy Bratislavskej betónovej dlažby

- Povrch cyklistických komunikácií v ostrovčekoch tvorí asfaltový betón s červenou pigmentáciou (kód CYK) - viď obrázok 158 a 160

- Rozhranie medzi vyčkávacou plochou pre peších a cyklistov v ostrovčeku tvorí krajník  - zapustený betónový cestný obrubník š.10 cm (kód OC_4), voľné dĺžky 60 – 120 cm, v kontrastnej farbe - bude upresnené v DRS

- Ohraničenie ostrovčeka vo vozovke tvorí žulový cestný obrubník š. 15 cm (kód OC_2), voľné dĺžky 60 – 120 cm - s výnimkou ucelených častí popísaných kapitole 3.8.1

- Vyvýšená časť ostrovčeka vedľa vyčkávacej plochy je popísaná v kapitole 3.6.2

- Prídlažbu riešiť podľa kapitoly 3.8.5

Obrázok 20_Príklad trojramenného ostrovčeka s priechodom pre chodcov v úseku 2 po km 2,55 (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

Legenda:

1 – ohraničenie ostrovčeka, cestný obrubník (OC_1), 2 – vyvýšená plocha (DL_4), 3 – vyčkávacia plocha (DL_6v),

4  – varovný pás (VP_2a), 5 –  signálny pás (VP_2b, VL_2), 6a – prídlažba, dva rady strednej štiepanej kocky (DL_4), 6b – prídlažba pred priechodom pre chodcov, dva rady strednej kocky s rezaným povrchom (DL_4)

## Ostrovčeky v križovatkách

- Ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

### Úsek 1

Vegetačné ostrovčeky

- Výsadba trávnato-bylinných záhonov

- Ohraničenie ostrovčeka - žulový cestný obrubník (kód OC_1)

Dláždené ostrovčeky

- Vyvýšená plocha ostrovčeka - malá štiepaná dlažobná kocka (kód DL_5), farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie dlažby do oblúkov - príklad dláždenia je znázornený na obrázku 21

- Ohraničenie ostrovčeka - žulový cestný obrubník, voľné dĺžky 60 – 120 cm

(kód OC_1)

### Úsek 2

Vegetačné ostrovčeky

- Výsadba trávnato-bylinných záhonov

- Ohraničenie ostrovčekov v križovatke Krížna-Legionárska - žulový cestný obrubník, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_1)

Dláždené ostrovčeky

- Vyvýšená plocha ostrovčeka - stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4), farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie dlažby do oblúkov - príklad dláždenia je znázornený na obrázku 21

- Ohraničenie ostrovčekov  v  úseku od križovatky Krížna-Legionárska po km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská) - žulový cestný obrubník, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_1)

Ohraničenie ostrovčekov v úseku od km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská) po koniec radiály - žulový cestný obrubník, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_2)

Obrázok 21_Dláždenie ostrovčeka na Hodžovom námestí

## Parkovacie plochy a miesta na krátkodobé zastavenie

- Nachádzajú sa len v Úseku 1

### Parkovacie plochy

- Stredná štiepaná dlažobná  kocka  (kód DL_4)

- Farebnosť „dunajský štrk“

- Ukladanie do vejára

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

- Spôsob ukladania dlažby je znázornený na obrázkoch 15 a 17

### Miesta na krátkodobé zastavenie

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- Farebnosť „dunajský štrk“

- Ukladanie do riadku kolmého na obrubník

- Cik cak čiara bude vyskladaná strednou štiepanou dlažobnou kockou (kód DL_4) kontrastnej farby, napr. svetlosivou

- Farebnosť cik cak čiary bude upresnená v DRS

## Rozhrania medzi povrchmi

- Hranica medzi prvkami popisovanými v tejto kapitole sa nachádza v km 2,55 – v dotyku s križovatkou Ružinovská-Bajkalská

- Hranica je graficky vyznačená v Prílohe č. 22a „Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

### Cestné obrubníky

#### Cestné obrubníky popri cestných a cyklistických komunikáciách

##### Úsek od Špitálskej ul. po km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská)

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1), voľné dĺžky 60 – 120 cm

- Ohraničenie oblúkových plôch riešiť oblúkovými obrubníkmi, oblúkové ohraničenia nerealizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

##### Úsek od km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská) po koniec radiály

- Žulový cestný obrubník š. 15 cm (kód OC_2), voľné dĺžky 60 – 120 cm

- Ohraničenie oblúkových plôch riešiť oblúkovými obrubníkmi, oblúkové ohraničenia nerealizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

#### Cestné obrubníky pri priebežných chodníkoch a vjazdoch

##### Úsek od Špitálskej ul. po km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská)

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1), voľné dĺžky 60 – 120 cm

- Cestný obrubník v styku s nájazdovou rampou so zaoblením (obrázky 10, 12, 13)

- Zaoblený kus obrubníka obrubníka bude vopred vyrobený prvok, zaoblenie sa nebude realizovať na stavbe

##### Úsek od km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská) po koniec radiály

- Žulový cestný obrubník š. 15 cm (kód OC_2), voľné dĺžky 60 – 120 cm

- Cestný obrubník v styku s nájazdovou rampou so zaoblením (obrázok 11)

- Zaoblený kus obrubníka bude vopred vyrobený prvok, zaoblenie sa nebude realizovať na stavbe

#### Cestné obrubníky pri priechodoch pre chodcov a cyklistov

##### Úsek od Špitálskej ul. po km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská)

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1), voľné dĺžky 60 – 120 cm

- V kontakte s vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov: zaoblený roh posledného kusu obrubníka (kód OC_1) pred zapustením obrubníkov do nivelety cestnej komunikácie (obrázok 22)

- Zaoblený kus obrubníka bude vopred vyrobený prvok, zaoblenie sa nebude realizovať na stavbe

- Rozhranie medzi vozovkou a vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov / cyklistov: krajník, t.j. obrubník zapustený do nivelety cestnej komunikácie (kód OC_1)

Obrázok 22_Detail pred priechodom pre chodcov na Krížnej ulici

Legenda:

1a – cestný obrubník so zaoblením (OC_1), 1b – cestný obrubník (OC_1), 2 – zapustený cestný obrubník, t.j. krajník (OC_1),

3 – stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4)

##### Úsek od km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská) po koniec radiály

- Žulový cestný obrubník š. 15 cm (kód OC_2), voľné dĺžky 60 – 120 cm

- V kontakte s vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov: zaoblený roh posledného kusu obrubníka (kód OC_2) pred zapustením obrubníkov do nivelety cestnej komunikácie (obrázok 23)

- Zaoblený kus obrubníka obrubníka bude vopred vyrobený prvok, zaoblenie sa nebude realizovať na stavbe

- Rozhranie medzi vozovkou a vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov / cyklistov: krajník, t.j. obrubník zapustený do nivelety cestnej komunikácie (kód OC_2)

Obrázok 23_Detail pred priechodom pre chodcov na Ružinovskej ulici

Legenda:

1a – cestný obrubník so zaoblením (OC_2), 1b – cestný obrubník (OC_2), 2 – zapustený cestný obrubník, t.j. krajník (OC_2),

3 – obrubník betónový (OC_4)

### Rozhranie medzi chodníkom a zeleňou

#### Úsek od Špitálskej ul. po km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská)

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Obrázok 24_Príklad ohraničenia výsadbového pásu na Trnavskom mýte, pozdĺž cestnej komunikácie Krížna-smer Vajnorská

- V miestach pred priechodmi pre chodcov, kde sa chodník napája kolmo na vozovku, rozhranie tvorí žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1) – viď obrázok 22

- Napojenie žulovej kocky na obrubník je riešené podľa rovnakých princípov:

Obrázok 25_Kolmé napojenie žulovej kocky na obrubník

Ak je šírka pásu zelene medzi chodníkom a vozovkou totožná s rampou vyrovnávajúcou výškový rozdiel medzi chodníkom a vozovkou, alebo ak sa nevyžaduje oblúkový tvar obrubníkov okolo chodníka, pás žulovej kocky sa napája kolmo na obrubník (obrázok 25)

- Ak je šírka pásu zelene medzi chodníkom a vozovkou širšia ako rampa vyrovnávajúca výškový rozdiel medzi chodníkom a vozovkou, alebo je potrebné vytvoriť oblúk medzi chodníkom a plochou nadväzujúcou na priechod pre chodcov,  pás žulovej kocky sa napája na obrubník v mieste ukončenia debarierizácie

Obrázok 26_Napojenie žulovej kocky na obrubník v mieste začiatku oblúka

(obrázok 26)

- Preferovaný sklon rampy vyrovnávajúcej výškový rozdiel medzi chodníkom a vozovkou je 1:12, v prípade stiesnených podmienok (napr. malá hĺbka chodníka) maximálne 1:8

#### Úsek od km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská) po koniec radiály

- Betónový obrubník š. 10 cm (kód OC_4)

- Ohraničenie oblúkových plôch riešiť oblúkovými obrubníkmi, oblúkové ohraničenia nerealizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

### Rozhrania pri cyklistických komunikáciách

#### Úsek od Špitálskej ul. po km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská)

- Ohraničenie oblúkových plôch riešiť oblúkovými obrubníkmi, oblúkové ohraničenia nerealizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

Cyklistická komunikácia na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion

vs. pás 	mobiliáru a zelene

- Žulový obrubník š. 10 cm nábehový, voľné dĺžky 60 -120 cm (kód OC_N_1) – viď obrázok 27

- Obrubník osadiť tak, aby horná hrana obrubníka bola vo výške 6 cm nad úrovňou cyklistickej komunikácie

Obrázok 27_Rez žulovým nábehovým obrubníkom (OC_N_1)

Cyklistická komunikácia na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion

vs. plocha zelene

- Žulový cestný obrubník š. 10 cm (kód OC_3)

- Obrubník osadiť tak, aby horná hrana obrubníka bola vo výške 6 cm nad úrovňou cyklistickej komunikácie

Obrázok 28_Grafické znázornenie obrubníkov pri cyklistickej komunikácii pre obytným blokom Avion

Cyklistická komunikácia vs. chodník

- Žulový obrubník š. 10 cm (kód OC_3)

- V miestach križovania pešieho a cyklistického pohybu pri priechodoch pre chodcov zrealizovať debarierizáciu – cyklistická komunikácia a chodník budú v jednej výškovej úrovni; v týchto miestach bude obrubník zapustený v nivelete chodníka

Cyklistická komunikácia vs. dláždené ostrovčeky v križovatkách a na nárožiach križovatiek

- Žulový obrubník š. 10 cm (kód OC_3)

#### Úsek od km 2,55 (križovatka Ružinovská-Bajkalská) po koniec radiály

- Ohraničenie oblúkových plôch riešiť oblúkovými obrubníkmi, oblúkové ohraničenia nerealizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

Cyklistická komunikácia vs. chodník

- Betónový obrubník š. 10 cm (kód OC_4)

- V miestach križovania pešieho a cyklistického pohybu pri priechodoch pre chodcov spraviť debarierizáciu – cyklistická komunikácia a chodník budú v jednej výškovej úrovni; v týchto miestach bude obrubník zapustený v nivelete chodníka

Cyklistická komunikácia vs. zeleň

- Betónový obrubník š. 10 cm (kód OC_4)

Cyklistická komunikácia vs. dláždené ostrovčeky v nárožiach križovatky Ružinovská-			Tomášikova

- Betónový obrubník š. 10 cm (kód OC_4)

### Rozhrania stromových jám a stromových mreží

#### Stromové jamy v páse mobiliáru a zelene na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion

V styku s cyklistickou komunikáciou:

- Žulový obrubník š. 10 cm nábehový, voľné dĺžky 60 -120 cm (kód OC_N_1)

- Obrubník je vykreslený v kapitole 3.8.3.1

V styku s chodníkom a drenážnym pásom:

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Obrázok 29_Stromová jama na Odborárskom námestí pred obytným domom Avion

Veľkosť stromových jám:

- Veľkosť stromových jám upraviť na rovnaký rozmer

- Vnútorný rozmer stromovej jamy bude 2,0 m x 2,0 m

#### Stromové jamy v parkovacom páse Krížna ulica

V styku s parkovacím pásom:

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_1)

- Oblúk bude vytvorený dvoma zrkadlovo obrátenými obrubníkmi s vonkajším polomerom 1m

V styku s chodníkom a s drenážnym pásom:

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

Obrázok 30_Stromová jama v parkovacom páse na Krížnej ulici

Farebnosť “dunajský štrk”

Veľkosť stromových jám:

- Veľkosť stromových jám upraviť na rovnaký rozmer

- Vnútorný rozmer stromovej jamy bude 2,25 m x 3,0 m

#### Stromové jamy na nároží ulíc Blumentálska a Vazovova

- 6 ks stromových jám umiestnených v chodníku na Vazovovej ulici, pri križovatke s Blumentálskou ulicou

- Veľkosť stromových jám upraviť na rovnaký rozmer 2,0 x 2,0 m

- Stromové jamy ohraničiť jedným radom strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

- Povrch chodníka bude riešený v rámci spätných úprav v asfaltovom povrchu

Obrázok 31_Stromová jama na nároží ulíc Blumentálska a Vazovova

Asfaltový povrch okolo stromu ležiacom v rozhraní pôvodného a nového povrchu rozšíriť za stromovú jamu tak, aby rozhranie pôvodného a nového povrchu nebol v strede stromovej jamy ale mimo nej (grafické vyznačenie v Prílohe č. 22a „Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa.

#### Stromové jamy na nároží ulíc Blumentálska a Legionárska

- 2 ks stromových jám okolo jestvujúcich stromov v chodníku na Blumentálskej ulici pri križovatke ulíc Legionárska-Krížna

- Stromové jamy ohraničiť jedným radom strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

- Tvarovanie a polohu ohraničenia stromových jám prispôsobiť kladeniu dlažby tak, aby v dlažbe nevznikali zbytočné dorezy (dlažbu v žiadnom prípade nerezať v pozdĺžnom smere, v priečnom smere naviazať na celú dlaždicu)

- Stromová jama na nároží reštaurácie je súčasťou jestvujúceho pásu zelene – rozmer prispôsobiť tak, aby medzi stromovou jamou a reštauráciou ostal chodník široký

1,5 m, okolo stromu nechať voľný priestor široký 0,5 m

- Tvar druhej stromovej jamy prispôsobiť kladeniu dlažby, šírka stromovej jamy 2m, dĺžka na kratšej strane min. 1,8 m (prispôsobiť kladeniu dlažby tak, aby vonkajšia hrana stromovej jamy lícovala s celou dĺžkou dlažby)

Obrázok 32_Stromové jamy v chodníku na Blumentálskej

#### Stromové jamy v úseku 2 na Krížnej ulici a na Záhradníckej v dotyku s ul. Ružová dolina

- Tieto stromové jamy sú súčasťou pásu mobiliáru a zelene na Krížnej ulici medzi križovatkami Krížna/Legionárska a Trnavské mýto

- Rovnako budú riešené štyri stromové jamy na Záhradníckej ulici pri križovatke s ulicou Ružová dolina (úsek Ružová dolina – Zelinárska; km 2,10-2,20)

V styku s cestnou komunikáciou:

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_1)

V styku s chodníkom a pásom mobiliáru a zelene:

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Obrázok 33_Stromová jama na Krížnej ulici v úseku 2

Veľkosť stromových jám:

- Veľkosť stromových jám upraviť na rovnaký rozmer

- Vnútorný rozmer stromovej jamy bude 1,5 m x 2,0 m

- V prípade, že by pri realizácii stromových jám došlo k zisteniu, že z dôvodu veľkosti koreňového systému je potrebné rozšírenie niektorej zo stromových jám smerom do chodníka, je potrebné na tento rozmer upraviť aj ostatné stromové jamy tak, aby šírka všetkých jám bola rovnaká

#### Stromové jamy v úseku 2 na Miletičovej ulici

- Stromové jamy na Miletičovej ulici od ulice Jelačičova, po autobusovú zastávku Saleziáni

V styku s cestnou komunikáciou:

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_1)

V styku s chodníkom a pásom mobiliáru a zelene:

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Obrázok 34_Stromová jama na Miletičovej ulici

Veľkosť stromových jám:

- Veľkosť stromových jám upraviť na rovnaký rozmer

- Navrhovaný rozmer stromovej jamy je 1,2 m x 2,0 mm

- Šírka stromovej jamy 1,2 m je navrhnutá z dôvodu, aby chodník medzi stromovou a budovou bol čo najširší, optimálne 2 m

- V prípade, že by pri realizácii stromových jám došlo k zisteniu, že z dôvodu veľkosti koreňového systému je potrebné rozšírenie niektorej zo stromových jám smerom do chodníka, je potrebné na tento rozmer upraviť aj ostatné stromové jamy tak, aby šírka všetkých jám bola rovnaká

- Zároveň je však potrebné, aby šírka chodníka ostala minimálne 1,5 m

#### Stromové jamy v úseku 2 na Záhradníckej ulici

- Stromové jamy v počte 5 ks, ktoré sú súčasťou výsadbového pásu na Záhradníckej ulici medzi výjazdom z parkoviska Miletičova a ul. Ružová dolina, t.j. medzi km 2,0 a km 2,1

V styku s komunikáciou:

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm, voľné dĺžky 60 – 120 cm (kód OC_1)

V styku s chodníkom a pásom mobiliáru a zelene:

- Jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

Obrázok 35_Stromová jama na Záhradníckej ulici

Veľkosť stromových jám:

- Časť stromových jám v dotyku s chodníkom upraviť na rovnaký rozmer

- Navrhovaný rozmer časti stromovej jamy v dotyku s chodníkom je 0,6 m x 2,0 m

#### Stromové mreže v úseku 1

- T.j. stromové mreže okolo:

      - stromov na Odborárskom námestí v kontakte s parčíkom v km 0,33 až 0,40 – 9 ks štvorcové stromové mreže s rozmerom 1,6 x 1,6 m

      - stromu v nároží ulíc Májkova a Krížna – 1 ks štvorcová stromová mreža s rozmerom 2,0 x 2,0 m

      - stromu pred LFUK – 1 ks kruhová stromová mreža s priemerom 2 m

- Okolo stromových mreží bude jeden rad strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4), farebnosť „dunajský štrk“

- Materiálové riešenie stromových mreží a bližšie informácie ohľadom stromových mreží sú popísané v kapitole 10.6

Obrázok 37_Kruhová stromová mreža pred LFUK

Obrázok 36_Štvorcové stromové mreže na Odborárskom

námestí a na nároží ulíc Májkova a Krížna

#### Stromové mreže na Trnavskom mýte

- Stromy v kruhových stromových mrežiach v počte 4 ks

- Priemer stromových mreží 1,6 m

- Obrubu okolo stromových jám realizovať v troch radoch strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4), farebnosť “dunajský štrk”

- Obruba bude tvoriť nábeh z úrovne chodníka do úrovne stromovej mreže, nakoľko terén okolo jestvujúcich stromov je nad úrovňou chodníka

- Ak výškové pomery ukážu, že bude potrebná širšia obruba okolo stromovej mreže, pridá sa ďalší rad resp. rady strednej štiepanej dlažobnej kocky

Obrázok 38_Stromové mreže na Trnavskom mýte

Materiálové riešenie stromových mreží a bližšie informácie ohľadom stromových mreží sú popísané v kapitole 10.6

#### Stromové mreže na združenom obojstrannom nástupišti na zastávke Saleziáni

V kontakte s nástupnou hranou

- Stromy v štvorcových stromových mrežiach v počte 2 ks v kontakte s nástupnou hranou autobusového nástupišťa

- Veľkosť stromových mreží 1,8 x 1,8 m

Obrázok 39_Stromové mreže na zastávke Saleziáni v kontakte s nástupnou hranou autobusového nástupišťa

Materiálové riešenie stromových mreží a bližšie informácie ohľadom stromových mreží sú popísané v kapitole 10.6

V kontakte s lemovacím múrikom

- Stromy v štvorcových stromových mrežiach v počte 3 ks v kontakte s lemovacím múrikom

- Veľkosť stromových mreží 1,8 x 1,8 m

- Žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1) okolo štvorcovej stromovej mreže s rozmerom 1,8 x 1,8 m

- Ponad stromovú mrežu bude zrealizované zábradlie, kotvené zboku o vedľajšie segmenty zábradlia – zábradlie sa nesmie kotviť do stromovej mreže

- Stromovú jamu realizovať tak, aby špáry medzi dlaždicami kolmé na nástupnú hranu lícovali s vonkajšou hranou obrubníkov okolo stromovej mreže

- Materiálové riešenie stromových mreží a bližšie informácie ohľadom stromových mreží sú popísané v kapitole 10.6

Obrázok 40_Stromové mreže na zastávke Saleziáni v kontakte s lemovacím múrikom

Obrázok 41_Napojenie obrubníka okolo stromovej mreže na kasselský a cestný obrubník

Legenda:

1 –  kasselský obrubník priamy (NH_B_2), 2 – kasselský obrubník prechodový (NH_B_2), 3 – zastávkový stĺpik s označníkom,  4 – cestný obrubník (OC_1), 5 – stromová mreža 1,8 x 1,8 m, 6 – metličkovaný betón (CB), 7 – lemovací múrik (LM_2), 8 – pás lemovania (DL_6h), 9 – prídlažba (DL_4), 10 – zábradlie nad stromovou mrežou kotvené o vedľajšie segment zábradlia,

11 – nástupná hrana električkového nástupišťa (NH_E_1), 12 – dlažba (DL_6v), 13 – pás kocky na združenom nástupišti (DL_4)

#### Stromové mreže pred areálom Saleziánov dona Bosca

- Stromy v štvorcových stromových mrežiach v počte 3 ks v chodníku pred areálom Saleziánov dona Bosca

- Veľkosť stromových mreží 1,6 x 1,6 m

- Povrch dláždený Bratislavskou betónovou dlažbou sa dorazí k hrane stromovej mreže

Obrázok 42_Stromové mreže pred areálom Saleziánov dona Bosca

Materiálové riešenie stromových mreží a bližšie informácie ohľadom stromových mreží sú popísané v kapitole 10.6

### Prídlažba

- Prídlažba sa realizuje popri cestných obrubníkoch v úrovni cestnej komunikácie

#### Úsek od Špitálskej ul. po km 2,55 (križovatka Ružinovská - Bajkalská)

- Dva rady strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť sivá

- Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné

dlažby (epoxidová zálievka)

- Dlažobná kocka tvoriaca prídlažbu bude mať rezanú nášľapnú plochu na týchto miestach:

      - v križovatkách v miestach, kde bude prídlažba križovať cyklistickú komunikáciu

      - pred všetkými miestami na prechádzanie

      - pred všetkými priechodmi pre chodcov

#### Úsek od km 2,55 (križovatka Ružinovská - Bajkalská) po koniec radiály

- Betónový prefabrikát (kód P)

- Škárovanie špeciálnou maltou určenou na škárovanie betónových prvkov, odolnou voči účinkom chemických rozmrazovacích prostriedkov a odolnou voči rozmrazovacím cyklom

- Farebnosť škárovacej hmoty prispôsobiť farebnosti prídlažby

- Okolo oblúkových obrubníkov prídlažbu dorezávať do tvaru klinu tak, aby jednotlivé kusy prídlažby mali rovnaký rozmer

## Hmatateľné prvky

### Hmatateľné prvky na nástupištiach, v chodníkoch a ostrovčekoch s priechodmi pre chodcov

#### Úsek 1

#### Varovný pás

- Šírka 40 cm

- Bude tvorený jedným radom žulovej platne s výstupkami s rozmerom 40 x 40 cm (kód VP_1)

- Farebnosť antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie)

- Výnimku vo farebnosti bude tvoriť nárožie ulice Mickiewiczova – Americké námestie, kde bude varovný pás v svetlosivej farbe pre maximálny kontrast s okolitým dláždením (kód DL_1); dláždenie bude prevedené v antracitovej / čiernej farebnosti

- Nárožie ulice Mickiewiczova – Americké námestie je vykreslené na obrázku 100b, viď kapitola 4.4

#### Signálny pás

- Šírka 80 cm

- Bude tvorený jedným radom žulovej platne s výstupkami a drážkami (kód SP_1)

- Je prípustné vyskladať signálny pás aj z prvku VL_1 a dvoch polovičných formátov prvku VP_1 tak, aby z nich bola vytvorená časť signálneho pásu s rozmerom 80 x 40 cm (referencia električková zastávka Vydrica)

- Pri zalomení signálneho pásu musia drážky na seba nadväzovať

- Farebnosť antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie)

- Výnimku vo farebnosti bude tvoriť nárožie ulice Mickiewiczova – Americké námestie, kde bude varovný pás v svetlosivej farbe pre maximálny kontrast s okolitým dláždením (kód DL_1); dláždenie bude prevedené v antracitovej / čiernej farebnosti

- Nárožie ulice Mickiewiczova – Americké námestie je vykreslené na obrázku 100b, viď kapitola 4.4

#### Umelá vodiaca línia

- Šírka 40 cm

- Bude tvorená jedným radom žulovej platne s drážkami (kód VL_1)

- Bude použitá na obojstrannom nástupišti na zastávke Americké námestie

- Farebnosť antracitová/čierna (referencia žula Impala, Americké námestie)

#### Miesta kríženia signálnych pásov a umelých vodiacich línii

- V mieste kríženia dvoch a viacerých signálnych pásov, resp. dvoch a viacerých umelých vodiacich línií sa vynecháva reliéfny povrch – tieto miesta sa vydláždia hladkou platňou vo farebnosti hmatateľných prvkov (kód H_1)

#### Reliéf hmatateľných prvkov

- Pre všetky typy žulovej dlažby s hmatateľnými prvkami (varovný pás, signálny pás, umelá vodiaca línia) platí, že reliéf tvorený výstupkami a drážkami musí vystupovať nad povrch samotného dlažobného prvku aj okolitej dlažby

Obrázok 43 a 44_Varovný a signálny pás na jestvujúcom nástupišti na Americkom námestí

#### Úsek 2

#### Varovný pás

- Šírka 40 cm

- Bude tvorený jedným radom betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2a)

- Tam, kde bude varovný pás vedený v oblúku s malým polomerom (napr. v križovatkách pri priechodoch pre chodcov), je prípustné vyskladať varovný pás z dlažby s rozmerom 20 x 20 cm (kód VP_2b)

#### Signálny pás

- Šírka 80 cm

- Bude vyskladaný z betónovej dlažby s drážkami (kód VL_2) a z dlažby s výstupkami (kód VP_2b)

- Pri zalomení signálneho pásu musia drážky na seba nadväzovať

#### Miesta kríženia signálnych pásov

- V mieste kríženia dvoch a viacerých signálnych pásov sa vynecháva reliéfny povrch – tieto miesta sa vydláždia hladkou dlažbou vo farebnosti hmatateľných prvkov (kód H_2)

#### Reliéf hmatateľných prvkov

- Pre všetky typy betónovej dlažby s hmatateľnými prvkami (varovný pás, signálny pás) platí, že reliéf tvorený výstupkami a drážkami musí vystupovať nad povrch samotného dlažobného prvku aj okolitej dlažby

### Hmatateľné prvky na vozovke v priechodoch pre chodcov

- V oboch úsekoch bude na priechodoch pre chodcov na vozovke s asfaltobetónovým povrchom vytvorená vodiaca línia zo studeného plastu (kód SP)

## Vodorovné dopravné značenie v dláždených povrchoch

- VDZ na dláždených plochách riešiť dláždením v kontrastnej farebnosti kamennej dlažby (napr. svetlosivá)

- Je neprípustné riešiť VDZ formou farebného nástreku

Obrázok 45_Ilustračný príklad dláždeného vodorovného dopravného značenia – Václavské námestie, Praha

Konkrétna farebnosť bude určená v DRS

## Drenážna a zatrávňovacia dlažba

- Dláždené plochy v zeleni

- V úseku 1 sa nachádzajú za účelom osadenia mestského mobiliáru

- V úseku 2 sa nachádzajú ako povrch náhradnej autobusovej zastávky Herlianska

### Úsek 1

- V úseku 1 je navrhnutá drenážna dlažba

- Umiestnenie: 5 plôch na Krížnej ulici v páse zelene (2 plochy v km 0,51;

1 plocha v km 0,61; 2 plochy v km 0,7) – tieto miesta sú graficky vyznačené v Prílohe č. 22a „Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa.

- Podložie zhotoviť tak, aby sa do plochy dal osadiť mestský mobiliár – stojany na bicykle, lavičky

- Malá štiepaná dlažobná kocka (DL_5)

- Ukladanie do vejára

- Plocha bude zo všetkých strán ohraničná jedným radom malej štiepanej kocky (DL_5)

- Ukladanie do vodopriepustných vrstiev, ktoré umožnia vsakovanie zrážkových vôd

- Škárovanie z jemnej štrkodrvy fr. 2-4 mm (aby sa nezamedzilo vsakovaniu zrážkových vôd, nesmie sa použiť menšia frakcia ako fr. 2-4), šírka škáry max. 1,5 cm

### Úsek 2

- V úseku 2 je navrhnutá zatrávňovacia dlažba

- Umiestnenie: na Ružinovskej ulici na nástupištiach náhradnej autobusovej zastávky Herlianska - miesta sú graficky vyznačené v Prílohe č. 22a „Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa.

- Zatrávňovacia dlažba je vytvorená z dielov s lineárnym reliéfom (kód DL_Z)

- Ukladanie do vodopriepustných vrstiev, ktoré umožnia vsakovanie zrážkových vôd

- Ukladanie tak, aby špára medzi zatrávňovacími dielmi bola rovnobežná s obrubníkom popri cestnej komunikácii

- Špáru vyplniť vodopriepustným materiálom - zeminou a trávou

# ZASTÁVKY - ELEKTRIČKOVÉ

## Povrchy nástupíšť

### Zastávka Americké námestie

Nástupište

Nástupná hrana – nástupište električkové

- Rezaný žulový masívny blok (kód NH_E_1)

- Nástupná hrana vo výške 25 cm nad niveletou koľajiska

- Nástupná hrana bude osadená na betónovom základe

- Betónový základ bude na strane obrátenej ku koľajisku riešený v pohľadovej úprave

- Betónový základ nebude lícovať s nástupnou hranou - bude voči nej uskočený o 7 cm

- Výška betónového základu nad terénom bude 5 cm; celková výška betónového základu bude prispôsobená tak, aby vytvoril dostatočne stabilný a pevný podklad pod nástupnú hranu

- Nástupná hrana bude z oboch strán ukončená masívnymi žulovými blokmi (kód UN_1)

Obrázok 46_Schéma ukončenia nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávke Americké námestie

Obrázok 47_Axonometria ukončenia nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávke Americké námestie

Nástupná hrana – nástupište autobusové

- Rezaný žulový kasselský obrubník (kód NH_B_1)

- Nástupná hrana vo výške 20 cm nad niveletou vozovky

- Pre plynulé nadviazanie kasselského obrubníka na cestný obrubník bude zostava kasselského obrubníka tvorená priamym a nábehovým obrubníkom

- Riešenie napojenia kasselského obrubníka na obrubníky mimo nástupnej hrany viď obrázok 48

Obrázok 48_Dlažobné prvky na zastávke Americké námestie (koniec obojstranného nástupišťa smer Astronomická)

Legenda:

1 – nástupná hrana autobusového nástupišťa, rezaný žulový kasselský obrubník priamy (NH_B_1), 2 – rezaný žulový kasselský obrubník nábehový (NH_B_1), 3 – obrubník zo strany komunikácie; žulový rezaný obrubník  (OC_1), 4 – ukončovací prvok električkového nástupišťa; rezaný žulový masívny blok (UN_1), 5 – nástupná hrana električkového nástupišťa; rezaný žulový masívny blok (NH_E_1), 6 – krajník; zapustený žulový cestný obrubník  (OC_1), 7 – obrubník zo strany koľajiska; žulový rezaný obrubník (OK_1), 8 – dlažba; žulová platňa (DL_1),   9  – koľajisko; stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4), 10 – vodiaca línia v strede obojstranného nástupišťa; žulová platňa s drážkami (VL_1), 11  – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4), 12 – metličkovaný betón (CB), 13 - majáčik

Hmatateľné prvky

- Varovný pás vytvorený zo žulovej platne s výstupkami (kód VP_1)

- Signálny pás vytvorený zo žulovej platne s výstupkami a drážkami (kód SP_1)

- Umelá vodiaca línia vytvorená zo žulovej platne s drážkami (kód VL_1)

- V mieste kríženia dvoch resp. viacerých signálnych pásov vynechať reliéfny povrch – tieto miesta sa vydláždia hladkou platňou vo farebnosti hmatateľných prvkov (kód H_1)

Dlažba

- Žulová platňa (kód DL_1)

- Ukladanie kolmo na nástupnú hranu, do riadku, na väzbu

- Na nástupišti v smere do centra naspäť osadiť 4 súčasne stojace lavičky:

      - nová poloha lavičiek je zakreslená v kapitole 4.4, obrázok 112a

      - kotvenie lavičiek realizovať pod povrchom dlažby

Nábehová rampa

Obrubník zo strany koľajiska

- Žulový rezaný obrubník (kód OK_1)

- Ukladanie v sklone rampy

Dlažba

- Žulová platňa (kód DL_1)

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

Hmatateľné prvky

- Umelá vodiaca línia vytvorená zo žulovej platne s drážkami (kód VL_1)

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Ukladanie v sklone rampy

Krajník

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Nachádza sa na okrajoch rámp na obojstrannom nástupišti

- Ohraničuje plochu nábehových rámp z vonkajších strán:

      - zo strany nástupišťa

      - zo strany vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

- Je zapustený do nivelety nástupišťa a do nivelety vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

### Zastávka Krížna

Nástupište

Nástupná hrana

- Rezaný žulový kasselský obrubník (kód NH_Z_1)

- Horná hrana prvku vo výške 25 cm nad niveletou koľajiska

- Nástupná hrana bude z oboch strán ukončená masívnymi žulovými blokmi (kód UN_1)

- Kasselský obrubník tvorí priamy a nábehový obrubník; nábehový obrubník je prvok prepájajúci priamy obrubník a žulový blok ukončujúci nástupište (kód UN_1)

Obrázok 49_Schéma ukončenia nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávke Krížna

Obrázok 50_Axonometria ukončenia nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávke Krížna

Hmatateľné prvky

- Varovný pás vytvorený zo žulovej platne s výstupkami (kód VP_1)

- Signálny pás vytvorený zo žulovej platne s výstupkami a drážkami (kód SP_1)

Dlažba

- Žulová platňa (kód DL_1)

- Ukladanie kolmo na nástupnú hranu, do riadku, na väzbu

Obrubník  zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- V nivelete s plochou nástupišťa a v úseku nábehovej rampy v sklone rampy

Obrázok 51_Dlažobné prvky na zastávke Krížna (koniec nástupišťa smer Centrum)

Legenda:

1 – obrubník zo strany komunikácie; žulový cestný obrubník  (OC_1), 2 – ukončovací prvok električkového nástupišťa; rezaný žulový masívny blok (UN_1), 3 – nástupná hrana; rezaný žulový kasselský obrubník (NH_Z_1), 4 – pás kocky v rade stĺpikov; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4), 5 – obrubník zo strany koľajiska; žulový rezaný obrubník  (OK_1), 6 – nábehová rampa; žulová platňa (DL_1), 7 – krajník; zapustený žulový cestný obrubník  (OC_1), 8 – koľajisko a zvýšená komunikácia; žulová platňa štvorcová (DL_2), 9 – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4), 10 – zahradzovací stĺpik, 11 - majáčik

Nábehová rampa

Obrubník zo strany koľajiska

- Žulový rezaný obrubník (kód OK_1)

- Ukladanie v sklone rampy

Dlažba

- Žulová platňa (kód DL_1)

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Ukladanie v sklone rampy

- Ukladanie v nivelete rampy

Krajník

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Nachádza sa na okrajoch nábehových rámp

- Ohraničuje plochu nábehových rámp z vonkajších strán:

      - zo strany nástupišťa

      - zo strany vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

- Je zapustený do nivelety nástupišťa a do nivelety vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

Pás kocky okolo zahradzovacích stĺpikov / vodiaca línia

- Pás je kladený na nástupišti aj na nábehovej rampe

- Slúži ako vodiaca línia

- Päť radov strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie do riadkov rovnobežných s obrubníkom zo strany komunikácie

- Na nábehovej rampe je pás ukladaný v sklone rampy

### Zastávka Saleziáni

Nástupište

Nástupná hrana – nástupište električkové

- Rezaný žulový masívny blok (kód NH_E_1)

- Nástupná hrana vo výške 25 cm nad niveletou koľajiska

- Nástupná hrana bude osadená na betónovom základe

- Betónový základ bude do strany obrátenej ku koľajisku riešený v pohľadovej úprave

- Betónový základ nebude lícovať s nástupnou hranou - bude voči nej uskočený o 7 cm

- Výška betónového základu nad terénom bude 5 cm; celková výška betónového základu bude prispôsobená tak, aby prvok vytvoril dostatočne stabilný a pevný podklad pod nástupnú hranu

- Nástupná hrana bude z oboch strán ukončená masívnymi žulovými blokmi (kód UN_1)

Obrázok 52_Schéma ukončenia nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávke Saleziáni

Nástupná hrana – nástupište autobusové

- Betónový kasselský obrubník  (kód NH_B_2)

- Nástupná hrana vo výške 25 cm nad niveletou vozovky

- Pre plynulé nadviazanie kasselského obrubníka na cestný obrubník bude zostava kasselského obrubníka tvorená priamym, prechodovým a nábehovým obrubníkom

- Riešenie napojenia kasselského obrubníka na obrubník zo strany komunikácie  (kód OC_1), viď obrázky 41, 54 a 102

Hmatateľné prvky

- Varovný pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2a)

- Signálny pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2b) a z betónovej dlažby s drážkami (kód VL_2)

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na nástupnú hranu, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

Lemovací múrik

- Betónový prefabrikát v tvare  L profilu  (kód LM_2)

Pás lemovania medzi nástupišťom a cestným obrubníkom

- Bratislavská betónová dlažba hladká (kód DL_6h)

- Ukladanie kolmo na lemovací múrik, dlaždica skrátená na 30 cm, špáry medzi dlaždicami budú nadväzovať na špárovanie na nástupišti

V rovnakej nivelete ako obrubník zo strany komunikácie

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

Obrázok 53_Priečny rez obojstranným nástupišťom v mieste lemovacieho múrika

Legenda:

1 – nástupná hrana električkového nástupišťa; žulová masívna platňa (NH_E_1), 2 – betónový blok s pohľadovou úpravou,  3 – varovný pás; betónová dlažba s výstupkami (VP_2a), 4 – dlažba; Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (DL_6v), 5 lemovací múrik; betónový prefabrikát  (LM_2), 6 – pás lemovania; Bratislavská betónová dlažba hladká (DL_6h), 7 – obrubník zo strany komunikácie; žulový cestný obrubník  (OC_1), 8 – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4)

Nábehová rampa

Obrubník zo strany koľajiska

- Betónový prefabrikát (kód OK_1)

- Ukladanie v sklone rampy

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

Lemovací múrik zo strany komunikácie

- Nachádza sa len na rampe na obojstrannom nástupišti, nazačiatku autobusového nástupišťa smer Centrum

- Betónový prefabrikát v tvare L profilu  (kód LM_2)

- Ukladanie v sklone rampy

Pás lemovania medzi nástupišťom a cestným obrubníkom

- Nachádza sa len na rampe na obojstrannom nástupišti, na začiatku autobusového nástupišťa smer Centrum

- Bratislavská betónová dlažba hladká (kód DL_6h)

- Ukladanie kolmo na lemovací múrik, dlaždica skrátená na 30 cm, špáry medzi dlaždicami budú nadväzovať na špárovanie na nástupišti

- V rovnakej nivelete ako obrubník zo strany komunikácie

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Nachádza sa na oboch rampách na obojstrannom nástupišti

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Ukladanie v sklone rampy

- Na rampe na začiatku električkového nástupišťa smer Astronomická sa napája na kasselský obrubník

Krajník

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Nachádza sa na okrajoch nábehových rámp

- Ohraničuje plochu nábehových rámp z vonkajších strán:

      - zo strany nástupišťa

      - zo strany vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

- Je zapustený do nivelety nástupišťa a do nivelety vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

Pás kocky na obojstrannom nástupišti / vodiaca línia

- Na električkovom nástupišti smer Astronomická

- Dva rady kociek strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4)

- Farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie do riadkov rovnobežných s nástupnou hranou

Obrázok 54_ Dlažobné prvky na zastávke Saleziáni

Legenda:

1 – nástupná hrana autobusového nástupišťa; betónový kasselský obrubník priamy (NH_B_2), 2 – betónový kasselský obrubník nábehový  (NH_B_2), 3 – betónový kasselský obrubník prechodový (NH_B_2), 4 – obrubník zo strany komunikácie; žulový cestný obrubník  (OC_1), 5 – metličkovaný betón (CB), 6 – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka  (DL_4),

7 – zastávkový stĺpik s označníkom a EIT,  8 – nástupná hrana električkového nástupišťa; žulová masívna platňa (NH_E_1), 9 – ukončovací prvok električkového nástupišťa; žulový masívny blok (UN_1), 10 – pás kocky na združenom nástupišti; stredná štiepaná dlažobná kocka  (DL_4), 11 – krajník (OC_1) 12 – ohraničenie rampy zo strany koľajiska; žulový obrubník (OK_1), 13 – dlažba; Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (DL_6v), 14 – stromová mreža

### Zastávka Líščie nivy

Nástupište

Nástupná hrana

- Rezaný žulový masívny blok (kód NH_E_1)

- Nástupná hrana vo výške 25 cm nad niveletou koľajiska

- Nástupná hrana bude osadená na betónovom základe

- Betónový základ bude na strane obrátenej ku koľajisku riešený v pohľadovej úprave

- Betónový základ nebude lícovať s nástupnou hranou - bude voči nej uskočený o 7 cm

- Výška betónového základu nad terénom bude 5 cm; celková výška betónového základu bude prispôsobená tak, aby prvok vytvoril dostatočne stabilný a pevný podklad pod nástupnú hranu

- Nástupná hrana bude z oboch strán ukončená masívnymi žulovými blokmi (kód UN_1)

Obrázok 55_ Schéma ukončenia nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávke Líščie Nivy

Hmatateľné prvky

- Varovný pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2a)

- Signálny pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2b) a z betónovej dlažby s drážkami (kód VL_2)

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na nástupnú hranu, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

Lemovací múrik

- Betónový prefabrikát v tvare L profilu  (kód LM_2)

- Farebnosť svetlosivá

Pás lemovania medzi nástupišťom a cestným obrubníkom

- V rovnakej nivelete ako obrubník zo strany komunikácie

Smer Centrum

- Bratislavská betónová dlažba hladká (kód DL_6h)

- Ukladanie kolmo na lemovací múrik, dlaždica skrátená na 30 cm, špáry medzi dlaždicami budú nadväzovať na špárovanie na nástupišti

Smer Astronomická

- Malá štiepaná dlažobná kocka (kód DL_5)

- Farebnosť sivá

- Šírka 50 mm

Obrázok 56_Pás lemovania z malej štiepanej dlažobnej kocky, nástupište smer Astronomická – priečny rez

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

Nábehová rampa

Obrubník zo strany koľajiska

- Ukladanie v sklone rampy

Smer Centrum

- Betónový prefabrikát (kód OK_1)

Smer Astronomická

- Masívny žulový blok (kód UN_1) – z dôvodu rozšírenia rampy kvôli stiesneným priestorovým podmienkam, nadväzuje na prvok ukončujúci nástupište

(viď obrázok 103)

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

Lemovací múrik zo strany komunikácie

- Betónový prefabrikát v tvare L profilu  (kód LM_2)

- Ukladanie v sklone rampy

Pás lemovania medzi nástupišťom a cestným obrubníkom

- Ukladanie v sklone rampy

- V rovnakej nivelete ako obrubník zo strany komunikácie

Smer Centrum

- Bratislavská betónová dlažba hladká (kód DL_6h)

- Ukladanie kolmo na lemovací múrik, dlaždica skrátená na 30 cm, špáry medzi dlaždicami budú nadväzovať na špárovanie na nástupišti

Smer Astronomická

- Malá štiepaná dlažobná kocka (kód DL_5)

- Farebnosť sivá

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Ukladanie v sklone rampy

Krajník

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Nachádza sa na okrajoch nábehových rámp

- Ohraničuje plochu nábehových rámp z vonkajších strán:

      - zo strany nástupišťa

      - zo strany vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

- Je zapustený do nivelety nástupišťa a do nivelety vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

### Zastávky na Ružinovskej ulici

Nástupište

Nástupná hrana - nástupište električkové

- Rezaný žulový masívny blok (kód NH_E_1)

- Nástupná hrana vo výške 25 cm nad niveletou koľajiska

- Nástupná hrana bude osadená na betónovom základe

- Betónový základ bude na strane obrátenej ku koľajisku riešený v pohľadovej úprave

- Betónový základ nebude lícovať s nástupnou hranou - bude voči nej uskočený o 7 cm

- Výška betónového základu nad terénom bude 5 cm; celková výška betónového základu bude prispôsobená tak, aby prvok vytvoril dostatočne stabilný a pevný podklad pod nástupnú hranu

- Nástupná hrana bude z oboch strán ukončená masívnymi žulovými blokmi (kód UN_1)

- Táto nástupná hrana sa bude nachádzať na zastávkach:

      - Tomášikova (smer Centrum)

      - Súmračná (obojsmerne)

      - Chlumeckého (obojsmerne)

Obrázok 57_ Schéma ukončenia nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávkach na Ružinovskej ulici

Obrázok 58_ Axonometria nástupnej hrany na električkovom nástupišti na zastávkach na Ružinovskej ulici

Nástupná hrana - nástupište združené

- Betónový kasselský obrubník (kód NH_Z_2)

- Nástupná hrana vo výške 25 cm nad niveletou koľajiska

- Nástupná hrana bude z oboch strán ukončená masívnymi betónovými blokmi (kód UN_2)

- Kasselský obrubník tvorí priamy a nábehový obrubník; nábehový obrubník je prvok prepájajúci priamy obrubník a betónové bloky ukončujúce nástupište (kód UN_2)

- Táto nástupná hrana sa bude nachádzať na zastávkach:

      - Nemocnica Ružinov (obojsmerne)

      - Herlianska (obojsmerne)

      - Tomášikova (smer Astronomická)

Obrázok 59_ Schéma ukončenia nástupnej hrany na združenom nástupišti na zastávkach na Ružinovskej ulici

Obrázok 60_ Axonometria nástupnej hrany na združenom nástupišti na zastávkach na Ružinovskej ulici

Hmatateľné prvky

- Varovný pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2a)

- Signálny pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2b) a z betónovej dlažby s drážkami (kód VL_2)

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na nástupnú hranu, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

Lemovací múrik

- Betónový prefabrikát v tvare L profilu  (kód LM_2)

Pás lemovania medzi nástupišťom a cestným obrubníkom

- Bratislavská betónová dlažba hladká (kód DL_6h)

- Ukladanie kolmo na lemovací múrik, dlaždica skrátená na 30 cm, špáry medzi dlaždicami budú nadväzovať na špárovanie na nástupišti

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

Obrázok 61_ Priečny rez jednostranným električkovým  nástupišťom v mieste lemovacieho múrika

Legenda:

1 – nástupná hrana električkového nástupišťa; žulová masívna platňa (NH_E_1), 2 – betónový blok s pohľadovou úpravou,  3 – varovný pás; betónová dlažba s výstupkami (VP_2a), 4 – dlažba; Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (DL_6v), 5 lemovací múrik; betónový prefabrikát  (LM_2), 6 – pás lemovania; Bratislavská betónová dlažba hladká (DL_6h), 7 – obrubník zo strany komunikácie; žulový cestný obrubník  (OC_1), 8 – prídlažba; betónový prefabrikát (P)

Nábehová rampa

Obrubník zo strany koľajiska

- Betónový prefabrikát (kód OK_1)

- Ukladanie v sklone rampy

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

Lemovací múrik zo strany komunikácie

- Betónový prefabrikát v tvare  L profilu  (kód LM_2)

- Ukladanie v sklone rampy

Pás lemovania medzi nástupišťom a cestným obrubníkom

- Ukladanie v sklone rampy

- V rovnakej nivelete ako obrubník zo strany komunikácie

- Bratislavská betónová dlažba hladká (kód DL_6h)

- Ukladanie kolmo na lemovací múrik, dlaždica skrátená na 30 cm, špáry medzi dlaždicami budú nadväzovať na špárovanie na nástupišti

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Ukladanie v sklone rampy

Krajník

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- Nachádza sa na okrajoch nábehových rámp

- Ohraničuje plochu nábehových rámp z vonkajších strán:

      - zo strany nástupišťa

      - zo strany vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

- Je zapustený do nivelety nástupišťa a do nivelety vyčkávacieho priestoru pred priechodom pre chodcov

Chodníky v koľajisku

- Sú detailne popísané v kapitole 6.3

Dláždený pás v koľajisku

Zastávky Súmračná a Chlumeckého

- Plochu medzi nástupnou hranou a priľahlou koľajnicou z dôvodu lepšej údržby vydláždiť strednou štiepanou dlažobnou kockou (kód DL_4), viď obrázok 62

- Táto plocha je detailne popísaná v kapitole 6.1.1.4

Zastávka Tomášikova, smer Centrum

- Plochu medzi nástupnou hranou a priľahlou koľajnicou z dôvodu lepšej údržby vydláždiť strednou štiepanou dlažobnou kockou (kód DL_4)

Obrázok 62_Dlažobné a zastávkové prvky na zastávke Súmračná (koniec nástupišťa smer Centrum)

Táto plocha je detailne popísaná v kapitole 6.1.1.5

Legenda:

Obrázok 63_ Dlažobné a zastávkové prvky na zastávke Súmračná (začiatok nástupišťa smer Astronomická)

1 – lemovací múrik; betónový prefabrikát (LM_2), 2 – pás lemovania  (DL_6h), 3 – obrubník zo strany komunikácie; žulový cestný obrubník  (OC_1), 4 – prídlažba; betónový prefabrikát (P), 5 – ukončovací prvok električkového nástupišťa; žulový blok (NH_E_1), 6 – krajník; zapustený žulový cestný obrubník  (OC_1), 7 – obrubník zo strany koľajiska; žulový obrubník (OK_1), 8 – dlažba; Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (DL_6v), 9 – pás kocky v koľajisku; stredná štiepaná dlažobná kocka  (DL_4), 10 – koľajisko; vegetačný kryt (VG), 11 – priechod cez koľajisko; metličkovaný betón (CB),  12 – majáčik, 13 – stožiar pre CDS

Legenda:

1 – lemovací múrik; betónový prefabrikát (LM_2), 2 – pás lemovania  (DL_6h), 3 – obrubník zo strany komunikácie; žulový cestný obrubník  (OC_1), 4 – prídlažba; betónový prefabrikát (P), 5 – nástupná hrana električkového nástupišťa; rezaný žulový masívny blok (NH_E_1), 6 – ukončovací prvok električkového nástupišťa; rezaný žulový masívny blok (UN_1), 7  – krajník; zapustený žulový cestný obrubník  (OC_1), 8 – obrubník zo strany koľajiska; betónový prefabrikát (OK_2),

9 – dlažba; Bratislavská betónová dlažba (DL_6v), 10 – pás kocky v koľajisku; stredná štiepaná dlažobná kocka  (DL_4), 11 – koľajisko; vegetačný kryt (VG), 12 – priechod cez koľajisko; metličkovaný betón (CB), 13 – zastávkový stĺpik s označníkom,

14 – stožiar pre CDS

## Vybavenie zastávky

- Nástupištia na električkových zastávkach budú vybavené nasledovnými prvkami:

    - prístrešok (kapitola 4.2.1)

    - zábradlie (kapitola 4.2.2)

    - elektronická informačná tabuľa (kapitola 4.2.3)

    - zastávkový stĺpik s označníkom (kapitola 4.2.4 a 4.2.5)

    - automat na cestovné lístky – súčasť prístreškov (kapitola 4.2.1)

    - lavička – súčasť prístreškov (kapitola 4.2.1)

    - informačná vitrína – súčasť prístreškov (kapitola 4.2.1)

    - majáčik (kapitola 4.2.6)

    - odpadkový kôš (kapitola 4.2.7)

Obrázok 64_Schematické znázornenie prvkov na nástupištiach električkových zastávok

RIS (kapitola 4.2.8)

- Umiestnenie všetkých prvkov na nástupištiach konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou už vo fáze DRS

### Prístrešky

- V rámci MET-RR sa osádzajú električkové prístrešky:

- jednostranné (kapitola 4.2.1.3)

- atypické (kapitola 4.2.1.4)

- Konštrukčné, materiálové riešenie a farebnosť sú opísané v kapitolách 4.2.1.3 a 4.2.1.4

- Umiestnenie prístreškov na konkrétnych zastávkach a ich počet na jednotlivých nástupištiach je špecifikovaný v kapitole 4.2.1.5

#### Všeobecné požiadavky na električkové prístrešky

- Všobecné požiadavky na dizajn prístreška sú:

- Typizovaný modulárny prístrešok

- Funkčnosť

- Staticky odolná konštrukcia

- Dôraz na kvalitný detail

- Odolnosť voči poveternostným vplyvom (vietor, zrážky, vlhkosť)

- Odolnosť voči vandalizmu

- Odolnosť voči nárazom

- Ľahká údržba materiálov

- Trvanlivosť materiálov (odolnosť voči korózii, vandalizmu)

- Farebná stálosť materiálov

- Ľahká vymeniteľnosť poškodených prvkov

- Jednoduchý prístup k informáciám o verejnej doprave

- Bezbariérovosť

- Bezpečnosť

- Vzájomný materiálový a farebný súlad prvkov prístreška a zastávky

- Projektovú dokumentáciu DRS aj výrobnú/dielenskú dokumentáciu k prístreškom a detaily vyhotovenia je potrebné konzultovať s objednávateľom a ním určenou sobou

- Súčasťou dokumentácie DRS bude aj vizualizácia prístreškov (jednostranný, atypický Americké námestie, oba atypické prístrešky na zast. Saleziáni, jednostranný zúžený na zastávke Líščie Nivy smer Astronomická) so znázorenením riešenia typických konštrukčných detailov ako upevnenie skiel ku konštrukcii prístreška, upevnenie lavičky, spôsob konštrukčného riešenia podhľadu, spôsob upevnenia informačnej tabule na zadnú stenu, detaily prestrešenia – vrstvy vegetačnej strechy, olemovanie strechy

- Akúkoľvek odchýlku od popisu prístreška musí odsúhlasiť objednávateľ a ním určená osoba

- Pre jednostranné prístrešky: Dodávateľ prístreškov na začiatku ich dodávky zhotoví jeden kus jednostranného prístreška (prototyp), na ktorom budú overené požiadavky objednávateľa (funkčnosť, farebnosť a detaily prístreška); následne bude prototyp osadený na vybranú zastávku

- Až po schválení prototypu bude zhotoviteľovi povolená výroba ostatných jednostranných prístreškov

- Pre obojstranné prístrešky: Dodávateľ zhotoví na zastávke Americké námestie prototyp obojstranného prístreška, na ktorom budú overené požiadavky objednávateľa (funkčnosť, farebnosť a detaily prístreška), následne po jeho odsúhlasení objednávateľom, budú dodané ostatné obojstranné prístrešky

- Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať úpravy rozmerov alebo vzhľadu prístreškov v prípade potreby resp. vzniku neočakávaného nesúladu

- Všetky materiály prístreškov požadujeme dodať pred zadaním výroby prototypu jednostranného aj obojstranného prístreška na schválenie vo forme farebných a materiálových vzoriek; výroba prototypu bude možná iba po ich schválení  objednávateľom a ním určenej osoby

- Je nevyhnutné počas prípravy DRS a realizácie konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou polohu a umiestnenie prístreškov aj ostatných prvkov nástupišťa – t.j. EIT, RIS, odpadkové koše, automaty na CL

#### Technická spôsobilosť výrobcu prístreškov

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že dodávateľ prístreškov (ďalej „dodávateľ“) na električkové zastávky spĺňa nasledujúce podmienky:

Skúsenosti s výrobou typizovaných modulárnych prístreškov:

- Dodávateľ musí mať preukázateľnú dlhoročnú skúsenosť s výrobou a dodávkou typizovaných modulových prístreškov, realizovaných počas posledných minimálne 10 rokov

- Dodávateľ túto skutočnosť preukáže predložením zoznamu referenčných dodávok v časovom horizonte posledných 10 rokov s uvedením odberateľa, miesta realizácie, roku dodania a kontaktnej osoby v čase predloženia návrhu na schválenie dodávateľa prístreškov v rámci realizácie diela

- Dodávateľ preukáže, že v priebehu posledných 10 rokov dodal a osadil min. 50 ks katalógových typových prístreškov

Certifikácia a kvalita výroby:

- Dodávateľ musí byť držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001

- Dodávateľ musí byť držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva ISO 14001

- Dodávateľ musí byť držiteľom certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001

- Dodávateľ je povinný predložiť certifikáty a vyhlásenia o parametroch použitých materiáloch použitých pri výrobe prístreškov

Požiadavky na dizajn, modularitu a údržbu:

- Dodávateľ musí mať vo svojom portfóliu prístrešky modulovej konštrukcie, umožňujúcej variabilné zostavy podľa potrieb konkrétneho umiestnenia

- Jednotlivé komponenty prístreškov musia byť vymeniteľné a kompatibilné v rámci celej dodávky prístreškov

- Dodávateľ musí preukázať že v svojich realizáciách používa štandardizované detaily (napr. používať praxou overené riešenia pri typických detailoch prístreškov ako sú spoje konštrukcií, upevnenie sklených tabúľ, upevnenie podhľadu, osvetlenia, lavičiek, skladba strechy, oplechovanie strešnej konštrukcie, odvedenie dažďovej vody)

#### Prístrešok jednostranný

Umiestnenie

- Na jednostranných nástupištiach (okrem zúženého nástupišťa Líščie nivy, smer Ružinov - bude popísaný vrámci atypických prístreškov)

Poloha a osadenie vrámci nástupišťa

- Osadenie a presnú polohu prístreškov konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou

Základný popis a počet

- Jednostranný typizovaný modulárny prístrešok so zadným presklením, sklenenými bočnými stenami a vegetačnou strechou v počte 16 ks

- Modularita prístreška umožňuje zväčšiť dĺžku prístreška na požadovanú veľkosť

Veľkosť

- Dĺžka: minimálne dĺžky jednotlivých prístreškov určuje tabuľka 2 v kapitole 4.2.1.5, konečná dĺžka bude prispôsobená šírke modulov prístreška

- Šírka bočnej steny: min. 1,0 m resp. maximálna možná vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné, aby bočná stena bola vo vzdialenosti od nástupnej hrany min. 1,3 m (STN P 73 6425)

- Šírka (hĺbka) strechy: min. 1,7 m, pričom je potrebné zachovať ochranné pásmo medzi nástupnou hranou a hranou prestrešenia min. 0,5 m

- Svetlá výška: min. 2,2 m od úrovne nástupišťa

- Konečné rozmery prístreška konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Farebnosť konštrukčných prvkov

- Farebnosť všetkých nosných a kotviacich prvkov, opláštenia strešnej konštrukcie bude vo farbe antracitová RAL 7016

- Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osoboupo predložení farebných vzoriek

Materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

Materiál nosnej konštrukcie a kovových prvkov

- Oceľ s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava – prášková farba, s antigrafitovou úpravou, matná alebo polomatná, s požadovanou vysokou životnosťou viac ako 15 rokov

- Finálna povrchová úprava bude schválená po predložení vzoriek

Materiál zadných a bočných stien

- Číre bezpečnostné sklo so sieťotlačou a polepom s názvom zastávky

- Informácie o polepoch sú popísané v bode „Informačné prvky vo forme polepu sklenených tabúľ“, nižšie v texte

Materiál konštrukcie prestrešenia

- Oceľ / plech s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava – prášková farba, s antigrafitovou úpravou, matná alebo polomatná

- Finálna povrchová úprava bude schválená po predložení vzoriek

Materiál lavičiek

- Sedacia časť - z masívneho agátového dreva; prípustné je aj použitie masívneho exotického dreva

- Použitie iného materiálu ako dreva na sedaciu časť je neprípustné

- V prípade použitia masívneho exotického dreva zhotoviteľ predloží certifikát FSC SW-COC o použití dreva pochádzajúceho z lesov obhospodarovaných zodpovedným spôsobom

- Sedacia časť z dreva nebude farebne upravovaná, farebná úprava je prípustná iba v prípade potreby zjednotenia odtieňa drevených častí lavičky a dreveného podhľadu, prípadné zjednotenie odtieňa sa musí blížiť prirodzenej farbe dreva

- Preferujeme aby dodávateľ navrhol spôsob povrchovej úpravy sedacej časti, ktorá zabráni vpíjaniu fixiek do dreva pri zachovaní prirodzenej farebnosti dreva

- Farebnosť a výber dreviny je potrebné konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou, drevina bude schválená po predložení vzoriek

- Nosná konštrukcia lavičky - oceľ s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania; povrchová úprava – totožná s povrchovou úpravou nosnej konštrukcie

Materiál podhľadu

- Drevené lamely v rovnakej farebnosti ako sedacia časť lavičiek odolné voči poveternostným podmienkam

- Farebnosť a výber dreviny je potrebné konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou, drevina bude schválená po predložení vzoriek

Opis prístreška

Nosná konštrukcia

- Nosná konštrukcia je modulová – umožňuje napojenie modulov prístreška  tak, aby boli dosiahnuté minimálne prístreškov určené tabuľkou 2 v kapitole 4.2.1.5

- Minimálna požadovaná šírka modulu je 1,3 – 1,4 m (osová vzdialenosť nosných stĺpov)

- Je tvorená oceľovými stĺpmi a strešnými nosníkmi uzavretého obdĺžnikového prierezu

- Prierez nosného profilu predložiť vo forme vzorky na schválenie

- Konštrukcia bude na mieste zmontovaná pomocu skrutkovaných spojov z nehrdzavejúcej ocele

- Konštrukcia bude vyrobená tak, aby sa vylúčila technológia zvárania priamo na stavbe

- Oceľové stĺpy a strešné nosníky budú spojené do rámu, o ktorý budú pripevnené sklenené výplne a ktorý budú niesť vrstvy vegetačnej strechy

- Konštrukcia musí byť dostatočne staticky odolná

- Minimalizovať množstvo viditeľných šróbových spojov, neorientovať ich na pohľadovo exponované miesta prístreška; ak sú šróbové spoje na pohľadovo exponovaných miestach, prekryť ich lištami z pásovej ocele alebo použiť inú formu skrytého kotvenia jednotlivých častí prístreška

- Všetky šróbové spoje realizovať spojovaním materiálom z nehrdzavejúcej ocele

Kotvenie nosnej konštrukcie

- Kotvenie nosných prvkov prístreška do betónového základu bude riešené pod úrovňou dlažby nástupišťa pomocou závitových tyčí, kotevných skrutiek z antikorovej ocele alebo pomocou nerezových kotiev

- Vonkajšia hrana nosnej konštrukcie prístreška je umiestnená na vnútornú hranu lemovacieho múrika nástupišťa

Strecha

- Konštrukcia s ľahkou extenzívnou vegetačnou strechou

- Strecha pultová so sklonom do max. 10°, bez bočného a zadného presahu

- Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové profily uzavretého obdĺžnikového prierezu vytvárajúce s nosnými stĺpmi prístreška rámovú konštrukciu

- Vegetačný pokryv bude tvoriť vegetačná rohož s predpestovanými rozchodníkmi

- Podrobná skladba strechy a jej spádovanie bude riešené v rámci prípravy výrobnej dokumentácie

- Funkčnosť vegetačného pokryvu, zloženie vegetačnej strechy a jeho vrstvy konzultovať s OTMZ

- Strecha musí byť správne odvodnená a vodotesná – nesmie prepúšťať zrážkovú vodu z vegetačnej vrstvy do nižších vrstiev konštrucie strechy

Podhľad

- Strop prístreška bude opatrený dreveným podhľadom tvoreným lamelami

- Šírka drevených lamiel podhľadu bude totožná so šírkou drevených lamiel sedacej časti lavičky

- Materiálová špecifikácia podhľadu je v časti „Materiál“

- Spôsob ukladania lamiel – pozdĺžne s nástupnou hranou

- Rozmery lamiel konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Osvetlenie

- Je integrované do stropu prístreška, zapustené medzi lamely dreveného podhľadu na celú šírku vybraných troch modulov prístreška s dĺžkou nad 14 m; v prípade kratších prístreškov konzultovať jeho počet svietidiel a ich umiestnenie s objednávateľom a ním určenou osobou

- Je zabezpečené LED svietidlami s IP krytím min. na úrovni IP 65

- Vlastnosti LED osvetlenia ako príkon svietidla (W),teplota chromatickosti (K), intenzita osvetlenia (lx) konzultovať s dodávateľom a ním určenou osobou

- Umiestnenie LED osvetlenia v podhľade konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou; polohu osvetlenia vrámci modulov prístreška voliť tak, aby osvetľovalo celú šírku názvu zastávky nalepeného na zadnom skle – potrebné koordinovať s polohou názvu zastávky na polepe

Odvodnenie strechy

- Pomocou zvodov umiestnených v konštrukcii strechy a nosných stĺpoch

- V prípade odvedenia vody v stĺpoch prístreška, otvory pre odvedenie vody musia umožňovať čistenie, napr. odstránenie napadaného lístia - voda nesmie ostávať v konštrukcii prístrešku, aby nespôsobovala degradáciu konštrukcie; otvor pre odvedenie vody ústi nad dlažbu za zadnou stenou prístreška

- Odvodnenie strechy nesmie byť riešený formou priznaných odkvapových žľabov a zvislých zvodov (viď  jednostranný veľkokapacitný prístrešok Zlaté piesky)

- Spôsob odvodnenia konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Steny

- Zadné a bočné steny sú tvorené sklenými tabuľami z číreho bezpečnostného skla so sieťotlačou, bez horizontálneho členenia

- Šírka sklenených tabúľ je daná šírkou modulu prístreška

- Zadné a bočné steny budú vyhotovené až po strop tvorený spodnou časťou strechy, tak aby sa úplne vylúčilo prenikaniu dažďa, resp. snehu do vnútra prístreška ponad obvodové steny

- Sklenené tabule sú od povrchu nástupišťa osadené vo výške min. 100 mm

- Spodná hrana sklených tabúľ musí byť vždy vo vodorovnej línii – nekopíruje pozdĺžny sklon nástupišťa

- Spôsob kotvenia sklených tabúľ konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Sklenené tabule sú k nosnej konštrukcii kotvené pomocou skrytého kotvenia pod lištou z pásovej ocele, kopírujúcou tvar a rozmery nosného stĺpa, v rovnakej farebnosti ako nosná konštrukcia prístreška

- Bočné steny sú kotvené k zadnej časti konštrukcie prístreška skrytým kotvením pomocou lišty z pásovej ocele, kopírujúcou tvar a rozmery nosného stĺpa, v rovnakej farebnosti ako nosná konštrukcia prístreška

- Bočné steny sú zo strany nástupnej hrany kotvené pomocou oceľovej stojky z pásovej ocele vo farebnosti nosnej konštrukcie; oceľová stojka je kotvená pod úrovňou dlažby, jej výška je max. 1,3 m nad úrovňou nástupišťa

Sieťotlač

- Sklenené steny prístrešku budú opatrené sieťotlačou

- Vzor sieťotlače rovnomerne pokrýva plochu sklenených stien prístrešku

- Základom je štvorec veľkosti 1 x 1 cm vo farebnosti antracitová – RAL 7016

- Štvorec tvorí linka široká 1 mm, bez plošnej výplne

- Vzor musí byť umiestnený symetricky vrámci viditeľnej plochy skla

- Na všetkých sklenených tabuliach musí byť vzor osadený v rovnakej výške

- Štvorce vzoru nesmú končiť na hrane plochy, vždy je potrebné zachovať voľný priestor medzi hranou plochy a vzorom – ten je vo všetkých krajných častiach plochy rovnaký

- Vzor sieťotlače viď. obrázky nižšie

- Rozmiestnenie vzoru sieťotlače na sklách konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Úprava skla s použitím vzoru musí byť trvalá, farebne stála a odolná voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu a poškrabaniu

Obrázok 65_Princíp rozmiestnenia sieťotlače na sklenenj tabuli

Obrázok 66_Princíp rozmiestnenia sieťotlače na susediacich sklenených stenách

Informačné prvky vo forme polepu sklenených tabúľ

- Súčasťou zadných stien prístreška bude antracitový pás s názvom zastávky a ďalšie navigačné informácie vo forme polepu

- Tieto prvky dodá prevádzkovateľ električkovej trate; ich umiestnenie je nevyhnutné konzultovať vzhľadom na prípravu vzoru sieťotlače s objednávateľom a ním určenou osobou

Polep s názvom zastávky:

- Samolepiaci pás vo farbe RAL 7016 antracitová, nalepený na všetkých sklenených tabuliach zadného presklenia; názov zastávky bude na každej tretej fólii, jeho presné umiestnenie konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Polep bude realizovaný formou UV odolných fólií, resp. UV odolnej potlače na samolepiacich fóliách

- Výška polepu je 21 cm, šírka bude rovná šírke sklenenej tabule

Ďalšie navigačné informácie:

- Budú pozostávať zo schémy trasy danej električkovej linky

Bezpečnostný prvok

- Súčasťou prístreška bude bezpečnostný prvok, ktorý bude slúžiť na dočasné zabezpečenie priestoru miesto sklenenej tabule v prípade jej rozbitia

- Používa sa len na jednostranných prístreškoch v kontakte s cestnou komunikáciou

- Farebnosť antracitová - RAL 7016

- Dizajn a umiestnenie bezpečnostného prvku konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Dizajn bezpečnostného prvku – 3 x horizontálny oceľový profil uzavretého obdĺžnikového prierezu alebo profil s prierezom totožným ako vodorovná časť zábradlia popísaného v kap. 10.1.1

- Umiestnenie bezpečnostného prvku – profily osadené po celej dĺžke prístreška, v rovnakej výške ako horizontálne členenie zábradlia na nástupišti

Vybavenie jednostranných prístreškov

- Prvky v prístrešku (informačná vitrína, lavičky, automat na cestovné lístky) rozmiestniť s ohľadom na modul prístreška

- Ich rozmiestnenie konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Lavičky

- Sedaciu časť tvoria drevené lamely; ich rozmery konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Podrobný popis materiálu sedacej časti – viď bod “Materiál” vyššie

- Kotvenie lavičiek – samostatne kotvené pod povrchom dlažby

- Nosná konštrukcia lavičky musí byť odolná voči odtrhnutiu hrubou silou (státie, skákanie po lavičke)

- Sedacia časť lavičky bude upevnená v bočných oceľových držiakoch z pásovej ocele

- Celkový súčet dĺžok lavičiek má byť rovný min. 1/3 dĺžky prístreška

- Dĺžky lavičiek budú rovné násobkom šírky modulov prístreška – ich umiestnenie a dĺžky konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Predná hrana sedacej časti bude zaoblená

- Výška hornej hrany sedacej časti lavičky je 450 mm and úrovňou plochy nástupišťa

- Všetky časti lavičky musia byť trvácne, ľahko udržiavateľné a odolné voči poveternostným podmienkam

Informačná vitrína

- Umiestnenie v prístrešku mimo priestoru lavičky

- Jednoduchý kubický tvar

- Inštalovaná do výplne zadnej sklenenej steny

- Rozmer A0 naležato

- Jej konštrukcia musí byť odolná voči poveternostným podmienkam

- Musí umožňovať ľahký a rýchly prístup k výmene obsahu a byť uzamykateľná jednotným, štandardne používaným univerzálnym kľúčom (napr. trojhranný, štvorhranný); jazýček zámku nesmie byť ľahko vypáčiteľný

- Zadná stena je magnetická

- Obsah tabule musí byť čitateľný

- Otváranie vitríny do strany (pánty v zvislej polohe)

- Materiál oceľ alebo iné odolné materiály opatrené farnou v odtieni antracitová RAL 7016

- Výplň tabule z bezpečnostného skla

- Informačná tabuľa sa nesmie umiestňovať nad lavičku

- Výška osadenia vitríny: jej spodná hrana je 1100 mm nad úrovňou povrchu nástupišťa

- Umiestnenie vitríny vrámci prístreška a spôsob jeho upevnenia konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Automat na cestovné lístky

- Automat na cestovné lístky bude dodaný prevádzkovateľom električkovej trate

- Finálna poloha automatu na cestovné lístky bude špecifikovaná počas DRS

- Sú možné dva spôsoby umiestnenia ACL: v prístrešku a mimo neho

- Spôsob umiestnenia ACL v prístrešku:

  - Umiestnenie ACL v prístrešku musí byť mimo priestoru lavičky, v poradí od označníka až za informačnou vitrínou

  - Umiestnenie v prístrešku min. 500 mm od bočnej a zadnej steny kvôli údržbe prístreška a obsluhe automatu

  - Automat umiestniť tak, aby medzi ním a vedľa stojacou lavičkou ostal ponechaný voľný priestor v minimálnej šírke 0,9 m (napr. pre invalidný vozík alebo kočík)

- Na každom jednostrannom nástupišti bude pripravený prívod a základy na osadenie ACL – ich poloha bude špecifikovaná v DRS

- Základ a prívod elektrickej energie do ACL riešiť tak, aby v prípade neosadenia ACL bolo možné neskôr ACL osadiť. Kabeláž a základ musia byť v prípade neosadenia ACL skryté

Obrázok 67_Príklad automatu na lístky

#### Prístrešky atypické

##### Obojstranné prístrešky na zastávke Americké námestie

Umiestnenie

- Na obojstrannom nástupišti zast. Americké námestie

Poloha a osadenie vrámci nástupišťa

- Osadenie a presnú polohu prístreškov konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou

Základný popis a počet

- Obojstranný typizovaný modulárny prístrešok so stredovým presklením, sklenenými bočnými stenami v počte 2 ks a vegetačnou strechou

- Modularita prístreška umožňuje zväčšiť dĺžku prístreška na požadovanú veľkosť

- Nosná konštrukcia prístreška so stredovým preklením je umiestnená na pozdĺžnu os nástupišťa

- Stred prístreška tvoria nosné stĺpy s presklením, ktoré oddeľujú dve čakacie zóny – pre každý smer samostatne

- Obe čakacie zóny sú prekryté spoločným prestrešením

Veľkosť

- Dĺžka: minimálne dĺžky jednotlivých prístreškov určuje tabuľka 2 v kapitole 4.2.1.5, konečná dĺžka bude prispôsobená šírke modulov prístreška

- Šírka bočnej steny: maximálna možná vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné, aby bočná stena bola vo vzdialenosti od nástupnej hrany min. 1,3 m (STN P 73 6425)

- Šírka (hĺbka) strechy: maximálna možná vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné zachovať ochranné pásmo medzi nástupnou hranou a hranou prestrešenia min. 0,5 m

- Svetlá výška: min. 2,2 m od úrovne nástupišťa

- Konečné rozmery prístreška konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Farebnosť konštrukčných prvkov

- Farebnosť všetkých nosných a kotviacich prvkov, opláštenia strešnej konštrukcie bude vo farbe antracitová RAL 7016

- Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Ostatné prvky prístreška

- Sú popísané v kapitole 4.2.1.4.4 Spoločné prvky atypických prístreškov

##### Obojstranné prístrešky na zastávke Saleziáni

Umiestnenie

- Na obojstrannom nástupišti zast. Saleziáni

Poloha a osadenie vrámci nástupišťa

- Vzájomnu vzdialenosť prístreškov prispôsobiť polohe trakčného stožiara a jestvujúcich stromov

- Osadenie a presnú polohu prístreškov konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou

Základný popis a počet

- Obojstranný typizovaný modulárny prístrešok v počte 2 ks a vegetačnou strechou

- Modularita prístreška umožňuje zväčšiť dĺžku prístreška na požadovanú veľkosť

- Jeden prístrešok s bočnými stenami, druhý bez bočných stien

- Nosná konštrukcia prístreška so stredovým preklením je umiestnená na pozdĺžnu os nástupišťa

- Stred prístreška tvoria nosné stĺpy s presklením, ktoré oddeľujú dve čakacie zóny – pre každý smer samostatne

- Obe čakacie zóny sú prekryté spoločným prestrešením

Veľkosť

Prístrešok 1 (električkový)

- Dĺžka: min. 5,0 m	 – zložená z jednotlivých modulov prístreška,

– šírku nastaviť na šírku dodaných modulov

- Šírka bočnej steny: bez bočných stien

- Šírka (hĺbka) strechy: maximálna možná vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné zachovať ochranné pásmo medzi nástupnou hranou a hranou prestrešenia min. 0,5 m

- Svetlá výška: min. 2,2 m od úrovne nástupišťa

- Konečné rozmery prístreška konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Prístrešok 2 (autobusový)

- Dĺžka: min. 7,0 m – zložená z jednotlivých modulov prístreška,

– šírku nastaviť na šírku dodaných modulov

- Šírka bočnej steny: maximálna možná vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné, aby bočná stena bola vo vzdialenosti od nástupnej hrany min. 1,3 m (STN P 73 6425)

- Šírka (hĺbka) strechy: maximálna možná vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné zachovať ochranné pásmo medzi nástupnou hranou a hranou prestrešenia min. 0,5 m

- Svetlá výška: min. 2,2 m

- Konečné rozmery prístreška konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Farebnosť konštrukčných prvkov

- Farebnosť všetkých nosných a kotviacich prvkov, opláštenia strešnej konštrukcie bude vo farbe antracitová RAL 7016

- Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Ostatné prvky prístreška

- Sú popísané v kapitole 4.2.1.4.4 Spoločné prvky atypických prístreškov

##### Zúžený prístrešok na zastávke Líščie Nivy

Umiestnenie

- Na jednostrannom nástupišti zast. Líščie Nivy – smer Astronomická

Poloha a osadenie vrámci nástupišťa

- Osadenie a presnú polohu prístreškov konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou

Základný popis a počet

- Jednostranný typizovaný modulárny prístrešok so zadným presklením a vegetačnou strechou v počte 1 ks, bez bočných stien

- Modularita prístreška umožňuje zväčšiť dĺžku prístreška na požadovanú veľkosť

Veľkosť

- Dĺžka: minimálne dĺžky jednotlivých prístreškov určuje tabuľka v kapitole 4.2.1.5, konečná dĺžka bude prispôsobená šírke modulov prístreška

- Šírka bočnej steny: bez bočných stien

- Šírka (hĺbka) strechy: maximálna možná vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné zachovať ochranné pásmo medzi nástupnou hranou a hranou prestrešenia min. 0,5 m

- Svetlá výška: min. 2,2 m od úrovne nástupišťa

- Konečné rozmery prístreška konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Farebnosť konštrukčných prvkov

- Farebnosť všetkých nosných a kotviacich prvkov, opláštenia strešnej konštrukcie bude vo farbe antracitová RAL 7016

- Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Ostatné prvky prístreška

- Sú popísané v kapitole 4.2.1.4.4 Spoločné prvky atypických prístreškov

##### Spoločné prvky atypických prístreškov

Materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

Materiál nosnej konštrukcie a kovových prvkov

- Oceľ s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava – prášková farba, s antigrafitovou úpravou, matná alebo polomatná, s požadovanou vysokou životnosťou viac ako 15 rokov

- Finálna povrchová úprava bude schválená po predložení vzoriek

Materiál zadných a bočných stien

- Číre bezpečnostné sklo so sieťotlačou a polepom s názvom zastávky

- Informácie o polepoch sú popísané v bode „Informačné prvky vo forme polepu sklenených tabúľ“, nižšie v texte

Materiál konštrukcie prestrešenia

- Oceľ / plech s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava – prášková farba, s antigrafitovou úpravou, matná alebo polomatná

- Finálna povrchová úprava bude schválená po predložení vzoriek

Materiál lavičiek

- Sedacia časť - z masívneho agátového dreva; prípustné je aj použitie masívneho exotického dreva

- Použitie iného materiálu ako dreva na sedaciu časť je neprípustné

- V prípade použitia masívneho exotického dreva zhotoviteľ predloží certifikát FSC SW-COC o použití dreva pochádzajúceho z lesov obhospodarovaných zodpovedným spôsobom

- Sedacia časť z dreva nebude farebne upravovaná, farebná úprava je prípustná iba v prípade potreby zjednotenia odtieňa drevených častí lavičky a dreveného podhľadu, prípadné zjednotenie odtieňa sa musí blížiť prirodzenej farbe dreva

- Preferujeme aby dodávateľ navrhol spôsob povrchovej úpravy sedacej časti, ktorá zabráni vpíjaniu fixiek do dreva pri zachovaní prirodzenej farebnosti dreva

- Farebnosť a výber dreviny je potrebné konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou, drevina bude schválená po predložení vzoriek

- Nosná konštrukcia lavičky - oceľ s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania; povrchová úprava – totožná s povrchovou úpravou nosnej konštrukcie

Materiál podhľadu

- Drevené lamely v rovnakej farebnosti ako sedacia časť lavičiek odolné voči poveternostným podmienkam

- Farebnosť a výber dreviny je potrebné konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou, drevina bude schválená po predložení vzoriek

Opis prístreška

Nosná konštrukcia

- Nosná konštrukcia je modulová – umožňuje napojenie modulov prístreška na dĺžku podľa tabuľky 2 v kapitole 4.2.1.5

- Minimálna požadovaná šírka modulu 1,3 – 1,4 m (osová vzdialenosť nosných stĺpov)

- Je tvorená oceľovými stĺpmi a strešnými nosníkmi uzavretého obdĺžnikového prierezu

- Prierez nosného profilu predložiť vo forme vzorky na schválenie

- Konštrukcia bude na mieste zmontovaná pomocu skrutkovaných spojov z nehrdzavejúcej ocele

- Konštrukcia bude vyrobená tak, aby sa vylúčila technológia zvárania priamo na stavbe

- Oceľové stĺpy a strešné nosníky budú spojené do rámu, o ktorý budú pripevnené sklenené výplne a ktorý budú niesť vrstvy vegetačnej strechy

- Konštrukcia musí byť dostatočne staticky odolná

- Minimalizovať množstvo viditeľných šróbových spojov, neorientovať ich na pohľadovo exponované miesta prístreška; ak sú šróbové spoje na pohľadovo exponovaných miestach, prekryť ich lištami z pásovej ocele alebo použiť inú formu skrytého kotvenia jednotlivých častí prístreška

- Všetky šróbové spoje realizovať spojovaním materiálom z nehrdzavejúcej ocele

Kotvenie nosnej konštrukcie

- Kotvenie nosných prvkov prístreška do betónového základu bude riešené pod úrovňou dlažby nástupišťa pomocou závitových tyčí, kotevných skrutiek z antikorovej ocele alebo pomocou nerezových kotiev

- Osadenie jednostranného prístreška: vonkajšia hrana nosnej konštrukcie prístreška je umiestnená na vnútornú hranu lemovacieho múrika nástupišťa

- Osadenie obojstranného prístreška: nosné stĺpy osadiť na pozdĺžnu os nástupišťa

Strecha

- Konštrukcia s ľahkou extenzívnou vegetačnou strechou

- Jednostranný prístrešok: strecha pultová so sklonom do max. 10°

- Obojstranný prístrešok: rovná alebo pultová strecha so sklonom do max. 10°, s odtokom vody v strede prístreška

- Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové profily uzavretého obdĺžnikového prierezu vytvárajúce s nosnými stĺpmi prístreška rámovú konštrukciu

- Vegetačný pokryv bude tvoriť vegetačná rohož s predpestovanými rozchodníkmi

- Podrobná skladba strechy a jej spádovanie bude riešené v rámci prípravy výrobnej dokumentácie

- Funkčnosť vegetačného pokryvu, zloženie vegetačnej strechy a jeho vrstvy konzultovať s OTMZ

- Strecha musí byť správne odvodnená a vodotesná – nesmie prepúšťať zrážkovú vodu z vegetačnej vrstvy do nižších vrstiev konštrucie strechy

Podhľad

- Strop prístreška bude opatrený dreveným podhľadom tvoreným lamelami

- Šírka drevených lamiel podhľadu bude totožná so šírkou drevených lamiel sedacej časti lavičky

- Materiálová špecifikácia podhľadu je v časti „Materiál“

- Spôsob ukladania lamiel – pozdĺžne s nástupnou hranou

- Rozmery lamiel konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Osvetlenie

- Je integrované do stropu prístreška, zapustené medzi lamely dreveného podhľadu na celú šírku troch vybraných modulov prístreška s dĺžkou nad 14 m; v prípade kratších prístreškov konzultovať jeho počet svietidiel a ich umiestnenie s objednávateľom a ním určenou osobou

- Je zabezpečené LED svietidlami s IP krytím min. na úrovni IP 65

- Vlastnosti LED osvetlenia ako príkon svietidla (W),teplota chromatickosti (K), intenzita osvetlenia (lx) konzultovať s dodávateľom a ním určenou osobou

- Umiestnenie LED osvetlenia v podhľade konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou; polohu osvetlenia vrámci modulov prístreška voliť tak, aby osvetľovalo celú šírku názvu zastávky nalepeného na zadnom skle – potrebné koordinovať s polohou názvu zastávky na polepe

Odvodnenie strechy

- Pomocou zvodov umiestnených v konštrukcii strechy a nosných stĺpoch

- V prípade odvedenia vody v stĺpoch prístreška, otvory pre odvedenie vody musia umožňovať čistenie, napr. odstránenie napadaného lístia - voda nesmie ostávať v konštrukcii prístrešku, aby nespôsobovala degradáciu konštrukcie; otvor pre odvedenie vody ústi nad dlažbu za zadnou stenou prístreška

- Odvodnenie strechy nesmie byť riešený formou priznaných odkvapových žľabov a zvislých zvodov (viď  jednostranný veľkokapacitný prístrešok Zlaté piesky)

- Spôsob odvodnenia konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Steny

- Zadné a bočné steny sú tvorené sklenými tabuľami z číreho bezpečnostného skla so sieťotlačou, bez horizontálneho členenia

- Šírka sklenených tabúľ je daná šírkou modulu prístreška

- Zadné a bočné steny budú vyhotovené až po strop tvorený spodnou časťou strechy, tak aby sa úplne vylúčilo prenikaniu dažďa, resp. snehu do vnútra prístreška ponad obvodové steny

- Sklenené tabule sú od povrchu nástupišťa osadené vo výške min. 100 mm

- Spodná hrana sklených tabúľ musí byť vždy vo vodorovnej línii – nekopíruje pozdĺžny sklon nástupišťa

- Spôsob kotvenia sklených tabúľ konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Sklenené tabule sú k nosnej konštrukcii kotvené bodovo alebo pomocou skrytého kotvenia pod lištou z pásovej ocele, kopírujúcou tvar a rozmery nosného stĺpa, v rovnakej farebnosti ako nosná konštrukcia prístreška

- Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny kotvenia/osadenia skiel zadných stien podľa možnosti typu prístrešku dodávateľa

- Bočné steny sú kotvené k zadnej časti konštrukcie prístreška bodovo alebo skrytým kotvením pomocou lišty z pásovej ocele, kopírujúcou tvar a rozmery nosného stĺpa, v rovnakej farebnosti ako nosná konštrukcia prístreška

- Bočné steny sú zo strany nástupnej hrany kotvené pomocou oceľovej stojky z pásovej ocele vo farebnosti nosnej konštrukcie; oceľová stojka je kotvená pod úrovňou dlažby, jej výška je max. 1,3 m nad úrovňou nástupišťa

- Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny kotvenia/osadenia skiel bočných stien podľa možnosti typu prístrešku dodávateľa

Sieťotlač

- Sklenené steny prístrešku budú opatrené sieťotlačou

- Vzor sieťotlače rovnomerne pokrýva plochu sklenených stien prístrešku

- Základom je štvorec veľkosti 1 x 1 cm vo farebnosti antracitová – RAL 7016

- Štvorec tvorí linka široká 1 mm, bez plošnej výplne

- Vzor musí byť umiestnený symetricky vrámci viditeľnej plochy skla

- Na všetkých sklenených tabuliach musí byť vzor osadený v rovnakej výške

- Štvorce vzoru nesmú končiť na hrane plochy, vždy je potrebné zachovať voľný priestor medzi hranou plochy a vzorom – ten je vo všetkých krajných častiach plochy rovnaký

- Vzor sieťotlače viď. obrázok nižšie

- Rozmiestnenie vzoru sieťotlače na sklách konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Úprava skla s použitím vzoru musí byť trvalá, farebne stála a odolná voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu a poškrabaniu

Obrázok 68_Princíp rozmiestnenia sieťotlače na sklenenj tabuli

Obrázok 69_Princíp rozmiestnenia sieťotlače na susediacich sklenených stenách

Informačné prvky vo forme polepu sklenených tabúľ

- Súčasťou zadných stien prístreška bude antracitový pás s názvom zastávky a ďalšie navigačné informácie vo forme polepu

- Tieto prvky dodá prevádzkovateľ električkovej trate; ich umiestnenie je nevyhnutné konzultovať vzhľadom na prípravu vzoru sieťotlače a umiestnenie LED osvetlenia s objednávateľom a ním určenou osobou

Polep s názvom zastávky:

- Samolepiaci pás vo farbe RAL 7016 antracitová, nalepený na všetkých sklenených tabuliach zadného presklenia; názov zastávky bude na každej tretej fólii v tom istom module prístreška ako LED osvetlenie

- Polep bude realizovaný formou UV odolných fólií, resp. UV odolnej potlače na samolepiacich fóliách

- Výška polepu je 21 cm, šírka bude rovná šírke sklenenej tabule

Ďalšie navigačné informácie:

- Budú pozostávať zo schémy trasy danej električkovej linky

Bezpečnostný prvok

- Súčasťou jednostranného atypického prístreška bude bezpečnostný prvok, ktorý bude slúžiť na dočasné zabezpečenie priestoru miesto sklenenej tabule v prípade jej rozbitia

- Nebude súčasťou obojstranných prístreškov - používa sa len na jednostranných prístreškoch v kontakte s cestnou komunikáciou

- Farebnosť antracitová - RAL 7016

- Dizajn a umiestnenie bezpečnostného prvku konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Dizajn bezpečnostného prvku – 3 x horizontálny oceľový profil uzavretého obdĺžnikového prierezu alebo profil s prierezom totožným ako vodorovná časť zábradlia popísaného v kap. 10.1.1

- Umiestnenie bezpečnostného prvku – profily osadené po celej dĺžke prístreška, v rovnakej výške ako horizontálne členenie zábradlia na nástupišti

Vybavenie prístreškov

- Prvky v prístreškoch (informačná vitrína, lavičky, automat na cestovné lístky) rozmiestniť

s ohľadom na modul prístreška

- Ich rozmiestnenie konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

Lavičky

- Sedaciu časť tvoria drevené lamely; ich rozmery konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Podrobný popis materiálu sedacej časti – viď bod “Materiál” vyššie

- Kotvenie lavičiek – samostatne kotvené alebo nožičky lavičky budú súčasťou nosnej konštrukcie prístreška

- Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny kotvenia/osadenia lavičky podľa možnosti typu prístrešku dodávateľa

- Nosná konštrukcia lavičky musí byť odolná voči odtrhnutiu hrubou silou (státie, skákanie po lavičke)

- Sedacia časť lavičky bude upevnená v bočných oceľových držiakoch z pásovej ocele

- Celkový súčet dĺžok lavičiek má byť rovný min. 1/3 dĺžky prístreška

- Dĺžky lavičiek budú rovné násobkom šírky modulov prístreška – ich umiestnenie a dĺžky konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Predná hrana sedacej časti bude zaoblená

- Výška hornej hrany sedacej časti lavičky je 450 mm and úrovňou plochy nástupišťa

- Všetky časti lavičky musia byť trvácne, ľahko udržiavateľné a odolné voči poveternostným podmienkam

Informačná vitrína

- Umiestnenie v prístrešku mimo priestoru lavičky

- Jednoduchý kubický tvar

- Inštalovaná do výplne zadnej sklenenej steny

- Rozmer A0 naležato

- Jej konštrukcia musí byť odolná voči poveternostným podmienkam

- Musí umožňovať ľahký a rýchly prístup k výmene obsahu a byť uzamykateľná jednotným, štandardne používaným univerzálnym kľúčom (napr. trojhranný, štvorhranný); jazýček zámku nesmie byť ľahko vypáčiteľný

- Zadná stena je magnetická

- Obsah tabule musí byť čitateľný

- Otváranie vitríny do strany (pánty v zvislej polohe)

- Materiál oceľ alebo iné odolné materiály opatrené farnou v odtieni antracitová RAL 7016

- Výplň tabule z bezpečnostného skla

- Informačná tabuľa sa nesmie umiestňovať nad lavičku

- Výška osadenia vitríny: jej spodná hrana je 1100 mm nad úrovňou povrchu nástupišťa

- Umiestnenie vitríny vrámci prístreška a spôsob jeho upevnenia konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Automat na cestovné lístky

- Automat na cestovné lístky bude dodaný prevádzkovateľom električkovej trate

- Finálna poloha automatu na cestovné lístky bude špecifikovaná počas DRS

- Sú možné dva spôsoby umiestnenia ACL: v prístrešku a mimo neho

- Spôsob umiestnenia ACL v prístrešku:

  - Umiestnenie ACL v prístrešku musí byť mimo priestoru lavičky, v poradí od označníka až za informačnou vitrínou

  - Umiestnenie v prístrešku min. 500 mm od bočnej a zadnej steny kvôli údržbe prístreška a obsluhe automatu

  - Automat umiestniť tak, aby medzi ním a vedľa stojacou lavičkou ostal ponechaný voľný priestor v minimálnej šírke 0,9 m (napr. pre invalidný vozík alebo kočík)

- Umiestnenie ACL na jednostranných nástupištiach: na každom nástupišti bude pripravený prívod a základy na osadenie ACL – ich poloha bude špecifikovaná v DRS

- Umiestnenie ACL na združených nástupištiach: ich poloha bude špecifikovaná v DRS; na určenom mieste pripraviť prívod a základy na osadenie ACL

- Základ a prívod elektrickej energie do ACL riešiť tak, aby v prípade neosadenia ACL bolo možné neskôr ACL osadiť. Kabeláž a základ musia byť v prípade neosadenia ACL skryté

- Zobrazenie automatu – viď obrázok 67

#### Počet prístreškov na nástupištiach

- Počet prístreškov je určený individuálne pre každé nástupište (viď Tabuľka 2)

- Atypické prístrešky sa nachádzajú na:

      - obojstrannom nástupišti na zastávke Americké námestie, smer Astronomická/Vajnorská – 2 ks

      - obojstrannom nástupišti na zastávke Saleziáni, smer Astronomická – 2 ks

      - jednostrannom nástupišti na zastávke Líščie Nivy, smer Astronomická – 1 ks

Tabuľka 2 _ Typ a počet prístreškov na električkových nástupištiach

| Zastávka | Smer | Typ nástupišťa | Typ prístrešku | Rozmer prístrešku (prestrešenia) | Počet prístreškov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Americké námestie | Centrum | Jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Americké námestie | Astronomická / Vajnorská | Združené – obojstranné | Atypický obojstranný | šírka maximálna možná* dĺžka min. 8 m | 2 |
| Krížna | Centrum | Jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Krížna | Astronomická / Vajnorská | Jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Saleziáni | Centrum | Jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka max. 6 m | 1 |
|  |  |  | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 8 m | 1 |
| Saleziáni | Astronomická | Združené – obojstranné | Atypický Obojstranný | šírka maximálna možná* dĺžka min. 7 m | 1 |
|  |  |  | Atypický Obojstranný | šírka maximálna možná* dĺžka min. 5 m | 1 |
| Líščie nivy | Centrum | Jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Líščie nivy | Astronomická | Jednostranné | Atypický Jednostranný | šírka maximálna možná* dĺžka min. 8 m | 1 |
| Nemocnica Ružinov | Centrum | Združené -jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Nemocnica Ružinov | Astronomická | Združené -jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Herlianska | Centrum | Združené -jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Herlianska | Astronomická | Združené -jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Tomášikova | Centrum | Združené -jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Tomášikova | Astronomická | Združené -jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Súmračná | Centrum | Jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Súmračná | Astronomická | Jednostranné | Jednostranný | šírka min. 1,7 m dĺžka min. 8 m | 1 |
| Chlumeckého | Centrum | Jednostranné | Jednostranný | šírka min.1,7 m dĺžka min. 14 m | 1 |
| Chlumeckého | Astronomická | Jednostranné | Jednostranný | šírka min.1,7 m dĺžka min. 8 m | 1 |

Maximálna možná* - t.j. zvoliť maximálnu možnú šírku prestrešenia vzhľadom na ochranu cestujúcich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, pričom je potrebné zachovať ochranné pásmo medzi nástupnou hranou a hranou prestrešenia min. 0,5 m

### Zábradlie

Typ a tvar

- Na všetkých električkových zastávkach, na ktorých sa navrhuje zábradlie, bude použité dopravno-bezpečnostné zábradlie dizajnové (podrobné špecifikácie viď kapitola 10.1.1)

Veľkosť segmentov

    - Dĺžka 960 mm a 1460 mm, prípadne atypická dĺžka

    - Výška nad povrchom 1100 mm (t.j. vzdialenosť hornej hrany rukoväte od pochôdznej plochy)

    - Šírka 60 mm

Použitie jednotlivých dĺžok segmentov

    - Na rampách pri nástupištiach sa umiestňujú 4 segmenty zábradlia š. 960 mm, osadené v osových vzdialenostiach 1000 mm

    - Na nástupištiach bude primárne použité zábradlie š. 1460 mm v osových vzdialenostiach 1500 mm

    - Na doplnenie potrebnej dĺžky zábradlí na koncoch nástupišťa resp. pri prístreškoch sa použije zábradlie š. 960 mm alebo zábradlie atypickej šírky

    - Z vizuálneho hľadiska je potrebné združovať rovnaké rozmery zábradlí, t.j. ak je vytvorený pás zábradlia zo šírok 1460 mm a je potrebné ho doplniť zábradlím š. 960 mm alebo zábradlím s atypickou šírkou, kratšie segmenty je potrebné umiestniť buď na koniec radu zábradlí š. 1460 mm (nie medzi ne), k prístrešku alebo k rampe

Osadenie zábradlia

- Osádzanie zábradlí a rozvrhnutie oboch dĺžok segmentov v páse zábradlia konzultovať a osúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou

- Osová vzdialenosť medzi jednotlivými segmentami je 1000 mm v prípade zábradlia

š. 960 mm

- Osová vzdialenosť medzi jednotlivými segmentami je 1500 mm v prípade zábradlia

š. 1460 mm

- Jednotlivé segmenty zábradlia sú osadené tak, aby os vzdialenosti medzi segmentami zábradlia vychádzala na špáru dlažby resp. na stred dlaždice (viď obrázok 73)

- Medzera medzi jednotlivými segmentami zábradlia je 40 mm

    - Zábradlie lícuje s vnútornou hranou lemovacieho múrika nástupišťa

- V mieste prístrešku zábradlie vynechať

- Vzdialenosť zábradlia od prístrešku max. 120 mm

- Vzdialenosť medzi trakčným stožiarom a zábradlím je 60 mm

Materiál

    - Konštrukcia musí byť odolná voči poškodeniu, ľahko čistiteľná a vymeniteľná

    - Oceľová konštrukcia s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania

    - Povrchová úprava - prášková farba

    - Povrchová farba s antigrafitovou úpravou

    - Vertikálne časti zábradlia sú vyhotovené z oceľovej pásoviny prierezu 60x10 mm

    - Horizontálne časti zábradlia sú vyhotovené z profilov prierezu T so šírkou 60 mm a výškou 40 mm (vytvorené z pásoviny prierezu 60x10 mm a pásoviny prierezu

30x10 mm)

Farebnosť zábradlia na električkových zastávkach

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním urečenou po predložení vzoriek

Kotvenie

    - Zábradlie je kotvené pod úrovňou dlažby

    - Kotvenie do betónového základu pomocou pätnej dosky

    - Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

    - Pod pätné dosky sa zhotoví vyrovnávacia vrstva z plastmalty

Obrázok 71_Príklad kotvenia zábradlia

pod povrchom dlažby - detail

Obrázok 70_Príklad

kotvenia zábradlia pod povrchom dlažby

Obrázok 72_Schéma kotvenia zábradlia pod povrchom dlažby

Legenda:

1 – dlažba, 2 – lemovací múrik, 3 – kotviaci prvok zábradlia, 4 – zábradlie, 5 – pás lemovania, 6 – cestný obrubník,

7 - vozovka

Ukoľajnenie zábradlia

    - Jednotlivé segmenty zábradlia sú vodivo prepojené pod úrovňou dlažby

    - Ukoľajnenie riešiť v zmysle kapitoly 4.2.7

Zábradlie na nástupišti

- Primárne budú použité segmenty s veľkosťou 1460 mm

- Na doplnenie tam, kde sa zábradlie so šírkou 1460 mm nezmestí (napr. na konci nástupíšť v styku s rampou alebo v kontakte s prístreškami), sa použije segment so šírkou 960 mm alebo segment s atypickou šírkou

Zábradlie na rampe

- Použité 4 segmenty s veľkosťou 960 mm (viď obrázok 89)

- Sklon zábradlia kopíruje sklon rampy, stĺpiky zábradlia sú v zvislej polohe

Zábradlie nad stromovými mrežami

- Na obojstrannom nástupišti na zastávke Saleziáni bude nad stromovými jamami osadený atypický rozmer zábradlia vo forme horizontálnych profilov s prierezom T

- Profily budú ukotvené k vertikálnym častiam vedľa stojacich zábradlí

- Zábradlie nad stromovými mrežami sa nesmie kotviť do stromovej jamy

- Detail viď obrázky 40 a 41

#### Modelové schémy zábradlí na električkových nástupištiach

Obrázok 73_Schéma zábradlia na zastávkovom ostrovčeku a jeho osádzanie vzhľadom na kladenie dlažby  – pohľad a pôdorys

Obrázok 74_Schéma osadenia zábradlia na hranu lemovacieho múrika  – rez nástupišťom

Obrázok 75_ Schéma osadenia zábradlia na zastávkovom ostrovčeku pri trakčnom stožiari – pohľad a pôdorys

Obrázok 76_ Schéma osadenia zábradlia na rampe - pohľad a pôdorys

### EIT  – elektronická informačná tabuľa

Typ a tvar

- Obojstranná / jednostranná elektronická informačná tabuľa s integrovaným reproduktorom

- Bezrámové prevedenie tabule

- Displej so 4 alebo 8 riadkami

- Počet strán, riadkov EIT aj spôsob umiestnenia EIT na nástupištiach jednotlivých zastávok je špecifikovaný v Tabuľke č.3

Obrázok 77_Dizajnové riešenie EIT – ilustračný obrázok

Veľkosť

    - Dĺžka	(x)		max. 808 mm

    - Výška	(y) 		max. 400 mm – platí pre 4-riadkovú EIT

max. 650 mm – platí pre 8-riadkovú EIT

    - Šírka   	(z)		max. 270 mm

Obrázok 78_Schematický nákres 4-riadkovej elektronickej informačnej tabule

Obrázok 79_Axonometria  4-riadkovej elektronickej informačnej tabule

Hmotnosť

    - max. 60 kg – platí pre 4-riadkovú EIT

    - max. 80 kg – platí pre 8-riadkovú EIT

Materiál

    - Konštrukcia musí byť odolná voči poveternostným podmienkam, poškodeniu, ľahko čistiteľná a vymeniteľná

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení vzoriek

Umiestnenie EIT na nástupištiach električkových zastávok

    - EIT na električkových nástupištiach sa umiestňujú jedným z týchto spôsobov:

      - Na zastávkovom stĺpiku spolu s označníkom – stĺpik musí byť umiestnený tak, aby neobmedzoval pohyb chodcov a nebol v trase pešieho pohybu (kap.4.2.3.1)

      - Na stožiar verejného osvetlenia alebo trakčného vedenia – umiestnenie najviac 10 m od označníka (kap.4.2.3.2)

      - V priestore existujúceho prestrešenia nástupišťa, nad schodiskom

    - EIT bude umiestnená tak, aby bolo možné z výšky očí vidieť celú plochu EIT z celej plochy nástupišťa vrátane plochy pod prístreškom

    - Polohu EIT pre každé nástupište je nevyhnutné konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

Tabuľka 3 _ Umiestnenie a typ EIT na električkových zastávkach

| Zastávka | Smer | Umiestnenie | Počet strán | Počet riadkov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Americké námestie | Centrum | EIT združená na zastávkovom stĺpiku s označníkom | 2 | 4 |
| Americké námestie | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Krížna | Centrum | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Krížna | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Trnavské mýto | Centrum | EIT združená na zastávkovom stĺpiku s označníkom | 2 | 8 |
| Trnavské mýto | Vajnorská | Nad schodiskom v priestore existujúceho prestrešenia | 1 | 4 |
| Trnavské mýto | Astronomická | Nad schodiskom v priestore existujúceho prestrešenia | 1 | 4 |
| Saleziáni | Centrum | EIT združená na zastávkovom stĺpiku s označníkom | 2 | 4 |
| Saleziáni | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Líščie nivy | Centrum | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Líščie nivy | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Nemocnica Ružinov | Centrum | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Nemocnica Ružinov | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Herlianska | Centrum | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Herlianska | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Tomášikova | Centrum | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Tomášikova | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Súmračná | Centrum | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Súmračná | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Chlumeckého | Centrum | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |
| Chlumeckého | Astronomická | Bude špecifikované v DRS | 2 | 4 |

#### Umiestnenie EIT na zastávkovom stĺpiku spolu s označníkom

    - Tabuľa je umiestnená tak, aby bola minimálna podchodná výška od povrchu nástupišťa po spodnú hranu tabule 2,2 m

    - Horná hrana tabule lícuje s hornou hranou vrchného modulu označníka a tiež s hornou hranou stĺpika  (viď obrázok 93)

    - Detailný spôsob kotvenia EIT na zastávkový stĺpik bude upresnený v DRS

    - Popis zastávkového stĺpika je v kapitole 4.2.5

    - Polohy zastávkových stĺpikov so združeným označníkom a EIT sú popísané v kapitole 4.2.4

Obrázok 80_ Schematický nákres kotvenia EIT na zastávkový stĺpik s označníkom

Obrázok 81_Schéma integrovanej EIT a označníka - pohľad

#### Umiestnenie EIT na stožiari verejného osvetlenia

    - Upevnenie EIT na stožiar musí byť prevedené bez viditeľných spojov a káblov

    - Upevňovacie komponenty musia byť vo farebnosti stožiara – RAL 7016 antracitová

    - Detailný spôsob kotvenia EIT na stožiar bude upresnený v DRS s objednávateľom a ním určenou osobou

Obrázok 82_Schematický nákres kotvenia EIT na stožiar

Obrázok 83_Príklad kotvenia EIT na existujúci stožiar na Olejkárskej ulici; upevňovacie pásky majú nevhodnú farebnosť - upevnenie musí byť riešené komponentmi vo farebnosti stožiara

### Označník na električkovom nástupišti

Umiestnenie na zastávkach

- Označník má byť umiestnený na začiatku každého nástupišťa

- Na nástupištiach vyšpecifikovaných v tabuľke č.4 preveriť počas prípravy DRS umiestnenie EIT; poloha možná buď na zastávkovom stĺpiku alebo na stožiari verejného osvetlenia

- Polohu EIT pre každé nástupište je nevyhnutné konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou a v prípade ich integrácie na zastávkový stĺpik je potrebné polohu zastávkového stĺpika prispôsobiť tak, aby neobmedzoval pohyb chodcov a nebol v trase pešieho pohybu

Tabuľka 4 _ Umiestnenie označníka na električkových zastávkach

| Zastávka | Smer | Umiestnenie označníka | EIT integrovná s označníkom na zast. stĺpiku |
| --- | --- | --- | --- |
| Americké námestie | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | áno |
| Americké námestie | Astronomická | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Krížna | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Krížna | Astronomická | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Trnavské mýto | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | áno |
| Trnavské mýto | Astronomická | Upevnenie do konštrukcie jestvujúceho prístreška | nie |
| Trnavské mýto | Vajnorská | Upevnenie do konštrukcie jestvujúceho prístreška | nie |
| Saleziáni | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | áno |
| Saleziáni | Astronomická | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Líščie Nivy | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Líščie Nivy | Astronomická | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Nemocnica Ružinov | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Nemocnica Ružinov | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Herlianska | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Herlianska | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Tomášikova | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Tomášikova | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Súmračná | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Súmračná | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Chlumeckého | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |
| Chlumeckého | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | preveriť v DRS |

Typ a tvar

- Označník je modulárny, t.j. zložený zo samostatne vymeniteľných modulov

      - Moduly:

        - Emblém

        - Názov zastávky

        - Doplnkové informácie

        - Linkové tabuľky

- Moduly sú umiestnené tak, aby bola minimálna podchodná výška od povrchu nástupišťa po spodnú hranu modulov 2,2 m

- Každý modul je obojstranný

- Moduly sú osadené do konštrukcie zastávkového stĺpika

(viď bod „Upevnenie modulov označníka“)

- Medzi modulmi nie sú medzery

Veľkosť

- Šírka modulov 					455mm

- Výška modulov

      - Emblém 				450mm

      - Názov zastávky 				100 mm

      - Doplnkové informácie			100 mm

      - Linkové tabuľky 				100 mm

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Materiál tvrdený hliník / nehrdzavejúca oceľ

- Farby podkladu a potlače sú odolné voči UV žiareniu so životnosťou min. 15 rokov

Upevnenie modulov označníka

- Moduly budú upevnené do konštrukcie zastávkového stĺpika

- Na zastávkový stĺpik sa prišróbujú konektory modulov, do ktorých sa osadia jednotlivé moduly označníka

- Osadenie modulov bude prevedené spôsobom umožňujúcim jednoduchú a rýchlu montáž a demontáž každého modulu zvlášť jedným pracovníkom, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok

- Upevňovacie prvky sú skryté alebo umiestnené mimo bežného pohľadu cestujúcich

Farebnosť

- Konektory modulov a stĺpová konzola

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení farebných vzoriek

- Moduly

        - Emblém – podkladová farba RAL 9016 s potlačou

        - Názov zastávky – podkladová farba antracitová RAL 7016 s potlačou

        - Doplnkové informácie - podkladová farba antracitová RAL 7016 s potlačou

        - Linkové tabuľky – podkladová farba RAL 9016 s potlačou

Umiestnenie označníka v priestore nástupišťa

- V prípade integrácie EIT s označníkom posunúť zastávkový stĺpik v smere kolmom na nástupnú hranu; posun konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou

- Štandardné umiestnenie

        - Označník bude osadený na zastávkovom stĺpiku, orientovaný bude smerom k nástupišťu

        - Os označníka a zastávkového stĺpika bude vo vzdialenosti 500 mm od bočného okraja nástupišťa

        - Os zastávkového stĺpika bude vo vzdialenosti 650 mm od nástupnej hrany

Obrázok 84_Pôdorysná schéma štandardného umiestnenia označníka na nástupišti

Výnimky v umiestnení označníka

- V prípade integrácie EIT s označníkom posunúť zastávkový stĺpik v smere kolmom na nástupnú hranu; posun konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a osobou ním určenou

Zastávka Americké námestie – obojsmerne

        - Kvôli stiesneným pomerom nástupišťa sa zastávkový stĺpik s označníkom umiestňuje nasledovne:

        - Na nástupišti smer Centrum – zastávkový stĺpik s označníkom bude osadený 100 mm osovo od bočnej hrany nástupišťa, t.j. na os dlažobnej platne

        - Na nástupišti smer Centrum sa na zastávkový stĺpik umiestni aj EIT – označník preto smeruje ku koľajisku

        - Vzdialenosť medzi hranou zastávkového stĺpika a nástupnou hranou bude 1055 mm

        - Na nástupišti smer Astronomická – os zastávkového stĺpika s označníkom bude 240 mm od bočnej hrany nástupišťa, t.j. zastávkový stĺpik bude osadený na hranu krajníka tvoriaceho okraj nástupišťa

        - Os zastávkového stĺpika je vo vzdialenosti 650 mm od nástupnej hrany

Obrázok 85_Pôdorysná schéma umiestnenia označníka na nástupišti na zastávke Americké námestie

– smer Centrum

Obrázok 86_Pôdorysná schéma umiestnenia označníka na nástupišti na zastávke Americké námestie

– smer Astronomická

Zastávka Krížna - obojsmerne

        - Na zastávke Krížna v oboch smeroch bude zastávkový stĺpik s označníkom umiestnený v rade zahradzovacích stĺpikov

        - Os zastávkového stĺpika a označníka bude vo vzdialenosti 500 mm od bočného okraja nástupišťaOsová vzdialenosť medzi zastávkovým stĺpikom a zahradzovacími stĺpikmi je 2000 mm

        - Osová vzdialenosť zastávkového stĺpika od okraja nástupišťa smerujúceho k vozovke je rovnaká ako aj pre zahradzovacie stĺpiky – t.j. 550 mm

Obrázok 87_Pôdorysná schéma umiestnenia označníka na nástupištiach na zastávke Krížna

Zastávka Saleziáni – smer Centrum

        - Na zastávkovom stĺpiku bude okrem označníka osadená aj EIT

        - Označník je osadený smerom ku koľajisku

        - Os zastávkového stĺpika a označníka je vo vzdialenosti 500 mm od bočného okraja nástupišťa

        - Vzdialenosť zastávkového stĺpika od nástupnej hrany je 1055 mm

Obrázok 88_Pôdorysná schéma umiestnenia označníka na nástupišti na zastávke Saleziáni –  smer Centrum

Zastávka Saleziáni – smer Astronomická

        - Označník bude osadený na zastávkovom stĺpiku, orientovaný bude smerom k nástupišťu

        - Os označníka a zastávkového stĺpika bude vo vzdialenosti 4500 mm od bočného okraja nástupišťa

        - Os zastávkového stĺpika bude vo vzdialenosti 650 mm od nástupnej hrany

Obrázok 89_Pôdorysná schéma umiestnenia označníka na nástupišti na zastávke Saleziáni – smer

Astronomická

Zastávka Líščie nivy – smer Astronomická

        - Kvôli zúženej šírke nástupišťa sa zastávkový stĺpik s označníkom umiestni k zábradliu; os zastávkového stĺpika od hrany lemovacieho múrika je 160 mm

        - Vzdialenosť medzi zastávkovým stĺpikom a zábradlím je 60 mm

        - Osová vzdialenosť zastávkového stĺpika od bočnej hrany nástupišťa je 500 mm

Obrázok 90_Pôdorysná schéma umiestnenia označníka na nástupišti Líščie nivy – smer Astronomická

### Zastávkový stĺpik

Typ a tvar

- Štvorcový prierez

- Konštrukcia umožňuje vedenie napájacieho kábla vnútrom stĺpika

- Konštrukcia umožňuje upevnenie a napájanie doplnkových modulov do budúcnosti

- Na zastávkový stĺpik bude pripevnený označník a na vybraných zastávkach aj EIT (viď kapitola 4.2.3)

Veľkosť

- Rozmer profilu 80 x 80 mm - ak bude na zastávkový sĺpik upevnený iba označník

- Ak bude na zastávkový stĺpik okrem označníka upevnená aj EIT, štvorcový prierez stĺpika treba zväčšiť tak, aby staticky vyhovoval danej záťaži; stĺpik má mať minimálne zaoblenie hrán – ideálne rovnaké ako v prípade profilu 80 x 80 mm

- Výška stĺpika 3840 mm (vrátane časti v základovej konzole pod povrchom)

- Výška stĺpika nad úrovňou terénu min. 3550 mm

- Označník s modulmi aj EIT na zastávkový stĺpik umiestniť tak, aby po ich osadení ostala podchodná výška min. 2,2 m

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Stĺpik má byť odolný voči poveternostným podmienkam vrátane dažďa, posypovej soli, korózii a vandalom

- Oceľový pozinkovaný uzavretý profil s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava - prášková farba s antigrafitovou úpravou

- Konštrukcia zastávkového stĺpika má spĺňať požiadavky na statickú bezpečnosť podľa STN EN 1993 aj so slovenskou národnou prílohou v prípade hliníku podľa STN EN 1999

- Ukoľajnenie má byť riešené bez viditeľných svoriek a káblov

- Prvky ukoľajnenia riešiť vo farebnosti zastávkového stĺpika

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení farebných vzoriek

Kotvenie

- Kotvenie do betónového základu riešiť pod úrovňou dlažby

- Do betónového základu prostredníctvom chemickej kotvy osadiť závitové tyče, na ktoré následne osadiť prírubu zastávkového stĺpika a zastávkový stĺpik; potom doplniť podsyp a dorezať dlažbu

Obrázok 91_Príklad zastávkového stĺpika s označníkom

### Majáčik

Typ a tvar

- Kruhový prierez

- V hornej časti umiestnený reflexný pásik

- Reflexný pásik je po celom obvode stĺpika

Veľkosť

- Priemer 100 mm

- Hrúbka steny rúry 6 mm

- Výška stĺpika nad zemou 1000 mm

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Oceľová pozinkovaná rúra s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava - prášková farba s antigrafitovou úpravou

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení farebných vzoriek

Obrázok 92_Príklad majáčika

Kotvenie

- Kotvenie do betónového základu riešiť pod úrovňou dlažby

- Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

- Majáčik samostatne ukolajniť

- Sústava ukoľajnenia umiestniť na strane mimo pohybu chodcov

- Prvky ukoľajnenia riešiť vo farebnosti majáčika

Umiestnenie

- Umiestnený na konci každého električkového nástupišťa

- Štandardné umiestnenie

        - Umiestniť osovo 500 mm od hrany rampy

        - Vzdialenosť od nástupnej hrany osovo 700 mm

Obrázok 93_Pôdorysná schéma štandardného umiestnenia majáčika na nástupišti

- Štandardné umiestnenie majáčika nie je možné na zastávkach:

        - Zastávka Americké námestie – obojsmerne

        - Zastávka Krížna – obojsmerne

- Výnimky v umiestnení majáčika

Zastávka Americké námestie – obojsmerne

        - Kvôli stiesneným pomerom nástupišťa sa  majáčik umiestňuje nasledovne:

        - Na nástupišti smer Centrum – 200 mm osovo od bočnej hrany nástupišťa

        - Na nástupišti smer Astronomická – 250 mm osovo od bočnej hrany nástupišťa, t.j. na hranu krajníka tvoriaceho okraj nástupišťa

        - Vzdialenosť majáčikaod nástupnej hrany osovo 700 mm na oboch nástupištiach

Obrázok 95_Umiestnenie majáčika na zast. Americké námestie – smer Astronomická

Obrázok 94_Umiestnenie majáčika na zast. Americké námestie – smer Centrum

Zastávka Krížna – obojsmerne

        - Na zastávke Krížna na oboch nástupištiach bude majáčik umiestnený v rade zahradzovacích stĺpikov ako posledný stĺpik na nástupišti

        - Vzdialenosť majáčika od zahradzovacích stĺpikov 2000 mm osovo

        - Vzdialenosť od vozovky 550 mm osovo

        - Vzdialenosť od bočnej hrany nástupišťa 1500 mm osovo v prípade prístreška dlhého 12 m; polohu majáčika prispôsobiť rozmeru prístreška a následne polohe zahradzovacích stĺpikov

Obrázok 97_Umiestnenie majáčika na zast. Krížna – smer Astronomická

Obrázok 96_Umiestnenie majáčika na zast. Krížna – smer Centrum

### Odpadkový kôš

Umiestnenie

- Na všetkých električkových nástupištiach

- Koše na zastávku umiestniť so zohľadnením špecifík jednotlivých zastávok

- Odpadkové koše umiestniť buď na začiatku alebo na konci nástupišťa vždy min. 1,5 m od prístreškov

- Polohu odpadkových košov konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Typ a tvar

- Samostatne stojaci odpadkový kôš

- Oceľová konštrukcia s plášťom z ťahokovu a oceľovou strieškou

- Kôš s otvárateľnými a uzamykateľnými dvierkami

- Kôš s vyberateľnou odpadovou nádobou

Veľkosť

- Celková výška koša 1015 mm

- Celková šírka koša 377 mm

- Celková dĺžka koša 675 mm

- Výška odpadovej nádoby 720 mm

- Šírka odpadovej nádoby 281 mm

- Dĺžka odpadovej nádoby 581 mm

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Oceľová konštrukcia koša s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania a povrchovou úpravou – prášková farba s antigrafitovou úpravou

- Plášť koša z oceľového ťahokovu

- Odpadové nádoby z ohýbaného plechu s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Oceľová strieška s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania a povrchovou úpravou – prášková farba s antigrafitovou úpravou

Farba

- Strieška - Antracitová RAL 7016

- Plášť z ťahokovu - Antracitová RAL 7016

Kotvenie

- Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

Obrázok 98_Príklad odpadkového koša pre autobusové zastávky

### RIS

Umiestnenie

- Poloha RIS na nástupištiach bude presne vyšpecifikovaná v DRS; je potrebné ju koordinovať s polohou ostatných zastávkových prvkov

- Je nevyhnutné ju umiestniť tak, aby nebola v kolízii s ostatnými zastávkovými prvkami, nebola osadená v miestach, kde sa očakáva vyčkávanie cestujúcich a nebránila pešiemu pohybu po nástupišti

- Jej umiestnenie konzultovať s objednávateľom a osobou ním určenou

### Ukoľajnenie zastávkových prvkov

- Ukoľajnenie prvkov električkových nástupíšť a mobiliáru nachádzajúceho sa v zóne trakčného vedenia riešiť tak, aby ukoľajnenie bolo čo najmenej viditeľné a nerušilo dizajn mobiliáru a prvkov nástupišťa (zábradlie, prístrešok, zastávkový stĺpik s označníkom, majáčik, zahradzovacie stĺpiky atď.)

- Ukoľajnenie má byť riešené bez viditeľných svoriek a káblov

- Všetky komponenty ukoľajnenia, ako aj kabeláž vedenú povrchovo, riešiť vo farebnosti prvkov, na ktoré budú upevnené

- Všetky komponenty ukoľajnenia nad úrovňou terénu voliť tak, aby svojou farebnosťou, dizajnom a veľkosťou ladili s prvkami, na ktoré budú upevnené

- Minimalizovať množstvo uzemňovacieho vedenia nad povrchom nástupíšť

- Zábradlia na nástupištiach vodivo prepojiť pod povrchom dlažby

- Vizuálnu a technickú stránku ukoľajnenia na električkových nástupištiach a chodníkoch konzultovať s  objednávateľom a osobou ním určenou

Obrázok 99_Príklad majáčika a nežiadúce riešenie ukoľajnenia

## Farebnosť zastávok

### Úsek 1 (zastávky Americké námestie, Krížna)

- Prístrešok

- antracitová RAL 7016

- Zastávkový stĺpik s označníkom

- antracitová RAL 7016

- EIT

- antracitová RAL 7016

- Zábradlie, zahradzovacie stĺpiky

- antracitová RAL 7016

- Majáčik

- antracitová RAL 7016

- Mobiliár (odpadkové koše)

- antracitová RAL 7016

- Stožiare na zastávkach a v koľajisku

- antracitová RAL 7016

- Vrchné časti stožiarov so svietidlami verejného osvetlenia s výložníkmi osvetlenia

- antracitová RAL 7016

- Dlažba

- žulová platňa (kód DL_1), stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

- farebnosť „dunajský štrk“

- Obrubníky a nástupné hrany

- žulové bloky (kód OC_1, OK_1, NH_E_1, NH_B_1, NH_Z_1)

- farebnosť sivá

- Hmatateľné prvky

- žula (kód VP_1, SP_1)

- farebnosť referencia Impala

### Úsek 2 (zastávky Saleziáni, Líščie nivy, zastávky na Ružinovskej ul.)

- Prístrešok

- antracitová RAL 7016

- Zastávkový stĺpik s označníkom

- antracitová RAL 7016

- EIT

- antracitová RAL 7016

- Zábradlie, zahradzovacie stĺpiky, zahradzovacie stĺpiky so svetelnou signalizáciou

- antracitová RAL 7016

- Majáčik

- antracitová RAL 7016

- Mobiliár (odpadkové koše)

- antracitová RAL 7016

- Stožiare na zastávkach a v koľajisku

- antracitová RAL 7016

- Vrchné časti stožiarov so svietidlami verejného osvetlenia s výložníkmi osvetlenia

- antracitová RAL 7016

- Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba (kód DL_6v)

- Obrubníky, nástupné hrany, lemovacie múriky

- betónové bloky (kód OC_1, OK_2, NH_E_2, NH_B_2, NH_Z_2, LM_2)

- farebnosť svetlosivá

- Hmatateľné prvky

- betónová dlažba pre vytvorenie varovného a signálneho pásu (kód VP_2a, VP_2b, VL_2)

- farebnosť antracit

## Usporiadanie zastávok

- Zastávka Americké námestie (obr. 100a, 100b)

- Zastávka Krížna (obr. 101)

- Zastávka Saleziáni (obr. 102)

- Zastávka Líščie nivy (obr. 103)

- Zastávka Nemocnica Ružinov (obr. 104)

- Zastávka Herlianska (obr. 105)

- Zastávka Tomášikova (obr. 106)

- Zastávka Súmračná (obr. 107)

- Zastávka Chlumeckého (obr. 108)

# ZASTÁVKY - AUTOBUSOVÉ

## Povrchy nástupíšť

### Zastávka Americké námestie

Nástupná hrana

- Betónový kasselský obrubník (kód NH_B_2)

- Nástupná hrana vo výške 20 cm nad niveletou vozovky

- Napojenie kasselského obrubníka na cestný obrubník riešiť pomocou nábehových a prechodových kusov

Dlažba

- Žulová platňa (kód DL_1)

- Ukladanie kolmo na nástupnú hranu, do riadku, na väzbu

Hmatateľné prvky

- Varovný pás vytvorený zo žulovej platne s výstupkami (kód VP_1)

- Signálny pás vytvorený zo žulovej platne s výstupkami a drážkami (kód SP_1)

### Zastávka Trnavské mýto a zastávky na Ružinovskej ulici

Nástupná hrana

- Betónový kasselský obrubník (kód NH_B_2)

- Nástupná hrana vo výške 20 cm nad niveletou vozovky

- Napojenie kasselského obrubníka na cestný obrubník riešiť pomocou nábehových a prechodových kusov

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na nástupnú hranu, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

- Ak sa zastávka nachádza na chodníku širokom do 6 m, dláždi sa celá šírka chodníka

- Ak sa zastávka nachádza na chodníku širokom nad 6 m, šírka dláždenej plochy je po vonkajšiu hranicu základov prístrešku

Hmatateľné prvky

- Varovný pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód VP_2a)

- Signálny pás vytvorený z betónovej dlažby s výstupkami (kód SP_2a) a z betónovej dlažby s drážkami (kód VL_2)

## Vybavenie zastávky

### Prístrešok

Táto kapitola popisuje dizajn prístreškov na zastávkach Trnavské mýto (oba smery) a Tomášikova (smer Centrum).

Dizajn obojstranných prístreškov pre autobusové zastávky Americké námestie a Saleziáni je popísaný v kapitole 4.2.1. Dĺžka obojstranných prístreškov pre zastávky Americké námestie a Saleziáni je uvedená v tabuľke 2 v kapitole 4.2.1.5.

#### Opis prístreška

Typ a tvar

- Na autobusových zastávkach Trnavské mýto a Tomášikova bude použitý ten istý typ prístreška ako na jednostranných električkových nástupištiach

- Podrobný popis viď kapitola rovnaké ako pre jednostranné električkové prístrešky – viď. kapitola 4.2.1.3

Veľkosť

- Dĺžka jednostranného prístrešku je určená pre každú zastávku individuálne (viď Tab. 5, kapitola 5.2.1.2) – prispôsobiť šírke modulov prístreška

- Svetlá výška min. 2,2 m

- Hĺbka (šírka strechy) min. 1,7 m

- Bočné steny min. 1,0 m

Materiálové riešenie, konštrukcia

- rovnaké ako pre jednostranné električkové prístrešky – viď. kapitola 4.2.1.3

Strecha

- rovnaká ako pre jednostranné električkové prístrešky – viď. kapitola 4.2.1.3

Farebnosť

- Rovnaká ako pre jednostranné električkové prístrešky – viď. kapitola 4.2.1.3

Vybavenie prístrešku

    - Lavičky

      - Dizajn a vlastnosti – rovnaké ako pre jednostranné električkové prístrešky – viď. kapitola 4.2.1.3

      - Pri 8 m dlhom prístrešku sú požadované 2 ks lavičiek, pri 12 m dlhom prístrešku 3 ks lavičiek, pričom celkový súčet dĺžok lavičiek má byť rovný min. 1/3 dĺžky prístreška

    - Informačná vitrína

      - Dizajn a vlastnosti - rovnaké ako pre jednostranné električkové prístrešky – viď. kapitola 4.2.1.3

    - Sieťotlač

      - rovnaká ako pre jednostranné električkové prístrešky – viď. kapitola 4.2.1.3

Obrázok 109a_Vzor sieťotlače autobusového prístrešku

Obrázok 109b_Princíp rozmiestnenia sieťotlače na susediacich sklenených stenách

Kotvenie

- Kotvenie stojok do betónového základu riešiť pod úrovňou dlažby, pomocou kotevných skrutiek z antikorovej ocele

Obrázok 110_Príklad prístreška spolu s podpovrchovým kotvením konštrukcie

#### Počet prístreškov na nástupištiach

Tabuľka 5 _ Typ a počet prístreškov na autobusových zastávkach

| Zastávka | Smer | Typ nástupišťa | Typ prístrešku / šírka strechy | Počet a dĺžka prístreškov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trnavské mýto | Legionárska | Nástupište - jednostranné | Jednostranný / šírka min. 1,7 m | 1 x min. 8 m |
| Trnavské mýto | Trnavská cesta | Nástupište - jednostranné | Jednostranný / šírka min. 1,7 m | 1 x min. 8 m |
| Tomášikova | Centrum | Nástupište - jednostranné | Jednostranný / šírka min. 1,7 m | 1 x min. 8 m |

Pozn.: rozmery obojstranných prístreškov pre autobusové zastávky na obojstranných nástupištiach Saleziáni a Americké námestie sú popísané v tabuľke v kapitole 4.2.1.5

### EIT – elektronická informačná tabuľa

Typ a tvar

- Obojstranná / jednostranná elektronická informačná tabuľa s integrovaným reproduktorom

- Bezrámové prevedenie tabule

- Displej so 4 alebo 8 riadkami

- Počet strán, riadkov EIT aj spôsob umiestnenia EIT na nástupištiach jednotlivých zastávok je špecifikovaný v Tabuľke č.6

Obrázok 111_Dizajnové riešenie EIT – ilustračný obrázok

Veľkosť

    - Dĺžka	(x)		max. 808 mm

    - Výška	(y) 		max. 400 mm – platí pre 4-riadkovú EIT

max. 650 mm – platí pre 8-riadkovú EIT

    - Šírka   	(z)		max. 270 mm

Obrázok 112_Schematický nákres 4-riadkovej elektronickej informačnej tabule

Obrázok 113_Axonometria  4-riadkovej elektronickej informačnej tabule

Hmotnosť

    - max. 60 kg – platí pre 4-riadkovú EIT

    - max. 80 kg – platí pre 8-riadkovú EIT

Materiál

    - Konštrukcia musí byť odolná voči poveternostným podmienkam, poškodeniu, ľahko čistiteľná a vymeniteľná

    - Nosná konštrukcia stĺpa – uzavretý štvorcový oceľový profil s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

    - Povrchová úprava – prášková farba s antigrafitovou úpravou

Farba

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení vzoriek

Umiestnenie EIT na nástupištiach autobusových zastávok

    - EIT na autobusových nástupištiach sa umiestňujú jedným z týchto spôsobov:

      - Na zastávkovom stĺpiku spolu s označníkom

      - V prístrešku, pod jeho prestrešením

      - Na stožiari verejného osvetlenia

Tabuľka 6 _ Umiestnenie a typ EIT na autobusových zastávkach

| Zastávka | Smer | Umiestnenie | Počet strán | Počet riadkov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Americké námestie | Centrum | V prístrešku | 2 | 4 |
| Americké námestie | Vajnorská, Ružinov | Na stožiari verejného osvetlenia | 2 | 4 |
| Trnavské mýto | Centrum | EIT združená na zastávkovom stĺpiku s označníkom | 2 | 8 |
| Trnavské mýto | Petržalka, P. Biskupice | EIT združená na zastávkovom stĺpiku s označníkom | 2 | 8 |
| Saleziáni | Centrum | EIT združená na zastávkovom stĺpiku s označníkom | 2 | 8 |
| Tomášikova | Centrum | EIT združená na zastávkovom stĺpiku s označníkom | 1 | 8 |

#### Umiestnenie EIT na zastávkovom stĺpiku spolu s označníkom

    - Upevnenie EIT na zastávkový stĺpik je rovnaké ako na električkových nástupištiach – viď kapitola 4.2.3.1

    - Poloha a umiestnenie EIT integrovanej na zastávkovom stĺpiku s označníkom sú popísané v kapitole 5.2.3.1

Obrázok 114_Príklad EIT osadenej na zastávkovom stĺpiku s označníkom; zastávka Lipského

#### Umiestnenie EIT na stožiari verejného osvetlenia

    - Upevnenie EIT na stožiar musí byť prevedené bez viditeľných spojov a káblov

    - Upevňovacie komponenty musia byť vo farebnosti stožiara – RAL 7016 antracitová

    - Detailný spôsob kotvenia EIT na stožiar bude upresnený v DRS

Obrázok 115_Schematický nákres kotvenia EIT na stožiar

Obrázok 116_Príklad kotvenia EIT na existujúci stožiar na Olejkárskej ulici; upevňovacie pásky majú nevhodnú farebnosť - upevnenie musí byť riešené komponentmi vo farebnosti stožiara

### Označník na autobusovom nástupišti

#### Označník

- Označník má byť umiestnený na začiatku každého nástupišťa

- Bude sa používať ten istý typ označníka ako na električkových nástupištiach

- Pre podrobné informácie ohľadom tvaru, veľkosti častí označníka, konštrukcie, materiálov a farebnosti modulov viď kapitolu 4.2.4

- Označník a jeho moduly budú na zastávkový stĺpik pripevnené buď samostatne alebo spolu s EIT; na zastávke Americké námestie (smer Vajnorská, Ružinov) bude upevnený na stožiar verejného osvetlenia (viď Tabuľka 7)

Tabuľka 7 _ Umiestnenie označníka na autobusových zastávkach

| Zastávka | Smer | Umiestnenie označníka | EIT integrovná s označníkom na zast. stĺpiku |
| --- | --- | --- | --- |
| Americké námestie | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Americké námestie | Vajnorská, Ružinov | Na stožiari verejného osvetlenia | Integrácia na stožiari verejného osvetlenia |
| Trnavské mýto | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | áno |
| Trnavské mýto | Petržalka, P. Biskupice | Na zastávkovom stĺpiku | áno |
| Saleziáni | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | áno |
| Saleziáni | Petržalka, Vrakuňa | Nerieši sa, v prípade potreby sa demontuje a osadí späť |  |
| Nemocnica Ružinov | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Nemocnica Ružinov | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Herlianska | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Herlianska | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Tomášikova | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | áno |
| Tomášikova | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Súmračná | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Súmračná | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Chlumeckého | Centrum | Na zastávkovom stĺpiku | nie |
| Chlumeckého | Ružinov | Na zastávkovom stĺpiku | nie |

Upevnenie modulov označníka

- Upevnenie do konštrukcie zastávkového stĺpika

    - Upevnenie systémovými prvkami priamo do konštrukcie zastávkového stĺpika

    - Na zastávkový stĺpik sa prišróbujú konektory modulov, do ktorých sa osadenia jednotlivé moduly označníka

    - Podrobné špecifikácie k zastávkovému stĺpiku viď kapitola 5.2.3.2

    - Označník sa na zastávkový stĺpik umiestni na všetkých autobusových zastávkach okrem zastávky Americké námestie (smer Vajnorská, Ružinov); popis je v nasledujúcom bode „Upevnenie na jestvujúci stožiar“

- Upevnenie na stožiar verejného osvetlenia

    - Upevnenie na stožiar pomocou stĺpovej konzoly, na ktorú sa prišróbujú konektory modulov

    - Stĺpová konzola sa upevní na stožiar pomocou upevňovacích komponentov určených pre dizajnové stožiare; tieto upevňovacie komponenty vyhotoviť vo farebnosti stožiara - antracitová RAL 7016

    - Podrobné špecifikácie k stĺpovej konzole viď kapitola 5.2.3.3

    - Označník sa na stožiar VO umiestni len na autobusovej zastávke Americké námestie (smer Vajnorská, Ružinov)

Umiestnenie označníka v rámci nástupíšť – samostatne, bez integrácie EIT na zast. stĺpik

- Minimálna vzdialenosť zastávkového stĺpika s označníkom je 600 mm od nástupnej hrany (ochranné pásmo vozidiel MHD)

- Zastávkový stĺpik umiestňovať na os dlažobnej kocky, 500 mm od osi označníka dláždiť signálny pás

- Označník umiestniť tak, aby netvoril prekážku chodcom a cyklistom v rámci chodníkov a cyklistických komunikácií

- Označník musí byť v takej polohe, aby vozidlo pri zastavení čelom pri ňom, alebo druhé vozidlo v zastávke netvorilo prekážku v premávke a chodcom

- Moduly označníka smerovať kolmo na hranu nástupišťa - smerom k väčšej časti nástupišťa; bližšie pri vozovke je zastávkový stĺpik

Schéma 117_Pôdorysná schéma preferovaného umiestnenia označníka na nástupišti

Obrázok 118_Príklad označníka na zastávkovom stĺpiku

Umiestnenie označníka v rámci nástupíšť – v prípade integrácie EIT na zast. stĺpik

    - Na autobusových zastávkach Trnavské mýto (obojsmerne), zastávke Saleziáni (smer Centrum) a na zastávke Tomášikova (smer Centrum), bude na zastávkový stĺpik s označníkom upevnená aj EIT

    - Umiestnenie na začiatku zastávky

    - Minimálna vzdialenosť zastávkového stĺpika s označníkom a EIT je 600 mm od nástupnej hrany (ochranné pásmo vozidiel MHD)

    - Zastávkový stĺpik umiestňovať na os dlažobnej kocky, 500 mm od osi označníka dláždiť signálny pás

    - Moduly označníka smerovať kolmo na hranu nástupišťa - smerom k vozovke; smerom k nástupišťu je orientovaná EIT

    - EIT umiestniť tak, aby bola minimálna podchodná výška od povrchu nástupišťa po spodnú hranu tabule 2,2 m

    - Horná hrana tabule lícuje s hornou hranou vrchného modulu označníka a tiež s hornou hranou stĺpika (viď obrázok 114 a 120)

Obrázok 120_Schéma integrovanej EIT a označníka - pohľad

Obrázok 119_Pôdorysná schéma umiestnenia EIT integrovanej s označníkom na nástupište

#### Zastávkový stĺpik

Typ a tvar

- Štvorcový prierez

- Konštrukcia umožňuje vedenie napájacieho kábla vnútrom stĺpika

- Konštrukcia umožňuje upevnenie a napájanie doplnkových modulov do budúcnosti

Veľkosť

- Rozmer profilu 80 x 80 mm - ak bude na zastávkový sĺpik upevnený iba označník

- Ak bude na zastávkový stĺpik okrem označníka upevnená aj EIT, štvorcový prierez stĺpika treba zväčšiť tak, aby staticky vyhovoval danej záťaži; stĺpik má mať minimálne zaoblenie hrán – ideálne rovnaké ako v prípade profilu 80 x 80 mm

- Výška stĺpika 3840 mm (vrátane časti v základovej konzole pod povrchom)

- Výška stĺpika nad úrovňou terénu min. 3550 mm

- Označník s modulmi aj EIT na zastávkový stĺpik umiestniť tak, aby po ich osadení ostala podchodná výška min. 2,2 m

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Stĺpik je odolný voči poveternostným podmienkam vrátane dažďa, posypovej soli, korózii a vandalom

- Oceľový pozinkovaný uzavretý profil s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava - prášková farba s antigrafitovou úpravou

- Zastávkový stĺpik má mať konštrukciu, ktorá spĺňa požiadavky statickú bezpečnosť podľa STN EN 1993 aj so slovenskou národnou prílohou v prípade hliníku podľa STN EN 1999 aj so slovenskou národnou prílohou

- Zastávkový stĺpik umožňuje inštaláciu 125 V prierazky, na výkon ochranných opatrení v zmysle STN EN 50122-1 (článok 6.2.2). Preferované riešenie je bez viditeľných svoriek a káblov

Farebnosť

- Antracitová RAL 7016

- Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení vzoriek

Kotvenie

- Kotvenie do betónového základu bude riešené pod úrovňou dlažby

- Do betónového základu prostredníctvom chemickej kotvy osadiť závitové tyče, na ktoré následne osadiť prírubu zastávkového stĺpika a zastávkový stĺpik; potom doplniť podsyp a dorezať dlažbu

#### Stĺpová konzola

Typ a tvar

- Oceľový profil tvar U

- Nerezové pásky

Veľkosť

- Rozmer profilu 80 x 80 mm

- Výška konzoly 1364 mm

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Konzola odolná voči poveternostným podmienkam vrátane dažďa, posypovej soli, korózii a vandalom

- Oceľový pozinkovaný U profil s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava - prášková farba s antigrafitovou úpravou

Farebnosť

- Konzola - Antracitová RAL 7016

- Prvky na upevnenie konzoly k stožiaru - Antracitová RAL 7016

- Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení vzoriek

Kotvenie

- Kotvenie konzoly na existujúci alebo nový technický stožiar pomocou nerezových pások vo farebnosti RAL 7016 antracitová

- Kotvenie konzoly na dizajnový stožiar pomocou systémových prvkov vo farebnosti RAL 7016 antracitová

Obrázok  121_Príklad označníka na existujúcom stĺpe -  farebnosť pások

nezodpovedá požadovanej farebnosti RAL 7016

### Informačná vitrína mimo prístrešku

Typ a tvar

- Osadená na zastávkovom stĺpiku

- Jednoduchý kubický tvar

- Musí byť uzamykateľná

- Musí umožňovať ľahký a rýchly prístup k výmene obsahu

- Obsah musí byť ľahko čitateľný

Umiestnenie

- Na autobusových zastávkach, na ktorých sa nenachádza prístrešok

- Zastávkový stĺpik s informačnou vitrínou umiestniť tak, aby nezasahoval do ochranného pásma vozidiel MHD, t.j. min. 0,6 m od nástupnej hrany

Obrázok 122_Umiestnenie zastávkového stĺpika s označníkom a vitrínou mimo ochranného pásma vozidiel MHD

Veľkosť a počet vitrín na zastávke

- Budú špecifikované v DRS

Materiál a farebnosť

- Konštrukcia odolná voči poveternostným podmienkam

- Rám: oceľ alebo iné odolné materiály opatrené farbou v odtieni RAL 7016 – antracitová

- Výplň: tabuľa z bezpečnostného skla

- Kotviace prvky: oceľ opatrená farbou v odtieni RAL 7016 – antracitová

- Pri upevňovaní na jestvujúci stožiar, upevňovacie prvky budú vyhotovené vo farebnosti stožiara – RAL 7016 antracitová

- Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a osobou ním určenou po predložení vzoriek

Upevnenie

- Na stožiar verejného osvetlenia – zastávka Americké námestie (smer Vajnorská, Ružinov)

- Na zastávkový stĺpik s označníkom – na ostatných zastávkach

Obrázok 123_Príklad informačnej vitríny osadenej na zastávkový stĺpik

### Odpadkové koše

Vlastnosti

- Na autobusových nástupištiach bude použitý rovnaký odpadkový kôš ako na električkových nástupištiach

- Jeho vlastnosti (typ, tvar, veľkosť, koštrukcia, materiál, farba, kotvenie) sú popísané v kapitole 4.2.7

Umiestnenie

- Koše na zastávku umiestniť zo zohľadnením špecifík jednotlivých zastávok

- Smetné koše umiestniť na začiatku alebo konci nástupišťa vždy min. 1,5 m od prístrešku

- Umiestnenie na autobusových zastávkach:

  - Americké námestie (smer Vajnorská, Ružinov)

  - Trnavské mýto (obojsmerne)

  - Tomášikova (obojsmerne)

  - Súmračná (obojsmerne)

Obrázok 124_Príklad odpadkového koša pre autobusové zastávky

### Automat na cestovné lístky

Typ a tvar

- Automat na cestovné lístky bude dodaný prevádzkovateľom električkovej trate

Umiestnenie

- Samostatne stojaci v priestore prístrešku – zast. Tomášikova (smer Centrum)

- Umiestnenie v prístrešku min. 500 mm od bočnej a zadnej steny kvôli údržbe prístreška a obsluhe automatu

- Automat umiestniť tak, aby medzi ním a vedľa stojacou lavičkou ostal ponechaný voľný priestor v minimálnej šírke 0,9 m (napr. pre invalidný vozík alebo kočík)

- Prvky v prístrešku (informačná vitrína, lavičky, automat na cestovné lístky) rozmiestniť s ohľadom na modul prístreška

- Umiestnenie automatu v prístrešku konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Obrázok 126_Príklad automatu na lístky

Obrázok 125_Schéma umiestnenia prvkov v autobusovom prístrešku

Legenda:

IV – informačná vitrína, L – lavička, ACL – automat na cestovné lístky

## Modelové usporiadanie zastávok

- Modelové usporiadanie zastávok zobrazuje štandardné usporiadanie a vzájomné vzdialenosti prvkov autobusových zastávok (zastávkový stĺpik s označníkom, prístrešok, hmatateľné povrchy)

- Pri spracovaní DRS v prípade neštandardných situácií vychádzajúcich z pripomienok uvedených v Technických požiadavkách Objednávateľa, na ktoré sa nevzťahuje štandardné usporiadanie, riešiť každú situáciu individuálne (napr. zastávka Americké námestie, Trnavské mýto)

Obrázok 127_Pôdorysná schéma usporiadania zastávky na dláždenom chodníku

Obrázok 128_Pôdorysná schéma usporiadania zastávky na chodníku s asfaltovým povrchom

# KOĽAJISKO

## Koľajový zvršok

### Kryt koľajiska v priestore zastávok

#### Zast. Americké námestie

    - Stredná štiepaná dlažobná  kocka (kód DL_4)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadku (ref. už jestvujúce koľajisko na Americkom námestí)

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné dlažby

#### Pojazďované zastávky – zast. Krížna

    - Žulová dlažba štvorcová (kód DL_2)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadkov kolmých na os koľají, na väzbu

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné dlažby

#### Pojazďované zastávky – združené – Ružinovská ulica

    - Cementový betón (kód CB), metličkovaný

    - Farebnosť svetlosivá

#### Nepojazďované zastávky – zast. Súmračná a Chlumeckého

    - Vegetačný kryt koľajiska (kód VG)

    - Z dôvodu lepšej údržby vydláždiť plochu medzi nástupnou hranou a priľahlou koľajnicou:

      - V dĺžke nástupnej hrany a priľahlých nábehových rámp

      - Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

      - Farebnosť “dunajský štrk”

      - Ukladanie do riadkov kolmých na nástupnú hranu

      - Pozdĺž koľajnice uložiť jeden rad tej istej kocky (medzi rad kocky a koľajnicu osadiť bokovnicu  ako v ostatných úsekoch)

      - Krajné dva rady kocky kolmé na koľajnicu a nábehovú rampu uložiť do betónového lôžka

      - Plochy sú graficky znázornené v kapitole 4.4, obrázky 119, 120

#### Kombinovaná zastávka – zast. Tomášikova

Smer Centrum

    - Vegetačný kryt koľajiska (kód VG)

    - Z dôvodu lepšej údržby vydláždiť plochu medzi nástupnou hranou a priľahlou koľajnicou:

      - V dĺžke nástupnej hrany a priľahlých nábehových rámp

      - Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4)

      - Farebnosť “dunajský štrk”

      - Ukladanie do riadkov kolmých na nástupnú hranu

      - Pozdĺž koľajnice uložiť jeden rad tej istej kocky (medzi rad kocky a koľajnicu osadiť bokovnicu  ako v ostatných úsekoch)

      - Krajné dva rady kocky kolmé na koľajnicu a nábehovú rampu uložiť do betónového lôžka

      - Plocha je graficky znázornená v kapitole 4.4, obrázok 118

Smer Astronomická

    - Cementový betón (kód CB), metličkovaný, svetlosivý

### Kryt koľajiska mimo zastávok

#### Pojazďované úseky

##### Špitálska ulica (od križovatky Špitálska-29.augusta po Americké námestie)

    - Kryt koľajiska – asfaltobetón (kód AB)

    - Deliaci pás v dvoch radoch uloženej strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4), farebnosť „dunajský štrk“

Obrázok 129_Pôdorysná schéma koľajiska – asfaltobetónový kryt (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

##### Americké námestie

    - Kryt koľajiska - stredná štiepaná dlažobná  kocka (kód DL_4)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadku (ref. už jestvujúce koľajisko na Americkom námestí)

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre

kamenné dlažby

    - Ohraničenie telesa koľajiska tvorí žulový cestný obrubník (kód OC_1), voľné dĺžky

Obrázok 130_Pôdorysná schéma koľajiska – dlažobný kryt na Americkom námestí (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

##### Odborárske námestie (pred obytným súborom Avion)

    - Kryt koľajiska - veľká štiepaná dlažobná  kocka (kód DL_3)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadkov kolmých na os koľají, na väzbu

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné dlažby

    - Ohraničenie telesa koľajiska tvorí žulový cestný obrubník (kód OC_1), voľné dĺžky

Obrázok 131_Pôdorysná schéma koľajiska – dlažobný kryt na Odborárskom námestí (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

##### Krížna ulica (úsek od Májkovej ul. po cca km 0,655 - okrem križovatky Krížna-Vazovova)

    - Kryt koľajiska - veľká štiepaná dlažobná  kocka (kód DL_3)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadkov kolmých na os koľají, na väzbu

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné dlažby

    - Ohraničenie telesa koľajiska tvorí žulový cestný obrubník (kód OC_1), voľné dĺžky, v úseku od Májkovej ul. po križovatku Vazovova-Krížna vyvýšený o 7 cm od úrovne vozovky

Obrázok 132_Pôdorysná schéma koľajiska – dlažobný kryt na Krížnej ulici (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

##### Krížna ulica (od cca km 0,655 po km po križovatku s Legionárskou ul. - okrem zastávky Krížna)

    - Kryt koľajiska – žulová dlažba štvorcová (kód DL_2)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadkov kolmých na os koľají, na väzbu

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka,  škáry vyplniť škárovacou hmotou

pre kamenné dlažby

    - Ohraničenie telesa koľajiska tvorí žulový cestný obrubník (kód OC_1), voľné dĺžky

Obrázok 133_Pôdorysná schéma koľajiska – dlažobný kryt na Krížnej ulici (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

##### Ružinovská ulica

    - Kryt koľajiska – cementový betón (kód CB), metličkovaný

    - Farebnosť svetlosivá

    - Ohraničenie telesa koľajiska tvorí žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1), voľné dĺžky

Obrázok 134_Pôdorysná schéma koľajiska – cementobetónový kryt (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

#### Nepojazďované úseky

##### Podjazd Bajkalská

    - Kryt koľajiska – plastové zatrávňovacie dlaždice (kód PZD) vyplnené kamennou drvinou

    - Ohraničenie telesa koľajiska tvorí múr železobetónovej vane, na ktorom bude osadené dopravno-bezpečnostné zábradlie (viď kapitola 10.1.2)

Obrázok 135_Pôdorysná schéma koľajiska – kryt z plastových zatrávňovacích dlaždíc vyplnených kamennou drvinou

(táto schéma nenahrádza kladačský plán)

##### Ružinovská ulica

    - Vegetačný kryt koľajiska (kód VG)

    - Ohraničenie telesa koľajiska tvorí žulový cestný obrubník š. 20 cm (kód OC_1),

voľné dĺžky

Obrázok 136_Pôdorysná schéma koľajiska – vegetačný kryt (táto schéma nenahrádza kladačský plán)

#### Koľajový zvršok v križovatke

##### Križovatka Vazovova-Krížna

    - Žulová dlažba štvorcová (kód DL_2)

    - Spojité plochy farebnosť „dunajský štrk“

    - Vodorovné dopravné značenie v dlažbe – farebnosť svetlosivá

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre

kamenné dlažby

    - Kladenie dlažby v tejto križovatke bude riešené v DRS a konzultované s objednávateľom a ním určenou osobou

##### Ostatné križovatky

    - Cementový betón (kód CB), metličkovaný

    - Farebnosť svetlosivá

## Priechody pre chodcov v koľajisku

### Priechody v rámci zastávok

#### Americké námestie

##### V koľajisku

    - Žulová platňa (kód DL_1)

    - Ukladanie v rovnakom smere ako na nástupištiach

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné dlažby

##### Vyčkávacia plocha pred priechodom

    - Žulová platňa (kód DL_1)

    - Ukladanie v rovnakom smere ako na nástupištiach

    - Varovný pás – žulová platňa s výstupkami (kód VP_1)

    - Signálny pás – žulová platňa s  výstupkami a drážkami (kód SP_1)

    - Vyčkávaciu plochu od koľajiska oddeliť krajníkom – zapusteným žulovým cestným obrubníkom š. 20 cm (kód OC_1)

Obrázok 137_Priechod pre chodcov v rámci zastávky Americké námestie

Legenda:

1 – priechod pre chodcov v koľajisku; žulová platňa (DL_1), 2 – koľajisko; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4),

3 – vyčkávacia plocha; žulová platňa (DL_1), 4 – varovný pás (VP_1), 5 – signálny pás (SP_1), 6 – krajník (OC_1)

#### Krížna

##### V koľajisku

    - Žulová dlažba štvorcová (kód DL_2)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadkov kolmých na smer riadkov v koľajisku, na väzbu

    - Ukladanie do zavlhlého lôžka, škáry vyplniť škárovacou hmotou pre kamenné dlažby

##### Vyčkávacia plocha pred priechodom

    - Žulová platňa (kód DL_1)

    - Ukladanie v rovnakom smere ako na nástupištiach

    - Vyčkávaciu plochu od koľajiska oddeliť krajníkom, t.j. žulovým cestným obrubníkom  š. 20 cm uloženým v nivelete vyčkávacej plochy (kód OC_1)

    - Ohraničenie vyčkávacej plochy zo strany rampy – krajník uložený v nivelete vyčkávacej plochy (kód OC_1)

    - Ohraničenie vyčkávacej plochy od plôch ostrovčekov – cestný obrubník (kód OC_1)

    - Varovný pás – žulová platňa s výstupkami (kód VP_1)

    - Signálny pás – žulová platňa s  výstupkami a drážkami (kód SP_1)

Obrázok 138_Priechod pre chodcov v rámci zastávky Krížna

Legenda:

1 – priechod pre chodcov v koľajisku; žulová dlažba štvorcová (DL_2), kladenie dlažby v smere kolmom na kladenie dlažby v ostatnej časti trate,  2 – koľajisko; žulová dlažba štvorcová (DL_2), 3 – vyčkávacia plocha; žulová platňa (DL_1),  4 – varovný pás (VP_1), 5 – signálny pás (SP_1), 6 – krajník (OC_1), 7 – cestný obrubník (OC_1))

#### Ružinovská

    - Zastávka Nemocnica Ružinov

    - Zastávka Herlianska

    - Zastávka Tomášikova

    - Zastávka Súmračná

    - Zastávka Chlumeckého

##### V koľajisku

    - Cementový betón (kód CB), metličkovaný

    - Farebnosť svetlosivá

    - Medzi krajníkom a prvou koľajou - VDZ s výstrahou pred električkou (piktogram/text bude upresnený DPB)

##### Vyčkávacia plocha pred priechodom

    - Vyčkávacia plocha pre chodcov - Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

    - Ukladanie v rovnakom smere ako na nástupištiach

    - Vyčkávaciu plochu od koľajiska oddeliť krajníkom, t.j. žulovým cestným obrubníkom  š. 20 cm uloženým v nivelete vyčkávacej plochy (kód OC_1)

    - Ohraničenie vyčkávacej plochy pre chodcov zo strany rampy a zo strany vyčkávacej plochy pre cyklistov – krajník uložený v nivelete vyčkávacích plôch (kód OC_1)

    - Vyčkávacia plocha pre cyklistov – asfaltový betón červený (kód CYK)

    - Ohraničenie vyčkávacej plochy pre cyklistov od plochy zelene – cestný obrubník (kód OC_1)

    - Varovný pás – betónová dlažba s výstupkami (kód VP_2a)

Obrázok 139_Priechod pre chodcov v rámci zastávky Chlumeckého

Signálny pás – betónová dlažba s výstupkami (kód VP_2b) a s drážkami (kód VL_2)

Legenda:

1 – priechod pre chodcov v koľajisku; metličkovaný betón (CB), 2 – koľajisko; vegetačný kryt (VG), 3 – vyčkávacia plocha; Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (DL_6v), 4 – vyčkávacia plocha pre cyklistov; asfaltový betón červený (CYK),

5 – varovný pás (VP_2a), 6 – signálny pás (VP_2b, VL_2), 7 – krajník (OC_1), 8 – cestný obrubník (OC_1)

### Priechody mimo zastávok

#### Krížna ulica

##### V koľajisku

    - Žulová dlažba štvorcová (kód DL_2)

    - Farebnosť „dunajský štrk“

    - Ukladanie do riadkov kolmých na smer riadkov v koľajisku, na špáru

    - V ploche bude vyskladané vodorovné značenie „priechod pre chodcov“ – žulová dlažba štvorcová (kód DL_2), farebnosť svetlosivá

    - Pre zvýšenie kontrastu medzi dláždeným vodorovným značením priechodu pre chodcov a okolitou dlažbou, pri ukladaní okolitej dlažby vybrať dlaždice (kód DL_2, farebnosť „dunajský štrk“) s tmavšími odtieňmi

    - Ohraničenie priechodu pre chodcov zo strany nájazdovej rampy – krajník uložený v nivelete priechodu pre chodcov (kód OC_1)

##### Vyčkávacia plocha pred priechodom

    - Žulová platňa (kód DL_1)

    - Ukladanie v rovnakom smere ako na chodníkoch

    - Plocha bude od priechodu oddelená krajníkom, t.j. obrubníkom zapustneým v nivelete priechodu (kód OC_1)

    - Varovný pás – žulová platňa s výstupkami (kód VP_1)

Obrázok 140_Priechod pre chodcov mimo zastávky – Krížna ulica

Signálny pás – žulová platňa s  výstupkami a drážkami (kód SP_1)

Legenda:

1 – priechod pre chodcov v koľajisku; žulová dlažba štvorcová (DL_2), kladenie dlažby v smere kolmom na kladenie dlažby v ostatnej časti trate,  2 – koľajisko; žulová dlažba štvorcová (DL_2), 3 – krajník; zapustený cestný obrubník (OC_1), 4 – vyčkávacia plocha; žulová platňa (DL_1), 5 – varovný pás (VP_1), 6 – signálny pás (SP_1), 7 – krajník; zapustený cestný obrubník (OC_1)

#### Ružinovská ulica

##### V koľajisku

    - Cementový betón (kód CB), metličkovaný

    - Farebnosť svetlosivá

    - Medzi krajníkom a prvou koľajou - VDZ s výstrahou pred električkou (piktogram/text bude upresnený DPB)

##### Vyčkávacia plocha pred priechodom

    - Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

    - Ukladanie v rovnakom smere kolmom na obrubník

    - Vyčkávacia plocha pre cyklistov – asfaltový betón červený (kód CYK)

    - Vyčkávaciu plochu od koľajiska oddeliť krajníkom, t.j. žulovým cestným obrubníkom  š. 20 cm uloženým v nivelete vyčkávacej plochy (kód OC_1)

    - Vyčkávacie plochy pre cyklistov a pre chodcov budú navzájom oddelené krajníkom (kód OC_1)

    - Varovný pás – betónová dlažba s výstupkami (kód VP_2a)

    - Signálny pás – betónová dlažba s výstupkami (kód VP_2b) a s drážkami (kód VL_2)

Obrázok 141_Priechod pre chodcov mimo zastávky – Ružinovská ulica

Legenda:

1 – priechod pre chodcov v koľajisku; metličkovaný betón (CB), 2 – koľajisko; vegetačný kryt (VG),  3 – vyčkávacia plocha; Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (DL_6v), 4 – vyčkávacia plocha pre cyklistov; asfaltový betón červený (CYK),

5 – varovný pás (VP_2a), 6 – signálny pás (VP_2b, VL_2), 7 – krajník; zapustený cestný obrubník (OC_1), 8 – cestný obrubník (OC_1)

## Chodníky popri koľajisku

Umiestnenie

- Na zastávke Tomášikova medzi nástupišťami a križovatkou Ružinovská-Tomášikova

- Na zastávke Chlumeckého medzi nástupišťami a priechodom pre chodcov v smere na Polárnu ul.

Povrch chodníka a jeho rozhraní

Obrubník zo strany koľajiska

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

Dlažba

- Bratislavská betónová dlažba vzorovaná (kód DL_6v)

- Ukladanie kolmo na obrubník, do riadku, na väzbu

- Ukladanie podľa aktuálneho kladačského plánu MIBu, viď kapitola 12.1.2

Obrubník zo strany cestnej komunikácie

- Žulový cestný obrubník (kód OC_1)

Zábradlie

- Chodník zo strany vozovky opatriť dopravo-bezpečnostným zábradlím dizajnovým

- Na chodníku použiť zábradlie š. 1460 mm v osových vzdialenostiach 1500 mm

- Na doplnenie potrebnej dĺžky zábradlí sa použije jedno zábradlie atypickej šírky, ktoré bude osadené v páse zábradlia popri chodníku

- Na rampách bude použité zábradlie š. 960 mm v osových vzdialenostiach 1000 mm

- Sklon zábradlia na rampách kopíruje sklon rampy, stĺpiky zábradlia sú v zvislej polohe

- Vzdialenosť medzi trakčným stožiarom a zábradlím je 60 mm

- Podrobné špecifikácie zábradlia a spôsob osádzania viď kapitola 10.1.1

- Osádzanie zábradlí a rozvrhnutie segmentov v páse zábradlia konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

## Ostrovčeky v koľajisku

- Ohraničenie oblúkových plôch bude riešené oblúkovými obrubníkmi, nebude sa realizovať zo skrátených segmentov priamych obrubníkov

### Vegetačné ostrovčeky v oboch úsekoch

- Výsadba trávnato-bylinných záhonov

- Ohraničenie ostrovčeka – žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- V kontakte s vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov: Zaoblený roh posledného kusu obrubníka pred zapustením obrubníkov do nivelety cestnej komunikácie (viď obrázok 22)

- Plochu okolo zvislého dopravného značenia vydláždiť strednou štiepanou dlažobnou kockou (kód DL_4), farebnosť “dunajský štrk” (viď obrázok 154)

- Dlažobné kocky okolo dopravného značenia ukladať do poloblúkov – príklad takéhoto dláždenia je na ostrovčeku na Hodžovom námestí (viď obrázok 21)

### Dláždené ostrovčeky v úseku 1

- Malá štiepaná dlažobná kocka (kód DL_5), farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie dlažby do poloblúkov  – príklad takéhoto dláždenia je na ostrovčeku na Hodžovom námestí (viď obrázok 21)

- Ohraničenie ostrovčeka – žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- V kontakte s vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov: Zaoblený roh posledného kusu obrubníka pred zapustením obrubníkov do nivelety cestnej komunikácie

(viď obrázok 22)

### Dláždené ostrovčeky v úseku 2

- Stredná štiepaná dlažobná kocka (kód DL_4), farebnosť “dunajský štrk”

- Ukladanie dlažby do poloblúkov  – príklad takéhoto dláždenia je na ostrovčeku na Hodžovom námestí (viď obrázok 21)

- Ohraničenie ostrovčeka – žulový cestný obrubník (kód OC_1)

- V kontakte s vyčkávacou plochou pred priechodom pre chodcov: Zaoblený roh posledného kusu obrubníka pred zapustením obrubníkov do nivelety cestnej komunikácie

Obrázok 142_Vegetačný ostrovček na konci nástupišťa Líščie nivy (smer Centrum); táto schéma nenahrádza kladačský plán

(viď obrázok 22)

Legenda:

1 – výsadbová plocha vegetačného ostrovčeka, 2 – zvislé dopravné značenie, 3 – dláždenie okolo zvislého dopravného značenia (DL_4)

# STOŽIARE

Stožiare sú plnohodnotnou súčasťou verejného priestoru, a preto je potrebné vnímať ich nie len ako nevyhnutnú technickú súčasť električkovej trate, cestných, cyklistických a peších komunikácií, ale aj ako integrálnu súčasť mestského mobiliáru. Ten ako celok vytvára charakter a identitu nie len električkovej trate, ale aj mesta. Trakčné stožiare a rovnako všetky stožiare, ktoré sa vo verejnom priestore nachádzajú, majú zapadať do kontextu mesta. Cieľom je zjednotiť všetky stožiare a ich komponenty v uličnom priestore pomocou flexibilného a komplexného systému, popísaného v kapitole 7.2.1.

## Všeobecné požiadavky

- Rozmiestňovanie stožiarov, svietidiel VO a komponentov stožiarov z hľadiska dizajnu, ako aj všetky otázky ohľadom riešenia dizajnových stožiarov a ich komponentov, dizajnových svietidiel VO konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

- Všetky technické požiadavky a detaily konzultovať počas prípravy DRS s príslušným správcom stožiara (TSB, SSUC, DPB, …)

Dizajn stožiarov

    - V rámci projektu MET-RR sa budú používať dva dizajny stožiarov – dizajnové a technické, popísané v kapitole 7.2

    - Všetky nové dizajnové stožiare navrhovať podľa výkresovej časti – kapitola 7.2.1.4

Integrácia stožiarov

    - Vo všetkých situáciách je nutná maximálna integrácia stožiarov a komponentov tak, aby jednotlivé stožiare integrovali čo najviac funkcií (trakcia, verejné osvetlenie, CDS, dopravné značenie, kamerový systém, dopytové tlačidlá a ostatné technické zariadenia) – integráciu riešiť systémom dizajnových stožiarov, popísaných v kapitole 7.2.1

    - Stožiare, pri ktorých sa požaduje integrácia jednotlivých funkcií, je potrebné riešiť individuálne ako atypické kusy, a vizuálne ich zjednotiť s ostatnými okolitými stožiarmi podľa kritérií popísaných v kapitole 7.2.1.

    - Kamerový systém neumiestňovať na samostatný betónový stožiar, ale integrovať ho so stožiarmi TV, VO, CDS alebo na samostatný oceľový dizajnový stožiar  – viac v kapitole 7.2.1, bod Požiadavky pre stožiare s kamerovým dohľadom

    - Ako príklad, ktorý maximalizuje integráciu jednotlivých funkcií, uvádzame Viedenský systém stožiarov; dokument je samostatnou prílohou č. 25 Zväzku 3

Umiestňovanie stožiarov v rámci uličného profilu

    - Pri osadení nových stožiarov popri cestnej komunikácii je nutné dodržať odstup od komunikácie tak, aby hrana stožiara bola 0,5 m od hrany komunikácie

    - V špecifických prípadoch (napr. na zastávkach MHD v prípade potreby odsunu stožiarov ďalej od nástupnej hrany alebo v prípade potreby osadenia označníka na stožiar) je možná zmena vzdialenosti od komunikácie, je však potrebná konzultácia s príslušným správcom stožiara a so správcom komunikácie

Umiestňovanie stožiarov na električkových zastávkach a chodníkoch popri koľajisku

    - Vzdialenosť medzi stožiarom a zábradlím má byť kvôli údržbe 6 cm (viď obrázok 88) – trakčné stožiare na zastávkach a chodníkoch popri koľajisku osadiť tak, aby bola po osadení zábradlí táto vzdialenosť dodržaná

Zakladanie a kotvenie stožiarov

    - Zakladanie a kotvenie stožiarov je popísané samostatne v kapitolách 7.2.1 a 7.2.2

Farebnosť stožiarov

- Úsek po km 2,56 (po stožiare 3-001 a 3-002 vrátane)

    - Všetky nové (dizajnové aj technické) stožiare a ich komponenty vrátane svietidiel VO budú vyhotovené vo farebnosti RAL 7016 – antracitová

    - Všetky pôvodné stožiare opatriť náterom vo farebnosti RAL 7016 – antracitová, za účelom jednotnej farebnosti s novými stožiarmi

- Úsek od km 2,56 (od stožiarov 3-003 a 3-004 vrátane)

    - Všetky nové (dizajnové aj technické) stožiare a ich komponenty vrátane svietidiel VO budú vyhotovené v jednom z nasledovných odtieňov: RAL 7004, RAL 7030 alebo RAL 7016 resp. ich kombinácii s RAL 7047 alebo RAL 9006

    - V prípade kombinácie 2 odtieňov RAL budú dva spodné segmenty stožiara vo farebnosti RAL 7004, RAL 7030 alebo RAL 7016 a nadstavec s výložníkom VO a svietidlom VO v RAL 7047 alebo RAL 9006

    - Konkrétny odtieň resp. ich kombinácia budú upresnené obstarávateľom v priebehu prípravy DRS na základe dodania farebných vzoriek

Farebnosť stožiarových komponentov

    - Farebnosť stožiarových komponentov bude zodpovedať farebnosti stožiara, resp. tej časti stožiara, na ktorú bude komponent upevnený

Povrchová úprava

    - Povrchová úprava stožiarov musí byť štandardne žiarovým pozinkovaním v zmysle a STN EN ISO 1461 a lakovaním polyuretánovým lakom pololesklým s odtieňom podľa odseku „Farebnosť stožiarov, kap. 7.1, vyhotoveným podľa technologického predpisu príslušného výrobcu náterovej hmoty s minimálnou priemernou hrúbkou náterovej hmoty 80 mikrónov typ B

    - Všetky stožiare musia byť opatrené transparentným ochranným náterom z vonkajšej strany od spodného priemeru, alebo príruby po spodnú hranou dvierok. Tento ochranný náter musí byť odolný voči slabým kyselinám (zvierací moč), posypovým soliam a musí odolávať UV žiareniu bez zmeny farby

    - Pôvodné stožiare opatriť novou povrchovou úpravou aj pod päticou

Materiál

    - Oceľový uzavretý kruhový profil s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

    - Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

    - Povrchová farba s antigrafitovou úpravou

## Typy stožiarov z hľadiska dizajnu

Z hľadiska dizajnu sa vrámci projektu MET-RR budú realizovať:

Stožiare dizajnové (kapitola 7.2.1)

    - Nový štandard dizajnu stožiarov podľa návrhu MIB, ktorý zjednocuje jednotlivé funkcie stožiarov

    - V projekte MET-RR budú použité dizajnové stožiare:

  - Osvetľovacie

  - Kombinované TV/VO (vybrané stožiare aj s kamerovým dohľadom DPB)

  - Trakčné

  - CDS

  - Kamerové (pre dohľad križovatiek)

  - Ich vzájomné kombinácie

Stožiare technické (kapitola 7.2.2)

    - Stožiare doteraz používané na území mesta Bratislava

    - V projekte MET-RR budú použité nové technické stožiare:

  - Osvetľovacie

  - Kombinované TV/VO

  - Trakčné

Umiestnenie stožiarov z hľadiska dizajnu

    - V projekte MET-RR sa budú realizovať prevažne stožiare dizajnové, a to v priestoroch, ktoré nadväzujú na modernizáciu električkovej trate, v ucelených úsekoch a tiež tam, kde dochádza k integrácii jednotlivých funkcií stožiarov

    - Dizajnové stožiare realizovať podľa kapitoly 7.2.1

    - V priestoroch, ktoré neprechádzajú kompletnou modernizáciou, prípadne na niektorých hraniciach riešeného územia, sa budú realizovať stožiare technické

    - Na niektorých miestach sa ponechajú pôvodné technické stožiare, ktoré budú opatrené novým náterom vo farebnosti RAL 7016 – antracitová; na ne sa osadia na stožiarových nadstavcoch podľa danej situácie dizajnové svietidlá VO alebo technické svietidlá VO; nadstavec v prípade dizajnového svietidla bude dizajnový, pri technických svietidlách použiť technický nadstavec

    - Konkrétne umiestnenie dizajnových a technických stožiarov (pôvodných aj navrhovaných), dizajnových a technických nadstavcov ako aj umiestnenie dizajnových a technických svietidiel VO,  je graficky znázornené a podrobne špecifikované v Prílohe č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

### Stožiare dizajnové

#### Všeobecné požiadavky

- Štandardizácia a zjednotenie stožiarov, komponentov a všetkých častí je základným princípom udržateľnej koncepcie. Pri riešení je zohľadnený celý životný cyklus používania stožiarov, ktorý začína už v prípravnej fáze – projektovanie, obstaranie, prevádzka a demontáž. Pomocou komplexnej koncepcie vie mesto v konečnom dôsledku ušetriť finančné prostriedky a zjednodušiť celý proces projektovania a obstarávania

- Navrhovaný systém stožiarov má spĺňať technické, estetické, technologické a inovatívne požiadavky

- Jednotný dizajn je nutné aplikovať pre všetky typov stožiarov v celom uličnom priestore v ucelených úsekoch

- Vo všetkých situáciách je nutná maximálna integrácia stožiarov a komponentov – trakčné stožiare, verejné osvetlenie, CDS, dopravné značenie, kamerový systém a ostatné technické zariadenia

- Dizajnové stožiare predstavujú stavebnicový systém, ktorý pozostáva zo základných kombinovateľných elementov jednotne navrhnutých podľa architektonických a technických princípov. Tento systém je aplikovateľný na rôzne štandardné aj neštandardné situácie, ktoré sa v meste vyskytujú. Systém je navrhnutý zo stožiarových segmentov, komponentov verejného osvetlenia, komponentov výložníkov, MHD a ostatných komponentov, montovaných na stožiare v priestore mestaV situáciách, kde sú požadované špecifické požiadavky, je potrebné individuálne riešenie. Takéto riešenia zahŕňajú špeciálne trakčné stožiare, komponenty alebo iné technické zariadenia, ktoré vyžadujú individuálne technické riešenia

#### Dizajn

- Všeobecné princípy dizajnu stožiarov nastavujú požiadavky, ktoré majú dizajnové stožiare spĺňať, aby sa docielila ucelenosť a vizuálna kvalita verejného priestoru, ktorého súčasťou je električková trať:

  - Jednotný dizajn trakčných stožiarov v riešenom úseku

  - Konštrukcia stožiarov musí byť odolná voči všetkým environmentálnym, externým a technickým vplyvom. Tieto zahŕňajú:

      - odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom (vietor, dážď, vlhkosť, UV žiarenie), vandalizmu, korózii, chemickému posypu komunikácií počas zimnej údržby, slabým kyselinám (zvierací moč)

  - Je potrebné dbať na kvalitu prevedenia detailov a celkovú estetickú kvalitu – konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

  - Pri navrhovaní dizajnových stožiarov a ich detailov žiadame počas prípravy DRS/DVP a stavby, na základe spoločných konzultácií so zhotoviteľom a dodávateľom, dodať vzorky variánt riešení (makety, 3D vizualizácie, nákresy a pod. podľa vzájomnej dohody), v prípade, že existuje viacero možností, ako danú situáciu riešiť

  - Pred zadaním stožiarov do výroby požadujeme dodať na odsúhlasenie finálnu verziu stožiarov a ich detailov vo vhodnej forme (maketa, 3D vizualizácia, nákres a pod. podľa vzájomnej dohody)

  - Zároveň je dôležité, aby stožiare boli  jednoduché na údržbu (to znamená dobre čistiteľný a odolný povrch, bezproblémovo prístupné technické časti – kabeláž vedená v stožiari)

  - Použité materiály majú byť trvácne, vrátane trvanlivosti povrchovej úpravy a jej farebnej stálosti

  - Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu, povrchová úprava má byť s antigrafitovou a antikoróznou úpravou

  - Všetky súčasti trakčného stožiara - výložníky, osvetlenie, kotviace prvky musia byť v rovnakom farebnom prevedení

- Dizajnové stožiare sú navrhnuté ako stavebnicový systém, podrobne popísaný v kapitole 7.2.1.3 a graficky znázornený v kapitole 7.2.1.4

- Stožiare pozostávajú zo segmentov s kruhovým prierezom, ktoré sú vertikálne delené odstupňovaním ich priemeru

- Za účelom vizuálneho zjednotenia všetkých stožiarov, výškové delenie segmentov všetkých stožiarov musí byť riešené v rovnakej výške nad terénom – je nevyhnutné zachovať vizuálnu celistvosť línie stožiarov v uličnom profile

- Stavebnicový systém stožiarov dopĺňajú komponenty verejného osvetlenia, komponenty výložníkov, komponenty MHD a ostatné komponenty - viď kapitoly 7.2.1.3 a 7.2.1.4

- Stožiar je potrebné vyskladať z jednotlivých segmentov a komponentov tak, aby spĺňal podmienky pre danú situáciu a aby stožiar v maximálnej možnej miere integroval čo najviac funkcií a tým sa minimalizovalo duplikovanie stožiarov vo verejnom priestore

- Pri riešení detailov stožiarov a ich komponentov, napr. pri napájaní výložníkov na nadstavec VO alebo na samotný stožiar, voľbe profilu pre zhotovenie výložníka, atď. je potrebné optimalizovať tieto riešenia tak, aby boli funkčné, estetické a ekonomicky udržateľné

- Materiálové riešenie stožiarov: oceľový uzatvorený kruhový profil s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Farebné riešenie stožiarov a ich komponentov: podľa odseku „Farebnosť stožiarov, kap. 7.1

- Dizajn svietidla verejného osvetlenia: na dizajnové stožiare s funkciou verejného osvetlenia bude osadené dizajnové svietidlo - viď kapitola 7.3.1

- Výrobnú dokumentáciu, dizajn a detaily stožiarov a všetkých ich komponentov konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

Obrázok 143_Príklad integrácie CDS so stožiarom verejného osvetlenia, Viedeň

Obrázok 144_Príklad integrácie verejného a parkového osvetlenia a jednotného dizajnu stožiarov, Viedeň

#### Technické vlastnosti

Typy stožiarov (ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6) a ich dimenzie

- Stožiare sa delia na osvetľovacie (ST1 – ST5) a trakčné (ST6)

- Všetky dizajnové stožiare, trakčné aj osvetľovacie, budú riešené ako dvojsegmentové; toto platí aj v prípade stožiarov s rôznymi kombináciami integrácie VO/TV/CDS/KD

- Priemery osvetľovacích stožiarov sú stanovené ako orientačné a treba ich chápať ako optimálnu možnosť z vizuálneho hľadiska; v prípade potreby ich úpravy je nutná konzultácia s objednávateľom a ním určenou osobou

- Priemery trakčných stožiarov sú stanovené ako maximálne možné, tieto priemery vyhovujú pre stožiare s vrcholovým ťahom 12 kN a viac;

- Bližšie informácie ohľadom priemerov trakčných a osvetľovacích stožiarov sú popísané v odseku nižšie „Priemer a hrúbka stožiarov“

- Stavebnicový systém tvoria 3 spodné segmenty stožiarov s kruhovým prierezom, ktoré sa kotvia do základu:

  - S1		nadzemná výška  4,5 m				priemer opt. 245 mm

  - S2		nadzemná výška  4,5 m				priemer opt. 194 mm

  - S3		nadzemná výška 4,5 m				priemer opt. 159 mm

  - STR 1	nadzemná výška 4,5 m				priemer max. 406 mm

  - Spodný segment všetkých stožiarov bude ukončený vo výške 4,5 m nad terénom; z hľadiska vizuálnej jednotnosti je nevyhnutné, aby spodné segmenty všetkých stožiarov bez ohľadu na funkciu mali rovnakú nadzemnú výšku

- Spodné segmenty sú doplnené o vrchné segmenty s redukovaným kruhovým priemerom:

  - S1-1	výška  6,0 m					priemer opt. 194 mm

  - S1-2	výška  4,0 m					priemer opt. 194 mm

  - S2-1	výška  4,0 m					priemer opt. 159 mm

  - S2-2	výška  2,0 m					priemer opt. 159 mm

  - STR 1-1	výšku prispôsobiť konečnej výške trakčného stožiara	priemer max. 355 mm

- Z týchto segmentov je vyskladaných 5 základných typov stožiarov:

  - ST1	výška 10,5 m			zložený zo segmentov S1 a S 1-1

  - ST2	výška 8,5 m			zložený zo segmentov S1 a S 1-2

  - ST3	výška 8,5 m			zložený zo segmentov S2 a S 2-1

  - ST4	výška 6,5 m			zložený zo segmentov S2 a S 2-2

  - ST5	výška 4,5 m			tvorí ho segment S3

  - ST6	výška podľa projektu		zložený zo segmentov STR1 a STR 1-1

- Segmenty budú navzájom pospájané zváraním; v mieste spoja dvoch segmentov rôzneho priemeru nesmie vzniknúť zaoblenie, t.j. spoje rúr, z ktorých sú vyrobené jednotlivé segmenty trakčných aj osvetľovacích stožiarov, musia byť rovné

Obrázok 145_Príklad nežiadúceho zaoblenia spoja medzi segmentmi rôznej šírky

Obrázok 146_Príklad žiadúceho riešenia spoja medzi segmentmi rôznej šírky (bez zaoblenia)

- Stavebnicový systém je doplnený o komponenty verejného osvetlenia, komponenty výložníkov a komponenty MHD (popísané nižšie); vďaka integrácii viacerých funkcií na jeden stožiar systém umožňuje minimalizovanie množstva stožiarov vo verejnom priestore

Priemer a hrúbka stožiarov

- V prípade zmien oproti špecifikáciám v Dizajn manuáli je potrebná konzultácia s objednávateľom a ním určenou osobou

- Priemery stožiarov musia umožniť umiestnenie kabeláže a výzbroje vovnútri stožiara pre tie funkcie, ktoré sú požadované pre konkrétny stožiar (napr. verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie, kamerový systém, CDS a pod.)

Osvetľovacie stožiare

- Konkrétne priemery osvetľovacích stožiarov budú vybraté na základe ich funkcie / funkcií

- Je potrebné v čo najväčšej možnej miere dosiahnuť určené orientačné priemery segmentov stožiara, t.j. 159 mm, 194 mm a 245 mm

- Rovnaký priemer segmentov stožiarov pri ich rôznej výške je dosiahnutý zmenou hrúbky materiálu, vonkajší priemer zostáva nemenný

- V prípade potreby zvýšiť zaťaženie stožiara  preferujeme zväčšiť  hrúbku steny stožiara, nie jeho priemer – je však dôležité hľadieť aj na ekonomickú stránku a riešenie zvoliť tak aby bol optimalizovný pomer finančných nákladov a estetiky stožiara

- V prípade nevyhnutnej potreby zväčšenia priemeru stožiarov odchýlka nemá byť väčšia než

20 mm; t.j. v prípade stožiara s orientačným priemerom 245 mm by zväčšený priemer  nemal presiahnuť 265 mm

- Zväčšenie priemeru je možné iba vo výnimočných situáciách, je však nutné dodržať podmienky a princípy dizajnu tohto systémového riešenia

- Ak osvetľovací stožiar zahŕňa aj iné funkcie, ktoré vyžadujú montáž technológie dovnútra stožiara a uvedené orientačné priemery nie sú dostatočné, je potrebné optimalizovať riešenie takéhoto stožiara, t.j. zvoliť taký priemer stožiara, ktorý umožní dostatočný priestor vovnútri stožiara za účelom bezproblémovej montáže a údržby vnútorných zariadení; zároveň je potrebné zvoliť také riešenie, ktoré nebude stožiar zbytočne a neúmerne predražovať

Trakčné stožiare

- Trakčné stožiare s ťahom 12 kN a viac budú mať maximálny priemer spodnej rúry 406 mm a maximálny priemer vrchnej rúry 355 mm

- V prípade, že vrcholové zaťaženia stožiarov nevyžadujú použitie stožiarov s maximálnymi priemermi 406 mm / 355 mm, je žiadúce použiť menšie priemery rúr, je však potrebné, aby výsledné riešenie v danom uličnom profile bolo vizuálne jednotné

- Zároveň je potrebné, aby jednotlivé segmenty trakčných stožiarov s užšími priemermi rúr a nadstavec verejného osvetlenia zachovávali vzájomný pomer vychádzajúci z pomeru medzi rúrami trakčného stožiara s maximálnymi prierezmi, t.j. spodná rúra 406 mm, vrchná rúra 355 mm a nadstavec 245 mm

- Stanovenie konečných priemerov rúr trakčných stožiarov má vychádzať z konkrétnej situácie, po posúdení vrcholových ťahov jednotlivých stožiarov a potreby integrovať na ne iné funkcie (CDS, kamerový systém, verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie a pod.) tak, aby integrácia požadovaných funkcií bola možná a aby línia stožiarov v uličnom profile bola v konečnom dôsledku rozmerovo ucelená a jednotná – nie je žiadúce, aby sa v jednom rade trakčných stožiarov často striedali stožiare rôznych priemerov

Zakladanie a kotvenie stožiarov

- Stožiare sa kotvia do základu votknutím, ktoré je riešené pod úrovňou povrchu

- Základy stožiarov sú dimenzované na štandardné kombinácie, hĺbka votknutia a dĺžka podzemnej časti stožiaru je pre všetky stožiare rovnaká, mení sa len šírka a dĺžka základu. Pri špeciálnych stožiaroch je potrebné individuálne riešenie

- Pre stožiare v dláždených (asfaltových) plochách zvoliť také technické riešenie, aby bolo možné povrch okolo stožiara dodláždiť (doasfaltovať) až k telu stožiara, napr. prostredníctvom teplom nataviteľnej plastovej manžety, ktorá bude natavená v mieste votknutia s presahom 200 mm nad terén

- Konkrétne technické riešenie bude upresnené v DRS

- Prírubové kotvenie použiť len v prípade stožiarov osádzaných na železobetónovú vaňu pod komunikáciou Bajkalská

- Technické požiadavky na osadenie prírubových stožiarov - vrátanie uzemnenia, dimenzií príruby,  jej upevnenia a rozoberateľnosti spoja príruby a ŽB vane - konzultovať so správcom stožiara (DPB, TSB) – je potrebné použiť jednotné riešenie

Obrázok 147_Schematický nákres stožiara s teplom nataviteľnou plastovou manžetou

Komponenty verejného osvetlenia

- Komponenty verejného osvetlenia zahŕňajú:

  - Stožiarový nadstavec

  - Výložníky verejného osvetlenia

  - Kotviace prvky s výložníkmi verejného osvetlenia a závesom verejného osvetlenia

  - Svietidlo verejného osvetlenia (popísané v kapitole 7.3.1)

- Požiadavky na kotvenie a upevňovanie týchto komponentov bližšie popisuje odstavec „Upevňovanie komponentov na stožiare“, str. 176

Stožiarový nadstavec (N, N-TR)

- Používajú sa 2 typy nadstavcov:

  - Nadstavec na osvetľovacie stožiare N

  - Nadstavec na trakčné stožiare N-TR

- Nadstavec na osvetľovacie stožiare N:

  - Výška nadstavca: 2,0 m; priemer nadstavca: optimálne 159 mm

  - Priemer nadstavca je rovnako ako v prípade osvetľovacích stožiarov stanovený ako orientačný a treba ho chápať ako optimálnu možnosť z vizuálneho hľadiska; v prípade potreby úpravy jeho priemeru je nutná konzultácia s obejdnávateľom ním určenou osobou

  - Nadstavec verejného osvetlenia N slúži na montáž svietidla VO na osvetľovacie stožiare a je možné ho skombinovať so všetkými typmi stožiarov ST1 – ST5

  - Ak sa nadstavec montuje na stožiar s rovnakým priemerom, je možné ich vyrobiť buď ako jeden kus alebo iným vhodným spôsobom spojiť tieto dva diely  – je potrebné zvoliť funkčné a ekonomické riešenie a dbať aj na estetiku riešenia

- Nadstavec na trakčné stožiare N-TR:

  - Výška nadstavca: 2,0 m; priemer nadstavca: maximálne 245 mm

  - Priemer nadstavca je rovnako ako v prípade trakčných stožiarov stanovený ako maximálny a treba ho chápať ako optimálnu možnosť z vizuálneho hľadiska; v prípade potreby úpravy jeho priemeru je nutná konzultácia s objednávateľom a ním určenou osobou

  - Nadstavec verejného osvetlenia „N-TR“ slúži na montáž svietidla VO na trakčné stožiare a kombinuje sa so stožiarom ST6

- Spôsob montáže nadstavcov na dizajnový stožiar bude určený v DRS

- Svietidlo VO sa na nadstavec upevňuje buď pomocou výložníkov alebo bez neho

- Svietidlo VO (s výložníkom aj bez neho) sa upevňuje 0,5 m pod vrcholom nadstavca

- V prípade montáže dizajnového svietidla VO na technický stožiar sa zreže jestvujúci výložník

a miesto neho sa použije dizajnový stožiarový nadstavec s dizajnovým svietidlom VO

Výložníky verejného osvetlenia (VVO1, VVO2, VVO3)

- Sú navrhnuté tieto typy výložníkov verejného osvetlenia:

  - VVO1 s dĺžkou 0,5 m

  - VVO2 s dĺžkou 1,5 m (ak svetelno-technický výpočet ukáže potrebu kratšieho výložníka, je možné túto dĺžku upraviť)

  - VVO3 s dĺžkou 3 m pre priechody pre chodcov (ak svetelno-technický výpočet ukáže potrebu kratšieho výložníka, je možné túto dĺžku upraviť)

- Výložníky sa montujú na nadstavec verejného osvetlenia (N) alebo na komponent umožňujúci montáž svietidla VO priamo na stožiar (K1-1, K1-2, K1-3); napr. v prípade potreby nasvetlenia chodníka, ak svietidlo VO upevnené na nadstavci osvetľuje vozovku

- Výložník sa na nadstavec verejného osvetlenia alebo na stožiar typu ST5 montuje 0,5 m pod vrcholom

- Stavebnicový systém umožňuje združovanie a montáž výložníkov podľa individuálnych potrieb pre rôzne situácie po dvojiciach, trojiciach, štvoriciach v uhloch 45°, 90°, 120° a 180°

- Vo výkresovej časti sú pri výložníkoch v zátvorkách uvedené čísla od 1 po 4 - znamenajú počet výložníkov upevnených na nadstavci VO – napr. VVO1(2) označuje výložníky v dĺžke 0,5 m v počte 2 ks

Kotviace prvky pre svietidlo VO, výložníky verejného osvetlenia a závesy verejného osvetlenia (K1-1, K1-2, K1-3)

- Kotviace prvky umožňujú montáž svietidla VO na stožiar a výložníka / výložníkov VO v inej výškovej úrovni stožiara než na nadstavci VO a tiež montáž závesu so svietidlom VO na stožiar

- Sú navrhnuté 3 typy kotviacich prvkov:

  - Kotviace prvky pre svietidlo VO, upevňované priamo na stožiar:

K 1-1 					na priemer stožiara 159 mm

K 1-2 					na priemer stožiara 194 mm

K 1-3 					na priemer stožiara 245 mm

  - Kotviace prvky pre výložníky verejného osvetlenia:

K 1-1_VVO1, K 1-1_VVO2, K1-1_VVO 3	na priemer stožiara 159 mm

K 1-2_VVO1, K 1-2_VVO2, K1-2_VVO 3	na priemer stožiara 194mm

K 1-3_VVO1, K 1-3_VVO2, K1-3_VVO 3 	na priemer stožiara 245 mm

  - Kotviace prvky na závesy pre verejné osvetlenie

K 1-1_Z 					na priemer stožiara 159 mm

K 1-2_Z					na priemer stožiara 194 mm

K 1-3_Z					na priemer stožiara 245 mm

- Vo výkresovej časti sa ku kódu jednotlivých typov kotviacich prvkov pridáva kód výložníka alebo závesu VO – napr. K1-1_VVO1 označuje komponent na priemer stožiara 159 mm, s výložníkom VO dĺžky 0,5 m

Komponenty výložníkov

- Komponenty výložníkov zahŕňajú:

  - Výložníky (pre CDS a trakciu)

  - Kotviace prvky pre výložníky a trakčné vedenie

  - Komponenty MHD

  - Ostatné komponenty

Výložníky (V1-V11)

- Sú navrhnuté tieto orientačné dĺžky výložníkov pre trakciu:

  - V1, V1-2 s dĺžkou 3,0 m

  - V2 s dĺžkou 5,6 m

  - V3 s dĺžkou 7,5 m

  - V4 s dĺžkou 8,2 m

  - V5 s dĺžkou 10,0 m

- Pre CDS sú navrhnuté orientačné dĺžky výložníkov:

  - V6 s dĺžkou 4,0 m

  - V7 s dĺžkou 5,0 m

  - V8 s dĺžkou 6,0 m

  - V9 s dĺžkou 7,0 m

  - V10 s dĺžkou 8,0 m

  - V11 s dĺžkou 10,0 m

- Dĺžky výložníkov je možné upravovať podľa požiadaviek jednotlivých riešení

Kotviace prvky (K2, TROLEJ)

- Kotviaci prvok pre výložníky (K2)

  - Je určený na upevňovanie výložníkov V1 – V11

- Kotviaci prvok pre trakčné vedenie (TROLEJ)

  - Je určený na upevňovanie trakčného vedenia na stožiar

- Požiadavky na kotvenie a upevňovanie komponentov výložníkov a kotviacich prvkov bližšie popisuje odstavec „Upevňovanie komponentov na stožiare“, str. 176

Komponenty MHD

- Komponenty MHD zahŕňajú:

  - Označník MHD (Oz)

  - Elektronickú informačnú tabuľu (EIT)

  - Informačnú vitrínu (IV)

- Komponenty MHD sa upevňujú na stožiare systémovým riešením – t.j. jednotnými prvkami , popísanými v odstavci „Upevňovanie komponentov na stožiare“,

str. 176

- Farebnosť komponentov bude v zmysle odseku „Farebnosť stožiarov“ v kapitole 7.1

- Pri osádzaní označníkov MHD a EIT na stožiare dodržať minimálnu podchodnú výšku 2,2 m

Ostatné komponenty

- Systémové riešenie umožňuje na stožiare upevňovať aj

  - Kamerový systém

  - Dopytové tlačidlá pre chodcov a cyklistov

  - Návestidlá CDS dopravné, chodecké, cyklistické a pre MHD

  - Technické svietidlá

  - Dopravné značky

- Komponenty sa upevňujú na stožiare jednotnými prvkami, popísanými v odstavci „Upevňovanie komponentov na stožiare“, str. 176

- Farebnosť komponentov bude v zmysle odseku „Farebnosť stožiarov“ v kapitole 7.1

Upevňovanie komponentov na stožiare

- Upevňovanie všetkých typov komponentov na dizajnové stožiare musí byť:

- systémovo riešené, t.j. rovnakým systémom a jednotnými prvkami pre všetky komponenty a pre všetky stožiare

- bez použitia sťahovacích pások

- vo farebnosti stožiarov, v zmysle odseku „Farebnosť stožiarov“ v kapitole 7.1

- Presný spôsob kotvenia uvedených komponentov k stožiarom bude určený v DRS

- Riešenie kotvenia vo výkresovej časti je len ilustračné, v prípade komponentov výložníkov znázorňuje iba polohu upevnenia komponentov

- Riešenie kotvenia optimalizovať s ohľadom na estetickú aj ekonomickú stránku – riešenia, ktoré neúmerne predražia kotvenie, nie sú žiadúce, avšak je potrebné stále dbať na vizuál kotvenia

- Spôsob kotvenia je preto potrebné konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Revízne dvierka

    - Všetky druhy revíznych dvierok na stožiaroch budú zalícované s povrchom stožiara a budú v tom istom materiáli, farebnosti a povrchovej úprave ako stožiar

Kabeláž

    - Všetky stožiare, bez ohľadu na funkciu, konštrukčne upraviť tak, aby bolo možné do prierezov stožiarov umiestniť zvislé káblové vedenia (tie sa nesmú pripevniť na vonkajší povrch stožiarov, musia byť umiestnené vo vnútri stožiarov)

Požiadavky pre stožiare s kamerovým dohľadom

- Kamerový dohľad križovatiek riešiť integráciou kamier na dizajnové stožiare VO/TV/CDS alebo na samostatný kamerový dizajnový stožiar (Odborárske námestie)

- V prípade, že integrácia KD nebude možná, kameru osadiť na samostatný dizajnový stožiar

- Požiadavky ohľadom upevnenia kamery konzultovať so správcom kamerového systému

- V prípade integrácie, kamerový stožiar musí umožňovať okrem inštalácie trakcie, elektrovýzbroje a svietidla verejného osvetlenia prípadne CDS aj umiestnenie zariadenia kamerového systému - kabeláže, rozvodnej skrine a kamier, prípadne iných snímačov na stožiari

- Ku každému stožiaru, na ktorom má byť osadená kamera, musí byť dovedená NN prípojka a dátová prípojka – optický kábel

- Každý stožiar, na ktorom bude osadená kamera, musí mať samostatné revízne dvierka (nie inštalačné krabice zavesené na stožiar). V priestore revíznych dvierok budú osadené optické prevodníky spolu s napájacími zdrojmi pre kamery, ak bude použité napájanie nižšie ako 230V. Ukončenie NN prípojky a optiky má byť v ORS (optická rozpojovacia skriňa), ktorá je súčasťou RCDS (radič cestnej dopravnej signalizácie)

- Káblové otvory a technické požiadavky pre kamerový systém riešiť so správcom kamerového systému a so správcom stožiara

- V prípade integrovaného stožiara TV/VO/CDS/KD a ich ľubovoľné kombinácie bude priemer stožiara došpecifikovaný v DRS

Požiadavky pre trakčné a kombinované stožiare VO/TV

    - Upevňovanie súčasti trakčných stožiarov riešiť systémovo, viď bod vyššie Upevňovanie komponetov na stožiare

    - Vyvažovanie trakcie na dizajnových trakčných stožiaroch riešiť vo vnútri stožiara alebo použiť iné modernejšie závažie na kotevné stožiare, než v súčasnosti používané (viď obrázok 148)

Obrázok 148_Príklad nežiadúceho riešenia vyvažovania trakčného stožiara

Požiadavky pre stožiare s CDS

- Stožiare s CDS budú sadové alebo s vyložením, systém dopĺňajú stĺpiky s dopytovými tlačidlami pre peších a cyklistov

- V maximálnej možnej miere integrovať návestidlá CDS na stožiare VO, TV/VO, KD

- Ak sa pre osadenie návestidiel využíva osvetľovací alebo kombinovaný stožiar VO/TV, kabeláž pre CDS viesť vo vnútri stožiara, skrinku pre svorkovnicu umiestniť vovnútri stožiara

Vývody pre vianočné osvetlenie

- Na stožiaroch s funkciou verejného osvetlenia počítať s vývodmi pre vianočné osvetlenie vo výške 5 m

- Vývody umiestniť na všetkých stožiaroch, kde je VO od 6 m (osvetľovacie aj kombinované stožiare)

- Polohu vývodov a technické požiadavky (konektorový systém a pod.) konzultovať s TSB, v prípade kombinovaných stožiarov aj s DPB

- Napojenie cez dvojpoistkovú svorkovnicu mimo istenia svietidla

- Zariadenie môže byť len v 2.triede

- Kabeláž pre vianočné osvetlenie nesmie byť vedená po povrchu stožiara, svorkovnicu umiestniť dovnútra stožiara

#### Výkresová časť

- Výkresová časť graficky znázorňuje kompletný stavebnicový systém dizajnových stožiarov

- Nenahrádza projektovú a dielenskú dokumentáciu

- Všetky technické špecifikácie a detaily je potrebné konzultovať s HMSR a príslušnými správcami jednotlivých komponentov

### Stožiare technické

#### Všeobecné požiadavky

- Nové technické stožiare riešiť v  RAL 7016 – antracitová

- Pôvodné technické stožiare opatriť novým náterom vo farebnosti RAL 7016 – antracitová, v prípade, že je stožiar chránený päticou, náterom opatriť aj časť stožiara pod ňou

- Na technické stožiare sa bude osádzať technické aj dizajnové svietidlo VO – umiestnenie konkrétneho typu svietidla je vyznačené v Prílohe č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

#### Dizajn

Technické stožiare sa z hľadiska tvaru delia na:

- Rúrový segmentový stožiar

  - Stožiar s kruhovým prierezom, vyhotovený z oceľových rúr viacerých priemerov (stupňov)

  - Jednotlivé spoje sú vyhotovené pomocou redukovacieho zariadenia a zvárania v zmysle súvisiacich právnych predpisov a technických noriem

- Kónický stožiar

  - Kužeľovitý stožiar s polygonálnym, nahor zužujúcim sa prierezom

- Umiestnenie konkrétneho typu stožiara je vyšpecifikované v Prílohe č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

#### Technické vlastnosti

- Podrobné technické vlastnosti určia Technické siete Bratislava

Typy stožiarov

- Rúrový segmentový stožiar:

  - Rúrové stožiare do výšky 6 m musia mať minimálne dva stupne a stožiare výšky 8 a 10 m musia mať tri stupne

  - Spodný stupeň rúrových stožiarov do 6 m musí mať vonkajší priemer minimálne 114 mm a stožiarov 8 a 10 m priemer minimálne 133 mm

  - Minimálna hrúbka steny stožiarov je 3 mm

- Kónický stožiar:

  - Kónické stožiare do výšky 6 m majú vrchný priemer 60 mm, kónické stožiare s výškou 8 m, 10 m a viac majú vrchný priemer 76 mm

  - Spodný priemer stĺpa podľa kuželovitosti K12

Povrchová úprava

- Povrchová úprava technických stožiarov bude riešená žiarovým pozinkovaním a lakovaním polyuretánovým lakom pololesklým – vo farebnosti RAL 7016 - antracitová, vyhotoveným podľa technologického predpisu príslušného výrobcu náterovej hmoty

- Všetky stožiare musia byť opatrené transparentným ochranným náterom z vonkajšej strany od spodného priemeru do výšky 100 mm pod spodnou hranou dvierok. Tento ochranný náter musí byť odolný voči slabým kyselinám (zvierací moč), posypovým soliam a musí odolávať UV žiareniu bez zmeny farby

Zakladanie a kotvenie stožiarov

- Stožiare sa kotvia do základu votknutím, ktoré je riešené pod úrovňou povrchu

- Pre stožiare v dláždených (asfaltových) plochách zvoliť také technické riešenie, aby bolo možné povrch okolo stožiara dodláždiť (doasfaltovať) až k telu stožiara, napr. prostredníctvom teplom nataviteľnej plastovej manžety, ktorá bude natavená v mieste votknutia s presahom 200 mm nad terén

- Konkrétne technické riešenie bude upresnené v DRS

Obrázok 149_Schematický nákres stožiara s teplom nataviteľnou plastovou manžetou

Stožiarové nadstavce

- Používajú sa na zvýšenie montážnej výšky svietidla VO

- Vo farebnosti stožiara RAL 7016 – antracitová

- Povrchová úprava stožiarových musí byť žiarovým pozinkovaním v zmysle a STN EN ISO 1461 a lakovaním polyuretánovým lakom pololesklým s odtieňom RAL7016 vyhotoveným podľa technologického predpisu príslušného výrobcu náterovej hmoty s minimálnou priemernou hrúbkou náterovej hmoty 80 mikrónov typ B

- Rozmery a upevnenie stožiarových nadstavcov budú upresnené TSB

- Vzhľad nadstavcov bude totožný s doteraz používanými technickými nadstavcami

Výložníky VO

- Používajú sa v prípade, že sa na stožiar osádza 2 a viac kusov svietidiel verejného osvetlenia; pre osadenie jedného svietidla VO sa výložník nepoužíva

- Vo farebnosti stožiara RAL 7016 – antracitová

- Povrchová úprava výložníkov musí byť žiarovým pozinkovaním v zmysle STN EN ISO 1461 a lakovaním polyuretánovým lakom pololesklým vyhotoveným podľa technologického predpisu príslušného výrobcu náterovej hmoty

- Priemer príruby 60 mm

- Upevnenie výložníkov na stožiar bude upresnené TSB

Upevňovanie komponentov MHD a iných prvkov

- Ak bude na technický stožiar (jestvujúci aj novoosadený) umiestnený zastávkový označník alebo EIT, ich upevnenie k stožiaru pomocou stĺpovej konzoly a upevňovacích pások alebo iných komponentov riešiť vo farebnosti stožiara

- Upevnenie dopravných značiek alebo iný druh značenie tiež riešiť vo farebnosti stožiara

## Typy svietidiel verejného osvetlenia z hľadiska dizajnu

Z hľadiska dizajnu sa vrámci projektu MET-RR budú realizovať:

    - Dizajnové svietidlá VO

    - Technické svietidlá VO

Umiestnenie svietidiel VO z hľadiska dizajnu

    - V projekte MET-RR sa bude prevažne osádzať dizajnové svietidlo VO, a to na všetkých dizajnových stožiaroch, ktoré zahŕňajú funkciu verejného osvetlenia

    - Dizajnové svietidlá VO budú umiestnené aj na niektorých technických stožiaroch (novonavrhovaných aj pôvodných), ktoré sa nachádzajú bezprostredne v blízkosti dizajnových stožiarov s dizajnovými svietidlami VO a kde by použitie technického svietidla narušilo estetický ráz verejného priestoru

    - Na ostatných stožiaroch verejného osvetlenia budú použité technické svietidlá VO

    - Konkrétne umiestnenie dizajnových a technických svietidiel VO je graficky znázornené v Prílohe č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

### Dizajnové svietidlo VO

Typ a tvar

    - Kruhové svietidlo v tvare guľového odseku s LED technológiou

    - Povrch svietidla hladký, bez profilácie

    - Univerzálna príruba zboku pre montáž svietidla na výložník alebo vrch stožiara (na driek technických stožiarov s priemerom 60 mm a 76 mm)

    - Svietidlo musí umožňovať aj montáž zvrchu - na záves

    - Dizajn svietidla je vyobrazený na obrázkoch 162 a 163

    - Dizajn svietidla musí odsúhlasiť objednávateľ a ním určená osoba

Materiál

    - Teleso svietidla a montážna príruba: odliatok z hliníka s antikoróznou úpravou, povrchová úprava – prášková farba

    - Optický kryt: číre ploché tvrdené bezpečnostné sklo v kruhovom tvare, UV stabilný

    - Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu, UV stabilné

Veľkosť

    - Priemer menšieho svietidla VO (kód VO1, VOZ1): od 500 do 550 mm

    - Priemer väčšieho svietidla VO (kód VO2, VOZ2): od 600 do 650 mm

    - Výška od 90 mm do 120 mm

    - V projekte MET-RR sa bude umiestňovať väčšie svietidlo vo výške nad 6m, menšie svietidlo vo výške 6 m a menej, resp. podľa svetelno-technického výpočtu

Farebnosť

    - Úsek po km 2,56 (po stožiare 3-001 a 3-002 vrátane)

      - RAL 7016 - antracitová

    - Úsek od km 2,56 (po stožiare 3-003 a 3-004 vrátane)

      - jeden z odtieňov RAL vo vybranej farebnosti stožiarov podľa odseku „Farebnosť stožiarov“ v kapitole 7.1 – t.j. RAL 7004, RAL 7030, RAL 7016, RAL 7047 alebo RAL 9006

Spôsob montáže, upevnenie na dizajnový stožiar

    - Univerzálna príruba zboku musí umožniť montáž svietidla:

    - Na výložník – obrázok 162

    - Bez výložníka na prírubu zboku stožiara / stožiarového nadstavca

    - Svietidlo verejného osvetlenia (platí pre dizajnové aj technické svietidlo) sa upevňuje 0,5 m pod vrcholom stožiarového nadstavca alebo stožiara typu ST5 (v prípade montáže s výložníkom aj bez výložníka) -  v zmysle výkresovej časti spracovanej pre dizajnové stožiare, kapitola 7.2.1.4

    - V projekte MET-RR dizajnové svietidlo upevňovať na dizajnové stožiare na výložník v zmysle Prílohy č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

Obrázok 150_Axonometria dizajnového svietidla na jednoramennom výložníku

Spôsob montáže, upevnenie na technický stožiar

    - Prostredníctvom univerzálnej príruby s možnosťou montáže svietidla na výložník aj na driek stožiara s priemerom 60 mm a 76 mm

    - V projekte MET-RR dizajnové svietidlo upevňovať na technické stožiare na výložník na dizajnovom nadstavci; nadstavec nahradí pôvodný výložník, ktorý bude zrezaný/demontovaný -  v zmysle Prílohy č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

Technické špecifikácie svietidla

    - Všetka elektronika je skrytá vo vnútri svietidla

    - Dizajn svietidla musí umožňovať jednoduchú údržbu a ľahkú výmenu jednotlivých komponentov vo vnútri svietidla

    - Svietidlo musí umožňovať montáž optiky pre priechod pre chodcov

    - Podrobné technické špecifikácie (svetelno-technické, elektrické a prevádzkové, konštrukčné a mechanické parametre) sú uvedené v Prílohe č. 23 „Technické štandardy pre svietidlo VO“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

Obrázok 151_Príklad dizajnového svietidla verejného osvetlenia

### Technické svietidlo VO

Typ a tvar

    - Modulárne svietidlo s LED technológiou obdĺžnikového tvaru

    - Dizajn svietidla musí odsúhlasiť objednávateľ a ním určená osoba

Materiál

    - Teleso svietidla: hliníkový odliatok

    - Materiál reflektora: polykarbonát

    - Optický kryt: číre sklo

    - Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu, UV stabilné

Veľkosť svietidla

    - Menšie svietidlo

      - dĺžka (bez príruby):	od 550 do 750 mm

      - šírka:			od 150 do 250 mm

      - výška:			od 90 do 120 mm

    - Väčšie svietidlo

      - dĺžka (bez príruby):	od 570 do 800 mm

      - šírka:			od 330 do 400 mm

      - výška:			od 95 do 120 mm

    - Umiestnenie technického svietidla podľa veľkosti je upresnené v Prílohe č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

Spôsob montáže, upevnenie na dizajnový stožiar

    - Svietidlo verejného osvetlenia (platí pre dizajnové aj technické svietidlo) sa upevňuje 0,5 m pod vrcholom stožiarového nadstavca alebo stožiara typu ST5 (v prípade montáže s výložníkom aj bez výložníka) -  v zmysle výkresovej časti spracovanej pre dizajnové stožiare, kapitola 7.2.1.4

    - V projekte MET-RR technické svietidlo upevňovať na dizajnové stožiare na výložník v zmysle Prílohy č.24 „Požiadavky na verejné osvetlenie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

Spôsob montáže, upevnenie na technický stožiar

    - V projekte MET-RR technické svietidlo upevňovať na technické stožiare na driek stožiara alebo technický výložník v zmysle Prílohy č.24 „Identifikácia stožiarov a svietidiel – tabuľková a grafická časť“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

    - Na driek stožiara – v prípade montáže jedného svietidla na stožiar

    - Na technický výložník s dĺžkou 150 mm – v prípade montáže viacerých svietidiel na jeden stožiar

    - Na technický výložník s atypickou dĺžkou – v prípade potreby zjednotenia s ostatnými stožiarmi v uličnom priestore

Technické špecifikácie

    - Nastaviteľný sklon svietidla oproti horizontálnej polohe 0°-15° (s krokom 5°) pre montáž na driek stožiara, 0°- (-15°) (s krokom 5°)  pre montáž na výložník

    - Možnosť odclonenia spätnej zložky vyžarovania svetla pre inštalácie svietidiel v blízkosti obytných budov (či už formou internej integrovanej dodatočnej clony na optiku alebo externej clony ako originálneho komponentu svietidla)

    - Podrobné technické špecifikácie (svetelno-technické, elektrické a prevádzkové, konštrukčné a mechanické parametre)  sú uvedené v Prílohe č. 23 „Technické štandardy pre svietidlo VO“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

Obrázok 152_ Príklad technického svietidla

Obrázok 153_ Príklad technického svietidla

# KRIŽOVATKY

- Križovatky sú materiálovo riešené podľa toho, v ktorom úseku sa nachádzajú

- V križovatkách je potrebné združovať stožiare tak, aby sa minimalizovalo ich množstvo

- Návrh integrácie stožiarov je graficky znázorenený a popísaný v Prílohe č. 21 „Požiadavky z urbanisticko-architektonickej štúdie pre vypracovanie DRS“; príloha je súčasťou Zväzku 3 s názvom Požiadavky Objednávateľa

## Materiálové riešenie križovatky Krížna - Májkova

Obrázok 154_Materiálové riešenie povrchov v križovatke Krížna – Májkova (priechod pre chodcov cez Májkovu ulicu)

Legenda:

1 – chodník; žulová platňa (DL_1), 2 – cyklistická komunikácia resp. spoločná komunikácia pre IAD a cykl. dopravu; asfaltový betón červený (CYK), 3a – krajník; zapustený žulový obrubník (OC_1), 3b – cestný obrubník; žulový obrubník (OC_1), 4a - krajník; zapustený žulový obrubník (OC_3), 4b - obrubník; žulový obrubník (OC_3), 4c – nábehový obrubník; žulový obrubník (OC_N_1), 5 – varovný pás (VP_1), 6 – signálny pás (SP_1), 7 – dláždenie ostrovčeka a PMZ; malá štiepaná dlažobná kocka (DL_5); farebnosť dunajský štrk, 8a – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť sivá, 8b - prídlažba; pred priechodom pre chodcov a v mieste prechádzania pre cyklistov sa použije stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4) s rezaným povrchom, 9 – cestná komunikácia; asfaltový betón (AB), 10a – dláždenie priechodu pre chodcov; žulová dlažba štvorcová (DL_2); farebnosť dunajský štrk,  10b – dláždenie VDZ vrámci priechodu pre chodcov; žulová dlažba štvorcová (DL_2); farebnosť svetlosivá, 11 – lemovanie PMZ a stromovej mreže; stredná štiepaná kocka (DL_4); farebnosť dunajský štrk, 12 – stromová mreža

Obrázok 155_Materiálové riešenie povrchov v križovatke Krížna – Májkova (nárožie ulíc Májkova a Krížna)

Legenda:

1 – chodník; žulová platňa (DL_1), 2 – cyklistická komunikácia resp. spoločná komunikácia pre IAD a cykl. dopravu; asfaltový betón červený (CYK), 3a – krajník; zapustený žulový obrubník (OC_1), 3b – cestný obrubník; žulový obrubník (OC_1), 4a - krajník; zapustený žulový obrubník (OC_3), 4b - obrubník; žulový obrubník (OC_3), 4c – nábehový obrubník; žulový obrubník (OC_N_1), 5 – varovný pás (VP_1), 6 – signálny pás (SP_1), 7 – dláždenie ostrovčeka a PMZ; malá štiepaná dlažobná kocka (DL_5); farebnosť dunajský štrk, 8a – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť sivá, 8b - prídlažba; pred priechodom pre chodcov a v mieste prechádzania pre cyklistov sa použije stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4) s rezaným povrchom, 9 – cestná komunikácia; asfaltový betón (AB), 10a – dláždenie priechodu pre chodcov; žulová dlažba štvorcová (DL_2); farebnosť dunajský štrk,  10b – dláždenie VDZ vrámci priechodu pre chodcov; žulová dlažba štvorcová (DL_2); farebnosť svetlosivá, 11 – lemovanie PMZ a stromovej mreže; stredná štiepaná kocka (DL_4); farebnosť dunajský štrk, 12 – stromová mreža

Obrázok 156_Materiálové riešenie povrchov v križovatke Krížna – Májkova (priechod pre chodcov z Májkovej ulice na Odborárske námestie)

Legenda:

1 – chodník; žulová platňa (DL_1), 2 – cyklistická komunikácia resp. spoločná komunikácia pre IAD a cykl. dopravu; asfaltový betón červený (CYK), 3a – krajník; zapustený žulový obrubník (OC_1), 3b – cestný obrubník; žulový obrubník (OC_1), 4a - krajník; zapustený žulový obrubník (OC_3), 4b - obrubník; žulový obrubník (OC_3), 5 – varovný pás (VP_1),

6 – signálny pás (SP_1),  7 – dláždenie ostrovčeka; malá štiepaná dlažobná kocka (DL_5); farebnosť dunajský štrk,

8a – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť sivá, 8b - prídlažba; pred priechodom pre chodcov a v mieste prechádzania pre cyklistov sa použije stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4) s rezaným povrchom, 9 – dláždenie koľajiska; veľká štiepaná dlažobná kocka (DL_3); farebnosť dunajský štrk,  10 – dláždenie miesta na prechádzanie v koľajisku a rampa; žulová dlažba štvorcová (DL_2); farebnosť dunajský štrk

Obrázok 157_Materiálové riešenie povrchov v križovatke Krížna – Legionárska

Materiálové riešenie križovatky Krížna - Legionárska

Legenda:

1 – chodník a vyčkávacie plochy; Bratislavská betónová dlažba (DL_6v), 2 – cyklistická komunikácia a vyčkávacia plocha pre cyklistov; asfaltový betón červený (CYK), 3a – krajník; zapustený žulový obrubník (OC_1), 3b – cestný obrubník; žulový obrubník (OC_1), 4a - krajník; zapustený žulový obrubník (OC_3), 4b - obrubník; žulový obrubník (OC_3), 5 – varovný pás (VP_2a), 6 – signálny pás (VP_2b, VL_2), 7 – dláždenie ostrovčeka; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť dunajský štrk, 8a – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť sivá, 8b - prídlažba; pred priechodom pre chodcov a v mieste prechádzania pre cyklistov sa použije stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4) s rezaným povrchom, 9 – cestná komunikácia; asfaltový betón (AB)

Obrázok 158_Materiálové riešenie povrchov na ostrovčeku v križovatke Krížna – Legionárska

Legenda:

1 – vyčkávacie plochy pre chodcov; Bratislavská betónová dlažba (DL_6v), 2 – cyklistická komunikácia; asfaltový betón červený (CYK), 3a – krajník; zapustený žulový obrubník (OC_1), 3b – cestný obrubník; žulový obrubník (OC_1), 4a - krajník; zapustený žulový obrubník (OC_3), 5 – varovný pás (VP_2a), 6 – signálny pás (VP_2b, VL_2), 7 – dláždenie ostrovčeka; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť dunajský štrk, 8a – prídlažba; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť sivá, 8b - prídlažba; pred priechodom pre chodcov a v mieste prechádzania pre cyklistov sa použije stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4) s rezaným povrchom, 9 – cestná komunikácia; asfaltový betón (AB)

## Materiálové riešenie križovatky Ružinovská - Tomášikova

Obrázok 160_ Materiálové riešenie povrchov v križovatke Ružinovská – Tomášikova – vyčkávacia plocha pre chodcov a cyklistov medzi cestnou komunikáciou a koľajiskom

Obrázok 159_Materiálové riešenie povrchov v križovatke Ružinovská – Tomášikova

Legenda:

1 – chodník a vyčkávacie plochy; Bratislavská betónová dlažba (DL_6v), 2 – cyklistická komunikácia a vyčkávacia plocha pre cyklistov; asfaltový betón červený (CYK), 3a – krajník; zapustený žulový obrubník (OC_2), 3b – cestný obrubník; žulový obrubník (OC_2), 4a - krajník; zapustený betónový obrubník (OC_4), 4b - obrubník; betónový obrubník (OC_4), 5 – varovný pás (VP_2a), 6 – signálny pás (VP_2b, VL_2), 7 – dláždenie ostrovčeka; stredná štiepaná dlažobná kocka (DL_4); farebnosť dunajský štrk, 8 – betónová prídlažba (P), 9a - krajník; zapustený žulový obrubník (OC_1), 9b - obrubník; žulový obrubník (OC_1), 10 – cestná komunikácia; asfaltový betón (AB), 11 – koľajisko; cementový betón (CB)

# ZELEŇ

## V páse mobiliáru a zelene na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion

- V páse mobiliáru a zelene sa nachádzajú jestvujúce stromy, ktorým budú zväčšené stromové jamy

- Plochy medzi stromovými jamami riešiť ako vodopriepustný drenážny pás šírky 2 m, slúžiaci na zachytenie dažďovej vody a jej odvedenie k stromom v stromových jamách

Vodopriepustný drenážny pás:

- Dláždenie drenážneho pásu je popísané v kapitole 3.3.1.1

- Ukladanie do vodopriepustnej vrstvy štrkodrvy fr. 4-8 mm, škárovanie z jemnej štrkodrvy fr. 2-4 mm

- Spádovanie v pozdĺžnom smere od stredu pásu smerom k stromovým jamám; spádovanie je naznačené na obrázkoch 173, 174 a 175

Obrázok 161_Riešenie spádovania drenážneho pásu na Odborárskom námestí - pôdorys

Požiadavky na stromové jamy:

- Stromové jamy zväčšiť na rozmer 2 x 2 m

- Úroveň terénu v stromovej jame má byť nižšie ako úroveň najnižšieho bodu drenážneho pásu

- Úroveň terénu stromovej jamy prispôsobiť koreňovým nábehom jestvujúcich stromov, terénnu úpravu robiť ručne

- Výsadba pod stromami: kríky strihané do výšky 70 cm

Obrázok 162_Riešenie spádovania drenážneho pásu na Odborárskom námestí - rez a pôdorys

Obrázok 163_Riešenie spádovania drenážneho pásu na Odborárskom námestí – pozdĺžny rez

## V parkovacom páse Krížna ulica

- Z časti chodníka medzi stromovými jamami vytvoriť drenážny pás šírky 48 cm slúžiaci na zachytenie dažďovej vody a jej odvedenie k stromom v stromových jamách

Vodopriepustný drenážny pás:

- Dláždenie drenážneho pásu je popísané v kapitole 3.3.1.2

- Ukladanie do vodopriepustnej vrstvy štrkodrvy fr. 4-8 mm, škárovanie z jemnej štrkodrvy fr. 2-4 mm

- Spádovanie v pozdĺžnom smere od stredu pásu smerom k stromovým jamám; spádovanie je naznačené na obrázkoch 176 a 177

- Drenážny pás priečne tvarovať ako rigol tak, aby voda nestekala na vozovku, ale udržala sa v drenážnom páse a z neho odtekala samospádom k stromovým jamám

Obrázok 164_Riešenie spádovania drenážneho pásu na Krížnej ulici - pôdorys

Požiadavky na výsadbu stromov:

- Stromy sadiť do prekoreniteľných buniek

- Pri výsadbe použiť usmerňovače rastu koreňov

- Úroveň terénu v stromovej jame má byť pod úrovňou najnižšie položeného bodu drenážneho pásu

- Výsadba pod stromami: kríky strihané do výšky 70 cm

Obrázok 165_Riešenie spádovania drenážneho pásu na Krížnej ulici – rez a pôdorys

## Na Krížnej ulici v úseku 2

- Plochy medzi stromovými jamami budú riešené ako vodopriepustný drenážny pás

- Riešenie bude rovnaké ako na Odborárskom námestí pred obytným blokom Avion – viď kapitola 9.1

- Dláždenie drenážneho pásu je popísané v kapitole 3.3.2

# OSTATNÉ PRVKY

## Zábradlie

- Vlastníkom dizajnu zábradlia je MIB; zhotoviteľovi bude udelená licencia na jeho použitie pre projekt MET-Ružinovská radiála

### Dopravno-bezpečnostné zábradlie dizajnové

- Použiť v oboch úsekoch na električkových zastávkach a na chodníkoch

- Osádzanie zábradlí a rozvrhnutie oboch dĺžok segmentov v páse zábradlia konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

Typ a tvar

- Segmentové zábradlie

- Zábradlie je bez plnej výplne

- Zábradlie je horizontálne delené v dvoch miestach na tretiny

- Ak sa zábradlie nachádza na rampe, sklon zábradlia kopíruje sklon rampy, stĺpiky zábradlia sú v zvislej polohe (obrázok 89)

Veľkosť segmentov

    - Bude sa používať zábradlie v dvoch dĺžkach: 960 mm a 1460 mm

    - Na nástupištiach električkových zastávok a na chodníkoch popri koľajisku je na doplnenie potrebnej dĺžky pásu zábradlia prípustná aj atypická dĺžka niektorého zo segmentov zábradlia

    - Výška 1100 mm (vzdialenosť hornej hrany rukoväte od pochôdznej plochy)

    - Šírka 60 mm

Použitie jednotlivých dĺžok segmentov

    - Z vizuálneho hľadiska je potrebné združovať rovnaké rozmery zábradlí

Osadenie zábradlia

- Osová vzdialenosť medzi jednotlivými segmentami je 1000 mm v prípade zábradlia š. 960 mm

- Osová vzdialenosť medzi jednotlivými segmentami je 1500 mm v prípade zábradlia š. 1460 mm

- Jednotlivé segmenty sú osadené tak, aby os vzdialenosti medzi segmentami zábradlia vychádzala na špáru dlažby resp. na stred dlaždice (viď obrázok 86)

- Medzera medzi jednotlivými segmentami zábradlia je 40 mm

- Vzdialenosť medzi zábradlím a stožiarom má byť kvôli údržbe 6 cm (viď obrázok 88) – trakčné stožiare na zastávkach a chodníkoch popri koľajisku osadiť tak, aby bola po osadení zábradlí táto vzdialenosť dodržaná

Materiál

    - Konštrukcia musí byť odolná voči poškodeniu, ľahko čistiteľná a vymeniteľná

    - Oceľová konštrukcia s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania

    - Povrchová úprava - prášková farba

    - Povrchová farba s antigrafitovou úpravou

    - Vertikálne časti zábradlia sú vyhotovené z oceľovej pásoviny prierezu 60 x 10 mm

    - Horizontálne časti zábradlia sú vyhotovené z profilov prierezu T so šírkou 60 mm a výškou 40 mm (vytvorené z pásoviny prierezu 60 x 10 mm a pásoviny prierezu 30 x 10 mm)

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Kotvenie

    - Zábradlie je kotvené pod úrovňou dlažby

    - Kotvenie do betónového základu pomocou pätnej dosky

    - Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

    - Zábradlie na električkových zastávkach a chodníkoch popri koľajisku  ukoľajniť – viď kapitoly 4.2.2 a 4.2.7

Obrázok 166_ Rozmery segmentu dizajnového  dopravno-bezpečnostného zábradlia so šírkou 960 mm

Obrázok 167_ Rozmery segmentu dizajnového dopravno-bezpečnostného zábradlia so šírkou 1460 mm

Obrázok 168_Detail napojenia vertikálnej a horizontálnej časti dizajnového dopravno-bezpečnostného zábradlia

### Dopravno-bezpečnostné zábradlie štandardné

- Použiť v úseku 2 na stenách železobetónovej vane a oporných prefabrikovaných uholníkoch pod nadjazdom Bajkalská ul.

- Osádzanie zábradlia a jeho kotvenie konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

Typ a tvar

- Segmentové zábradlie

- Je navrhnuté zábradlie v dĺžke 1460 mm

- Zábradlie je bez plnej výplne

- Zábradlie je horizontálne delené v dvoch miestach na tretiny

Veľkosť segmentov

    - Dĺžka 1460 mm

    - Výška 1100 mm (vzdialenosť hornej hrany rukoväte od hornej hrany steny železobetónovej vane/oporného prefabrikovaného uholníka); celkovú výšku segmentu prispôsobiť kotveniu zábradlia zhora/zboku (viď bod Kotvenie v tejto kapitole)

    - Šírka 50 mm

Osadenie zábradlia

- Osová vzdialenosť medzi jednotlivými segmentami je 1500 mm

- Medzera medzi jednotlivými segmentami zábradlia je 40 mm

Materiál

    - Konštrukcia musí byť odolná voči poškodeniu, ľahko čistiteľná a vymeniteľná

    - Oceľová konštrukcia s antikoróznou ochranou na báze žiarového zinkovania

    - Povrchová úprava - prášková farba

    - Povrchová farba s antigrafitovou úpravou

    - Vertikálne časti a rukoväť zábradlia sú vyhotovené z oceľového jakla obdĺžnikového prierezu 50 x 30 mm

    - Výplň zábradlia je vyhotovená z dvoch horizontálnych profilov z oceľového jakla obdĺžnikového prierezu 50 x 30 mm

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení vzoriek

Kotvenie

    - Zábradlie je osadené a kotvené:

      - zhora na hornú hranu železobetónovej vane

      - zboku do oporného prefabrikovaného uholníka

    - Pri kotvení zhora je uložené do betónového lôžka  pomocou pätných dosiek a chemických nerezových kotiev; pod pätné dosky sa zhotoví vyrovnávacia vrstva z plastmalty

    - Technické riešenie ukotvenia zábradlia zboku do oporného prefabrikovaného uholníka riešiť v DRS

    - Ukoľajnenie na oboch stranách vodivo prepojených segmentov zábradlia

Obrázok 169_ Rozmery segmentu štandardného dopravno-bezpečnostného zábradlia so šírkou 1460 mm,

kotvenie na stenu železobetónovej vane zhora

Obrázok 171_Detail napojenia vertikálnej a horizontálnej časti štandardného  dopravno-bezpečnostného zábradlia

Obrázok 170_Rozmery segmentu štandardného dopravno-bezpečnostného zábradlia so šírkou 1460 mm,

kotvenie do oporného prefabrikovaného uholníka zboku, pohľad zo strany koľajiska

## Zahradzovacie stĺpiky

Umiestnenie

    - V úseku 1 všade tam, kde je potrebné osadiť zahradzovací stĺpik (t.j. na chodníkoch aj nástupištiach)

    - V úseku 2 iba na chodníkoch (v prípade, ak vyplynie potreba ich osadenia počas spracovávania DRS alebo realizácie stavby)

    - Umiestnenie stĺpikov konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a ním určenou osobou

Typ a tvar

    - Kruhový prierez

    - Odľahčená hlavica v tvare T

    - Bez osvetlenia

Veľkosť

    - Priemer 76 mm

    - Hrúbka steny rúry 3,2 mm

    - Celková dĺžka stĺpika 1507 mm

    - Výška nadzemnej časti stĺpika 1000 mm

Materiál

    - Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

    - Oceľová pozinkovaná rúra s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania povrchovo upravená práškovaným vypaľovaným lakom

    - Vrch stĺpika z hliníkovej zliatiny

    - Povrchová farba s antigrafitovou úpravou

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Kotvenie

    - Kotvenie pod úrovňou povrchu do betónového základu so skrytými skrutkami

    - Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

Obrázok 172_Príklad zahradzovacieho stĺpika okrúhleho

## Bezpečnostné prvky na priechodoch cez električkovú trať

- Priechody cez trať zabezpečiť v prípade prejazdu električky buď:

  - zvukovou a svetelnou signalizáciou zabudovanou v zahradzovacích stĺpikoch, alebo

  - návestidlom signalizujúcim prejazd električky, osadenom na stožiari CDS

- O výslednej alternatíve bude rozhodnuté počas prác na DRS

### Zahradzovacie stĺpiky so svetelnou a zvukovou signalizáciou

Umiestnenie

- Umiestňujú sa na priechodoch pre chodcov cez koľajisko, v úseku 2 od Trnavského mýta po koniec úseku

- Umiestnenie stĺpikov musí spĺňať TP 048 (mimo vodiacej línie)

- Stĺpiky umiestňovať k varovnému pásu pred vstupom do koľajiska do plochy dláždenej Bratislavskou dlažbou

- Stĺpiky osádzať do dláždenia vyčkávacej plochy tak, aby lícovali s rozhraním varovného pásu a Bratislavskej betónovej dlažby

- Stĺpiky musia byť v priestore osadené symetricky; vzdialenosti medzi stĺpikmi majú byť rovnaké, ak to však nie je možné dodržať, ako v prípade priechodu pri Jašíkovej ulici, je potrebné medzi stĺpikmi zachovať rytmické vzdialenosti

- Ak sa medzi stĺpikmi nachádza signálny pás, stĺpiky sú osadené v rovnakej vzdialenosti od jeho osi

- Poloha stĺpikov bude upresnená v DRS; polohu stĺpikov prispôsobiť polohe stožiara CDS

- Umiestňovanie stĺpikov konzultovať a odsúhlasiť  s objednávateľom a ním určenou osobou

Obrázok 173_Pôdorysná schéma s líniou vymedzujúcou umiestnenie stĺpikov

so svetelnou a zvukovou signalizáciou – priechod pri Jašíkovej a Jadrovej ul.

Obrázok 174_Pôdorysná schéma s líniou vymedzujúcou umiestnenie stĺpikov

so svetelnou a zvukovou signalizáciou – priechod Chlumeckého

Typ a tvar

- Kruhový prierez

- Zabudovaná zvuková a svetelná signalizácia v hlavici stĺpika (upozornenie chodcov stojacich na priechode pred prichádzajúcou električkou)

- Po detekcii blížiacej sa električky sa stĺpiky synchronizovane rozblikajú

Veľkosť

- Priemer 150 mm

- Výška nadzemnej časti stĺpika 1000 mm

- Celková výška stĺpika 1175 mm

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Oceľová pozinkovaná rúra s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava - prášková farba s antigrafitovou úpravou

Farebnosť

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Kotvenie

- Kotvenie do betónového základu bude riešené pod úrovňou dlažby pomocou pätnej dosky

- Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

Obrázok 175_Príklad zahradzovacieho stĺpika so svetelnou signalizačnou hlavicou

### Návestidlá signalizujúce prejazd električky

Umiestnenie

- Umiestňujú sa na priechodoch pre chodcov cez koľajisko, v úseku 2 od Trnavského mýta po koniec úseku na stožiare s CDS pre chodcov

Typ a parametre

- Typ návestidla konzultovať s DPB, a.s.

Obrázok 176_Pôdorysná schéma vyčkávacieho priestoru s návestidlom osadeným na stožiari CDS – priechod Chlumeckého

## Stojany na bicykle

Všeobecná požiadavka

- Umiestňovanie cyklostojanov konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

Typ a tvar

- Polkruhové prierezy profilov

- Celkový tvar stojanu v tvare U

Veľkosť

- Výška stojanu aj s kotviacimi platňami 1010 mm

- Výška stojanu nad úrovňou dlažby min. 850 mm

- Šírka stojanu 586 mm

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Oceľová pozinkovaná konštrukcia s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava - prášková farba s antigrafitovou úpravou

Farba

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Kotvenie

- Kotvenie do betónového základu bude riešené pod úrovňou dlažby pomocou pätnej dosky

- Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

Obrázok 177_Príklad stojanu na bicykle

## Opierky pre cyklistov

Typ a tvar

- Zváraná konštrukcia z oceľových profilov

- Konštrukcia je zložená z držadla a opierky na nohu

Veľkosť

- Celková výška opierky (výška držadla) 1100 mm

- Celková dĺžka opierky 1,5/2,5/3500  mm (rozmer vybrať podľa priestorových podmienok v mieste osadenia)

- Opierka na nohu vo výške 350 mm od okolitého terénu

- Opierka na nohu v sklone 25°

- Šírka opierky na nohu 165 mm

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Oceľová konštrukcia s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

- Povrchová úprava – prášková farba s antigrafitovou úpravou

Farba

    - Antracitová RAL 7016

    - Farebnosť je potrebné odsúhlasiť objednávateľom a ním určenou osobou po predložení farebných vzoriek

Kotvenie

- Kotvenie nerezovými kotvami (oceľ A4)

- Kotvenie pod úrovňou dlažby

Umiestnenie a dizajn

- Neumiestňovať medzi cyklistickú komunikáciu a chodník pre chodcov

- Umiestňovať mimo plochu cyklistickej komunikácie

- Umiestnenie a dizajn budú špecifikované v DRS

## Stromové mreže

Typ a tvar

- Štvorcová alebo kruhová stromová mreža s kruhovým otvorom

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Oceľová konštrukcia s antikoróznou úpravou z ohýbaných oceľových profilov

Farba

- Oceľové profily v pohľadovom stave

Obrázok 178_Príklad stromovej mreže

Veľkosti a počet

- Štvorcová mreža s rozmerom 1,6 x 1,6 m (12 ks)

- Štvorcová mreža s rozmerom 1,8 x 1,8 m (5 ks)

- Štvorcová mreža s rozmerom 2,0 x 2,0 m (1 ks)

- Kruhová mreža s priemerom 1,6 m (4 ks)

- Kruhová mreža s priemerom 2,0 m (1 ks)

- Vnútorný priemer min. 600 mm (prispôsobiť priemeru kmeňa existujúcich stromov)

Umiestnenie

- Stromoradie na Odborárskom námestí v kontakte s parčíkom v km 0,33 až 0,40 –

9 ks štvorcové stromové mreže s rozmerom 1,6 x 1,6 m

- Strom na nároží ulíc Májkova a Krížna – 1 ks štvorcová stromová mreža s rozmerom 2,0 x 2,0 m

- Solitérne stojaci strom pred AÚ LFUK – 1 ks kruhová stromová mreža s priemerom 2 m

- Stromy na Trnavskom mýte pri autobusovej zastávke smer Centrum – 4 ks kruhové mreže s priemerom 1,6 m

- Stromy na obojstrannom združenom nástupišti na zastávke Saleziáni – 5 ks štvorcové stromové mreže s rozmerom 1,8 x 1,8 m

- Stromy na zastávke Saleziáni v chodníku pred areálom Saleziánov dona Bosca – 3 ks štvorcové mreže s rozmerom 1,6 x 1,6 m

Dláždenie okolo stromovej jamy

- V chodníkoch sa okolo stromovej mreže vydláždi pás z jedného radu strednej štiepanej dlažobnej kocky (kód DL_4), farebnosť “dunajský štrk”

- Osadenie mreže v dláždených chodníkoch s lemom zo strednej štiepanej dlažobnej kocky má nadväzovať na špároklad okolitej dlažby (viď obrázky č. 190 a 191)

- Výnimku budú tvoriť:

  - stromové mreže na Trnavskom mýte

  - stromové mreže na zastávke Saleziáni (na obojstrannom nástupišti a pred areálom Saleziánov dona Bosca)

- Spôsob olemovania stromových mreží na týchto miestach je popísaný v kapitolách  3.8.4.9, 3.8.4.10 a 3.8.4.11

- Dlažbu okolo stromových jám klásť tak, aby špára medzi dlaždicami plynulo nadviazala na hranu stromovej mreže resp. jej olemovanie

Obrázok 179_Olemovanie stromovej mreže strednou štiepanou dlažobnou kockou – príklad z Mýtnej ulice

Obrázok 180_Olemovanie stromovej mreže strednou štiepanou dlažobnou kockou – príklad z Mýtnej ulice

## Poklopy

### Kanalizačné poklopy

Typ a tvar

- Kruhový tvar s emblémom Bratislavy

Materiál

- Liatinová konštrukcia

### Poklopy na nástupištiach a dláždených chodníkoch

Typ a tvar

- Zadlážďovacie poklopy

- Štvorcový / obdĺžnikový tvar

Materiál

- Nerezová konštrukcia

- Poklop musí zniesť záťaž pojazďovaním vozidiel zabezpečujúcich údržbu chodníkov

- Poklopy musia byť vždy zarovnané s niveletou chodníka / nástupišťa, nemôžu tvoriť prekážku

- Preferované uloženie poklopu je v smere dláždenia; iba vo výnimočných situáciách, ak nie je možné uloženie  poklopu v smere dláždenia, je prípustné jeho šikmé osadenie v chodníku

- Zadlážďovacie poklopy musia rešpektovať kladenie dlažby – či už sú osadené v smere dláždenia alebo šikmo

- V prípade, že zadlážďovací poklop bude osadený šikmo na smer kladenia dlažby, dláždenie v zadlážďovacom poklope bude kladené v rovnakom smere ako dlažba okolo poklopu – viď obrázok 181

Obrázok 181_Kladenie dlažby v mieste zadlážďovacích poklopov

## Líniový odvodňovací žľab

- Výber dizajnu líniového žľabu konzultovať s objednávateľom a ním určenou osobou

- Na nástupišti zastávky Saleziáni smer Centrum sa osádza pojazdný žľab triedy nosnosti D400

- Navrhnúť také riešenie žľabov, ktoré umožňuje čo najjednoduchšiu a najľahšiu údržbu

## Opláštenie rozvodných inštalačných skríň

- Pre každé opláštenie zariadenia alebo zariadení je potrebné individuálne posúdiť a zvážiť jeho použitie vzhľadom na:

  - priestorové podmienky

  - umiestnenie

  - technické podmienky daného zariadenia

  - manipulačný priestor zariadenia

- Traťové rozvádzače TRM a TRP nebudú z technických a priestorových požiadaviek opláštené

- Inštalačné skrine, rozvádzače a iné technické skrine ktoré nebude možné opláštiť, budú vyhotovené z materiálu vo farebnosti antracitová - RAL 7016

Typ a tvar

- Kubická forma

- Celý objem RIS opláštený dreveným alebo plechovým obkladom

- V konštrukcií sú umiestnené otváravé dvierka, ktoré zabezpečujú prístup k zariadeniam

Veľkosť

- Veľkosť opláštenia je prispôsobená rozmerom daného zariadenia alebo zariadení

- Manipulačné otvory musia byť dostatočne veľké, nesmú brániť otváraniu a manipulácií so zariadením

Konštrukcia a materiál

- Povrchy musia byť ľahko čistiteľné, s dlhou životnosťou, farebne stále, odolné voči poškodeniu

- Opláštenie nesmie brániť v manipulácií so zariadením

- Otvory sú vyhotovené ako dvierka z rovnakého materiálu so skrytými pántami a zámkom na univerzálny montážny kľúč

- Otváranie dvierok musí byť minimálne 90 °

- Typ opláštenia:

      - Obklad z dreva

        - Oceľová nosná konštrukcia s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

        - Obklad z drevených hranolov 40 x 40 mm

        - Hranoly z trvácneho dreva

      - Plechový obklad

        - Plechový obklad

        - Konštrukcia s antikoróznou úpravou na báze žiarového zinkovania

Umiestnenie

- Postup umiestňovania RIS popisuje dokument Princípy a štandardy RIS (https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/rozvodne-instalacne-skrine/)

- Podľa umiestnenia zariadenia používame dva druhy opláštenia:

      - Plochy zelene

        - Obklad z drevených hranolov kotvených na oceľovú konštrukciu

      - Pešie a dopravné koridory, dopravné kríženia

        - Plechový obklad

Farba

- Podľa typu opláštenia:

      - Plochy zelene

        - Prirodzená farba dreva

      - Pešie a dopravné koridory, dopravné kríženia

        - Antracitová RAL 7016

Obrázok 182_Príklad opláštenia z drevených hranolov

Obrázok 183_Príklad opláštenia z plechu

# POZEMNÉ STAVBY

## Meniareň Astronomická

Fasáda

- Cementová omietka - betónová stierka (imitácia betónu)

- Celá fasáda v jednom odtieni - svetlosivý odtieň

Interiér

- Betónové konštrukcie - stĺpy, podhľady a podobne ponechať bez povrchovej úpravy

Strecha

- Strecha bez presahov s atikou

- Zelená extenzívna vegetačná strecha

- Hrúbka substrátu 50 mm

- Typ zazelenania: rovnaký ako vegetačný zvršok koľajiska

Klampiarske výrobky

- Povrchová úprava trvalé žiarové zinkovanie, bez povrchového náteru

Výplne otvorov

- Okná

- Hliníkové rámy okien

- Farebné prevedenie prírodný hliník

- Pred oknami bude umiestnená mreža a sito proti vniknutiu osôb a vtákov

- Vstupné dvere

  - Oceľová konštrukcia

  - Povrchová úprava trvalé žiarové zinkovanie, bez povrchového náteru

Vonkajšie rampy a schodiská

- Monolitická železobetónová doska bez povrchovej úpravy

Vonkajšie zábradlie

- Oceľová pásovina

- Povrchová úprava trvalé žiarové zinkovanie, bez povrchového náteru

Vetracie mriežky, mreže

- Oceľové - povrchová úprava trvalé žiarové zinkovanie, bez povrchového náteru

- Lícovať s vonkajšou stranou fasády

## Meniareň Legionárska

- Exteriérové prvky a fasádu prispôsobiť existujúcemu vzhľadu budov

## Meniareň Ružová dolina

- Exteriérové prvky a fasádu prispôsobiť existujúcemu vzhľadu budov

# DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

## Bratislavská betónová dlažba

### Technická špecifikácia Bratislavskej betónovej dlažby

Opis:

- betónová dlažba musí spĺňať všetky požadované technické vlastnosti

- hladká nášľapná vrstva má protišmykovú povrchovú úpravu s priznaným kamenivom (kamenná drva) v nášľape frakcie od 0 do 4 mm (frakcia 0-4 mm alebo menšia) vo farebnosti dunajského štrku

- v nášľapnej vrstve dlažby sú odtlačené charakteristické vzory č.1 - 4 (rozmery jednotlivých vzorov kapitoly č. 12.1.1.1 až 12.1.1.4); prierez drážky nemusí byť pravouhlý, môže byť aj skosený (s úkosom strán) pri dodržaní minimálneho možného rozmeru 2 mm a najväčšieho možného svetlého rozmeru 6 mm. Hrany drážky môžu byť ostré ale aj s mikrofázou (maximálny polomer 2 mm). Hĺbka drážky je v rozmedzí 2 – 4 mm. Prierez a tvar drážky je podmienený technologicky vhodnému vyhotoveniu.

- hrúbka betónovej dlažby na pochôdznych plochách je minimálne 8 cm

- fáza hrán betónovej dlažby je maximálne 2 mm, ideálne bez fázy

- špára medzi dlaždicami má rozmer 2 – 6 mm. Konštrukčne je zabezpečená dištančným pásikom na bokoch dlažby alebo iným zámkovým systémom, zámkom na dlažbe

- konštrukcia betónovej dlažby sa skladá z vibrolisovaného betónového jadra a ušľachtilej betónovej nášľapnej vrstvy s prímesou kamennej drvy farebnosti „dunajský štrk“. Finálna farebnosť nášľapu vychádza z použitých materiálov (farebnosť cementu, ostrohranného kameniva) a pridaním viacerých pigmentov, ktoré môžu vytvoriť efekt melírui

- finálna farebnosť bude stanovená u výrobcu vo vzorkách dlažby

- všetky formáty dlažby majú jednotný obĺžnikový tvar rozmerov 50 x 20 cm (s hrúbkou minimálne 8 cm)

- dlažba sa ukladá do riadkov na väzbu, kolmo na obrubník - kladačský plán na m2 je prílohou 12.1.2

- pomer vzorov je: 50% dlažba hladká, 12,5% vzor 1, 12,5% vzor 2, 12,5% vzor 3, 12,5% vzor 4

- ucelené úseky chodníka sa dláždia pomerom vzorovanej (vzor 1-4) a hladkej dlažby 1:1. Pomer jednotlivých vzorov k celkovej dláždenej ploche je: vzor 1 = 12,5%, vzor 2 = 12,5%, vzor 3 = 12,5%, vzor 4 = 12,5%, hladkej dlažby bez vzoru 50%

| Technické vlastnosti: | Hodnota/charakteristika |
| --- | --- |
| Betónová dlažba | Musí byť funkčne plnohodnotná, objednávateľ požaduje dodávku plne certifikovanej dlažby podľa nižšie špecifikovaných noriem |
| Zabránenie mechanickému poškodeniu | Každá betónová dlaždica musí byť zabezpečená proti poškodeniu pri prevoze aj pri skladovaní a to takým spôsobom/materiálom, ktorý zabráni jej poškriabaniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. |
| Funkčnosť |  | Výrobok musí byť kompletný, plne funkčný, vyrobený v požadovaných parametroch. |
| Certifikát k použitým materiálom - cement |  | Certifikát pôvodu výroby (lokálne zdroje EÚ). |
| Certifikát k použitým materiálom - kamenivo | Certifikát pôvodu výroby (lokálne zdroje EÚ). |
| Normy a Nariadenia | Výrobok musí spĺňať všetky normy a nariadenia platné v SR a EÚ |
| Tolerancia rozmerov a tvarov | v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.2 |
| Uhlopriečka | v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.2 |
| Vzhľad nášlapnej plochy | v zmysle normy STN EN 1339 bez trhlín a odlupovania |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe | v zmysle normy STN EN 1339, označenie T min. 4,0 MPa |
| Lomové zaťaženie | v zmysle normy STN EN 1339, trieda 30, označenie 3 min. 3,2 kN |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom (mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku) | v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.3.2, strata hmotnosti: trieda 3, označenie D |
| Odolnosť proti obrusovaniu | v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.3.4, strata hmotnosti: trieda 4 |
| Odolnosť proti šmyku | v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.3.5 |
| Reakcia na oheň | v zmysle normy STN EN 1339, čl. 5.3.7.1, trieda A1 - nehorľavé |

#### Bratislavská betónová dlažba vzorovaná – VZOR 1

#### Bratislavská betónová dlažba – VZOR 2

#### Bratislavská betónová dlažba – VZOR 3

#### Bratislavská betónová dlažba – VZOR 4

#### Bratislavská betónová dlažba hladká

#### Bratislavská betónová dlažba s nápisom Bratislava

### Kladačský plán – Bratislavská betónová dlažba

### Fotodokumentácia – Bratislavská betónová dlažba

Obrázok 184 a 185_Príklady dláždenia Bratislavskou betónovou dlažbou – Mýtna ulica

Obrázok 186_Dlaždica s nápisom Bratislava, osadená na  Mýtnej ulici

## Dokumenty spracované Metropolitným inštitútom

### Manifest verejných priestorov

https://mib.sk/manifest-verejnych-priestorov/

### Princípy používania Bratislavskej betónovej dlažby

https://mib.sk/wp-content/uploads/2024/02/MIB_Principy-a-standardy-pouzivania-bratislavskej-dlazby.pdf

# POUŽITÉ ZDROJE OBRÁZKOV

DPB

67, 91, 118, 126

Google Street View

2, 3, 21, 45, 143, 144, 145, 146, 148, 151, 175

Lucia Grigová

4, 7, 8, 9, 43, 44, 114, 123, 152, 153

Kristína Kasalová

70, 71, 83, 99, 116

Jakub Kypus

110

Mária Pružincová

183

Marek Velček

178, 179, 184, 185, 186

Roman Žitňanský

5, 6, 92, 182

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fronek-a-nemecek-zmeni-tvar-prahy-vyhrali-designerskou-soutez-na-novy-mestsky-mobiliar

98, 124, 177