OBSAH	STRANA

1	IDENTIFIKACE STAVBY	3

2	ARCHITEKTONICKo – stavební řešení	4

2.1	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	4

3	technické řešení a technické vlastnosti stavby	4

3.1	Stavebně technické řešení	4

3.1.1	Stropní a střešní konstrukce, dešťové vody	4

3.1.2	Protipožární úpravy	5

4	požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby	5

5	VÝPIS použitých NOREM, podklady a průzkumy	5

5.1	Výpis použitých norem	5

# IDENTIFIKACE STAVBY

Údaje o stavbě

Název Stavby:	ALFAGEN D02 Nová hala TaO

Místo stavby:		Areál AL INVEST Břidličná, a.s.

Katastrální území: 	Břidličná

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Předmět dokumentace:	Nová stavba

Druh stavby: 		Trvalá stavba

Účel užívání stavby:	Výroba a skladování

Údaje o žadateli

Jméno:	AL Invest Břidličná a.s

Ulice, číslo:	Bruntálská 167

PSČ, obec:	793 51 Břidličná

IČ:	27376184

IDS:	xcbcpxk

Údaje o zpracovateli dokumentace

Jméno:	HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s.

Ulice, číslo:	28. října 1495

PSČ, obec:	738 01 Frýdek-Místek

IČ:	45193584

IDS:	pyeegm8

Stavební objekt:		ALFAGEN D02 Nová hala TaO

Profesní díl: 		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- NÁVRH SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ

Část:	Technická zpráva

# ARCHITEKTONICKo – stavební řešení

## Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Nová hala TaO je umístěna v prostoru odstraněných objektů uhelny, kotelny a spalovny v areálu AL INVEST Břidličná, a.s., má nepravidelný, členitý obdélníkový půdorys o maximálních vnějších rozměrech cca 285,68 x 67,58 m se zastavěnou plochou 13950,8 m2 a objemem 26727,8m3. Budova je nepodsklepená o jednom nadzemním podlaží, přičemž obsahuje patrové vestavky na úrovních +5,200m, +6,000m a +8,000m, které budou řešeny v další fázi projektu, přístupné vnitřními ocelovými schodišti a plošinami v příslušných úrovních. Budova je zastřešena souborem pultových a sedlových střech se spádem 10% s nejvyšší výškou hřebene cca 19,28 m od projektové nuly, kterou je podlaha haly a ve stejné úrovni přilehlý upravený terén. Krytina je asfaltová, na minerální izolaci na trapézovém plechu.

Z materiálového hlediska se jedná o ocelový skelet opláštěný lehkým obvodovým pláštěm – sendvičovým panelem s minerálním jádrem horizontálně kladený – povrch tvoří profilovaný ocelový plech – exteriér v šedé barvě RAL 9007, interiér v barvě bílé RAL 9010 a kazetovou stěnou složenou z kazet minerální izolace a trapézového plechu vertikálně kladeného v barevném šedém provedení, barvě RAL 9007.

Všechna zařízení na střeše (VZT, Odprášení, sněhové zachytávače) musí být zkoordinována tak aby nedocházelo ke kolizím.

# technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Stavebně technické řešení

### Stropní a střešní konstrukce, dešťové vody

Stropní konstrukce je řešena jako trapézový plech + zmonolitnění nad vlnu, vyztuženo kari sítí, povrch dlažba, celková tloušťka desky činí 120 mm, podrobně viz. stavebně konstrukční řešení. Prostupy a otvory v podlaze kolem rozvaděčů jsou tvořeny zdvojenou rozebíratelnou podlahou na ocelové konstrukci. Střecha haly musí mít součinitel prostupu tepla max. UR,16=0,22 W/m2K. Střešní konstrukce jsou řešeny ve skladbě:

STŘECHA HALY

- Trapéz  Hacierco 135/310/0,88 – 11,14 kg/m2

- Parozábrana PE 0,2 mm – 0 kg/m2

- Minerálna tepelná izolácia Ravatherm SW Roof 40 hrúbky 140 mm –  16,8 kg/m2

- Minerálna tepelná izolácia Ravatherm SW Roof 80 hrúbky 120 mm – 19,8 kg/m2

- Drvolit D20 hrúbky 20 mm – 10 kg/m2

- Sklovlies 120 g/m2  – 0,12 kg/m2

- PVC fólia Sikaplan – 1,8 kg/m2

Na střeše haly bude zhotoven záchytný systém z kotevních bodů a lana. Střecha haly musí plnit akusticky izolační funkci. Zároveň je nutno splnit kritérium klasifikace BROOF(t3).

Dešťové vody jsou svedeny podokapními a mezistřešními žlaby DN min. 240mm, svody vnitřní a vnější d 75 až d 200 z plastu a oceli, vše do areálového rozvodu dešťové vody.

Návrh sněhových zachytávačů

Na danou střechu je navržen zachytávač sněhu 250x250. Jedná se o tvarovku pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce.

Barva světle šedá. Případně pokud bude střešní hydroizolace PVC v jiné něž šedé barvě, tak lze použít sněhový zachytávač v jedné z deseti barev RAL.

Pokud by se kotvilo přes tepelnou izolaci, bude potřeba zachytávač dodat s otvory o průměru 20 mm pro teleskopické kotvy.

### STŘECHA B1/6 - POČET ZACHYTÁVAČŮ 193 KS

### STŘECHA B2/6 - POČET ZACHYTÁVAČŮ CELKEM 1052 KS

### STŘECHA B3/6 - POČET ZACHYTÁVAČŮ CELKEM 300 KS

### STŘECHA B5/6 - POČET ZACHYTÁVAČŮ 334 KS

### STŘECHA B6/6 - POČET ZACHYTÁVAČŮ 504 KS

CELKEM  POČET ZACHYTÁVAČŮ 2383 KS

Umístění jednotlivých sněhových zachytávačů nutno koordinovat při vlastní realizaci se zařízením a potrubím vzduchotechniky a technologii odprášení, případně jiných vývodů přes střešní konstrukci.

### Protipožární úpravy

Z požárně bezpečnostního řešení - odolnost pláště 45 minut. Střecha Broof t3.

# požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Pro výrobu zámečnických výrobků výrobní dokumentace vybraných prvků – vrata, dveře, výkladce a okna, větrací otvory, přetlakové otvory, pomocné profily fasády a zastřešení.

Pro kotvení asfaltových pásů kotevní plán.

Pro sendvičovou a kazetovou fasádu a zastřešení dodavatelská dokumentace obsahující veškeré potřebné klempířské prvky a detaily, včetně dodavatelského řešení napojení na stávající konstrukce, včetně řešení spádových rozháněcích klínů. Dále dodavatelská dokumentace podtlakového odvodnění.

Pro zhotovení a vyztužení monolitických prvků – základové prahy, prostupy a kanálky, patky, desky a piloty dodavatelská dokumentace.

Pro demontáže a bourací práce plán demontáže a bouracích prací.

Pro milánské, opěrné stěny bude zhotovena dodavatelská dokumentace.

Pro základové prahy řešeno uchycení ke sloupům, prostupy, vyztužení prahu a soklu dodavatelská dokumentace.

# VÝPIS použitých NOREM, podklady a průzkumy

## Výpis použitých norem

- ČSN 70 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

- ČSN 73 1901 Navrhování střech

Ve Frýdku-Místku	12/2025

Vypracoval:		Ing. Jiří Stašek

TENTO ŘÁDEK NEMAZAT - NEBUDE FUNGOVAT ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK!!! (Toto je skrytý text, který se netiskne)!!!