OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť č. 5

Predmetom zákazky sú: „Vnútroočné šošovky II“  pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  vrátane súvisiacich služieb, na obdobie 30 mesiacov.

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí  byť určený na humánne použitie.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód a kód MZ SR.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. V prípade, ak sa v opise a špecifikácii predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre predmetu zákazky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti. Všetky ponúkané výrobky musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

- odovzdanie dokumentácie

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Časť č. 5: Jednokusové monofokálne hydrofóbne šošovky, asférické, tórické s filtrom UV žiarenia a filtrom modrého svetla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platný ŠÚKL kód |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Rovnovážny obsah vody | max 0,5% |  |
| 2 | Refrakčný index | ˃1,54 |  |
| 3 | Efektívny priemer optiky pre celý dpt rozsah | 6 mm |  |
| 4 | Rozsah Dpt | 6-30D |  |
| 5 | UV filter rozsah | 10% cut off 395 nm (20D IOL) |  |
| 6 | Filter modrej časti svetelného spektra | áno |  |
| 7 | Špecifikácia implantačných nástrojov | cartridge rez 2,2mm až 2,7mm |  |
| 8 | Typ injektora | šroubovací/ piestový |  |
| 9 | Incidencia PCO po 3 rokoch | max 3% |  |
| 10 | Rozsah Dcyl | 1-6D |  |
| 11 | Rotačná stabilita | 90% rotácií v intervale max ± 5° |  |

* ZP - zdravotnícka pomôcka

Obchodné meno uchádzača: ........................................................ (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................. (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

................................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača