OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Pokrývky hlavy pre príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ

ČASŤ 1 Čiapky pre príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

# Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky pokrývok hlavy, ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby ako aj na výcvik príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ.

# Pokrývky hlavy sú určené na vystrojovanie  novoprijímaných príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ, ako aj v  rámci naturálneho vystrojovania pri obnovovaní naturálnych náležitostí. Sú určené na celodenné nosenie vo výkone služby, v letnom období ako ochrana pred slnkom, v zimnom období na zabezpečenie tepelnej pohody ako súčasť služobnej rovnošaty

1. Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čiapok pre príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ v nasledovnom rozsahu:

| P.č. | Zaradenie podľa CPV | Úplný názov položky | Predpokladané množstvo dodávky počas trvania rámcovej dohody v ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Policajný zbor | Hasičský a záchranný zbor |
| 1. | 18443340-1 | čiapka so štítkom reprezentačná S | 5 000 | - |
| 2. | 18443340-1 | čiapka so štítkom reprezentačná Z | 8 000 | - |
| 3. | 18443340-1 | čiapka so štítkom reprezentačná generál | 50 | - |
| 4. | 18443340-1 | čiapka šiltovka | 50 000 | - |
| 5. | 18443340-1 | čiapka šiltovka letná | 20 000 |  |
| 6. | 18443000-6 | povlak na čiapku biely 98 | 5 000 | - |
| 7. | 18443310-2 | baret čierny | 30 000 | - |
| 8. | 18443340-1 | čiapka so štítom modrá vzor 2 S | - | 6 000 |
| 9. | 18443340-1 | čiapka so štítom modrá vzor 2 Z | - | 4 000 |
| 10. | 18443340-1 | čiapka modrá vzor 1 S | - | 25 000 |
| 11. | 18443340-1 | čiapka modrá vzor 1 Z | - | 20 000 |

Množstvo predmetu zákazky bude upresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa v Čiastkových zmluvách uzatvorených na základe Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.

2. Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky

2.1  Čiapka so štítkom  reprezentačná S, čiapka so štítkom reprezentačná Z

| 2.1.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Čiapka so štítkom reprezentačná S a čiapka so štítkom reprezentačná – Z je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienka, 2 dielikov, okolku, štítku, potítka, podšívky. Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté oceľovou pružinou. Vonkajšie rozmery dienka sú 27 cm - dĺžka a 25 cm - šírka (uvedené rozmery sa vzťahujú naveľkosť 58). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. V prednej časti je z vonkajšej strany pripevnený kovový odznak na čiapku striebristý alebo zlatistý. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm. Medzi dienkom a dielikmi je po obvode výpustka striebristej alebo zlatistej farby šírky cca 2 mm. Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošitý a vystužený fóliou z PVC. Na okolku je dvomi zapichovacími striebristými alebo zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 30 mm od konca štítku a 10 mm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník čiernej farby. Štítok je z plastu čiernej farby, všitý medzi okolok a potítko. Z vnútornej strany je čiapka vypodšívkovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítko v šírke 3,5 cm z prírodnej usne. Potítko je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu. Kovový znak Policajného zboru |  |

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladenie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a  ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

2.1.2  Špecifikácia  základného materiálu

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno |  |
| 2. | Farba | Tmavomodrá | PANTONE 19-4013 TPX alebo L* 17,40 a* 0,40 b* -3,45 Povolená farebná odchýlka stupeň min. 3-4 šedej stupnice |  |
| 3. | Väzba | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | Plátno |  |
| 4. | Dostava (osnova /útok) | STN EN ISO 1049-2 | 22 ± 2 / 19 ± 2 |  |
| 5. | Pevnosť (osnova /útok) | STN EN ISO 13934-1 | min.650 N / 500 N |  |
| 6. | Krčivosť (uhol zotavenia po 5 min.) | STN EN ISO 22313 | min. 150° |  |
| 7. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 245 g/m2 ± 10 g/m2 |  |
| 8. | Stálofarebnosť na svelte | STN EN ISO 105-B02 | min. 5 (st. modrej st.) |  |
| 9. | Stálofarebnosť v chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min. 4 |  |
| 10. | Odolnosť voči žmolkovaniu | STN EN ISO 12945-2 | max. 4 st. |  |
| 11. | Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N) | STN EN ISO 13936-2 | max. 3/3 mm |  |
| 12. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 13. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 14 | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 15. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 4,5 až 7,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 12. – 15. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.1.3  Veľkostný  sortiment

Veľkosti čiapky so štítkom: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá  obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.

2.1.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dienka a musí obsahovať: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov.

Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

2.2  Čiapka so štítkom reprezentačná generál

| 2.2.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Čiapka so štítkom reprezentačná generál je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienka, 2 dielikov, okolku, štítku, potítka, podšívky. Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté oceľovou pružinou. Vonkajšie rozmery dienka sú 27 cm - dĺžka a 25 cm - šírka (uvedené rozmery sa vzťahujú na veľkosť 58). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. Z vnútornej strany je vypodložený plastom z dôvodu zabezpečenia pevného uchytenia a bezpečnosti. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm. Medzi dienkom a dielikmi je po obvode výpustka zlatistej farby šírky cca 2 mm. Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošitý a vyztužený fóliou z PVC. V prednej časti je z vnútornej strany vyšitý zlatistý znak Policajného zboru výšky cca 4,5 cm. Na okolku je po celom obvode zlatistá výšivka s motívom lipových listov. Na okolku je dvomi zapichovacími zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 3 cm od konca štítku a 1 cm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník (v zlatistom vyhotovení) hrúbky cca 1 cm. Štítok je z plastu, všitý medzi okolok a potítko. Štítok potiahnutý základným materiálom. Z vnútornej strany je čiapka vypodšívkovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítko vo výške 3,5 cm z prírodnej usne. Potítko je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu. Vyšívaný znak Policajného zboru Výšivka s motívom lipových listov |  |

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladenie farebnosti základného materiálu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

2.2.2  Špecifikácia  základného  materiálu

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno |  |
| 2. | Farba | tmavomodrá | PANTONE 19-4013 TPX alebo L* 17,40 a* 0,40 b* -3,45 Povolená farebná odchýlka stupeň min. 3-4 šedej stupnice |  |
| 3. | Väzba | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | Plátno |  |
| 4. | Dostava (osnova /útok) | STN EN ISO 1049-2 | 22 ± 2 / 19 ± 2 |  |
| 5. | Pevnosť (osnova /útok) | STN EN ISO 13934-1 | min 650 N / 500 N |  |
| 6. | Krčivosť (uhol zotavenia po 5 min.) | STN EN ISO 22313 | min 150° |  |
| 7. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 245 g/m2 ± 10 g/m2 |  |
| 8. | Stálofarebnosť na svelte | STN EN ISO 105-B02 | min. 5 (st.modrej st.) |  |
| 9. | Stálofarebnosť v chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min. 4 |  |
| 10. | Odolnosť voči žmolkovaniu | STN EN ISO 12945-2 | max. 4 st. |  |
| 11. | Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N) | STN EN ISO 13936-2 | max. 3/3 mm |  |
| 12. | Obsah formaldehyde | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 13. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 14 | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 15. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 4,5 až 7,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie CertifikátuOeko-Tex® Standard 100 k bodom 12. – 15. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.2.3  Veľkostný sortiment

Veľkosti čiapky so štítkom reprezentačnej generál: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.

2.2.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dienka a musí obsahovať: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov.

Každý kartón  musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

2.3   Čiapka šiltovka

| 2.3.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Čiapka šiltovka je určená pre príslušníkov PZ. Čiapka šiltovka je zhotovená zo 100 % bavlneného materiálu čiernej farby, skladá sa zo 6 dielov a šiltu. Diely sú vytvarované, zošité švom dĺžky cca 16,7 cm, ktorý je z lícnej strany rozštepovaný na 5 mm z oboch strán, z rubnej strany podložený tenkou páskou šírky cca 1,5 mm, ktorý prekrýva šev zošitia, je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Dva predné diely sú z vnútornej strany podlepené pevným podlepovacím tkaným materiálom. V strede čiapky je gombík priemeru 15 mm obalený základným materiálom. Dva zadné diely majú v spodnej časti okrúhly polkruhový výkroj polomeru cca 5,5 cm, z jednej strany je do výkroja v spodnej časti všitý pásik na zaťahovanie šírky 1,5 cm, dĺžky 16 cm, na druhej strane výkroja je kovová spona matnej mosadznej farby, pomocou ktorej sa upravuje obvod čiapky. Výkroj je začistený z vnútornej strany začisťovacou tenkou páskou šírky 1 cm, ktorá je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Vo vzdialenosti cca 4 cm od kraja, na ktorom je upevnená kovová spona, je umiestnené kovové oválne očko (priechodka) dĺžky 20 mm matnej mosadznej farby, do ktorej je možné vložiť vyčnievajúci zatiahnutý pásik. V strede každého zo 6 dielov cca 9 cm od dolného kraja je vyšitý odvetrávací otvor, priemeru vyšitia 8 mm. Spodný okraj čiapky je začistený plátnom šírky cca 3 cm, vo vnútri s podlepením netkanou textíliou. V prednej časti čiapky je vyšitý znak SR olemovaný po obvode vyšitými lúčmi zlatistej farby s miernym leskom, celková vyšitá výška spolu s lúčmi je 45 mm. V bočných dieloch na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti cca 15 mm do spodného kraja sú vyšité nápisy POLÍCIA zlatistou farbou výšky cca 10 mm, hrúbky 2 mm, typ písma ARIAL. Šilt je spevnený, ozdobne preštepovaný 6 štepmi vo vzdialenosti cca 1,4 cm od kraja a 5 mm od seba. Je obalený z oboch strán základným materiálom, v prednej časti šírka šiltu cca 7 cm, v mieste všitia cca 22 cm. Vyšívaný znak Policajného zboru |  |

2.3.2  Špecifikácia základného materiálu

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 100 % bavlna |  |
| 2. | Väzba | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | Keper 2/2 |  |
| 3. | Farba | čierna | PANTONE 19-1102 TPX alebo L* 15,70 a* 1,15 b* -0,90 povolená farebná odchýlka stupeň min. 3-4 šedej stupnice |  |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12727 | 350 g/m2 ± 10 g/m2 |  |
| 5. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min. 3-4 (st. modrej st.) |  |
| 6. | Stálofarebnosť v otere suchý/vlhký | STN EN ISO 105-X121 | min. 3-4/3 |  |
| 7. | Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote | STN EN ISO 105-E04:2009 | zmena odtieňa min. 3-4 zapustenie min. 3-4 |  |
| 8. | Stálofarebnosť na svelte pri pôsobení potu | STN EN ISO 105-B07 | min. 4 |  |
| 9. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 10. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 11. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 12 | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 4,5 až 7,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 8. – 12. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.3.3  Veľkostný sortiment

Čiapka šiltovka sa dodáva v jednej veľkosti.

2.3.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany čiapky s týmito údajmi: označenie výrobcu, materiálové zloženie, rok výroby, symboly údržby

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov.

Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

2.4  Čiapka šiltovka letná

| 2.4.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Čiapka šiltovka letná je určená pre príslušníkov PZ. Čiapka šiltovka je zhotovená z materiálu čiernej farby 55 % bavlna / 41 % polyester / 1 % polyamid / 3 % pružné vlákno. Skladá sa zo 6 dielov a šiltu. Diely sú vytvarované, zošité švom dĺžky cca 16,7 cm, ktorý je z lícnej strany rozštepovaný na 5 mm z oboch strán, z rubnej strany podložený tenkou páskou šírky cca 1,5 mm, ktorý prekrýva šev zošitia, je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Dva predné diely sú z vnútornej strany podlepené pevným podlepovacím tkaným materiálom. V strede čiapky je gombík priemeru 15 mm obalený základným materiálom. Dva zadné diely majú v spodnej časti okrúhly polkruhový výkroj polomeru cca 5,5 cm, z jednej strany je do výkroja v spodnej časti všitý pásik na zaťahovanie šírky 1,5 cm, dĺžky 16 cm, na druhej strane výkroja je kovová spona zlatistej farby, pomocou ktorej sa upravuje obvod čiapky. Výkroj je začistený z vnútornej strany začisťovacou tenkou páskou šírky 1 cm, ktorá je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Vo vzdialenosti cca 4 cm od kraja, na ktorom je upevnená kovová spona, je vyšitá kolmo na dolný kraj dierka dĺžky 20 mm, do ktorej je možné vložiť vyčnievajúci zatiahnutý pásik. V strede každého zo 6 dielov cca 9 cm od dolného kraja je vyšitý odvetrávací otvor, priemeru vyšitia 8 mm. Spodný okraj čiapky je začistený plátnom šírky cca 3 cm, vo vnútri s podlepením netkanou textíliou. V prednej časti čiapky je vyšitý znak SR výšky 34 mm olemovaný po obvode vyšitými lúčmi zlatistej farby s miernym leskom, celková vyšitá výška spolu s lúčmi je 50 mm. V bočných dieloch na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti cca 15 mm do spodného kraja sú vyšité nápisy POLÍCIA zlatistou farbou výšky cca 10 mm, hrúbky 2 mm, typ písma ARIAL. Šilt je spevnený, ozdobne preštepovaný 6 štepmi vo vzdialenosti cca 1,4 cm od kraja a 5 mm od seba. Je obalený z oboch strán základným materiálom, v prednej časti šírka šiltu cca 7 cm, v mieste všitia cca 22 cm. Vyšívaný znak Policajného zboru |  |

2.4.2  Špecifikácia základného materiálu

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 55% bavlna± 3% / 41% polyester ± 3% / 1% polyamid± 0,5% / 3% pružnévlákno (napr. elastan) ± 0,5% |  |
| 2. | Farba | čierna | PANTONE 19-1102 TPX alebo L* 15,70 a* 1,15 b* -0,90 Povolená farebná odchýlka stupeň min. 4 šedej stupnice |  |
| 3. | Plošná hmotnosť | STN EN 12727 | 245 g/m2 ± 3% |  |
| 4. | Stálofarebnosť na svelte | STN EN ISO 105-B02 | min. 4-5 (st. modrej st.) |  |
| 5. | Väzba | STN EN ISO 80 0020 STN EN ISO 3572 | keper 2/2 Z |  |
| 6. | Pevnosť v ťahu osnova / útok | STN EN ISO 13934-1 | min. 1000 N / min. 500 N |  |
| 7. | Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok | STN EN ISO 13937-1 | min. 35 / min. 35 |  |
| 8. | Odolnosť proti oderu lícna strana | STN EN ISO 12947-2 | min. 60 000 cyklov |  |
| 9. | Žmolkovitosť pri 10 000 otáčkach | STN EN ISO 12945-2 | min. 3 |  |
| 10. | Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu | STN EN ISO 4920 | min. 4 |  |
| 11. | Olejoodpudivosť | STN EN ISO 14419 | min. 4 |  |
| 12. | Stálofarebnosť na svelte | STN EN ISO 105-B02 | min. 4-5 (stupeň modrej stupnice) |  |
| 13. | Stálofarebnosť v otere suchý/vlhký | STN EN ISO 105-X12 | min. 3-4 /3-4 |  |
| 14. | Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote | STN EN ISO 105-E04:2009 | zmena odtieňa min. 4 zapustenie min. 4 |  |
| 15. | Stálofarebnosť na svelte pri pôsobení potu | STN EN ISO 105-B07 | min. 4 |  |
| 16. | Obsah formaldehyde | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 17. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 18. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 19. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 3,5 až 9,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 16. – 19. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.4.3  Veľkostný sortiment

Čiapka šiltovka letná sa dodáva v jednej veľkosti.

2.4.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany čiapky s týmito údajmi: označenie výrobcu, materiálové zloženie, rok výroby, symboly údržby

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov.

Každý kartón  musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

2.5  Povlak na čiapku biely

| 2.5.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Povlak na čiapku biely je určený pre príslušníkov PZ na čiapku so štítkom. Povlak na čiapku biely sa skladá z dienka, jedného zadného dielu, dvoch predných dielov s otvorom v prednej časti na odznak PZ a lemu. Spodný okraj je spracovaný do gumičky. Dienko je oválne, totožné so strihom čiapky so štítkom. Dieliky sú dva, v prednej časti sú kraje zapracované ale nezošité, aby ich bolo možné vložiť pod odznak na čiapku. V spodnej časti sú dieliky zošité do tunela, v ktorom je navlečená gumička. Základný materiál je upravený vodoodpudivou úpravou. |  |

2.5.2  Špecifikácia základného materiálu

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 54 % PA ± 3% / 46 % PTFE al. PU ± 3% |  |
| 2. | Farba | Biela | PANTONE 11-4201 TPX alebo L* 92,90 a* 0,15 b* -3,80 povolená farebná odchýlka stupeň min. 3-4 šedej stupnice |  |
| 3. | Plošná hmotnosť | STN EN 12727 | 185 g/m2 ± 10 g/m2 |  |
| 4. | Väzba | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | plátno |  |
| 5. | Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N) | STN EN ISO 13936-2 | max. 4/4 mm |  |
| 6. | Zmena rozmerov po praní 40C osnova/útok | STN EN ISO 5077 STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3759 | Max. 5 % / 5 % |  |
| 7. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 8. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 9. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 10. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 4,5 až 7,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 7. – 10. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.5.3  Veľkostný sortiment

Veľkosti povlaku na čiapku: 53,  55,  57, 59, 61 – povlak na čiapku musí byť zhotovený tak, aby bol ľahko nasunuteľný na čiapku so štítkom a nedeformoval ju.

V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.

2.5.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany, ktorá je prichytená vo šve a obsahuje nasledovný text: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Výrobky musia byť dodané  zložené v igelitových vreciach s nasledovným označením: výrobca, veľkosť, rok výroby, počet kusov. Igelitové vrecia musia byť v krabiciach.

2.6  Baret čierny

| 2.6.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Baret čierny sa vyrába z vlnenej priadze MERINO alebo zmesi vlny, je valchovaný, farbený v kuse. Podšívka je zo 100 % bavlny. Baret čierny má okrúhly tvar, skladá sa z vrchného materiálu a podšívky, spodná časť baretu je lemovaná ripsovou stuhou. Obvod baretu je upravený na stiahnutie šnúrkou, ktorá je prevlečená tunelíkom vytvoreným zošitím a preložením stuhy 27 mm širokej. Viazanie stuhy je vo vnútri baretu. Na bočnej strane baretu sú dva kovové vetracie otvory priemeru cca 5 mm vo vzdialenosti 30 mm od stredu týchto otvorov. V prednej časti čiapky je vyšitý znak SR olemovaný po obvode vyšitými lúčmi zlatistej farby s miernym leskom, celková vyšitá výška spolu s lúčmi je 45 mm. Pod znakom z vnútornej strany je vložené spevnenie polkruhového tvaru veľkosti cca 7 mm (výška) a 125 mm (šírka) prichytené v okraji pri našívaní lemovky. Spevnenie je umiestnené v ľavej čelnej časti nad ľavým okom. Na pravej strane sú dva vetracie otvory (vzdušníky). |  |

2.6.2   Špecifikácia základného materiálu

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | NariadenieEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 100 % vlna Merino alebo 100 % vlna zmes rôznychvĺn |  |
| 2. | Farba | čierna | PANTONE 19-1102 TPX Odchýlka do stupňa 3-4 sivej stupnice |  |
| 3. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 400 g/m2 ± 20 g/m2 |  |
| 4. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min. 4 (st. modrej stupnice) |  |
| 5. | Stálofarebnosť v chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min. 4 |  |
| 6. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 7. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 8. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 9. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 4,5 až 7,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 6. – 9. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.6.3  Veľkostný sortiment

Baret sa dodáva vo veľkostiach

| Obvod hlavy v cm | 52-53 54-55 | 56-57 58-59 | 60-61 62-63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonkajší priemer baretu | 24,1 | 25,4 | 26,7 |

V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.

2.6.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok je označený nevyprateľnou farbou na podšívke dienka týmito údajmi: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Výrobky musia byť zložené po 10 kusoch jednej veľkosti do balíka, každý balík po 10 kusoch musí byť označený nasledovne: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

2.7  Čiapka so štítom modrá vzor 2 S, čiapka so štítom modrá vzor 2 Z

| 2.7.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Čiapka so štítkom modrá vzor 2 S a čiapka so štítkom modrá vzor 2 Z je tmavomodrej farby. Pozostáva z dienka, 2 dielikov, okolku, štítku, potítka, podšívky. Dienko je oválne, s nánosom PUR peny, napnuté oceľovou pružinou. Vonkajšie rozmery dienka sú 27 cm - dĺžka a 25 cm - šírka (uvedené rozmery sa vzťahujú na veľkosť 58). Dieliky sú dva, predný a zadný. V prednej časti má výšku cca 6 cm, v bočných častiach a vzadu má výšku cca 4,3 cm. V prednej časti je z vokajšej strany pripevnený kovový odznak na čiapku striebristý alebo zlatistý. V mieste zošitia po oboch bokoch sú umiestnené vzdušníky, vnútorná vzdialenosť medzi nimi je 30 mm. Medzi dienkom a dielikmi je po obvode výpustka striebristej alebo zlatistej farby šírky cca 2 mm. Okolok je z jedného pruhu tkaniny, 45 mm široký, zošitý a vyztužený fóliou z PVC. Na okolku je dvomi zapichovacími striebristými alebo zlatistými gombíkmi priemeru 15 mm vo vzdialenosti 30 mm od konca štítku a 10 mm od spodného kraja okolku pripevnený podbradník v striebristom alebo zlatistom vyhotovení. Štítok je z plastu čiernej farby, všitý medzi okolok a potítko. Z vnútornej strany je čiapka vypodšívkovaná podšívkou zhodnej farby, v dolnej časti je našité potítko šírky 3,5 cm z prírodnej usne. Potítko je prišité po celom obvode okolku tak, aby sa netvorili záhyby, šev zošitia je vzadu. Kovový znak Hasičského a záchranného zboru |  |

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zosúladenie farebnosti základného materialu podľa farby reprezentačnej rovnošaty. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby pred začatím dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku.

2.7.2  Špecifikácia základného materiálu

Základný materiál je upravený technológiou vrstvenia, nánosom PUR peny.

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 55±1% PES / 43±1% vlna česaná / 2 ±0,5% pružné vlákno |  |
| 2. | Farba | tmavomodrá | PANTONE 19-4013 TPX alebo L* 17,40 a* 0,40 b* -3,45 povolená farebná odchýlka stupeň min. 3-4 šedej stupnice |  |
| 3. | Väzba | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | plátno |  |
| 4. | Dostava (osnova / útok) | STN EN ISO 1049-2 | 22 ± 2 / 19 ± 2 |  |
| 5. | Pevnosť (osnova / útok) | STN EN ISO 13934-1 | min. 650 N / 500 N |  |
| 6. | Krčivosť (uhol zotavenia po 5 min.) | STN EN ISO 22313 | min. 150° |  |
| 7. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 245 g/m2 ± 10 g/m2 |  |
| 8. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min. 5 (st. modrej st.) |  |
| 9. | Stálofarebnosť v chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min. 4 |  |
| 10. | Odolnosť voči žmolkovaniu | STN EN ISO 12945-2 | max. 4 st. |  |
| 11. | Posuv nití vo šve (osnova, útok) (zaťaženie 60 N) | STN EN ISO 13936-2 | max. 3/3 mm |  |
| 12. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 13. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 14 | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 15. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 4,5 až 7,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 12. – 15. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.7.3  Veľkostný sortiment

Veľkosti čiapky so štítkom modrej vzor 2 S a vzor 2 Z : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – veľkosť čiapky zodpovedá obvodu hlavy a veľkosti vnútorného obvodu čiapky v cm.

V prípade mimoriadnej požiadavky verejný obstarávateľ požaduje vyrobiť výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.

2.7.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený nevyprateľnou farbou z vnútornej strany na podšívke dienka nasledovne: označenie výrobcu, veľkosť, rok výroby.

Na výrobku musí byť všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi.

Výrobky musia byť balené do kartónov, pričom musí byť zabezpečená čistota a bezpečnosť obalov. Každý kartón musí byť označený týmito údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

2.8 Čiapka modrá vzor 1 S, čiapka modráv zor 1 Z

| 2.8.1 Popis vzhľadu výrobku | Vlastný návrhplnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- |
| Čiapka modrá vzor 1 (šiltovka) je určená pre príslušníkov HaZZ do výkonu služby. Čiapka šiltovka je zhotovená zo 100 % bavlneného materiálu modrej farby, skladá sa zo 6 dielov a šiltu. Diely sú vytvarované, zošité švom dĺžky cca 16,7 cm, ktorý je z lícnej strany rozštepovaný na 5 mm z oboch strán, z rubnej strany podložený tenkou páskou šírky cca 1,5 mm, ktorý prekrýva šev zošitia, je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Dva predné diely sú zvnútornej strany podlepené pevným podlepovacím tkaným materiálom. V strede čiapky je gombík priemeru 15 mm obalený základným materiálom. Dva zadné diely majú v spodnej časti okrúhly polkruhový výkroj polomeru cca 5,5 cm, z jednej strany je do výkroja v spodnej časti všitý pásik na zaťahovanie šírky 1,5 cm, dĺžky 16 cm, na druhej strane výkroja je kovová spona matnej mosadznej farby, pomocou ktorej sa upravuje obvod čiapky. Výkroj je začistený z vnútornej strany začisťovacou tenkou páskou šírky 1 cm, ktorá je naštepovaná 1 mm v kraji po oboch krajoch. Vo vzdialenosti cca 4 cm od kraja, na ktorom je upevnená kovová spona, je umiestnené kovové oválne očko (priechodka) dĺžky 20 mm matnej mosadznej farby, do ktorej je možné vložiť vyčnievajúci zatiahnutý pásik. V strede každého zo 6 dielov cca 9 cm od dolného kraja je vyšitý odvetrávací otvor priemeru vyšitia 8 mm. Spodný okraj čiapky je začistený plátnom šírky cca 3 cm vo vnútri s podlepením netkanou textíliou. V prednej časti čiapky je vyšitý znak Hasičského a záchranného zboru výšky 60 mm. Znak Hasičského a záchranného zboru je osemhranného tvaru. Po obvode je znak lemovaný dvoma čiarami z vonkajšej strany hrubšou čiarou zlatej farby a z vnútornej strany tenšou čiarou čiernej farby. Vo vnútri znaku je na modrom podklade v polkruhu v jednom riadku v hornej časti veľkými písmenami nápis HASičský a záchranný ZBOR zlatej farby a v dolnej časti v polkruhu veľkými písmenami nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA červenej farby. V strede znaku na zlatom podklade je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Štátny znak je olemovaný dvoma čiarami, z vonkajšej strany tenkou čiarou čiernej farby a z vnútornej strany hrubšou čiarou zlatej farby. Pod štátnym znakom sú prekrížené hasičské symboly sivej farby, a to hasičská sekerka a prúdnica olemovaná tenkou čiernou čiarou. Nad štátnym znakom je umiestnená hasičská prilba v čierno-bielom vyhotovení. V bočných dieloch na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti cca 15 mm do spodného kraja sú vyšité nápisy HASIČI zlatistou alebo striebristou farbou výšky cca 10 mm, hrúbky 2 mm, typ písma ARIAL. Vyšívaný znak Hasičského a záchranného zboru |  |

2.8.2  Špecifikácia  základného materiálu

| P.č. | Parameter | Skúšobná norma - predpis | Požadovaný (hodnotený) údaj | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (ponuka uchádzača) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 | 100 % bavlna |  |
| 2. | Väzba | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | keper 2/2 |  |
| 3. | Farba | modrá | PANTONE 19-4028 TPX alebo L*=25.20, a*=-2.40, b*= -14.60 povolená farebná odchýlka stupeň min. 3-4 šedej stupnice |  |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12727 | 350 g/m2 ± 10 g/m2 |  |
| 5. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min. 3-4 (st. modrej st.) |  |
| 6. | Stálofarebnosť v otere suchý/vlhký | STN EN ISO 105-X121 | min. 3-4/3 |  |
| 7. | Stálofarebnosť v alkalickom/kyslom pote | STN EN ISO 105-E04:2009 | zmena odtieňa min. 3-4 zapustenie min. 3-4 |  |
| 8. | Stálofarebnosť na svelte pri pôsobení potu | STN EN ISO 105-B07 | min. 4 |  |
| 9. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 10. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 11. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 12 | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo Oeko-Tex® Standart 100 | 4,5 až 7,5 |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 9. – 12. od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu material pokiaľ splnenie konkrétnych parametrov deklaruje týmto certifikátom. |  |  |  |  |

2.8.3  Veľkostný sortiment

Čiapka modrá vzor 1 S, čiapka modrá vzor 1 Z sa dodáva v jednej veľkosti.

2.8.4  Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany čiapky s nasledovnými údajmi: označenie výrobcu, materiálové zloženie, rok výroby, symboly údržby.

3.  Požiadavka na balenie predmetu zákazky

Použité obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o 
obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier,
textília). Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.

4.  Iné požiadavky

4.1   Záruka: Doba poskytovanej záruky je 2 roky.

4.2   Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

4.3  Termín dodania: 6 – 8 mesiacov odo dňa účinnosti  príslušnej  Čiastkovej zmluvy; konkrétna lehota dodania bude presne určená v príslušnej Čiastkovej zmluve.          
        Podrobnosti o zmluvných podmienkach sú uvedené v prílohe č. 3 SP.

5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky

  - Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:

5.1.1 	protokoly o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom, pričom k jednému druhu materiálu bude predložený jeden protokol
         o vykonaní skúšok so všetkými požadovanými údajmi, ktorý je vyhotovený jedným akreditovaným laboratóriom

5.1.2   záverečné protokoly

5.1.3   certifikát výrobku

5.1.4	platný certifikát Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu s písomným povolením použitia od výrobcu materialu pokiaľ splnenie konkrétnych
              	parametrov deklaruje týmto certifikátom.

Protokol o skúške a záverečný protokol s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória a certifikáty sa musia
	preukázateľne vzťahovať k predmetu zákazky a nesmú byť staršie ako 1 rok od dátumu ich vydania.

Upozornenie uchádzačom – predpokladaná doba trvania skúšok 3-4 týždne.

5.1.5   	kalkulačné listy ku každému výrobku, ktorými sú podložené ceny výrobku

# Osnova kalkulačného listu pozostáva zo základného materiálu (spotreba, jednotková cena, cena spolu), drobnej prípravy, pomocného materiálu, šitia, réžie, 
   zisku, prípadne doplnená podľa potreby.

# 5.1.6   	vzorky tovaru:

- 1 kus čiapka so štítkom reprezentačná S veľkosti 58,

- 1 kus baret čierny veľkosti 58-59,

- 1 kus čiapka šiltovka,

- 1 kus čiapka šiltovka letná,

- 1 kus čiapka so štítom modrá vzor 2 Z veľkosti 58,

- 1 kus čiapka modrá vzor 1 S;

pričom je potrebné, aby boli predkladané vzorky označené akreditovanou skúšobňou z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými     
výsledkami skúšok a certifikátmi. Každá predkladaná vzorka musí byť označená skúšobňou priamo na vzorke s vyznačením čísla certifikátu (označenie nie na obale) z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi. Označenie musí byť pripevnené tak, aby ho nebolo možné bez porušenia zameniť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č.5 SP.

5.1.7   čestné prehlásenie o splnení požiadaviek na obaly výrobku podľa bodu 3 Prílohy č.1 SP

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre, normy a požadované (hodnotené) údaje musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; vyžaduje sa predloženie všetkých požadovaných parametrov k jednému druhu materiálu na jednom skúšobnom protokole; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v rámci tejto prílohy č.1 SP a v súlade so vzorkami, certifikátmi, záverečnými protokolmi, resp. protokolmi o vykonaní skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

U predložených vzoriek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov, predložené protokoly o skúškach, záverečné protokoly a certifikáty. Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o skúškach. V súlade s minimálnymi technickými špecifikáciami predmetu zákazky, uvedenými v prílohe č. 1 súťažných podkladov, si verejný obstarávateľ overí, či sa predložené vzorky vzťahujú k vlastnému návrhu plnenia uchádzača, predloženého v súlade s bodom 15.4.4 súťažných podkladov a či sú z dôvodu zabezpečenia identitiy označené skúšobňou.

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, normu, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením.Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.