Cílem dokumentu je popsat objem a míru minimálně požadovaných prací při prohlídkách v rámci těžké údržby. Dodavatel je povinen upřesnit a doplnit rozsah uvedených minimální požadavků v rámci přílohy č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy; doplnění dodavatele musí reflektovat níže uvedené požadavky.

Minimální rozsah prací prováděných při údržbě SP

- Obecně

    - Vyčištění, vyfoukání všech přístrojových skříní, kontejnerů a rozvaděčů

    - Kontrola a oprava dotažení všech spojů, propojek a uchycení.

    - Kontrola a oprava stavu a uchycení kabelových svazků a jejich ochran, konektorů a svorkovnic

    - Kontrola, oprava ovládacích a signalizačních prvků

    - Kontrola izolačních stavů elektro-komponentů

    - Umytí a vyčištění vozidla před předáním zevnitř i zvenčí, vč. odstranění graffiti.

- Karoserie

Lokální opravy laku, lepených spojů a spárování jednotlivých dílů karoserie, včetně souvisejících prací  v rozsahu cca 20m2

Kontrola a opravy karoserie v nezbytné míře (např. broušení, řezání, svařování, tmelení), srovnání a oprava slícování karoserie

Kontrola, vyčištění, oprava odtoků vody ze střechy

Zkontrolovat, vyčistit, opravit přechodové měchy včetně spojení článků.

Kontrola, oprava spojení karoserie s podvozkem.

Kontrola, oprava netěsností – zatékání vody.

Kontrola, oprava, seřízení dveřních pohonů, včetně křídel dveří

  - Exteriér

    - Kontrola, seřízení, oprava, případně výměna komponent umístěných vně vozidla (zpravidla na střeše)

  - Interiér

    - Kontrola, seřízení, oprava, případně výměna komponent umístěných uvnitř vozidla (zpravidla stanoviště řidiče, salon cestujících), včetně vnitřního obložení

    - Lokální opravy podlahové krytiny do 5m2

- Podvozky

Kontrola, případně oprava nosných částí, dorazů, konzol, vypružení, tlumičů, silentbloků, brzd, motorů, převodovek a jiných komponent umístěných na podvozcích.

Vyrovnání vadně uloženého (nakloněného) vozu, kontrola a oprava křížových mír.

Lokální opravy nátěru podvozku, vč. komponentů

Kola –  obnovení profilu kol (např. soustružením)

- Další

Kapacitní zkouška baterií podle normy ČSN EN 60 623.

K veškerým zkouškám budou přiloženy protokoly s výsledkem.

Kontrola bezpečnostních systémů vozidla

Součástí je výměna, předepsaných provozních kapalin (např. převodový olej, hydraulický olej v brzdových okruzích - bude-li jimi vozidlo vybaveno), doplnění ostatních provozních kapalin, které (např. chladivo klimatizací, náplň do ostřikovačů, mazání okolků)  a promazání dle mazacího plánu výrobce.

Minimální rozsah prací prováděný při údržbě VP

Údržba VP obsahuje automaticky také práce a úkony uvedené v nižším stupni údržby – SP

Dále bude provedeno

- Celovozový lak včetně souvisejících prací

- Kompletní vyčištění systému mazání okolků

- Komponenty vozu, které je nutno demontovat z vozidla, rozebrat, vyčistit, opravit:

- Pantograf

- STM

- Jízdní řadič

- Trakční motory

- Převodovky

- Klimatizace

- Brzdový systém

- Dveřní pohony včetně křídel dveří

Seznam povinně měněných nových dílů, pokud jsou součástí vozidla, zahrnutých do ceny VP

- Ramena stěračů včetně stíracích lišt

- Gumová těsnění přístrojových skříní

- Ložiska trakčních motorů

- Brzdové obložení

- segmenty kol (gumovložky)

- silentbloky podvozků

- gumové profily dveřních křídel

Pro SP i VP:

Podmínkou pro předání vozidla do údržby SP a VP je jeho plná provozuschopnost a kompletnost.

V případě, že výrobci jednotlivých komponent předepisují údržbu, repasi, nebo výměnu dílů na svých komponentech, případně v návodech pro údržbu, budou tyto práce provedeny v rámci nejbližší (kilometrově, nebo časově, podle toho co nastane dříve) údržby SP, nebo VP.

Součástí SP i VP je výměna, popř. doplnění předepsaných provozních kapalin a promazání dle mazacího plánu výrobce.

Velkou i střední prohlídkou vozidla musí být obnoveny původní technické vlastnosti, stanovené schválenými Technickými podmínkami. Vozidlo po velké prohlídce musí zajistit bezpečný a hospodárný provoz, a to u velkých prohlídek vozidel nejméně pro ujetí kilometrického proběhu pro další údržbu typu SP, nebo VP.

Vozidlo po SP i VP musí zejména

- být kompletní

(vozidlem kompletním se rozumí vozidlo, které je složeno ze všech opravených nebo vyměněných komponent, které byly na vozidle při jeho přistavení);

- odpovídat po stránce konstrukční příslušné značce, typu a účelovému provedení vozidla.