# Technický popis

## Komunikace (š. 2,5 včetně obrub)

- odstranění asfaltu vč likvidace

- odkopávky pro nové konstrukce

- hutnění pláně

- podklad ŠD pro nové konstrukce tl. 0,25 m

- osazení chodníkových obrub do lože z betonu

- podklad ACL 16 4cm

- podklad ACO 11+ 4cm

## Cyklostezka a stezka pro pěší (š. 1,7m včetně obrub)

- odstranění asfaltu vč likvidace

- odkopávky pro nové konstrukce

- hutnění pláně

- podklad ŠD pro nové konstrukce tl. 0,20 m

- osazení chodníkových obrub do lože z betonu

- kladení dlažby 200/100/6 přírodní do lože z DK 4/8

# Ostatní práce

- výšková úprava stávajících vpustí s dodávkou nového rámu s mříží