Příloha č. 3 „Zadávací dokumentace – Technické zadání“

- Technické zadání

V rámci průmyslové haly TaO, která bude sloužit k výrobním účelům, kde budou umístěné nové technologie tavících a licích pecí pro tavení hliníku a jeho slitin, technologie pro horizontální lití, kde budou instalovány servisní a pomocné zdvihací mechanismy.

Jeřáb č.1 - Mouldshop – Vestavek V2

Vestavek je dvoupodlažní o rozměrech: 16,02 x 10,04 m, v. 10,0 m s nosnou ocelovou konstrukcí včetně profilů HEA180 sloužící pro pojezd podvěsného mostového jeřábu. 1NP je tvořena místností č. 115 – technologická dílna na opravu licích pánví o světlé výšce 6,10m. Zde bude instalovaný podvěsný mostový jeřábek, který bude sloužit pro manipulaci s licími hlavami tj. budou mít ještě zvýšenou teplotu i při manipulaci. Bude zde probíhat jejich servis.

Jeřáb č.2 - Místnost chlazení – Vestavek V9

Místnost je umístěna v přízemí vestavku V9, která je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí včetně profilu HEB240 sloužící pro pojezd podvěsného mostového jeřábu. Zde bude instalovaný podvěsný mostový jeřábek, který bude sloužit pro servis veškerých instalovaných zařízení zejména chladících deskových výměníků, čerpadel atd. V místnosti bude probíhat i vymývaní chladících deskových výměníků, takže v místnosti bude zvýšená vlhkost.

Jeřáb č. 3 - Zámečnická dílna - Vestavek V9

Místnost je umístěna v přízemí vestavku V9, která je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí včetně profilu HEB240 sloužící pro pojezd podvěsného mostového jeřábu. Zde bude instalovaný podvěsný mostový jeřábek, který bude sloužit jako dílenský jeřáb.

Jeřáb č. 4 - Objekt odolejování

Jedná se o samostatný objekt SO09, který je tvořen nosnou ocelovou konstrukcí včetně profilu sloužícího pro pojezd mostového jeřábu. Objekt bude sloužit pro čištění chladících vod, kde se předpokládá zvýšená vlhkost a budou zde používány chemikálie. Mostový jeřáb bude sloužit pro servis veškerých instalovaných zařízení.

Jeřáb č. 5 - Brusírna hala – hala VaZ

Jedná se o dílnu ve stávající hale VaZ, kde probíhá broušení a servis licích a válcovacích válců. Bude zde instalovaný otočný jeřáb, který bude sloužit pro obsluhu nové brusky.

Servisní kladkostroje pro mostové jeřáby na hale TaO

Všechny mostové jeřáby musí splňovat následující kritéria:

a) budou pracovat pro zajištění a servis nepřetržitého hutního provozu,

b) dálkové ruční ovládání (RDO) budou od jednoho dodavatele a budou mít rychle vyměnitelnou baterii a rychlou výměnu chipu s frekvencí,

c) budou mít v maximální možné míře shodné díly,

d) budou dodány na klíč tj. včetně dopravy, montáže, zkoušek, protokolu TIČR, zkušebních břemen, napájení ukončeného hlavním uzamykatelným vypínačem.

- Technická specifikace

2.1 Technická specifikace jeřábu č. 1 pro Mouldshop – Vestavek V2

Typ:					podvěsný mostový jednonosník

Profil kolejnice:			2 x HEA180

Nosnost:				3 000 kg

Rozpětí:				10,4 m

Výška zdvihu:				5 m

Rychlost zdvihu:			0,8 / 5 m/min

Rychlost kočky:			0 – 20 m/min

Rychlost mostu:			0 – 20 m/min

Délka dráhy:				9,5 m

Napájecí napětí:			3x400/230 V 50Hz

Prostředí jeřábu:	krytá hala, normální, teplota prostředí -5°C až +40°C, lehká prašnost (vodiví prach)

Ovládání:

- dálkové ruční ovládání (RDO) – tlačítkový ovladač,

- náhradní RDO ve stejné specifikaci,

- místní – tlačítkovým ovladačem (na kabelu) umístěném na jeřábu.

Typ háku:				jednoduchý

Zařazení:		 		M5.

Jeřáb bude pracovat v dílně pro nepřetržitý provoz hutního průmyslu.

Způsob montáže pomocí autojeřábů nebo jiné manipulační techniky. Montáž bude probíhat současně s montáží technologie na hale TaO.

Napájení jeřábu – součástí dodávky bude systém napájení jeřábů (kryté napájecí troleje), včetně hlavního vypínače (přesné umístěno bude odsouhlaseno investor). Trolej bude smontována s dílčích dílů, které bude možné jednotlivě vyměnit bez nutnosti demontáže zbylých částí troleje.

Maximální zatížení od jeřábu:

Svislé zatížení od kola jeřábu (max větev 1; 2) ......................................................20,63 kN; 4,38 kN

Vodorovná podélná síla od zrychlení jeřábu............................................................................1,00 kN

Síly od příčení jeřábu (max větev 1; 2)......................................................................2,10 kN; 0,50 kN

2.2 Technická specifikace podvěsného jeřábu č. 2 - Místnost chlazení – Vestavek V9

Typ:					podvěsný mostový jednonosník

Profil kolejnice:			2 x HEB240

Nosnost zdvihu:			2 000 kg

Rozpětí:				5,7 m

Výška zdvihu:				4 m

Výška průjezdného profilu:		min. 3,5 m

Rychlost zdvihu:			0,8/5 m/min

Rychlost kočky:			1 – 20  m/min

Dojezd kočky (háku):			min. na osu kolejnice HEB 240

Rychlost mostu:			1 – 20 m/min

Dojezd mostu (hák-nárazníky):	max. 1 000 mm

Délka dráhy:	 			18,4 m

Napájecí napětí:			3x400/230 V 50Hz

Prostředí jeřábu:			vnitřní prostor, zvýšená vlhkost, teplota prostředí -5°C až +40°C

Ovládání:	závěsným tlačítkovým ovladačem na samostatném závěsu, ovladač se bude pohybovat nezávisle na kladkostroji

Typ háku:				jednoduchý

Jeřáb bude pracovat v místnosti pro nepřetržitý provoz hutního průmyslu.

Zařazení:				M4.

Způsob montáže pomocí manipulační techniky (nelze použít autojeřáb). Montáž bude probíhat současně s montáží technologie.

Napájení jeřábu – součástí dodávky bude systém napájení jeřábu (kryté napájecí troleje), včetně hlavního vypínače (přesné umístěno bude odsouhlaseno investor). Trolej bude smontována s dílčích dílů, které bude možné jednotlivě vyměnit bez nutnosti demontáže zbylých částí troleje.

Maximální zatížení od jeřábu:

Svislé zatížení od kola jeřábu (max větev 1; 2) ......................................................19,80 kN; 7,70 kN

Vodorovná podélná síla od zrychlení jeřábu............................................................................2,26 kN

Síly od příčení jeřábu (max větev 1; 2)......................................................................5,03 kN; 1,96 kN

2.3  Technická specifikace podvěsného mostového jeřábu č. 3 - Zámečnická dílna - Vestavek V9

Typ:					podvěsný mostový jednonosník

Profil kolejnice:			2 x HEB240

Nosnost zdvihu:			2 000 kg

Rozpětí:				5,7 m

Výška zdvihu:				4 m

Rychlost zdvihu:			0,8/5 m/min

Rychlost kočky:			1 – 20  m/min

Rychlost mostu:			1 – 20 m/min

Délka dráhy:	 			12 m

Napájecí napětí:			3x400/230 V 50Hz

Prostředí jeřábu:			krytá hala, normální, teplota prostředí -5°C až +40°C

Ovládání:	závěsným tlačítkovým ovladačem na samostatném závěsu, ovladač se bude pohybovat nezávisle na kladkostroji

Typ háku:				jednoduchý

Jeřáb bude pracovat v místnosti pro nepřetržitý provoz hutního průmyslu.

Zařazení:		 		M4.

Způsob montáže pomocí manipulační techniky (nelze použít autojeřáb). Montáž bude probíhat současně s montáží technologie.

Napájení jeřábu – součástí dodávky bude systém napájení jeřábu (kryté napájecí troleje), včetně hlavního vypínače (přesné umístěno bude odsouhlaseno investor). Trolej bude smontována s dílčích dílů, které bude možné jednotlivě vyměnit bez nutnosti demontáže zbylých částí troleje.

Maximální zatížení od jeřábu:

Svislé zatížení od kola jeřábu (max větev 1; 2) ......................................................19,80 kN; 7,70 kN

Vodorovná podélná síla od zrychlení jeřábu............................................................................2,26 kN

Síly od příčení jeřábu (max větev 1; 2)......................................................................5,03 kN; 1,96 kN

2.4 Technická specifikace mostového jeřábu č. 4 – Objekt odolejování – SO09

Typ:					mostový jednonosník

Profil kolejnice:			PL 50x30

Nosnost zdvihu:			2 000 kg

Rozpětí:				16,1 m

Výška zdvihu:				11 m z toho 4,5 m pod úroveň podlahy

Rychlost zdvihu:			0,8/5 m/min

Rychlost kočky:			1 – 20  m/min

Rychlost mostu:			1 – 40 m/min

Délka dráhy:	 			30 m

Napájecí napětí:			3x400/230 V 50Hz

Prostředí jeřábu:			vnitřní prostor, zvýšená vlhkost, teplota prostředí -5°C až +40°C

Ovládání:	závěsným tlačítkovým ovladačem na samostatném závěsu, ovladač se bude pohybovat nezávisle na kladkostroji

Typ háku:				jednoduchý

Jeřáb bude pracovat v místnosti pro nepřetržitý provoz hutního průmyslu.

Zařazení:		 		M4.

Způsob montáže pomocí autojeřábu nebo manipulační techniky. Montáž bude probíhat současně s montáží technologie.

Napájení jeřábu – součástí dodávky bude systém napájení jeřábu (kryté napájecí troleje), včetně hlavního vypínače (přesné umístěno bude odsouhlaseno investor). Trolej bude smontována s dílčích dílů, které bude možné jednotlivě vyměnit bez nutnosti demontáže zbylých částí troleje.

Maximální zatížení od jeřábu je uvedeno ve statickém posouzení.

2.5 Technická specifikace otočného jeřábu č. 5 – Brusírna – hala VaZ

Typ:					sloupový otočný sloupový

Nosnost zdvihu:			500 kg

Vyložení:				3 500 mm

Dojezd háku ke sloupu:		500 mm

Výška zdvihu:				min. 4290 mm

Úhel rozsahu otočení:		min. 220°

Způsob montáže pomocí mostového jeřábu nebo manipulační techniky. Montáž bude probíhat za nepřetržitého provozu v hale VaZ. Základ pro osazení jeřábu bude již proveden stavební firmou.