Opis predmetu zákazky
„Špeciálne rozlišovacie a ochranné vesty“
1) Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie špeciálnych rozlišovacích a ochranných viest určených na zvýšenie viditeľnosti osôb v rôznych poveternostných a svetelných podmienkach počas vykonávania služobnej činnosti v nasledovnom rozsahu:

a) Nosná vesta fluorescenčná žltá (celoreflexná) – 2000 ks








     


b) Vesta pre antikonfliktný tím – 150 ks












    


c) Reflexná vesta jednoduchá (prehoz) - 7500 ks
d) Vesta pre pozorovateľov modrá jednoduchá (prehoz) – 100 ks
e) Veliteľská vesta – 100 ks
f) Vesta pre pracovníkov ochrany objektov – 600 ks
g) Rozlišovacia a podporná výstroj pilotov UAV – 400 ks
h) Jednoduchá rozlišovacia vesta modrá (prehoz) – 300 ks

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
CPV:  35113440-5 – Reflexné vesty
Miesto dodania tovaru: 

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča
Názov, výrobcu a typ ponúkaného tovaru:

	Názov
	Výrobca
	Typ ponúkaného tovaru

	Nosná vesta fluorescenčná žltá (celoreflexná)
	 
	 

	Vesta pre antikonfliktný tím
	 
	 

	Reflexná vesta jednoduchá (prehoz)
	 
	 

	Vesta pre pozorovateľov modrá jednoduchá (prehoz)
	 
	 

	Veliteľská vesta
	 
	 

	Vesta pre pracovníkov ochrany objektov
	 
	 

	Rozlišovacia a podporná výstroj pilotov UAV
	 
	 

	Jednoduchá rozlišovacia vesta modrá (prehoz)
	 
	 


2) Opis predmetu zákazky:
       a) Nosná vesta fluorescenčná žltá (celoreflexná) 
Nosná vesta fluorescenčná žltá (ďalej len „vesta“) bude určená na celoročné nosenie pridelených technických prostriedkov, administratívnych a iných služobných pomôcok policajta, vďaka systémom uchytenia a uloženia umiestnených v jej prednej časti. Vyhotovenie vesty umožňuje mierne zväčšenie obvodu a dĺžky vesty systémom suchých zipsov, pri dodržaní potrebnej pevnosti. Farebné prevedenie vesty fluorescenčná žltá (celoreflexná), doplnková farba na základnom a pomocnom materiáli je čierna. Vesta musí spĺňať požiadavky normy STN EN ISO 20471:2013/A1, trieda 1 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou alebo ekvivalentnej. 

Pre zabezpečenie uvedených funkčných vlastností požadujeme minimálne nasledovné vlastnosti a technické parametre vesty:
1. je výstražným odevom – ochranným prostriedkom s vysokou viditeľnosťou, zvýrazňujúcim hornú polovicu trupu bez paží, spĺňa požiadavky STN EN ISO 20471:2013/A1, trieda 1 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou, vrátane všetkých špecifických požiadaviek,

2. klasický rovný strih s dĺžkou siahajúcou po boky, tvorená dvoma prednými dielmi delenými zipsom a zadným dielom, vyrobená z reflexného materiálu fluorescenčnej žltej farby v kombinácii s nefluorescenčnou čiernou farbou a s doplňujúcimi plastovými retroreflexnými mikroprizmatickými našivacími pásmi s čiernou kontúrou a nápisom „POLÍCIA“ i bez nápisu, vo farbe reflexná strieborná (pri svite šedá), šírky 5 cm, 
3. vyrobená z dvoch vrstiev materiálu s rôznou štruktúrou a plošnou hmotnosťou, doplnkových materiálov (vrecká, pätky, regulačný systém, sedlá predných dielov) a ostatných materiálov (plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy, lemovacie popruhy, suché zipsy), 

4. prvá (vrchná) vrstva filetový úplet je základný materiál na predné i zadné diely vesty; vyrobený z mäkkej, ľahkej, vysoko priedušnej, nenasiakavej a oteru vzdornej sieťoviny zo 100 % polyestru, vo farbe fluorescenčnej žltej/čiernej, s nasledujúcimi vlastnosťami: 
	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku  Vlastný návrh plnenia 

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	410+5%
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra 
	-
	osnovná pletenina
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	odtieň
	fluorescenčná žltá

čierna
	STN EN ISO 20471/A1

alebo ekvivalentnej
	

	stĺpik 

Pevnosť v ťahu                                                   riadok
	N

N
	min. 1150 

min. 1250 
	STN EN ISO 13934-1

alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 40 °C po piatich praniach                stĺpik 

                                          riadok
	%

%
	max. + 2

max. + 2
	STN EN ISO 3759
STN EN ISO 6330
STN EN ISO 5077
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 40 °C
	stupeň šedej stupnice
	žltá 4-5/4-5 
čierna 4-5/4-5
	STN EN ISO 105-C06
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere 

Suchý     stĺpik/riadok                   

Mokrý     stĺpik/riadok                        
	stupeň šedej stupnice
	žltá 4-5/ 4-5

žltá 4-5/ 4-5

čierna 4-5/ 4-5

čierna 4-5/ 4-5
	STN EN ISO 105-X12
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v pote      alkalický


                                         kyslý 
	stupeň šedej stupnice
	žltá 4-5/4-5 

čierna 5/5


žltá 4-5/4-5

čierna 5/5
	STN EN ISO 105-E04

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť vo vode
	stupeň šedej stupnice
	4-5/4/4
	STN EN ISO 105-E01

alebo ekvivalentnej
	

	pH vodného výluhu
	-
	4,0-7,5
	STN EN ISO 3071

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah arylamínov
	mg.kg-1
	˂ 30
	STN EN ISO 14362-1

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah formaldehydu 
	mg.kg-1
	˂ 75
	STN EN ISO 14184-1

alebo ekvivalentnej
	


5. druhá (spodná) vrstva vo väzbe osnovný filetový úplet 7:1 – je materiál pre spodnú vrstvu predných a zadných dielov vesty, vyrobená zo 100 % polyestru, vo farbe fluorescenčnej žltej s týmito vlastnosťami: 

	PARAMETER 
	JEDNOTKA 
	HODNOTA 
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA 
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku  Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť 
	g/m2 
	200 + 5 % 
	STN EN 12127 alebo ekvivalentnej 
	

	Štruktúra
	-
	osnovný filetový úplet 7:1
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Hustota úpletu
	1cm + 1r-1st
	riadky 180

stĺpce 13
	STN EN ISO 14 971

alebo ekvivalentnej
	

	Pevnosť pri pretlaku  
	kPa 
	min. 1 300
	STN EN ISO 13938-1 alebo ekvivalentnej 
	

	Farba
	odtieň
	fluorescenčná žltá
	STN EN ISO 20471/A1

alebo ekvivalentnej
	

	Zmena rozmerov po praní pri 40 °C po 5 cykloch pranie – pozdĺžne/priečne smer  
	% 


	max. + 3 

max. + 3 
	STN EN ISO 3759

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=113898" \h 
 
STN EN ISO 6330

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116183" \h 
 
STN EN ISO 5077

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=106346" \h 
 alebo ekvivalentnej 
	

	Stálofarebnosť po praní pri 

40 °C 
	stupeň šedej stupnice 
	     5/4-5


	STN EN ISO 105

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h 
-

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h 
C06

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h 
 
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere  

suchý 

mokrý
	stupeň šedej stupnice
	4

4-5
	STN EN ISO 105

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124703" \h 
-

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124703" \h 
X12
alebo ekvivalentnej  
	

	Stálofarebnosť v pote   alkalický

kyslý
	stupeň šedej stupnice
	4-5/4-5

5/4-5
	STN EN ISO 105-E04 alebo ekvivalentnej 
	

	pH vodného výluhu
	-
	4,0-7,5
	STN EN ISO 3071

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah arylamínov 
	mg.kg-1
	˂ 30
	STN EN ISO 14362-1

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah formaldehydu 
	mg.kg-1
	˂ 75
	STN EN ISO 14184-1

alebo ekvivalentnej
	


6. doplnkový materiál – vrecká a vybrané diely vesty (sedlá predného dielu, regulačný systém, pätky) vyrobený zo zmesového materiálu keper 3/1 v zložení 67 % polyester a 33 % bavlna fluorescenčnej žltej/čiernej farby, s týmito vlastnosťami:

	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku  Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	67 % polyester 

33 % bavlna
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	235 + 5 %
	STN EN 12127 

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra
	-
	keper 3/1
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	                                  stĺpik

Pevnosť v ťahu

                                 riadok                                   
	N

N
	min. 1300 

min. 1400 
	STN EN ISO 13934-1

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	odtieň
	fluorescenčná žltá

čierna
	STN EN ISO 20471/A1

alebo ekvivalentnej

-
	

	Odolnosť proti oderu (Martindale)
	
	> 50.000
	STN EN ISO 12947-2

alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 60 °C po piatich praniach                                        

                                     stĺpik

                                          riadok
	%

%
	max. +2 

max. + 3
	STN EN ISO 3759
STN EN ISO 6330
STN EN ISO 5077
alebo ekvivalentnej
	

	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu-pôvodná vzorka
	-
	100 ISO 5
	STN EN 4920 2012

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 40 °C
	stupeň šedej stupnice
	žltá 5 / 5

čierna 4-5/4-5
	STN EN ISO 105-C06

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere      suchý

                                          mokrý
	stupeň šedej stupnice
	žltá 5/čierna 4

žltá 5/čierna -
	STN EN ISO 105-X12
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v pote   kyslý
                                      alkalický
	stupeň šedej stupnice
	žltá  5  / 4-5

čierna 4-5 / 4

žltá 5 / 4-5

čierna 4-5 / 4
	STN EN ISO 105-E04

alebo ekvivalentnej
	

	Stálosť na svetle (škála 1-8)
	stupeň
	4-5
	STN EN ISO 105-B02

alebo ekvivalentnej
	

	pH vodného výluhu
	-
	4,0-7,5
	STN EN ISO 3071

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah arylamínov 
	mg.kg-1
	˂ 30
	STN EN ISO 14362-1

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah formaldehydu 
	mg.kg-1
	˂ 75
	STN EN ISO 14184-1

alebo ekvivalentnej
	


7. našívací plastový mikroprizmatický retroreflexný pás, široký 5 cm, farba strieborná (pri svite šedá) s čiernou kontúrou, musí spĺňať normu EN ISO 20471:2013/A alebo ekvivalent, je vyrobený z materiálu, ktorý obsahuje mikroskopické sklenené guličky zaisťujúce odraz dopadajúceho svetla v tme a pri zníženej viditeľnosti, 
8. našívací plastový microprizmatický retroreflexný pás, široký 5 cm, farba strieborná (pri svite šedá) s čiernou kontúrou a čiernym tlačeným nápisom POLÍCIA, rozmery nápisu bez diakritiky: cca 55 x 11 mm (D x V), typ písma - font ARIAL Black, opakovateľnosť nápisu v dĺžke po cca 115 mm, musí spĺňať normu STN EN ISO 20471:2013/A alebo ekvivalent, 

[image: image1.jpg]NZ —— ) AN
POLICIAT POLICIA POLICIA

)




9. okraje vesty spevnené 2,5 cm širokým lemovacím ripsovým popruhom (pevným) vyrobeným z oteru vzdornej látky čiernej farby s retroreflexným prerušovaným prúžkom striebornej farby na okrajoch v zložení 100 % polyester s nasledovnými vlastnosťami:  

	PARAMETER
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	100 % polyester
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra  2011
	

	Šírka
	25 + 1 mm
	STN EN ISO 22 198 

alebo ekvivalentnej
	

	Hrúbka
	1,1 + 0,1 mm
	STN EN ISO 5084

alebo ekvivalentnej
	


10. suché zipsy nízkoprofilové vo farbách

· fluorescenčná žltá, šírka 3,8 cm (obe časti), šírka 3 cm (mäkká časť),

· svetlo-šedá, šírka 3,8 cm (mäkká časť),

· čierna, šírka 2 – 2,5 cm (obe časti), šírka 3,8 cm (háčiková časť),

musia spĺňať nasledujúce vlastnosti:

	PARAMETER
	POŽADOVANÝ ÚDAJ
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	100 % PAD
	Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1007/2011
	

	Plošná hmotnosť
	340g/m2  ± 5%
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	čierna
	-
	

	Oddeľovacia sila

po prvom cykle zopnutia

po 10 000 cykloch zopnutia
	min. 1,7 N/cm min. 1,0 N/cm,
	STN EN 12242

alebo ekvivalentnej
	

	Strihová pevnosť v pozdĺžnom smere

 po prvom cykle zopnutia

 po 10 000 cykloch zopnutia
	min. 10 N/cm2

min. 5 N/cm2
	STN EN 13780

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v praní pri 40 °C

zmena odtieňa
	min. stupeň 3-4
	STN EN ISO 105-C06

alebo ekvivalentnej
	


11. ostatný materiál vesty:

· ripsový popruh, farba čierna, šírka 1 cm, 2 cm, 2,5 cm,

· ripsový popruh na molle systém v šírke 1,9 cm, zloženie 100 % polyester, 

· pevná čierna guma, šírka 2 cm, 

· pevný plastový kostený zips - hlavný, farba čierna, s jedným kovovým bežcom (kvalitný), s predĺženým zipsovým ťaháčikom,  

· etiketa textilná, farba biela, tlač čierna, 

12. vesta v dvojfarebnom prevedení v kombinácii fluorescenčnej žltej a čiernej farby s klasickým véčkovým výstrihom tvorená dvoma prednými dielmi delenými zipsom a zadným dielom; predné diely a zadný diel sú spojené v mieste ramien a bokov regulačným systémom riešeným technológiou suchých zipsov (popis nižšie); vesta sa zapína v predných okrajoch na zips; farebné delenie vesty sa nachádza v spodnej časti vesty pod vodorovne našitým dolným retroreflexným pásom (spodná časť vesty je čierna); vesta je po okrajoch lemovaná lemovacími ripsovými popruhmi čiernej farby s retroreflexným prerušovaným prúžkom striebornej farby,  

13. horizontálne po celom obvode spodnej časti vesty a to aj cez všetky vrecká, sú v dvoch pruhoch pod prieramkami, vo vzdialenosti v cca 5 cm od seba našité 5 cm široké plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy striebornej farby (pri svite šedá), s čiernou kontúrou a medzi čiernymi kontúrami je vo vzdialenosti cca 115 mm opakovane natlačený nápis „POLÍCIA“ v čiernej farbe (šírka nápisu cca 55 mm, výška písma s diakritikou cca 11 mm, typ písma ARIAL) (popis v bode 8); umiestnenie pásov musí byť v súlade s STN EN ISO 20471:2013 alebo ekvivalentnej,

14. na príklopkách predných dielov oboch ramien vesty, sú prechádzajúc šikmo do zadného dielu našité plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy striebornej farby (pri svite šedá) s čiernou kontúrou v šíre 5 cm (bez nápisu Polícia; popis v bode 7), ktoré končia všité pod 5 cm širokým plastovým retroreflexným mikroprizmatickým pásom striebornej farby (pri svite šedá) s čiernou kontúrou (bez nápisu Polícia; popis v bode 7), ktorý je našitý vodorovne cez celú šírku zadného dielu vesty v sedle v jednom pruhu; umiestnenie pásov musí byť v súlade s STN EN ISO 20471:2013 alebo ekvivalentnej,

15. na vnútornej strane vesty v oblasti šije, do lemu vesty našité cca 1 cm široké pevné pútko (ripsový popruh) dlhé cca 4,5 cm umožňujúce zavesenie vesty, 

16. polpredky zapínateľné po celej ich dĺžke pevným plastovým kosteným zipsom s kovovým bežcom (hlavný zips) zaisteným proti samovoľnému rozopnutiu (kvalitný), s predĺženým zipsovým ťaháčikom,   

17. dĺžka vesty nepresahuje pás kvôli voľnému prístupu k služobnému opasku, 

18. regulačný systém tvorený presahom jednotlivých dielov v oblasti ramien a bokov, ktoré sú k sebe dvojmo spojené systémom na suchý zips; vonkajšia strana presahov na bokoch vesty, ako i všité suché zipsy (mäkká časť) musia byť po vonkajších okrajoch zaoblené, aby nedochádzalo k odieraniu o ruky/lakte policajta počas nosenia; regulačný systém musí umožniť regulovať jednotlivé veľkosti vesty minimálne o 10 cm po obvode vesty (cez hrudník a pás) a minimálne o 5 cm v oblasti ramien (rozšírenie a predĺženie vesty); regulácia má byť technologicky riešená takým spôsobom, aby i v prípade nastavenia na maximálne hodnoty obvodu a dĺžky, bola zachovaná dostatočná pevnosť zopnutia predného a zadného dielu vesty a navrhnutá tak, aby bolo možné používať jednu veľkosť vesty po celý rok (na jednu až štyri vrstvy oblečenia, v závislosti od klimatických podmienok), 

19. na stranách priľahlých k stredu vesty oboch ramenných presahov zo zadného dielu vesty, sú v prednej časti vesty vypustené spod lemovacích popruhov  smerom k vonkajším okrajom vesty tri elastické uchá šírky 2 cm s priemerom 2-3 cm pre uchytenie malého svietidla; prvé ucho je umiestnené na najvyššom bode vesty, v úrovni pripevnenia vonkajšieho regulačného dielu; druhé vo vzdialenosti 3 cm pod prvým a tretie vo vzdialenosti 3 cm pod druhým,

20. na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 13 cm od priekrčníka (cca 1 cm pod vodorovným plastovým retroreflexným mikroprizmatickým pásom) po celej šírke zadného dielu (horizontálne) našitá mäkká časť dvoch nízkoprofilových suchých zipsov širokých 3,8 cm, s celkovými rozmermi  cca 8 x 34 cm  (V x Š) (dĺžka suchého zipsu podľa šírky zadného dielu konkrétnej veľkosti vesty), vo farbe podkladového materiálu (fluorescenčná žltá) pre umiestnenie nálepky, resp. laty (prierezu) so strieborným reflexným nápisom POLÍCIA; súčasťou dodávky je čierna lata s rozmermi cca 8 x 34 cm (V x Š), pri veľkostiach vesty S, XS rozmer laty 8 x 29 cm (V x Š), pri veľkosti vesty XXS rozmer laty cca 8 x 28 cm; s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu zospodu, s nažehleným retroreflexným strieborným nápisom POLÍCIA s výškou písmena 6 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1,3 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL (nápis POLÍCIA sa musí prispôsobiť rozmeru laty); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty, 
21. zadná časť vesty bez akýchkoľvek vreciek a iných súčastí narúšajúcich komfort pri sedení vo vozidle, 

22. v spodnej časti vonkajšej strany oboch ramenných presahov, po celej ich šírke vodorovne našité dva pevné ripsové popruhy čiernej farby cca 2 cm vysoké s priechodom presne 3 cm umožňujúce prichytenie služobných pomôcok; prvé pútko je umiestnené cca 1 cm odspodu ramenného presahu, druhé rovnaké pútko je rovnakým spôsobom našité cca 5 cm odspodu,  

23. pod pravým ramenným presahom, v dolnej časti sedla v mieste priekrčníka v dvoch stĺpcoch a troch radoch našitý pevný ripsový popruh na spôsob double molle štandardizovaného systému (2 stĺpce, 3 rady), s rozmermi cca 7,5 x 7,5 cm (V x Š) čiernej farby na upevnenie osobnej kamery s pravidelne rozmiestnenými priechodmi širokými presne 3,5 cm (na minimálne dve vidlice) a zároveň aby bolo možné uchytiť kameru pomocou magnetu so 4 magnetickými bodmi v tvare X (v mieste magnetov nesmie byť vložený molle systém; obstarávateľ poskytne na zabezpečenie kompatibility molle systému s držiakom osobnej kamery vzorky držiakov),
24. vonkajšie vrecká vesty sú zhotovené zo zmesovej tkaniny fluorescenčnej žltej farby, výstuha vreciek je vyrobená zo zmesovej tkaniny,

25. na ľavom prednom diele vesty v jej spodnej časti, cca 5 cm od hlavného zipsu je z vonkajšej strany vesty našité vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko určené na uloženie rádiostanice, s rozmermi cca 16,5 x 12 x 4 cm (V x Š x H), nosnosťou minimálne 450 g a tvarovanou príklopkou zapínanou na suchý zips a umiestnenou na pravej strane vrecka (bližšie k hlavnému zipsu) s rozmerom cca 10 x 8 cm (V x Š), zúženie vrchnej časti príklopky na 5 cm  – so skoseným ľavým rohom v šírke 2-3 cm a skoseným pravým rohom v šírke 1 cm, pre prechod antény rádiostanice; výstuha vreciek je vyrobená zo zmesovej tkaniny; vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa),
26. na ľavom prednom diele, je tesne pri bočnom šve vesty, na čiernej spodnej časti vesty všitý tunel vysoký cca 4 cm s vnútorným priemerom 2 cm, vyrobený buď z doplnkového materiálu čiernej farby (bod 6) (výstuha pútka je vyrobená zo zmesovej tkaniny), alebo z pevného ripsového popruhu na uchytenie zastavovacieho terčíka,  
27. na ľavom prednom diele vesty v priestore medzi sedlom a neprehľadnými mechovitými nákladnými vreckami, je z doplnkového materiálu (bod 6) našitý plochý „tunel“, s rozmermi cca 15 x 12,5 cm (V x Š), slúžiaci na prechod kábla rádiostanice, s upevnením na cca 2 cm široký suchý zips našitým v hornej vnútornej časti tohto prechodu; podloženie/výstuha „tunela“ je vyrobená zo zmesovej tkaniny,

28. na „tuneli“ slúžiacom na prechod kábla rádiostanice umiestneného na ľavom prednom diele vesty, je cca 2 cm od jeho horného okraja v strede našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby veľkosti 3 x 7,5 cm (V x Š) pod identifikačné číslo príslušníka PZ; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi cca 3,8 x 11,3 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu POLÍCIA; zarovnanie suchých zipsov oproti stredu predného dielu; súčasťou dodávky je čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu s nažehleným retroreflexným strieborným nápisom POLÍCIA s výškou písmena 2 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena 4 mm a celkovou šírkou nápisu 11 cm (v tolerancii + 3 mm) – typ písma ARIAL, umiestnenom na čiernom podklade; technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty; suchý zips je v rohoch mierne zaoblený,
29. na pravom prednom diele vesty v prsnej časti je v strede pravého dielu vesty a zároveň presne na stred oproti suchým zipsom, ktoré sú umiestnené na ľavom prednom diele vesty  našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu fluorescenčnej žltej farby s rozmermi cca 4 x 12 cm (V x Š) pod latu s hodnostným značením príslušníka PZ (prišitie prispôsobiť zachovaním stredovej osi symetricky so stredom medzi suchými zipsami na ČOZ a nápis POLÍCIA umiestnenými na ľavom prednom diele vesty), 
30. na pravom prednom diele vesty v jej spodnej časti, cca 5 cm od hlavného zipsu je z vonkajšej strany vesty našité vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko s rozmermi cca 16,5 x 13 x 3,5 cm (V x Š x H) s príklopkou so zapínaním na suchý zips s rozmermi cca 10 x 13 cm (V x Š) a nosnosťou minimálne 400 g, určené na uloženie blokov na pokuty nezaplatené na mieste; výstuha vrecka je vyrobená zo zmesovej tkaniny, vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa); vnútri vrecka je umiestnené ďalšie ploché vrecko, resp. vačok na mobil z osnovného filetového úpletu fluorescenčnej žltej farby (bod 5), s rozmermi cca 16,5 x 10,5 cm (V x Š), 
31. na pravom prednom diele vesty je tesne pri bočnom šve vesty, na čiernej spodnej časti vesty všitý tunel vysoký cca 4 cm s vnútorným priemerom 2 cm, vyrobený buď z doplnkového materiálu čiernej farby (bod 6) (výstuha pútka je vyrobená zo zmesovej tkaniny), alebo z pevného ripsového popruhu na uchytenie zastavovacieho terčíka, 
32. celý spodný okraj vesty z vonkajšej i vnútornej strany je po celom obvode vesty, až do výšky cca 5 cm, vyrobený zo základného filetového úpletu čiernej farby (bod 4), za účelom zníženia viditeľnosti možného znečistenia tejto časti vesty,

33. mäkká časť suchých zipsov je vždy vo farbe podkladového materiálu,

34. zaoblené hrany mäkkých častí všetkých suchých zipsov (pod označenie príslušnosti k PZ, ČOZ, nápisu POLÍCIA, pri regulačnom systéme).

Požiadavky na veľkostný sortiment 
· veľkostný sortiment XXS, XS, S, M, L, XL, XXL (rozmery v nasledujúcej tabuľke),

	
	VEĽKOSŤ
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL

	
	Výšková skupina
	160-168
	160-168
	168-176
	168-176
	176-184
	176-184
	176-184

	
	Obvod hrudníka
	80-84
	86-90
	92-96
	98-102
	104-108
	110-114
	116-120

	A
	½ obvodu pásu
	47-52
	50-55
	53-58
	56-61
	59-64
	62-67
	65-70

	B
	½ obvodu hrudníka
	47-52
	50-55
	53-58
	56-61
	59-64
	62-67
	65-70

	C
	dĺžka vesty
	51-56
	51-56
	54-59
	54-59
	57-62
	57-62
	57-62

	D
	dĺžka ramena           
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	E
	výška prieramkov
	25-30
	25-30
	28-33
	28-33
	31-36
	31-36
	31-36


· všetky rozmery sú uvedené v cm,

· povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%,

· pri veľkostiach XXS, XS a S, je potrebné prispôsobiť veľkosť lát s nápisom Polícia.

Všeobecné požiadavky 

1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej, symboly ošetrovania, piktogram o splnení STN EN ISO 20471:2013/A1 alebo ekvivalentnej; firemné, resp. komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku, s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,
4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania.
Obstarávateľ ďalej požaduje:
1. vyhotovenie 1 ks funkčného vzoru (referenčnej vzorky) vo veľkosti M, za účelom posúdenia správnosti vyhotovenia, najmä z pohľadu dodržania zadefinovaných parametrov; obstarávateľ si u úspešného uchádzača vyhradzuje právo na drobné úpravy v technickej špecifikácii, ktoré nebudú mať vplyv na zmenu ceny, napr. zmena rozmerov alebo spôsob aplikácie písma v nápisoch na latách,  

1.1. predkladaná vzorka nosnej vesty vo veľkosti M, musí byť certifikovaná akreditovanou skúšobňou (EÚ, EHP), ktorá má príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem platných v SR a EÚ, a to priamo na vzorke (nie na obale), s vyznačením čísla certifikátu, záverečného protokolu a protokolu o skúškach, z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými certifikátmi a výsledkami skúšok; označenie akreditovanou skúšobňou musí byť pripevnené takým spôsobom, aby ho nebolo možné bez porušenia odstrániť alebo zameniť, 

2. od úspešného uchádzača do dvoch mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy vyhotovenie 8 ks viest z každej konfekčnej veľkosti (tzv. merná sada), za účelom určenia presného počtu konkrétneho veľkostného sortimentu. 

b) Vesta pre antikonfliktný tím

Vesta určená pre anitkonfliktný tím (ďalej len „vesta“ alebo „AKT vesta“) bude slúžiť ako identifikačný odev pre príslušníkov Policajného zboru, ktorí plnia úlohy počas bezpečnostných opatrení na podujatiach alebo udalostiach s predpokladaným narušením verejného poriadku, za účelom predchádzania protiprávnemu konaniu prostredníctvom komunikácie. 

AKT vesta musí spĺňať nasledujúce technické parametre:

1. klasický rovný strih s véčkovým výstrihom, dĺžkou siahajúcou po boky, tvorená dvoma prednými dielmi delenými zipsom a zadným dielom, vyrobená z filetového úpletu zo špeciálnej 100 % polyesterovej rýchloschnúcej šesťuholníkovej sieťovanej tkaniny, ktorej vlastnosti sú vysoká pevnosť, odolnosť proti oderu a odolnosť proti roztrhnutiu (ako napr. Coolpass Mesh a pod.), v dvojfarebnom prevedení – fluorescenčná žltá v kombinácii s modrou farbou, zvýraznená striebornými reflexnými segmentovanými pásmi, aplikovanými horizontálne aj vertikálne a lemovaná pružným čiernym oderu vzdorným lemom,  
2. materiálové zloženie základného materiálu vesty: 
	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester Coolpass Mesh alebo ekvivalent 
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	175+10 %
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra 
	-
	osnovný filetový úplet
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Farby
	odtieň
	fluorescenčná žltá 

modrá: 

L=30,30 a=3,95 b=34,90

Povolená odchýlka

L=±1,5, a=±1,0 b=±1,0
	STN EN ISO 20471/A1

alebo ekvivalentnej

Spektrofotometricky

EN ISO 105-J01
alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 30 °C po piatich praniach stĺpik

riadok
	%

%
	max. - 3

max. - 3
	STN EN ISO 105-C06:2010 

alebo ekvivalentnej
	

	Odolnosť voči oderu
	12kPa
	žltá/ 3

modrá/ 3
	STN EN ISO 12947-2:2017-02

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 30 °C
	stupeň šedej stupnice
	žltá/ 3 
modrá/ 3
	STN EN ISO 105-C06:2010

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere 

suchý                         stĺpik/riadok

mokrý                        stĺpik/riadok
	stupeň šedej stupnice
	žltá/ 3

modrá/ 3

žltá/ 3

modrá/ 3
	STN EN ISO 105-X12:2016-08

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v pote      alkalický

kyslý 
	stupeň šedej stupnice
	žltá/ 3 

modrá/ 3


žltá/ 3 

modrá/ 3
	STN EN ISO 105-D01:2013

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť vo vode
	stupeň šedej stupnice
	žltá/ 3 

modrá/ 3
	STN EN ISO 105-C06:2010

alebo ekvivalentnej
	

	pH vodného výluhu
	-
	4 < PH < 7,5 
	STN EN ISO 3071:2008

alebo ekvivalentnej
	


3. predné diely AKT vesty:   

3.1.  sú farebne členené na štyri časti, sedlá a bočné diely sú v modrej farbe, stredné diely a spodné diely sú vo farbe florescenčnej žltej, 

3.2.  na pravom florescenčne žltom strednom diele vesty je na hrudi, vo výške cca 14 cm od plecných švov, horizontálne cez celý tento diel našitá nášivka z modrého filetového úpletu, s výškou cca 6 cm, so strieborným reflexným nápisom „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“ (každé slovo v samostatnom riadku), typ písma ARIAL, s výškou písmena cca 1 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 3 mm (tolerancia + 0,5 mm); rozmer tejto nášivky závisí od konfekčnej veľkosti vesty, napr. pri veľkosti vesty XL sú rozmery nášivky 6 x 20 cm (V x Š); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,

3.3.  na ľavom florescenčne žltom strednom diele vesty je na hrudi našitá florescenčne žltá mäkká časť suchého zipsu s rozmermi 3 x 8,5 cm (V x Š), na prichytenie osobného čísla policajta a cca 1 cm nad mäkkou časťou suchého zipsu na prichytenie osobného čísla policajta, je našitá okrúhla florescenčne žltá mäkká časť suchého zipsu s priemerom 8,5 cm na prichytenie okrúhleho loga antikonfliktného tímu, 

3.4.  v oblasti pása sú horizontálne aplikované dva 5 cm široké segmentované strieborné reflexné pásy s 5 cm rozostupom cez celú šírku oboch predných dielov; spodný okraj segmentovaného strieborného reflexného pásu je umiestnený min. 10 cm nad spodným okrajom vesty (v závislosti od veľkosti vesty, napr. pri veľkosti XL je táto vzdialenosť 14 cm),

3.5.  ďalšie segmentované strieborné reflexné pásy široké 5 cm sú aplikované vertikálne od plecných švov, cez sedlá smerom dolu po prvý horizontálne aplikovaný segmentovaný strieborný reflexný pás v pásovej časti vesty,

4. zadný diel AKT vesty:

4.1. farebne je rozčlenený na štyri časti – bočné diely a stredný diel v oblasti lopatiek sú v modrej farbe, horný a spodný diel je vo farbe florescenčná žltá, 

4.2. v oblasti lopatiek na strednom florescenčne žltom diele vesty je po celej šírke vesty aplikovaná nášivka z modrého filetového úpletu s výškou 22 cm; na nášivke je aplikovaný strieborný reflexný nápis „ANTIKONFLIKTNÝ TÍM POLÍCIA“ (každé slovo v samostatnom riadku), typ písma ARIAL, s výškou písmena cca 3,5 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 8 mm (tolerancia + 1 mm); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,  

4.3. v oblasti pása sú horizontálne aplikované dva 5 cm široké segmentované strieborné reflexné pásy s 5 cm rozostupom, cez celú šírku zadného dielu, plynulo nadväzujúce na segmentované strieborné reflexné pásy z predných dielov vesty, 

4.4. ďalšie segmentované strieborné reflexné pásy v šíre 5 cm sú aplikované vertikálne od plecných švov smerom dolu (nadväzujúc na segmentované strieborné reflexné pásy z predných dielov) až po prvý horizontálne aplikovaný segmentovaný strieborný reflexný pás v pásovej časti vesty; tieto vertikálne umiestnené pásy sú aplikované na žltom florescenčnom strednom diele prechádzajúc cez nášivku z modrého filetového úpletu v oblasti lopatiek,  

4.5. v priekrčníku zadného dielu vesty, je z vnútornej strany vesty pod lemovku vložené 6 cm dlhé pútko na zavesenie vesty, zhotovené z 2 cm širokého tkaného oderu-vzdorného popruhu čiernej farby,

5. v oblasti pása je vo veste všitý tunel prechádzajúci cez celú zadnú časť vesty až do konca bočných dielov modrej farby oboch predných polpredkov, cez ktorý prechádza okrúhla gumička na oboch koncoch prevlečená cez plochú plastovú zarážku s pružinkou umiestnenou na obidvoch predných dieloch vesty na konci všitého tunela v oblasti bočných dielov modrej farby z rubovej strany vesty; gumička slúži na stiahnutie vesty v páse,  
6. vesta je lemovaná po celom svojom obvode, vrátane prieramkov; lemovanie AKT vesty je zhotovené z 2 cm širokého pružného oderu vzdorného lemu čiernej farby, výsledná šírka lemu je 1 cm, spodná časť vesty v oblasti zipsu je zaoblená,
7. zapínanie vesty je riešené čiernym deliteľným zipsom GT8 s predĺženým zipsovým ťaháčikom, ktorý je všitý do predných dielov od dolnej časti výstrihu po zaoblenú spodnú časť predných dielov AKT vesty,

8. suché zipsy nízkoprofilové musia spĺňať nasledujúce vlastnosti:
	PARAMETER
	POŽADOVANÝ ÚDAJ
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	100 % PAD
	Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1007/2011
	

	Plošná hmotnosť
	340g/m2  ± 5%
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	čierna
	-
	

	Oddeľovacia sila

po prvom cykle zopnutia

po 10 000 cykloch zopnutia
	min. 1,7 N/cm min. 1,0 N/cm,
	STN EN 12242

alebo ekvivalentnej
	

	Strihová pevnosť v pozdĺžnom smere

 po prvom cykle zopnutia

 po 10 000 cykloch zopnutia
	min. 10 N/cm2

min. 5 N/cm2
	STN EN 13780

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v praní pri 40 °C

zmena odtieňa
	min. stupeň 3-4
	STN EN ISO 105-C06

alebo ekvivalentnej
	


Požiadavky na veľkostný sortiment 
· veľkostný sortiment S, M, L, XL, XXL, 3XL (rozmery v nasledujúcej tabuľke)

	Veľkosť vesty
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL
	Tolerancia +/-

	A – šírka cez prsia
	54
	58
	62
	66
	72
	78
	1

	B – dĺžka vesty
	71
	73
	75
	77
	80
	83
	1

	C – hĺbka prieramku
	27
	28
	29
	30
	32
	34
	1


· všetky rozmery sú uvedené v cm,

· povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%,

Všeobecné požiadavky
1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej; symboly ošetrovania, piktogram o splnení technickej normy na zloženie materiálu; komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku, s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,

4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania.
c) Reflexná vesta jednoduchá (prehoz)
Vesta určená pre príslušníkov Policajného zboru zaradených v priamom výkone služby (ďalej len „vesta“).  

Vesta musí spĺňať nasledujúce technické parametre:

1. ochranný prostriedok – výstražný odev s vysokou viditeľnosťou, ktorý zvýrazňuje hornú polovicu trupu bez paží, musí spĺňať konštrukčné požiadavky normy STN EN ISO 20471:2013/A1:2017 alebo ekvivalentnej, zaradený do triedy odevu 1 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou, 
2. vyrobená z osnovného úpletu – hodvábu zo 100 % polyestru v jednofarebnom prevedení – fluorescenčná žltá, zvýraznená mäkkými retroreflexnými pásmi našitými horizontálne, lemovaná pružným 2 cm širokým čiernym alebo reflexným lemom, výsledná šírka lemu je 1 cm; dolné okraje vesty sú tvarované do oblúka, 
3. klasický rovný strih s účkovým výstrihom vpredu i vzadu, s dĺžkou siahajúcou po boky, zhotovená z predného a  zadného hladkého dielu, ktoré sú k sebe zošité len v oblasti ramien, pričom tento ramenný šev je od priekrčníka smerom k prieramkom tvarovaný zošikmením; prieramkový bod je oproti priekrčníkovému bodu znížený o cca 4 cm; vesta sa oblieka prevlečením cez hlavu, 
4. na prednom i zadnom diele vesty, v oblasti pása, vo výške cca 12 cm od jej spodného okraja, sú horizontálne v dvoch radoch vo vzájomnej vzdialenosti 5 cm po celej šírke oboch dielov vesty našité 5 cm široké mäkké retroreflexné pásy striebornej farby, ktoré musia spĺňať požiadavky normy STN EN ISO 20471:2013/A1:2017 alebo ekvivalentnej; po našití retroreflexných pásov nesmie dochádzať k následnému zvrásneniu, zvlneniu, resp. inej zmene vzhľadu vesty, ani retroreflexných pásov,  
5. po bokoch sa predný i zadný diel vesty spájajú k sebe pomocou regulačného systému; regulačný systém vesty je tvorený po oboch stranách vesty 15 cm dlhým presahom horného retroreflexného pásu vesty zo zadného dielu vesty, ktorý sa na horný retroreflexný pás predného dielu vesty po oboch jej stranách upína pomocou suchého zipsu; mäkká časť suchého zipsu vo farbe svetlá strieborná (protikus háčikovej časti suchého zipsu) je našitá na hornom retroreflexnom páse predného dielu vesty po oboch jej stranách; ak je vesta lemovaná čiernym lemom, tento presah musí byť (v prípade potreby jeho lemovania) lemovaný vo farbe základného materiálu – fluorescenčná žltá; regulačný systém vesty umožňuje jednotlivé veľkosti vesty rozšíriť o 10 cm po obvode vesty (cez hrudník a pás) a to pri súčasnom dodržaní pevnosti zopnutia predného a zadného dielu vesty; regulačný systém vesty musí byť konštrukčne zhotovený tak, že keď si vestu oblečie osoba tej veľkosti, pre ktorú je určený, nijaké vodorovné otvory na bokoch nesmú byť väčšie ako 5 cm,    
6. na prednom i zadnom diele vesty je v oblasti hrudi, vo vzdialenosti cca 15 cm od priekrčníka (v závislosti od konfekčnej veľkosti vesty) a v šírke prispôsobenej konfekčnej veľkosti vesty, na jej stred aplikovaný (nažehlený) retroreflexný strieborný nápis POLÍCIA s výškou písmena 6 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1,3 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL; technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,
7. na prednom diele vesty, na jeho ľavej hornej časti, nad veľkým nápisom POLÍCIA, je v strede, cca 10 cm od ramenného švu a cca 5 cm smerom doľava od stredu vesty našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu florescenčnej žltej farby s rozmermi 3 x 8,5 cm (V x Š), na prichytenie laty s osobným číslom príslušníka PZ a 1 cm pod ňou, rovnomerne na jej stred, našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu florescenčnej žltej farby s rozmermi 4 x 12 cm (V x Š) na prichytenie hodnostného značenia príslušníka PZ, 
8. materiálové zloženie základného materiálu vesty: 
	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	hodváb zo 100 % polyesteru
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	200+5 %
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra 
	-
	osnovný úplet
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	odtieň
	fluorescenčná žltá
	EN ISO 20471/A1, 

STN EN ISO 105-A02

alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 40 °C po piatich praniach stĺpik

riadok
	%

%
	max. - 3

max. - 3
	STN EN ISO 105-C06:2010 

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 40 °C
	stupeň šedej stupnice
	žltá/3 
	STN EN ISO 105-C06:2010

alebo ekvivalentnej
	

	Odolnosť voči oderu
	12kPa
	3
	STN EN ISO 12947-2:2017-02

alebo ekvivalentnej
	


9. veľkostný sortiment S, M, L, XL, XXL:

	Veľkosť
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	Obvod hrudníka
	88-100
	92-104
	96-108
	100-112
	104-116

	½ šírka cez prsia
	50
	52
	54
	56
	58

	Dĺžka vesty
	64
	65
	66
	67
	68

	Šírka náramenníka
	15
	16
	17
	18
	19


· všetky rozmery sú uvedené v cm,

· povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%,

Všeobecné požiadavky
1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej, piktogram o splnení STN EN ISO 20471:2013/A1 alebo ekvivalentnej; symboly ošetrovania, piktogram o splnení technickej normy na zloženie materiálu; komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku, s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,

4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania. 

[image: image2.png]



[image: image3.png]POLICIA




ilustračný obrázok: grafický návrh vesty
d) Vesta pre pozorovateľov modrá jednoduchá (prehoz)

Vesta určená pre príslušníkov Policajného zboru zaradených v priamom výkone služby (ďalej len „vesta“).  

Vesta musí spĺňať nasledujúce technické parametre:

1. klasický rovný strih s účkovým výstrihom vpredu i vzadu, s dĺžkou siahajúcou po boky, zhotovená z predného a  zadného hladkého dielu, ktoré sú k sebe zošité len v oblasti ramien, pričom tento ramenný šev je od priekrčníka smerom k prieramkom tvarovaný zošikmením; prieramkový bod je oproti priekrčníkovému bodu znížený o cca 4cm; vesta sa oblieka prevlečením cez hlavu, 
2. vyrobená z filetového úpletu zo špeciálnej 100 % polyesterovej rýchloschnúcej šesťuholníkovej sieťovanej tkaniny, ktorej vlastnosti sú vysoká pevnosť, odolnosť proti oderu a odolnosť proti roztrhnutiu (ako napr. Coolpass Mesh a pod.),, v jednofarebnom prevedení – NATO BLUE, kód farby Pantone 279C, zvýraznená mäkkým retroreflexným pásom našitým horizontálne, lemovaná pružným 2 cm širokým modrým lemom, výsledná šírka lemu je 1 cm; dolné okraje vesty sú tvarované do oblúka, 
3. na prednom i zadnom diele vesty, v oblasti pása, vo výške cca 15 cm od jej spodného okraja, je horizontálne po celej šírke oboch dielov vesty našitý 5 cm široký mäkký retroreflexný pás striebornej farby, ktorý musí spĺňať požiadavky normy STN EN ISO 20471:2013 alebo ekvivalentnej; po našití retroreflexných pásov nesmie dochádzať k následnému zvrásneniu, zvlneniu, resp. inej zmene vzhľadu vesty, ani retroreflexných pásov,  
4. po bokoch sa predný a zadný diel vesty spájajú k sebe pomocou regulačného systému; regulačný systém vesty je tvorený po oboch stranách vesty 15 cm dlhým presahom 5 cm širokej gumy vo farbe základného materiálu (modrá), ktorá presahuje z vnútornej strany zadného dielu vesty a k prednému dielu vesty sa po oboch jej stranách upína pomocou háčikovej časti suchých zipsov (protikus) našitých na predný diel vesty zvnútra (rubu) po oboch jej stranách; regulačný systém vesty umožňuje jednotlivé veľkosti vesty rozšíriť o 10 cm po obvode vesty (cez hrudník a pás) a to pri súčasnom dodržaní pevnosti zopnutia predného a zadného dielu vesty,    
5. na prednom i zadnom diele vesty je v oblasti hrudi, vo vzdialenosti cca 15 cm od priekrčníka (v závislosti od konfekčnej veľkosti vesty) na stred vesty aplikovaný (nažehlený) retroreflexný strieborný nápis POLICE s výškou písmena 7,5 cm, hrúbkou písmena 1,3 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL v retroreflexnom striebornom ohraničení s rozmermi 25 x 9 cm; pozadie ohraničenia je vo farbe NATO BLUE; technológia nažehlenia písmen a ohraničenia musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,
6. na prednom diele vesty, v jej ľavej hornej časti, nad veľkým nápisom POLICE, je cca 10 cm od ramenného švu a cca 5 cm smerom doľava od stredu vesty aplikovaná (nažehlená) štátna vlajka Slovenskej republiky s rozmerom 10 x 7 cm (š x v) a v rovnakej výške na pravej hornej časti vesty je aplikovaný znak EÚ s rozmerom 8 x 8 cm (š x v); technológia nažehlenia štátnej vlajky a znaku EÚ musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,

7. na zadnom diele vesty, nad veľkým nápisom POLICE, cca 10 cm od priekrčníka, je v strede vesty aplikovaná (nažehlená) štátna vlajka Slovenskej republiky s rozmerom 10 x 7 cm (š x v), technológia nažehlenia štátnej vlajky Slovenskej republiky musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty, 
8. materiálové zloženie základného materiálu vesty: 
	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester Coolpass Mash alebo ekvivalent
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	175+10 %
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra 
	-
	osnovný filetový úplet
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	odtieň
	NATO BLUE

kód farby: Pantone 279C
	STN EN ISO 20471/A1

alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 30 °C po piatich praniach stĺpik

riadok
	%

%
	max. - 3

max. - 3
	STN EN ISO 105-C06:2010 alebo ekvivalentnej
	

	Odolnosť voči oderu
	12kPa
	3
	STN EN ISO 12947-2:2017-02

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 30 °C
	stupeň šedej stupnice
	3 
	STN EN ISO 105-C06:2010

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere 

suchý                         stĺpik/riadok

mokrý                        stĺpik/riadok
	stupeň šedej stupnice
	3

3
	STN EN ISO 105-X12:2016-08

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v pote      alkalický

kyslý 
	stupeň šedej stupnice
	3 

3 
	STN EN ISO 105-D01:2013

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť vo vode
	stupeň šedej stupnice
	3 
	STN EN ISO 105-C06:2010

alebo ekvivalentnej
	

	pH vodného výluhu
	-
	4 < PH < 7,5 
	STN EN ISO 3071:2008

alebo ekvivalentnej
	


9. veľkostný sortiment S, M, L, XL, XXL, 3XL: 

	VESTY POZOROVATEĽ
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	½ obvod hrudníka
	48
	52
	56
	60
	66
	72

	dĺžka
	65
	67
	69
	71
	74
	77


· všetky rozmery sú uvedené v cm,

· povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%,

Všeobecné požiadavky 

1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej, piktogram o splnení STN EN ISO 20471:2013 alebo ekvivalentnej; symboly ošetrovania, piktogram o splnení technickej normy na zloženie materiálu; komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku, s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,

4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania.
[image: image4.png]


[image: image5.png]



ilustračný obrázok: grafický návrh vesty

e) Veliteľská vesta

Vesta určená pre vybraných príslušníkov Policajného zboru ako rozlišovací odev pri riadení a koordinácii síl a prostriedkov počas mimoriadnej udalosti, bezpečnostného opatrenia na podujatí alebo udalosti s predpokladaným narušením verejného poriadku (ďalej len „veliteľská vesta“ alebo „vesta“). 

Veliteľská vesta musí spĺňať nasledujúce technické parametre:

1. vesta je vyrobená z jednej vrstvy hlavného materiálu zo 100 % polyamidu 6.6 vo farebnom prevedení červená L=38,10, a=55,20, b=29,90 s nasledujúcimi vlastnosťami: 

	PARAMETER 
	JEDNOTKA 
	HODNOTA 
	TECH. NOMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA 
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100% polyamid 6.6
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
	

	Plošná hmotnosť 
	g/m2 
	230 + 5%
	STN EN 12127       

STN ISO 3801

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra
	-
	tkanina so štruktúrovanou väzbou
	STN EN ISO 3572

STN 80 0020

STN 80 0021

alebo ekvivalentnej
	

	Pevnosť v ťahu (osnova/útok)
	N

N
	min. 3500

min. 1900
	STN EN ISO 13934-1 

STN EN ISO 1421:2017-10

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	Farba podľa trichromatických súradníc

Cielab
	L=38,10, a=55,20 b=29,90

Povolená odchýlka

L=±1,5, a=±1,0 b=±1,0
	Spektrofotometricky

EN ISO 105-J01

alebo ekvivalentnej
	

	Zmena rozmerov po praní pri 40 °C po 5 cykloch, pranie – pozdĺžne/priečne smer  
	% 
	max. + 2 

max. + 2
	STN EN ISO 3759

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=113898" \h  
STN EN ISO 6330

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116183" \h  
  STN EN ISO 5077
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri  40 °C 
	stupeň šedej stupnice 
	4-5 / 4-5


	STN EN ISO 105

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h -

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h C06

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h  
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere  

za sucha

za mokra
	stupeň šedej stupnice
	4-5 / 4-5


	STN EN ISO 105

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124703" \h -

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124703" \h X12
alebo

Oeko-Tex® Standard 100 
	

	Stálofarebnosť v pote alkalickom / kyslom
	stupeň šedej stupnice
	4-5 / 4-5




	STN EN ISO 105-E04 alebo 

Oeko-Tex® Standard 100
	

	pH vodného výluhu
	-
	5,0 - 7,0
	STN EN ISO 3071

alebo 

Oeko-Tex® Standard 100
	

	Obsah arylamínov 
	mg.kg-1
	˂ 30
	STN EN ISO 14362-1

alebo 

Oeko-Tex® Standard 100
	

	Obsah formaldehydu 
	mg.kg-1
	˂ 75
	STN EN ISO 14184-1

alebo 

Oeko-Tex® Standard 100
	


2. požiadavky na doplnkový materiál vesty: 

· retroreflexné mikroprizmatické plastové našívacie pásy v šírke 5 cm, farba strieborná s bielou kontúrou, musia spĺňať technickú normu EN ISO 20471:2013/A alebo ekvivalent (ďalej len „reflexný pás“), 

· reflexné bezpečnostné prvky vyžarujúce svetlo prostredníctvom optických vlákien obalené vodeodolným a oteruvzdorným textilom (priemer 3 mm) vo farbe svetlo-zelená H615 Neon Green (spôsob uchytenia paspula), s viditeľnosťou do vzdialenosti 3 km s tlačítkom na režim blikania, nepretržitého svietenia a eco nepretržitého svietenia a s powerbankou (minimálna kapacita 4000 mAh); stupeň ochrany krytom IP 68, označenie CE – musí spĺňať požiadavky právnych predpisov EÚ na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (ďalej len „svetelná paspula“), 

· suché nízkoprofilové zipsy: 

	PARAMETER 
	HODNOTA/JEDNOTKA 
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiál
	100% polyamid
	

	Hrúbka 
	1,5 mm + 0,5 mm 
	

	Hmotnosť
	220 g/m² (±3%)
	


·  dvojité zapínanie/skracovač na suchý zips čierny, materiál PVC, rozmer 6 x 8,5 cm (V x Š), 

·  popruhová pracka čierna, materiál PVC, rozmer 4 x 9 cm (V x Š), 

·  guma čierna, šírka 6 cm,

·  pružný suchý zips čiernej farby, šírka 5 cm,

·  elastický lemovací prúžok, farba červená,

3. veliteľská vesta má asymetrický strih, 

4. zadný diel vesty tvorí obdĺžnik, v strede mierne zúžený (do tvaru presýpacích hodín), v spodnej časti zvnútra spevnený cca 10 cm vysokým pásom, ktorý plynulo prechádza do predných polpredkov vesty, kde je postupne zúžený na výšku 6 cm,

5. na zadnom diele vesty cca 10 cm pod sedlom je rovnomerne v strede vesty umiestnený(nažehlený nadpis „POLÍCIA“ a pod ním nadpis „VELITEĽ“, farba písma svetlo-zelená, typ písma ARIAL, hrúbka písmena cca 1,5 cm, výška písmena bez diakritiky cca 8 cm, (tolerancia + 3 mm), 

6. spevnený pás vesty je na pravom polpredku vesty ukončený mäkkou časťou pružného suchého zipsu s rozmerom 5 x 24 cm (V x Š) a na ľavom polpredku dvojitým plastovým skracovačom na suchý zips čiernej farby s rozmerom 6 x 8,5 cm (V x Š), 

7. predná časť vesty je tvorená plecnými presahmi, ktoré sú po oboch stranách vesty k jej spodnej časti upevnené popruhovými prackami s rozmerom 4 x 9 cm (V x Š) a v oblasti hrudníka zapínateľné na suchý zips pomocou plastového skracovača, 

8. veliteľská vesta je v prednej časti navrhnutá tak, aby v brušnej oblasti umožňovala ľahký prístup k služobným pomôckam, ktoré má policajt uložené na taktickej veste, 

9. vrchná strana vesty: 

· v spodnej časti zadného dielu vesty sú našité dva reflexné pásy; jeden reflexný pás sa nachádza tesne nad švom dolného sedla vesty po celej šírke vesty, druhý reflexný pás je umiestnený na spevnenom páse v spodnej časti zadného dielu vesty po celej jeho šírke pokračujúc po oboch stranách do predných častí spevneného pásu vesty až po regulačný systém suchého zipsu so skracovačom, 
· v mieste lopatiek na vrchnej časti zadného dielu je horizontálne našitý reflexný pás, ktorý končí 3 cm od bočných krajov a prechádza na oboch stranách vertikálne do predných dielov; reflexný pás je po celej spodnej časti podšitý svetelnou paspulou, 
· na vrchnej pravej strane na hrudnom zapínaní je našitý suchý zips s háčikom s rozmermi 5,5 x 4 cm (Š x V) a na ľavej strane je viditeľný iba štep našitia mäkkej časti suchého zips, 
· oba predné diely sú predĺžené; na týchto predĺžených stranách je našitá mäkká časť suchého zipsu, ktorý je našitý na lícnej strane predného dielu s rozmermi 14,5 x 3 cm (Š x V); na oboch koncoch predĺžených častí je našitý skracovač – gumené zapínanie s rozmerom cca 9 x 2,5 cm (Š x V),
10. veliteľská vesta z rubovej strany:

· na zadnom diele sú našité dve vrecká na pravom aj ľavom dolnom okraji, ktoré  sa v hornej časti zapínajú na suché zipsy; pri pohľade zvnútra je rozmer hotového vrecka  na ľavej strane 10 x 12 cm (V x Š) a na pravej strane 9 x 13 cm (V x Š); vrecko na ľavej strane je všité do bočného šva a do šva dolnej časti vesty; vrecko na pravej strane končí 1 cm pred bočným švom a 1cm pred švom dolného sedla, 

· dolná časť chrbta je dvojitá a predĺžená po stranách tak, aby bolo možné zapnúť vestu vpredu; tieto predĺžené bočné časti sa vpredu zapínajú na suchý zips, 

· v dolnej časti chrbta je našitá guma, ktorej šírka so švami je 7 cm a dĺžka gumy so švami je 31 cm, 

· na zadnom diele vesty je našitý tunel pre kabeláž v šírke 4,5 cm; jeden koniec vertikálneho tunela končí 4 cm nad vreckom na pravej strane, od bočného kraja je vzdialený 3 cm a v mieste lopatiek prechádza do horizontálnej roviny cez celú šírku chrbta a na ľavej strane prechádza znova do vertikálnej polohy smerujúc cez plece k prednému dielu, vzdialenosť od bočného šva je tiež 3 cm, 

· na spodnej časti predného diela v mieste zapnutia na hrudi je na pravej strane našitá mäkká časť suchého zipsu s rozmerom 5 x 4 cm (Š x V) a na ľavej strane je našitá háčiková časť suchého zipsu s rozmerom 5 x 4 cm (Š x V), 

· obidva predné diely sú predĺžené; na týchto predĺžených stranách je viditeľný iba hotový štep suchého zipsu, ktorý je našitý na lícnej strane predného dielu vesty; na oboch koncoch predĺžených častí je našité gumené zapínanie s rozmerom cca 9 x 2,5 cm (Š x V),

11. celá vesta je v lemovaní dookola mierne zriasená lemom vo farbe základného materiálu, 

12. Požiadavky na veľkostný sortiment M, L, XL (rozmery v nasledujúcej tabuľke) 
	 
	VEĽKOSŤ
	M
	L
	XL

	A
	Zadná dĺžka vesty ( bez pásca )
	51
	53
	55

	B
	Predná šírka
	41
	43
	45

	C
	Zadná šírka
	45
	47
	49

	D
	Šírka ramena 
	13
	14
	15

	E
	Dĺžka pasového límca
	113
	117
	121


· všetky rozmery sú uvedené v cm,

· povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%.

Všeobecné požiadavky 

1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej, symboly ošetrovania, piktogram o splnení STN EN ISO 20471:2013/A1 alebo ekvivalentnej; firemné, resp. komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku (s úradným prekladom v prípade iného cudzieho jazyka), s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,

4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania. 

[image: image6.png]


[image: image7.jpg]



obrázok: grafický návrh vesty
f) Vesta pre pracovníkov ochrany objektov

Vesta pre pracovníkov ochrany objektov v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „vesta“), ktorá bude slúžiť ako ich identifikačný odev, musí spĺňať nasledujúce technické parametre:

1. klasický rovný strih s véčkovým výstrihom, dĺžkou siahajúcou po boky, tvorená dvoma prednými dielmi delenými zipsom a zadným dielom; vyrobená z filetového úpletu zo špeciálnej 100 % polyesterovej rýchloschnúcej šesťuholníkovej sieťovanej tkaniny, ktorej vlastnosti sú vysoká pevnosť, odolnosť proti oderu a odolnosť proti roztrhnutiu (ako napr. Coolpass Mesh a pod.), v jednofarebnom prevedení – čierna, zvýraznená strieborným reflexným segmentovaným pásom aplikovaným horizontálne na spodnom okraji vesty a lemovaná pružným čiernym oderu vzdorným lemom,  
2. materiálové zloženie základného materiálu vesty: 
	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester Coolpass Mesh alebo ekvivalent
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	175+10 %
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra 
	-
	osnovný filetový úplet
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Farby
	odtieň
	čierna 
	STN EN ISO 20471/A1

alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 30 °C po piatich praniach stĺpik

riadok
	%

%
	max. - 3

max. - 3
	STN EN ISO 105-C06:2010 

alebo ekvivalentnej
	

	Odolnosť voči oderu
	12kPa
	3
	STN EN ISO 12947-2:2017-02

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 30 °C
	stupeň šedej stupnice
	3
	STN EN ISO 105-C06:2010

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere 

suchý                         stĺpik/riadok

mokrý                        stĺpik/riadok
	stupeň šedej stupnice
	3

3
	STN EN ISO 105-X12:2016-08

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v pote      alkalický

                                         kyslý 
	stupeň šedej stupnice
	3


3
	STN EN ISO 105-D01:2013

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť vo vode
	stupeň šedej stupnice
	3
	STN EN ISO 105-C06:2010

alebo ekvivalentnej
	

	pH vodného výluhu
	-
	4 < PH < 7,5 
	STN EN ISO 3071:2008

alebo ekvivalentnej
	


3. na ľavom prednom diele vesty v jeho strede je v oblasti hrudníka našitá čierna mäkká časť suchého zipsu s rozmermi 10 x 6,5 cm (V x Š), na prichytenie znaku pracovníkov ochrany objektov, 
4. na zadnom diele vesty je v strede v oblasti lopatiek po celej šírke vesty aplikovaný strieborný reflexný nápis „OCHRANA OBJEKTU“ (v dvoch riadkoch), typ písma ARIAL, s výškou písmena cca 6 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1,3 cm (tolerancia + 3 mm); technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty,  
5. v oblasti pása cca 20 cm od spodného okraja vesty je po celom obvode vesty horizontálne aplikovaný jeden 5 cm široký segmentovaný strieborný reflexný pás, 
6. v oblasti pása je vo veste, z jej rubovej strany, všitý tunel prechádzajúci cez celú zadnú časť vesty až do cca tretiny oboch predných polpredkov, cez ktorý prechádza okrúhla gumička, na oboch koncoch prevlečená cez plochú plastovú zarážku s pružinkou umiestnenou na obidvoch predných dieloch vesty na konci všitého tunela v oblasti bočných dielov (z rubovej strany); gumička slúži na stiahnutie vesty v páse,  
7. vesta je lemovaná po celom svojom obvode, vrátane prieramkov; lemovanie vesty je zhotovené z 2 cm širokého pružného oderu vzdorného lemu čiernej farby, výsledná šírka lemu je 1 cm, spodná časť vesty v oblasti zipsu je zaoblená,
8. zapínanie vesty je riešené čiernym deliteľným zipsom GT8 s predĺženým zipsovým ťaháčikom, ktorý je všitý do predných dielov od dolnej časti výstrihu po zaoblenú spodnú časť predných dielov vesty,

9. v priekrčníku zadného dielu vesty, je z vnútornej strany vesty pod lemovku vložené 6 cm dlhé pútko na zavesenie vesty, zhotovené z 2 cm širokého tkaného oderu-vzdorného popruhu čiernej farby,
10. suchý zips nízkoprofilový musí spĺňať nasledujúce vlastnosti:

	PARAMETER
	POŽADOVANÝ ÚDAJ
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	100 % PAD
	Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1007/2011
	

	Plošná hmotnosť
	340g/m2  ± 5%
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	čierna
	
	

	Oddeľovacia sila

po prvom cykle zopnutia

po 10 000 cykloch zopnutia
	min. 1,7 N/cm 

min. 1,0 N/cm,
	STN EN 12242

alebo ekvivalentnej
	

	Strihová pevnosť v pozdĺžnom smere

 po prvom cykle zopnutia

 po 10 000 cykloch zopnutia
	min. 10 N/cm2

min. 5 N/cm2
	STN EN 13780

alebo ekvivalentnej 
	

	Stálofarebnosť v praní pri 40 °C

zmena odtieňa
	min. stupeň 3-4
	STN EN ISO 105-C06

alebo ekvivalentnej
	


Požiadavky na veľkostný sortiment 
· veľkostný sortiment S, M, L, XL, XXL, 3XL (rozmery v nasledujúcej tabuľke)

	Veľkosť vesty
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL
	Tolerancia +/-

	A – šírka cez prsia
	54
	58
	62
	66
	72
	78
	1

	B – dĺžka vesty
	71
	73
	75
	77
	80
	83
	1

	C – hĺbka prieramku
	27
	28
	29
	30
	32
	34
	1


· všetky rozmery sú uvedené v cm,

· povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%,

Všeobecné požiadavky 

1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej; symboly ošetrovania, piktogram o splnení technickej normy na zloženie materiálu; komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku, s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,

4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania. 

g) Rozlišovacia a podporná výstroj pilotov UAV

Určená pre pilotov štátnych lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (ďalej len „vesta“) zaradených na útvaroch v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pri plnení špeciálnych úloh s nasadením bezpilotných prostriedkov. 

Pre zabezpečenie uvedených funkčných vlastností požadujeme minimálne nasledovné vlastnosti a technické parametre vesty:
1. klasický rovný strih s dĺžkou siahajúcou po boky, tvorená dvoma prednými dielmi delenými zipsom a zadným dielom, tmavomodrej farby, s doplňujúcimi plastovými retroreflexnými mikroprizmatickými našívacími pásmi s bielou kontúrou vo farbe reflexná svetlo-strieborná (pri svite šedá), šírky 5 cm, 
2. vyrobená z dvoch vrstiev materiálu, ktorým je filetový úplet tmavomodrej farby a filetový osnovný úplet 7:1, ako aj z doplnkových materiálov (vrecká, pätky, regulačný systém, sedlá predných dielov, bočné a spodné lišty vnútorných polmechových vreciek) a ostatných materiálov (plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy, lemovacie popruhy, suché zipsy), 

3. filetový úplet tmavomodrej farby Pantone 19-3952 TPX je vrchný (základný) materiál na predné i zadné diely vesty, vyrobený z mäkkej, ľahkej, vysoko priedušnej, nenasiakavej a oteruvzdornej sieťoviny zo 100 % polyestru, s týmito vlastnosťami: 

	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	410+5 %
	STN EN 12127

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra 
	-
	osnovná pletenina
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	odtieň
	tmavomodrá: 

Pantone 19-3952 TPX
	Spektrofotometricky

EN ISO 105-J01
alebo ekvivalentnej
	

	                                         stĺpik 

Pevnosť v ťahu

                                         riadok
	N

N
	min. 1150 

min. 1250 
	STN EN ISO 13934-1

alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 40 °C po piatich praniach                stĺpik 

                                          riadok


	%

%
	max. + 2

max. + 2
	STN EN ISO 3759
STN EN ISO 6330
STN EN ISO 5077
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 40 °C
	stupeň šedej stupnice
	4-5/4-5
	STN EN ISO 105-C06
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere 

suchý                         stĺpik/riadok 

mokrý                        stĺpik/riadok
	stupeň šedej stupnice
	4-5/ 4-5

4-5/ 4-5
	STN EN ISO 105-X12
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v pote      alkalický


                                         kyslý 
	stupeň šedej stupnice
	5/5

5/5
	STN EN ISO 105-E04

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť vo vode
	stupeň šedej stupnice
	4-5/4/4
	STN EN ISO 105-E01

alebo ekvivalentnej
	

	pH vodného výluhu
	-
	4,0-7,5
	STN EN ISO 3071

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah arylamínov
	mg.kg-1
	˂ 30
	STN EN ISO 14362-1

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah formaldehydu 
	mg.kg-1
	˂ 75
	STN EN ISO 14184-1

alebo ekvivalentnej
	


4. druhá (spodná) vrstva vo väzbe osnovný filetový úplet 7:1 – je materiál pre spodnú vrstvu predných a zadných dielov vesty, vyrobená zo 100 % polyestru, v tmavomodrej farbe s týmito vlastnosťami: 

	PARAMETER 
	JEDNOTKA 
	HODNOTA 
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA 
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester
	STN 80 0067-1:1998

alebo ekvivalentnej
	

	Plošná hmotnosť 
	g/m2 
	200 + 5 % 
	STN EN 12127 alebo ekvivalentnej 
	

	Štruktúra
	-
	osnovný filetový úplet 7:1
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	Hustota úpletu
	1cm + 1r-1st
	riadky 180

stĺpce 13
	STN EN ISO 14 971
	

	Pevnosť pri pretlaku  
	kPa 
	min. 1 300
	STN EN ISO 13938-1 alebo ekvivalentnej 
	

	Farba
	odtieň
	tmavomodrá: 

Pantone 19-4027 TPX
	Spektrofotometricky

EN ISO 105-J01
alebo ekvivalentnej 
	

	Zmena rozmerov po praní pri 40 °C po 5 cykloch pranie – pozdĺžne/priečne smer  
	% 


	max. + 3 

max. + 3 
	STN EN ISO 3759

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=113898" \h 
 
STN EN ISO 6330

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116183" \h 
 
STN EN ISO 5077

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=106346" \h 
 alebo ekvivalentnej 
	

	Stálofarebnosť po praní pri 40 °C 
	stupeň šedej stupnice 
	5/4-5


	STN EN ISO 105

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h 
-

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h 
C06

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=111421" \h 
 
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere  

suchý 

mokrý
	stupeň šedej stupnice
	4

4-5
	STN EN ISO 105

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124703" \h 
-

 HYPERLINK "https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124703" \h 
X12
alebo ekvivalentnej  
	

	Stálofarebnosť v pote   alkalický

kyslý
	stupeň šedej stupnice
	4-5/4-5

5/4-5
	STN EN ISO 105-E04 alebo ekvivalentnej 
	

	pH vodného výluhu
	-
	4,0-7,5
	STN EN ISO 3071

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah arylamínov 
	mg.kg-1
	˂ 30
	STN EN ISO 14362-1

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah formaldehydu 
	mg.kg-1
	˂ 75
	STN EN ISO 14184-1

alebo ekvivalentnej
	


5. doplnkový materiál – vrecká a vybrané diely vesty (sedlá predného dielu, regulačný systém, pätky) vyrobený zo zmesového materiálu keper 3/1 v zložení 67 % polyester a 33 % bavlna, s týmito vlastnosťami:

	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	67 % polyester 

33 % bavlna
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra  2011
	

	Plošná hmotnosť
	g/m2
	230 + 5 %
	STN EN 12127 

alebo ekvivalentnej
	

	Štruktúra
	-
	keper 3/1
	STN EN ISO 3572

alebo ekvivalentnej
	

	                                          stĺpik

Pevnosť v ťahu

                                          riadok
	N

N
	min. 1300 

min. 1400 
	STN EN ISO 13934-1

alebo ekvivalentnej
	

	Farba
	odtieň
	tmavomodrá: 

Pantone 19-4027 TPX 
	Spektrofotometricky

EN ISO 105-J01
alebo ekvivalentnej
	

	Odolnosť proti oderu (Martindale)
	
	> 50.000
	STN EN ISO 12947-2

alebo ekvivalentnej
	

	Zrážanlivosť po praní pri 60 °C po piatich praniach                                        

                                          stĺpik

                                          riadok
	%

%
	max. +2 

max. + 3
	STN EN ISO 3759
STN EN ISO 6330
STN EN ISO 5077
alebo ekvivalentnej
	

	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu-pôvodná vzorka
	-
	100 ISO 5
	STN EN 4920 2012

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť po praní pri 40 °C
	stupeň šedej stupnice
	4-5/4-5
	STN EN ISO 105-C06

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v otere      suchý

                                          mokrý
	stupeň šedej stupnice
	4

-
	STN EN ISO 105-X12
alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť v pote   kyslý
                                      alkalický
	stupeň šedej stupnice
	4-5 / 4

4-5 / 4
	STN EN ISO 105-E04

alebo ekvivalentnej
	

	Stálosť na svetle (škála 1-8)
	stupeň
	4-5
	STN EN ISO 105-B02

alebo ekvivalentnej
	

	pH vodného výluhu
	-
	4,0-7,5
	STN EN ISO 3071

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah arylamínov 
	mg.kg-1
	˂ 30
	STN EN ISO 14362-1

alebo ekvivalentnej
	

	Obsah formaldehydu 
	mg.kg-1
	˂ 75
	STN EN ISO 14184-1

alebo ekvivalentnej
	


6. našívací plastový mikroprizmatický retroreflexný pás, široký 5 cm, farba svetlo-strieborná (pri svite šedá) s bielou kontúrou (musí spĺňať normu EN ISO 20471:2013/A), je vyrobený z materiálu, ktorý obsahuje mikroskopické sklenené guličky zaisťujúce odraz dopadajúceho svetla v tme a pri zníženej viditeľnosti,
7. okraje vesty spevnené 2,5 cm širokým lemovacím ripsovým pevným popruhom vyrobeným z oteruvzdornej látky tmavomodrej farby s retroreflexným prerušovaným prúžkom striebornej farby na okrajoch v zložení 100 % polyester s nasledovnými vlastnosťami:  
	PARAMETER
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	TECH. NORMA/ SKÚŠOBNÁ METÓDA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiálové zloženie
	-
	100 % polyester
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra  2011
	

	Šírka
	mm
	25 + 1 mm
	STN EN ISO 22 198 

alebo ekvivalentnej
	

	Hrúbka
	mm
	1,1 + 0,1 mm
	STN EN ISO 64 7011

alebo ekvivalentnej
	

	Stálofarebnosť:

· v otere

· v pote (alkalickom, kyslom)

· v praní pri 40 °C
	stupeň

šedej 

stupnice
	min.

4

4/4

4
	STN EN ISO 105-X12

STN EN ISO 105-E04

STN EN ISO 105-C06
alebo ekvivalentnej
	


[image: image8.jpg]



8. suché zipsy nízkoprofilové vo farbe základného materiálu v šírkach: 

· 2 – 2,5 cm (obe časti), 3 cm (mäkká časť), 3,8 cm (drsná časť), 4 cm (obe časti),

· musia spĺňať nasledujúce vlastnosti

	PARAMETER
	HODNOTA/JEDNOTKA
	skutočná hodnota ponúkaného výrobku / Vlastný návrh plnenia

	Materiál
	100 % polyamid
	

	Hrúbka
	1,5 mm + 0,5 mm
	

	Hmotnosť
	220 g/m2 (+ 3 %)
	


9. ostatný materiál vesty:

· ripsový popruh, farba čierna, šírka 2 cm, 2,5 cm a 3 cm,

· pevná čierna guma, šírka 2 cm, 

· pevný plastový kostený zips - hlavný, farba čierna/tmavomodrá, s jedným kovovým bežcom (kvalitný) a s predĺženým zipsovým ťaháčikom,  

· plastové polkrúžky – vnútorný priemer 2,5 cm, farba čierna,

· etiketa textilná, farba biela, tlač čierna, 

10. vesta tmavomodrej farby s klasickým véčkovým výstrihom tvorená dvoma prednými dielmi delenými zipsom a zadným dielom; predné diely a zadný diel sú spojené v mieste ramien a bokov regulačným systémom riešeným technológiou suchých zipsov (popis nižšie); vesta sa zapína v predných okrajoch polpredkov na zips; vesta je po okrajoch lemovaná lemovacími ripsovými popruhmi tmavomodrej farby s retroreflexným prerušovaným prúžkom striebornej farby,  

11. horizontálne po celom obvode v spodnom okraji vesty a to spredu od okraja vesty, cez spodné okraje všetkých nakladaných vreciek, prechádzajúc plynule do zadnej časti vesty, v jednej línii našitý 5 cm široký plastový retroreflexný mikroprizmatický pás svetlo-striebornej farby (pri svite šedá) (môžu byť prerušované šitím, avšak presne nadväzujúce) s bielou kontúrou; retroreflexný pás je na úrovni spodného okraja predných nakladaných vreciek, t. j. cca 5 cm od spodného okraja vesty, 
12. na príklopkách predných dielov oboch ramien vesty, sú prechádzajúc šikmo do zadného dielu a končiac všité pod vodorovnou mäkkou časťou suchého zipsu na upevnenie laty „POLÍCIA/HASIČI/HZS“ našité plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy svetlo-striebornej farby s bielou kontúrou v šíre 5 cm,  
13. na vnútornej strane vesty v oblasti šije, do lemu vesty našité pevné pútko dlhé cca 4,5 cm umožňujúce zavesenie vesty, 

14. polpredky zapínateľné po celej ich dĺžke pevným plastovým kosteným zipsom s kovovým bežcom (hlavný zips) zaisteným proti samovoľnému rozopnutiu a predĺženým zipsovým ťaháčikom,

15. dĺžka vesty nepresahuje pás kvôli voľnému prístupu k služobnému opasku, 

16. regulačný systém tvorený presahom jednotlivých dielov v oblasti ramien a bokov, ktoré sú k sebe dvojmo spojené systémom na suchý zips; regulačný systém musí umožniť jednotlivé veľkosti vesty regulovať minimálne o 10 cm po obvode vesty (cez hrudník a pás) a minimálne o 5 cm v oblasti ramien (rozšírenie a predĺženie vesty); regulácia má byť technologicky riešená takým spôsobom, aby i v prípade nastavenia na maximálne hodnoty obvodu a dĺžky, bola zachovaná dostatočná pevnosť zopnutia predného a zadného dielu vesty a navrhnutá tak, aby bolo možné používať jednu veľkosť vesty po celý rok (na jednu až štyri vrstvy oblečenia v závislosti od klimatických podmienok), 

17. na stranách priľahlých k stredu vesty oboch ramenných presahov zadného dielu vesty sú v prednej časti vesty vypustené spod lemovacích popruhov  smerom k vonkajším okrajom vesty tri elastické uchá šírky 2 cm s priemerom 2-3 cm pre uchytenie malého svietidla; prvé ucho je umiestnené na najvyššom bode vesty, v úrovni pripevnenia vonkajšieho regulačného dielu; druhé vo vzdialenosti 3 cm pod prvým a tretie vo vzdialenosti 3 cm pod druhým,

18. na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 6 cm od priekrčníka vycentrovaný v strede zadného dielu vesty aplikovaný retroreflexný strieborný nápis „PILOT UAV“, s výškou písmena 6 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL,

19. na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 15 cm od priekrčníka po celej šírke zadného dielu (horizontálne) našitá mäkká časť 2 nízkoprofilových suchých zipsov vysokých 4 cm, s celkovými rozmermi  cca 8 x 29 cm  (V x Š) (dĺžka suchého zipsu podľa šírky zadného dielu konkrétnej veľkosti vesty), pre umiestnenie laty so strieborným reflexným nápisom: POLÍCIA/HASIČI/HZS (výška laty cca 8 cm); súčasťou dodávky je čierna lata, s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu zospodu s nažehleným retroreflexným strieborným nápisom POLÍCIA, HASIČI alebo HZS, s výškou písmena 6 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1,5 cm, (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL; technológia nažehlenia písmen musí pri bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty; obstarávateľ si vyhradzuje právo posúdenia realizácie nápisov a farebného prevedenia lát, s možnosťou návrhov na ich zmenu, úpravu či doplnenie (platí pre všetky nápisy a laty),

20. zadná časť vesty bez akýchkoľvek vreciek a iných súčastí narúšajúcich komfort pri sedení vo vozidle, 

21. v spodnej časti vonkajšej strany oboch ramenných presahov, po celej ich šírke vodorovne našité dva pevné ripsové popruhy čiernej farby cca 2 cm vysoké s priechodom presne 4,5 cm umožňujúce prichytenie služobných pomôcok; prvé pútko je umiestnené cca 1 cm odspodu ramenného presahu, druhé rovnaké pútko je rovnakým spôsobom našité cca 5 cm odspodu; spodná vonkajšia strana oboch ramenných presahov je v strede vybavená plastovými polkrúžkami s vnútorným priemerom 2,5 cm, 

22. na ľavom prednom diele vesty v jej spodnej časti, cca 5 cm od hlavného zipsu je z vonkajšej strany vesty našité vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko určené na uloženie rádiostanice, s rozmermi cca 16,5 x 12 x 4 cm (V x Š x H), nosnosťou minimálne 450 g a tvarovanou príklopkou zapínanou na suchý zips, s rozmerom cca 10 x 8,5 cm (V x Š), v zúženej časti v šírke 5,5 cm, so skoseným ľavým rohom v šírke 2-3 cm a skoseným pravým rohom v šírke 1 cm, pre prechod antény rádiostanice; vrecko je zhotovené zo zmesovej tkaniny tmavomodrej farby (bod 5), výstuha vreciek je vyrobená zo zmesovej tkaniny, vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa),

23. na ľavom prednom diele vesty v jej spodnej časti, cca 2 cm od mechovitého nakladaného vrecka na uloženie rádiostanice, smerom k bočnému švu vesty, je z vonkajšej strany vesty našité ďalšie vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko s rozmermi cca 16 x 9 x 3,5 cm (V x Š x H) odnímateľnou príklopkou zvnútra zapínanou na suchý zips a s nosnosťou minimálne 400 g; výstuha vrecka je vyrobené zo zmesovej tkaniny, vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa); odnímateľná príklopka slúži na zaistenie služobných a administratívnych pomôcok proti vypadnutiu, 

24. na ľavom prednom diele vesty (v prsnej časti) v priestore medzi sedlom a mechovitými nákladnými vreckami, je z doplnkového materiálu (bod 5) po celej šírke sedla našitý plochý „tunel“ vysoký cca 14,5 cm, slúžiaci na prechod kábla rádiostanice, s upevnením na suchý zips našitým v hornej vnútornej časti tohto prechodu, podloženie/výstuha „tunela“ je vyrobená zo zmesovej tkaniny,

25. na „tuneli“ slúžiacom na prechod kábla rádiostanice umiestneného na ľavom prednom diele vesty, je cca 2 cm od jeho horného okraja v strede našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu veľkosti 3 x 7,5 cm (V x Š) pod identifikačné číslo príslušníka PZ/HaZZ/HZS; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 3,8 x 11,3 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu PILOT UAV; približne 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 4 x 11 cm (V x Š) na umiestnenie nápisu POLÍCIA/HASIČI/HZS; zarovnanie suchých zipsov oproti stredu predného dielu; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu so strieborným retroreflexným nápisom POLÍCIA/HASIČI/HZS s výškou písmena 2,5 cm bez diakritiky, typ písma ARIAL, s hrúbkou písmena 4 mm, umiestnený na čiernom podklade, šírka nápisu je prispôsobená rozmeru laty; technológia nažehlenia písmen musí pre bežnom používaní vesty zabezpečiť trvácnosť nápisu minimálne počas stanovenej životnosti vesty; suché zipsy sú v rohoch mierne zaoblené,
26. pod pravým ramenným presahom, v dolnej časti sedla v mieste priekrčníka v dvoch stĺpcoch a troch radoch našitý pevný ripsový popruh na spôsob double molle štandardizovaného systému (2 stĺpce, 3 rady), s rozmermi cca 7,5 x 7,5 cm (V x Š) čiernej farby na upevnenie osobnej kamery s pravidelne rozmiestnenými priechodmi širokými presne 3,5 cm (na minimálne dve vidlice) a zároveň aby bolo možné uchytiť kameru pomocou magnetu so 4 magnetickými bodmi v tvare X (v mieste magnetov nesmie byť vložený molle systém; obstarávateľ poskytne na zabezpečenie kompatibility molle systému s držiakom osobnej kamery vzorky držiakov),

27. na pravom prednom diele vesty v prsnej časti, cca 5 cm pod tzv. double molle systémom je našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu v rohoch mierne zaobleného s rozmermi cca 10 x 10 cm (V x Š) na umiestnenie piktogramu bezpilotného lietadla; súčasťou dodávky je aj čierna lata zospodu s čiernou háčikovou časťou suchého zipsu s nažehleným/vyšitým piktogramom bezpilotného lietadla striebornej retroreflexnej farby,
Ilustračný obrázok (môže byť mierne upravený zo strany verejného obstarávateľa): piktogram bezpilotného lietadla

28. na pravom prednom diele vesty pod mäkkou časťou nízkoprofilového suchého zipsu na umiestnenie piktogramu bezpilotného lietadla je v strede našitá mäkká časť nízkoprofilového suchého zipsu s rozmermi cca 4 x 12 cm (V x Š) pod latu s hodnostným značením príslušníka PZ/HaZZ/HZS, 
29. na pravom prednom diele vesty v jej spodnej časti, cca 5 cm od hlavného zipsu je z vonkajšej/vrchnej strany vesty našité vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko s rozmermi cca 16,5 x 13 x 3,5 cm (V x Š x H) s príklopkou so zapínaním na suchý zips s rozmermi cca 10 x 13 cm (V x Š), s nosnosťou minimálne 400 g; vrecko je zhotovené zo zmesovej tkaniny tmavomodrej farby (bod 5), výstuha vrecka je vyrobená zo zmesovej tkaniny, vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa); vnútri vrecka je umiestnené ďalšie ploché vrecko, resp. vačok na mobil z pružného dostatočne pevného úpletu tmavomodrej farby, s rozmermi cca 16,5 x 10,5 cm (V x Š), 
30. na pravom prednom diele vesty v jej spodnej časti, cca 2 cm od mechovitého nakladaného vrecka popísaného v bode 29, smerom k bočnému švu vesty, je z vonkajšej strany vesty našité ďalšie vonkajšie neprehľadné mechovité nakladané vrecko s rozmermi cca 16 x 9 x 3,5 cm (V x Š x H) s príklopkou zapínanou na suchý zips a s nosnosťou minimálne 400 g; výstuha vrecka je vyrobené zo zmesovej tkaniny, vrecko je odolné voči vode z vonkajšej i vnútornej strany (od užívateľa); príklopka slúži na zaistenie služobných a administratívnych pomôcok proti vypadnutiu, 

31. mäkká časť suchých zipsov je vo farbe podkladového materiálu, príp. čierna. 

Požiadavky na veľkostný sortiment 
· veľkostný sortiment S, M, L, XL, XL (rozmery v nasledujúcej tabuľke):

	
	VEĽKOSŤ
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL

	
	Výšková skupina
	160-168
	160-168
	168-176
	168-176
	176-184
	176-184
	176-184

	
	Obvod hrudníka
	80-84
	86-90
	92-96
	98-102
	104-108
	110-114
	116-120

	A
	½ obvodu pásu
	47-52
	50-55
	53-58
	56-61
	59-64
	62-67
	65-70

	B
	½ obvodu hrudníka
	47-52
	50-55
	53-58
	56-61
	59-64
	62-67
	65-70

	C
	dĺžka vesty
	51-56
	51-56
	54-59
	54-59
	57-62
	57-62
	57-62

	D
	dĺžka ramena           
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	E
	výška prieramkov
	25-30
	25-30
	28-33
	28-33
	31-36
	31-36
	31-36


· všetky rozmery sú uvedené v cm,

· povolená odchýlka od stanovených rozmerov – 3% až + 4%.

Všeobecné požiadavky 

1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej, symboly ošetrovania, firemné, resp. komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku, s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,

4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania.

Obstarávateľ ďalej požaduje: 
· od úspešného uchádzača do dvoch mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy vyhotovenie 1 ks vesty z každej konfekčnej veľkosti (tzv. merná sada), za účelom určenia presného počtu konkrétneho veľkostného sortimentu. 

h) Jednoduchá rozlišovacia vesta modrá (prehoz)
Vesta určená pre rozlišovanie príslušníkov Policajného zboru počas plánovaných taktických cvičení (ďalej len „vesta“).
Vesta musí spĺňať nasledujúce vlastnosti:

1. musí mať klasický rovný strih s účkovým výstrihom vpredu i vzadu, s dĺžkou siahajúcou po boky, zhotovená z predného a  zadného hladkého dielu, ktoré sú k sebe zošité len v oblasti ramien; vesta sa oblieka prevlečením cez hlavu, 
2. po bokoch sa predný a zadný diel vesty spájajú k sebe pomocou dvoch pružných gumových pásov na každej strane; gumové pásy sú čiernej farby,

3. okraje vesty sú po celom obvode lemované čiernym lemom, spodné okraje prednej časti vesty sú zaoblené, 

4. musí byť vyrobená z odolného syntetického materiálu (nylonu alebo ekvivalent), ktorý musí mať nízku plošnú hmotnosť, vysokú odolnosť proti oderu, rýchle odvádzanie vlhkosti a krátku dobu schnutia, 
5. musí byť jednofarebná, výraznej modrej farby (okrem čiernych lemov a gumových pásov),

6. musí zabezpečovať vysokú optickú identifikovateľnosť v exteriérových aj interiérových podmienkach, 

7. musí byť po celej ploche bez nápisov,

8. musí byť univerzálnej veľkosti, čo zodpovedá cca veľkosti L – XXL.

Všeobecné požiadavky 

1. každá vesta musí byť dodaná s nasledujúcimi údajmi umiestnenými na etikete všitej v strede zadného priekrčníka z vnútornej strany vesty: názov výrobku, názov výrobcu, rok výroby, veľkosť, materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3759:2011 alebo ekvivalentnej; symboly ošetrovania, piktogram o splnení technickej normy na zloženie materiálu; komerčné označenie vesty nesmie byť pri nosení vesty viditeľné,

2. každá vesta musí byť dodaná v samostatnom plastovom obale (zatavené polyetylénové vrecko opatrené štítkom s uvedením názvu výrobku, názvu výrobcu, veľkosti, roku a mesiaca výroby), s návodom na jej používanie, údržbu, vrátane symbolov ošetrenia, spôsob skladovania a dobu životnosti (počet čistiacich cyklov, ktoré možno vykonať bez zhoršenia kvalitatívnych vlastností vesty) v slovenskom alebo českom jazyku, s uvedením upozornenia na riziká obmedzujúce funkčné úrovne, 

3. musí vydržať minimálne 50 bežných pracích cyklov pri zachovaní certifikovanej úrovne viditeľnosti,

4. každá vesta musí byť dodaná v 1. akosti s platnou zárukou v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania.
1
strana 22

