Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Rozšírenie kapacít a predajnej siete spoločnosti FBR Trade s.r.o. |
| --- | --- |
| Prijímateľ/ obstarávateľ | FBR Trade s. r. o., Ľ. Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52001121 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Zariadenie + parametre | Počet kusov | Obchodný názov Typové označenie | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Úžitkové vozidlo s chladiacou nadstavbou: - Celková hmotnosť vozidla: max. 3500 kg - Typ vozidla: podvozok s kabínou určený na montáž nadstavby - Motorizácia: vznetový motor (diesel) - Zdvihový objem valcov: min. 1 900 cm3 – max. 2 000 cm3 - Výkon motora: min. 120 kW - Emisná norma aktuálne platná v čase prihlásenia vozidla do evidencie: áno - Rázvor náprav: min. 3 600 mm - Farba: biela - Spätné zrkadlá s predĺženými ramenami: áno - Klimatizácia kabíny: áno - Zosilená batéria min. 95 Ah 850 A - Zosilnený alternátor pre napájanie chladiacej jednotky: áno - Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na motor: áno - Multiplexná adaptačná jednotka - riadiaca jednotka na prestavby: áno - Nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou: áno - Airbag vodiča a spolujazdca: áno - Gumené koberce: áno - Povinná výbava: áno - Konštrukcia motora a motorového priestoru musí umožňovať montáž chladiarenského agregátu s pohonom od motora (napr. typu Carrier Xarios alebo ekvivalent) - Chladiaci agregát musí umožňovať duálny pohon: od motora vozidla počas jazdy a z externej elektrickej siete počas státia - Izotermická nadstavba pre prepravu mäsa s certifikáciou ATP: áno - Povrchy spĺňajúce normy HACCP pre styk s potravinami: áno - Zosilnené odpruženie zadnej nápravy (vhodné pre konštantné zaťaženie nadstavbou): áno - Rozmery: dĺžka min. 3 000 mm, šírka min. 1 850 mm, výška min. 2 150 mm - Steny: sendvičové panely s PET spevnením, hrúbka min. 25 mm - Strop: sendvičový panel (laminát min. 2 mm + PUR jadro min. 50 kg/m3), hrúbka min. 35 mm - Podlaha: samonosná, spevnená, izolovaná, min. 60 mm - Predná stena: výstuha pre montáž chladiaceho agregátu: áno - Zadný odľahčený ALU rám: áno - Zadné dvojkrídlové dvere: áno - Okopový plech po vnútornom obvode: áno - 1 rad kombinovanej kotviacej lišty: áno - Vnútorné LED osvetlenie: áno - LED pozičné osvetlenie (podľa EÚ): áno - Blatníky a zásterky: áno - Zadné dorazové gumy: áno - Spojler s výrezom pre chladiaci agregát: áno | 1 | xx | xx | xx |
| 2. | Pojazdná predajňa pre ambulantný predaj - Celková hmotnosť vozidla: max. 3 500 kg - Typ vozidla: podvozok s kabínou určený na montáž predajnej nadstavby - Motorizácia: vznetový motor (diesel) - Zdvihový objem valcov: min. 1 900 cm3 – max. 2 000 cm3 - Výkon motora: min. 120 kW - Emisná norma aktuálne platná v čase prihlásenia vozidla do evidencie: áno - Rázvor náprav: min. 4 300 mm - Farba: biela - Spätné zrkadlá s predĺženými ramenami pre šírku nadstavby min. 2 200 mm: áno - Klimatizácia kabíny: áno - Zosílená batéria min. 95 Ah 850 A: áno - Zosilnený alternátor pre napájanie chladenia: áno - Multiplexná adaptačná jednotka - riadiaca jednotka na prestavby: áno - Nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou: áno - Airbag vodiča a spolujazdca: áno - Gumené koberce: áno - Povinná výbava: áno - Zosilnené odpruženie zadnej nápravy (vhodné pre konštantné zaťaženie nadstavbou): áno - Minimálne technicky prípustné zaťaženie zadnej nápravy: 2 100 kg Technická špecifikácia predajnej nadstavby: - Vonkajšia dĺžka nadstavby: min. 4 150 mm - Vonkajšia šírka nadstavby: min. 2 050 mm - Vnútorná výška nadstavby: min. 2 000 mm - Predelovacia priečka medzi skladom a kabínou: áno - Prechodové dvere z kabíny vozidla do nadstavby: áno - Izolovaná sendvičová konštrukcia (atest pre potraviny/HACCP) dimenzovaná na predaj mäsa a mäsových výrobkov: áno - Tepelno-izolačné vlastnosti panelov a nezávislý systém chladenia dimenzovaný na udržanie teploty (0°C až +4°C) po dobu min. 7 hodín bez napojenia na sieť aj pri vonkajšej teplote +30°C: áno - Zosilnená izolovaná vodovzdorná podlaha s protišmykovou úpravou odolná voči vysokému zaťaženiu bez priehybu: áno - Zadné jednokrídlové izolované dvere (šírka min. 800 mm) s 3-bodovým zámkom a aretáciou: áno - Hygienický kút (2x nerezový drez, bojler, čerpadlo, odpad, dávkovač mydla a utierok): áno - Nádrže na čistú a odpadovú vodu (min. 2 x 25 litrov): áno - Chladená predajná vitrína: 2 ks - Pracovný pult (nerezová pracovná plocha v kombinácii s DTD doskou): áno - Zákaznícky sklopný pult (vonkajší): áno - Lapač hmyzu: áno - Mäsiarsky klát): áno - Peňažná zásuvka: áno - Vonkajšie reklamné ozvučenie: áno - Cúvacia kamera: áno - Zadné gumové dorazy: áno - Vnútorné LED osvetlenie: áno - Vonkajšie LED osvetlenie podľa platnej legislatívy: áno - Elektrický rozvod 230V + 12V (externá prípojka, prúdový chránič, rozvodná skrinka, menič): áno - Menič napätia s čistou sínusoidou dimenzovaný na plné prúdové zaťaženie inštalovanej technológie: áno - Schválenie a zápis nadstavby v technickom preukaze (druh vozidla: špeciálne vozidlo na ambulantný predaj): áno | 1 | xx | xx | xx |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  | Xx € |  |  |  |
| DPH 23% |  | Xx € |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  | Xx € |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka : |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |