Príloha č. 1 –SP k DNS Zberné nádoby Výzva č. 31 - Opis predmetu zákazky

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom tejto zákazky je dodanie 1100 l zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.
Vysvetlenie:

*Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby a krajinu pôvodu tovaru
** Uchádzač uvedie v stĺpci A) konkrétny parameter tovaru ak je ho možné vyjadriť číslom, a uvedie áno (ak požiadavku nádoba spĺňa) / nie (ak nádoba požiadavku nespĺňa) k ponúkanej zbernej nádobe 

*** Uchádzač uvedie v stĺpci B)  ku každému parametru presný názov dokumentu na základe ktorého je možní vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci A  ) 

	


Vyplní uchádzač
	Popis 1100 l plastovej nádoby
	Hodnota / charakteristika
	A)

Spĺňa požiadavku Parameter Áno/ Nie**
	B)

Presný názov predloženého  dokumentu  na základe kt.

je možné vyhodnotiť parameter uvedený v stĺpci A )  napr. názov technického/ produktového listu, katalógu, potvrdenia od výrobcu, fotografia, výkres resp. názov iného predloženého dokladu)***

	Výrobca/Typ/Model Zbernej*
	
	

	Objem 
	1100 l
	
	

	Európska norma – certifikát/ Osvedčenie tovaru o zhode
	EN 840 , 

a/ alebo RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality
	
	

	Materiál
	vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium. 
	
	

	Veko/hlavná časť
	oblé výsuvné veko, bezúdržbový pružinový mechanizmus pre zatváranie veka, poistka proti samovoľnému zatváraniu veka, vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka, veko bez vhadzovacieho otvoru 
	
	

	Farba nádoby a veka
	Podľa druhu odpadu: čierna – na zmesový komunálny odpad,  modrá – papier,    žltá – plast
	
	

	Telo nádoby
	Priestor pre upevnenie čipu, prípadne vlisovanie čipu RFID, hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka

Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými vozidlami, hladké vnútorné plochy zaručujú bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie

Pre čierne nádoby na  zmesový komunálny odpad požadujeme otváranie veka zabezpečené nášľapným systémom na nožné otváranie. 
	
	

	Predpokladané množstvo spolu
	Zberná nádoba na komunálny odpad 1100 L: 

Čierna na ZKO – 500 ks

Modrá na papier – 122 ks

Žltá na plast – 122 ks

	Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – kolieska nebudú primontované k nádobám okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú veká dodané nenamontované k nádobe.

	Požadované lehoty dodania  zberných nádob:

1.  Zberné nádoby čierne 1100l na ZKO – 100 ks, Zberné nádoby 1100l Modré na papier – 50 ks, Zberné nádoby  1100l  Žlté na plast – 50 ks  __Do  1.týždňa od zaslania vystavenej objednávky 
2. Zberné nádoby čierne 1100l na ZKO – 400 ks, Zberné nádoby  1100l Modré na papier – 72 ks, Zberné nádoby  1100l  Žlté na plast – 72  ks __ Do 1. mesiaca od zaslania vystavenej objednávky 



Identifikácia Uchádzač : 

Názov:___________________________________

Adresa sídla______________________________

IČO: ____________________________________           Podpis :__________________________________

2 z 2

