# Technický popis

## Na Stráni (š. 3m včetně obrub):

- rozrytí stáv. vrstev asfaltu

- rovnání povrchu s hutněním

- hloubení rýhy pro nové obruby

- podklad ŠD pro nové konstrukce tl. 0,1m

- osazení silničních nájezdových obrub do lože z betonu s dodávkou obrub

- podklad ACL 16  6cm

- podklad ACO 11+  4cm

- doštěrkování k původním konstrukcím (viz situace stavby)

- terénní úprava s dodávkou zeminy a osetím

- výšková úprava stávajících poklopů šachet a šoupat

## Na Vyhlídce

- celoplošné strojní očištění komunikace

- řezání asfaltu

- odstranění živice tl. 5cm v místech vyznačených v situaci stavby

- doplnění ŠD 5cm v délce 48m x šířce 1m (strana u obruby)

- celoplošně spojovací postřik

- vyrovnávka ACL v 10% výměry

- celoplošně ACO 11 tl. 4cm

- vytvoření komůrky + zalití spáry