OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť č. 2

Názov predmet zákazky: Rukavice lekárske jednorazové

Predmetom zákazky sú: „Rukavice lekárske jednorazové“ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania, na obdobie 36  mesiacov.

Časť č. 2:  Rukavice jednorazové  nesterilné nitrilové bez púdru

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

| Časť č. 2 Rukavice jednorazové nesterilné nitrilové bez púdru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platný ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Referenčné číslo výrobku |  |  |  |
| Obchodný názov výrobku |  |  |  |
| *Klasifikácia zdravotníckej pomôcky |  |  |  |
| **Kategória Osobného ochranného prostriedku |  |  |  |
| P. č. | Technické a funkčné vlastnosti: | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve | áno |  |
| 2 | Nepriepustnosť AQL | max 1,5 |  |
| 3 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie | áno |  |
| 4 | Sila pretrhnutia minimálne 6N | áno |  |
| 5 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 6 | Materiál: Nitril bez púdru - 100% bez latexu | áno |  |
| 7 | Jednoduché vyťahovanie rukavíc z balenia po jednom kuse bez zlepenia a trhania | áno |  |
| 8 | Štandardná veľkosť: S, M, L, XL⃰ ⃰ | áno |  |
| 9 | Minimálna dĺžka | 240 mm |  |
| 10 | Farba | svetlá |  |
| 11 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 12 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP B | áno |  |
| 13 | Vyhovujúca norma EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana | áno |  |
| 14 | Balenie označené piktogramami osvedčujúcimi zhodu s požadovanými normami | áno |  |
| 15 | Rukavice musia spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho výkonu | áno |  |

⃰ ⃰  veľkostná tabuľka – veľkosť meraná ako obvod dlane v mm

Veľkosť S : 7,4 – 8,3cm

Veľkosť M: 8,1 – 8,9 cm

Veľkosť L: 8,9 – 10,2 cm

Veľkosť XL: 9,9 – 11,2 cm

* Klasifikácia zdravotníckej pomôcky – uviesť zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy v súlade s platnou legislatívou (napr. trieda I, IIa a pod.) podľa Nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR), ak je výrobok klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka.

**Kategória osobného ochranného prostriedku (OOPP) – uviesť kategóriu OOPP (napr. kategória III) v súlade s Nariadenie (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ak je výrobok klasifikovaný ako osobný ochranný prostriedok.

Uchádzač je povinný vyplniť obe položky a predkladá príslušné doklady v zaradení pre zdravotnícku pomôcku a aj pre OOPP.

Obchodné meno uchádzača: ......................................................................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ................................................................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka