Załącznik nr … do umowy nr ………………… z dnia ………………… 2026 r.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 01 Żurawie Bagno

# Ochrona czynna torfowisk w rezerwatach przyrody Bagno Mostki i Żurawie Bagno

## „Ochrona czynna w rezerwacie przyrody Żurawie Bagno”

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Żurawie Bagno, polegających na ograniczeniu sukcesji drzew i krzewów na powierzchni torfowiska wysokiego.

Prace realizowane będą zgodnie z planem ochrony ustanowionym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 października 2022 r.

Zabiegi realizowane będą na terenie:
• województwo warmińsko-mazurskie,
• powiat nowomiejskie,
• gmina Kurzętnik,
• obręb ewidencyjny Tereszewo,

• leśnictwo Ostrówki

Celem realizacji zadania jest zachowanie właściwego stanu siedliska 7110 – Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) poprzez ograniczenie ekspansji sosny i brzozy oraz poprawę warunków siedliskowych dla roślinności torfowiskowej.

## 2. Zakres prac

Powierzchnia objęta zabiegiem: ok. 1,29 ha 

Zakres prac:
• ręczne wyrywanie najmłodszych osobników brzozy i sosny,
• ścinanie brzozy i sosny,
• usuwanie odrośli brzozy,
• ograniczenie pokrycia drzew do poziomu ok. 10% powierzchni siedliska.

Powstałą biomasę należy usunąć poza obszar rezerwatu.

Zabiegi wykonywać zgodnie z planem ochrony w celu ograniczenia sukcesji drzew i krzewów na torfowisku wysokim.

## 3. Technologia wykonania prac

1. Zabiegi ochronne należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu powodującego degradację powierzchni torfowiska.

2. Dopuszcza się stosowanie:
• pilarek spalinowych,
• sekatorów,
• kos ręcznych,
• wykaszarek,
• narzędzi ręcznych.

3. Prace należy prowadzić w terminie od dnia 01.10.2026 do dnia 20.11.2026 r.

4. Biomasa powstała w wyniku realizacji prac musi zostać usunięta z powierzchni torfowiska niezwłocznie po wykonaniu wycinki, jednak nie później niż do dnia 20.11.2026 r.

5. Niedopuszczalne jest:
• pozostawianie biomasy na torfowisku,
• przeciąganie biomasy po powierzchni torfowiska w sposób powodujący niszczenie warstwy torfowców,

• wykonywanie kolein i uszkodzeń gruntu.

6. Biomasę należy wynieść do drzewostanu przyległego do torfowiska, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. (Załącznik nr 2.1.1 i 2.1.2)

## 4. Warunki realizacji zamówienia

1. Lokalizacja powierzchni objętych zabiegami zostanie przekazana Wykonawcy:
• w formie załącznika graficznego (Załącznik nr 2.1.1),
• w postaci warstw shp (Załącznik nr 2.1.2).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia prac na siedliskach hydrogenicznych i torfowiskowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie:
• ochrony siedlisk torfowiskowych,
• rozpoznawania gatunków chronionych,
• zasad bezpiecznego wykonywania prac na terenach podmokłych,

• zasad poruszania się po obszarach bagiennych i podmokłych.

4. Wyłącza się z wycinki następujące gatunki:
• borówka bagienna Vaccinium uliginosum,
• bagno zwyczajne Ledum palustre (Rhododendron tomentosum).

5. W trakcie realizacji prac należy zachować istniejące płaty roślinności torfowiskowej oraz ograniczyć ingerencję do minimum.

6. Gatunki chronione oraz roślinność niepodlegająca usunięciu zostaną wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego .

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania prac.

## 5. Ochrona infrastruktury i środowiska

1. W trakcie wykonywania prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem piezometry oraz urządzenia monitoringowe zlokalizowane na terenie rezerwatu.

2. Lokalizacja infrastruktury zostanie wskazana Wykonawcy przed rozpoczęciem prac  podczas wizji terenowej.

3. Zabrania się:
• składowania biomasy na urządzeniach hydrotechnicznych,
• uszkadzania warstwy torfowców i roślinności bagiennej.

## 6. Wymogi formalne i organizacyjne

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie z co najmniej 3‑dniowym wyprzedzeniem.

2. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@olsztyn.rdos.gov.pl

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania:
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
• przepisów BHP,
• przepisów przeciwpożarowych,
• zasad ochrony środowiska.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• bieżącej kontroli realizacji prac,
• wydawania zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia robót,
• wstrzymania prac prowadzonych niezgodnie z OPZ.

## 7. Odbiór prac

Odbiór prac nastąpi po:
• zakończeniu zabiegów,
• usunięciu biomasy,
• potwierdzeniu braku uszkodzeń siedliska.

2. Podstawą odbioru będzie:
• protokół odbioru,
• dokumentacja fotograficzna po wykonaniu prac.

• ewentualne dane GPS z przebiegu prac.

## 8. Dokumentacja i załączniki

Integralną część OPZ stanowią:
Załącznik 2.1.1. szkic - lokalizacji powierzchni zabiegowych,
Załącznik 2.1.2. warstwa shp,
Załącznik 2.1.3. dokumentacja fotograficzna,
Załącznik 2.1.4. plan ochrony rezerwatu przyrody Żurawie Bagno.