Załącznik nr … do umowy nr ………………… z dnia ………………… 2026 r.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 02 Bagno Mostki

# Ochrona czynna torfowisk w rezerwatach przyrody Bagno Mostki i Żurawie Bagno

## „Ochrona czynna w rezerwacie przyrody Bagno Mostki”

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Bagno Mostki polegających na usunięciu nalotów oraz odrostów drzew i krzewów 
z powierzchni torfowiska wysokiego i przejściowego.

Zabiegi realizowane będą na terenie:
• województwo kujawsko-pomorskie,
• powiat brodnicki,
• gmina Zbiczno,
• obręb ewidencyjny Czyste Błota.

• leśnictwo Tęgowiec.

Celem realizacji zadania jest zahamowanie sukcesji drzew i krzewów na siedliskach torfowiskowych oraz utrzymanie właściwych warunków hydrologicznych i siedliskowych rezerwatu.

## 2. Zakres prac

Powierzchnia nr 1 – ok. 0,79 ha

Zakres prac:

Przerzedzenie podrostu drzew w miejscach, gdzie ich udział przekroczy 30%. Zabieg należy wykonać do zwarcia sosny ok. 10%. Prace wykonywać ręcznie.

Powierzchni nr 2 - ok. 12,91 ha
Zakres prac:

Usunięcie nalotu oraz odrostów drzew i krzewów z powierzchni torfowiska, z pozostawieniem pojedynczych egzemplarzy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w liczbie nie większej niż 10 szt./ha, o wysokości do ok. 3–4 m. Prace wykonywać ręcznie.

Powierzchnia nr 3 – ok. 2,01 ha

Zakres prac:

Całkowite usunięcie nalotu drzew i krzewów z powierzchni torfowiska. Prace wykonywać ręcznie.

## 3. Technologia wykonania prac

1. Zabiegi ochronne należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu powodującego degradację powierzchni torfowiska.

2. Dopuszcza się wykorzystanie:
• pilarek spalinowych,
• wykaszarek,
• sekatorów,

• kos ręcznych,
• narzędzi ręcznych.

3. Prace należy prowadzić w terminie od dnia 01.09.2026 do dnia 20.11.2026 r.

4. Biomasa powstała w wyniku realizacji prac musi zostać usunięta z powierzchni torfowiska niezwłocznie po wykonaniu wycinki, jednak nie później niż do dnia 20.11.2026 r.

5. Niedopuszczalne jest:
• pozostawianie biomasy na torfowisku,
• przeciąganie biomasy po powierzchni torfowiska w sposób powodujący niszczenie warstwy torfowców,
• wykonywanie kolein i uszkodzeń gruntu.

6. Biomasę należy wynieść do drzewostanu przyległego do torfowiska, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. (Załącznik nr 2.2.1 i 2.2.2)

## 4. Warunki realizacji zamówienia

1. Lokalizacja powierzchni objętych zabiegami zostanie przekazana Wykonawcy:
• w formie załącznika graficznego (Załącznik nr 2.2.1),
• w postaci warstw shp (Załącznik nr 2.2.2).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia prac na siedliskach hydrogenicznych i torfowiskowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie:
• ochrony siedlisk torfowiskowych,
• rozpoznawania gatunków chronionych,
• zasad bezpiecznego wykonywania prac na terenach podmokłych,

• zasad poruszania się po obszarach bagiennych i podmokłych.

4. Wyłącza się z wycinki następujące gatunki:
• borówka bagienna Vaccinium uliginosum,
• bagno zwyczajne Ledum palustre (Rhododendron tomentosum).

5. W trakcie realizacji prac należy zachować istniejące płaty roślinności torfowiskowej oraz ograniczyć ingerencję do minimum.

6. Gatunki chronione oraz roślinność niepodlegająca usunięciu zostaną wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego .

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania prac.

## 5. Ochrona infrastruktury i elementów środowiska

1. W trakcie wykonywania prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem:
• piezometry monitoringowe zlokalizowane na terenie rezerwatu,
• urządzenia hydrotechniczne,
• ściankę przeciwfiltracyjną wykonaną w ramach działań ochronnych rezerwatu.

2. Lokalizacja infrastruktury zostanie wskazana Wykonawcy przed rozpoczęciem prac  podczas wizji terenowej.

3. Zabrania się:
• składowania biomasy na urządzeniach hydrotechnicznych,
• uszkadzania warstwy torfowców i roślinności bagiennej.

## 6. Wymogi formalne i organizacyjne

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z co najmniej 3‑dniowym wyprzedzeniem.

2. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@bydgoszcz.rdos.gov.pl

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania:
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
• przepisów BHP,
• przepisów przeciwpożarowych,
• zasad ochrony środowiska.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• bieżącej kontroli realizacji prac,
• wydawania zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia robót,
• wstrzymania prac prowadzonych niezgodnie z OPZ.

## 7. Odbiór prac

1. Odbiór prac nastąpi po:
• zakończeniu zabiegów,
• usunięciu biomasy,
• potwierdzeniu braku uszkodzeń siedliska oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie rezerwatu.

2. Podstawą odbioru będzie:
• protokół odbioru,
• dokumentacja fotograficzna po wykonaniu prac,
• ewentualne dane GPS z przebiegu prac.

## 8. Dokumentacja i załączniki

Integralną część OPZ stanowią:
Załącznik 2.2.1. szkic - lokalizacji powierzchni zabiegowych,
Załącznik 2.2.2. warstwa shp,
Załącznik 2.2.3. dokumentacja fotograficzna,
Załącznik 2.2.4. plan ochrony rezerwatu przyrody Bagno Mostki