Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Spracovateľské a predajné miesto - technologické zariadenia |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Bite&Byte farm s.r.o., Brezová 1948/46 900 46 Most pri Bratislave IČO: 56659105, DIČ: 2122378819 Tel.: +421907805668 / mail.: filip.stefanicka@gmail.com |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Platca DPH: | Áno/Nie |
| Telefón a e-mail: | /vyplní uchádzač/ |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Predajné miesto – technologické zariadenie 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| 1. |  | Predajné miesto – zariadenie - Celkové rozmery modulovej konštrukcie sú :14,00 m x 3,55 m x 3,10 m, Zváraná oceľová konštrukcia z uzavretých profilov. Oceľové prvky sú pred lakovaním prúdovo vyčistené, odmastené, penetrované epoxidovou farbou + lakované povrchovou polyuretánovou farbou v prevedení RAL 7016. Dvojstranný spád Zložená zo sendvičového panela s hrúbkou 100 mm PIR pena, Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,21 W (m2*K) , Požiarna odolnosť EI 30 , Farebné prevedenie RAL 9006/9010, Vonkajšie steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou 100 mm PIR pena. Podlaha: Izolácia , Zvárané oceľové rošty, OSB doska s hrúbkou 18 mm , PVC linoleom, Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,21 W / (m2*K) , Požiarna odolnosť EI 30 , Farebné prevedenie RAL 7016/9010 , Okná: , Okno plastové FIX 4 200 x 2 300 mm (RAL 7016/9010) – 1 ks , Okno plastové OTV 950 x 800 mm (RAL 7016/9010) – 2 ks , Okno plastové FIX 1 900 x 2 100 mm (RAL 7016/9010) – 1 ks. Dvere: , Exteriérové technické dvere 950 x 2 040 mm( RAL 7016) – 3 ks, Interiérové dvere 900 x 1 970 mm (RAL 9010) - 1 ks, Vnútorné steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou 100 mm EPS -podľa projektu. Kompletná elektroinštalácia pre obchodný priestor vrátane dodávky a montáže elektrického rozvádzača, napojenia na NN a vyhotovenia samostatných okruhov pre osvetlenie, zásuvky a technologické zariadenia. Dodávka a montáž vnútorného osvetlenia a zásuvkových rozvodov v rozsahu potrebnom pre prevádzku, vrátane prvkov so zvýšenou ochranou v zaťažených alebo vlhkých priestoroch. Príprava a napojenie technológií, realizácia slaboprúdových rozvodov. | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. |  | Klimatizačná splitová jednotka s dvomi výparníkmi s montážou o celkovom výkone 4 kW + montáž , (chladenie a kúrenie). | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. |  | 1. predajný pult s pokladničným miestom, rozmery cca 1800 × 700 × 900 mm, konštrukcia z kombinácie drevotriesky a kovového rámu, pracovná doska z odolného laminovaného materiálu, integrovaný priestor pre pokladňu a úložné police, samostatne stojace premiestniteľné technologické vybavenie vhodné do prevádzky 2. drevené predajné regály – stenové, 6 ks, rozmery jedného regálu cca 1200 × 400 × 2200 mm, konštrukcia z masívneho dreva alebo laminovanej drevotriesky, viacúrovňové police vhodné na vystavenie medu a výrobkov, samostatne stojace premiestniteľné technologické vybavenie vhodné do prevádzky 3. stredové predajné regály (ostrovčekové), 3 ks, rozmery jedného regálu cca 1200 × 600 × 1400 mm, konštrukcia z dreva/kovu, obojstranný prístup, vhodné na prezentáciu produktov v priestore predajne, samostatne stojace premiestniteľné technologické vybavenie vhodné do prevádzky 4. kovové skladové regály do zázemia, 3 ks, rozmery jedného regálu cca 1200 × 600 × 2000 mm, konštrukcia z pozinkovanej ocele, výškovo nastaviteľné police, určené na skladovanie obalov a výrobkov, samostatne stojace premiestniteľné technologické vybavenie vhodné do prevádzky 5. presklená chladnička na produkty, rozmery cca 600 × 650 × 2000 mm, konštrukcia z kovu s presklenými dverami, kompresorová chladiaca jednotka, príkon cca 200–300 W, vhodná na nápoje alebo citlivé výrobky, samostatne stojace premiestniteľné technologické vybavenie vhodné do prevádzky 6. degustačný / prezentačný pult, rozmery cca 1200 × 600 × 900 mm, konštrukcia z dreva alebo kovu, pracovná doska z odolného materiálu, určený na ochutnávky medu a výrobkov pre zákazníkov, samostatne stojace premiestniteľné technologické vybavenie vhodné do prevádzky 7. uzatvárateľné skrine do zázemia, 2 ks, rozmery cca 900 × 600 × 2000 mm, konštrukcia z laminovanej drevotriesky, dvere s uzamykaním, určené na skladovanie hygienických potrieb a pracovných pomôcok, samostatne stojace premiestniteľné technologické vybavenie vhodné do prevádzky 8. nástenné police na prezentáciu produktov, súbor cca 10 bm (bežných metrov), hĺbka cca 250–300 mm, konštrukcia z dreva, upevnenie na stenu, vhodné na menšie produkty a dizajnovú prezentáciu, premiestniteľné vybavenie 9. osvetlenie regálov (LED lišty), dĺžka podľa potreby cca 10–15 m, nízkonapäťové LED osvetlenie integrované do regálov, zlepšujúce prezentáciu výrobkov | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Spracovateľské miesto - technologické zariadenie 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| 1. | Spracovateľské miesto - technologické zariadenie: Celkové rozmery modulovej konštrukcie sú :14,00 m x 3,55 m x 3,10 m, Zváraná oceľová konštrukcia z uzavretých profilov. Oceľové prvky sú pred lakovaním prúdovo vyčistené, odmastené, penetrované epoxidovou farbou + lakované povrchovou polyuretánovou farbou v prevedení RAL 7016. Dvojstranný spád Zložená zo sendvičového panela s hrúbkou 100 mm PIR pena, Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,21 W (m2*K) , Požiarna odolnosť EI 30 , Farebné prevedenie RAL 9006/9010, Vonkajšie steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou 100 mm PIR pena. Podlaha: Izolácia , Zvárané oceľové rošty, OSB doska s hrúbkou 18 mm , PVC linoleom, Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,21 W / (m2*K) , Požiarna odolnosť EI 30 , Farebné prevedenie RAL 7016/9010 , Okná: , Exteriérová roleta 4 000 x 1 450 mm (RAL 7016/9010) – 1 ks, Okno plastové OTV 1 800 x 1 200 mm (RAL 7016/9010) – 1 ks , , Exteriérové technické dvere 1 200 x 2 100 mm( RAL 7016) 1 ks , Exteriérové technické dvere 950 x 2 040 mm (RAL 7016) – 1 ks, Interiérové dvere 900 x 1 970 mm (RAL 9010) - 1 ks, Vnútorné steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou 100 mm EPS -podľa projektu Elektrická inštalácia a osvetlenie – požadovaný rozsah dodávky: kompletná elektroinštalácia pre modulový objekt, vrátane dodávky a montáže 1 ks elektrického rozvádzača a samostatných okruhov pre osvetlenie, zásuvky a technológie . Dodávka a montáž osvetlenia: 5 ks LED stropných prisadených svietidiel, 4 ks svietidiel nad pracovnou plochou/barom, 2 ks nástenných/ vstupných svietidiel , Ddodávka a montáž zásuviek: 18 ks zásuviek 230 V, z toho časť vo výške 0,3 m a časť vo výške 0,95 m od podlahy, vrátane zásuviek s krytím IP44 . |  | /vyplní uchádzač/ |
| 2. | Klimatizačná splitová jednotka s dvomi výparníkmi s montážou o celkovom výkone 4 kW + montáž , (chladenie a kúrenie). |  | /vyplní uchádzač/ |
| 3. | - Vodná zostava pozostáva zo nádrže na pitnú vodu - nádrž 30L , vyrobenej z potravinárskeho plastu, určenej na bezpečné skladovanie a distribúciu pitnej vody v mobilnom zariadení. - Súčasťou systému je tlakové čerpadlo 230V, zabezpečujúce stabilný tlak vody v rozvode pre hygienické a prevádzkové účely. -Výdajné miesto vody tvorí kompaktný nerezový pult s polickou v spodnej časti s dresom ma pravom konci a ľavom konci s pracovným pultom medzi nimi. Celková dĺžka min: 2,5m. batériou z nehrdzavejúcej ocele v každom drese, určený na hygienu rúk a oplachovanie zariadení v obmedzenom priestore. -Ohrev vody je riešený prostredníctvom Elektrického bojleru o objeme min 30L s výkonom približne 3 kW, napájaného z elektrickej siete 230 V, -Odpadová voda je zachytávaná v nádrži 40L , vyrobenej z plastového materiálu, určenej na bezpečné zhromažďovanie a následnú likvidáciu použitej vody. -Systém je doplnený o rozvodné prvky pozostávajúce z potravinárskych hadíc, spojovacích komponentov s možnosťou pripojenie na externý zdroj vody s filtráciou na vstupe. Tým je zabezpečená funkčnosť, hygienická nezávadnosť a spoľahlivá prevádzka celého vodného hospodárstva. |  | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Predajné miesto – technologické zariadenie |  | 1 |  |
| Spracovateľské miesto - technologické zariadenie |  | 1 |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |