| Položka č. 1 | Statická DOME kamera |
| --- | --- |
| Množstvo | 2 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |
| Typ kamery | IP vnútorná vandalodolná dome kamera s integrovaným IR prisvietením |
| Rozlíšenie | 5 MP (2592 × 1944) |
| Snímač | 1/2.8" progresívny CMOS |
| Objektív | varifokálny 3,0 – 8,5 mm |
| Horizontálny uhol záberu | 104° – 34° |
| Vertikálny uhol záberu | 76° – 26° |
| Svetelná citlivosť | 0,10 lux (farebne), 0 lux pri IR |
| Technológie obrazu | Forensic WDR, OptimizedIR, Optimilizovany stream |
| Nočný režim | automatický deň/noc s integrovaným IR prisvietením |
| Kompresia videa | AV1, H.265, H.264 (Baseline/Main/High) |
| Maximálna snímková frekvencia | 25/30 fps |
| Audio | podpora externého mikrofónu (audio konektor) |
| Analytické funkcie | Object Analytics, Image Health Analytics, Scene Metadata |
| Lokálne úložisko | slot pre microSD/microSDHC/microSDXC kartu |
| Sieťové rozhranie | 10/100Base-TX RJ45 |
| Napájanie | PoE IEEE 802.3af/at Type 1, Class 3 |
| Vstupy/Výstupy | 1× konfigurovateľný digitálny vstup/výstup |
| Diaľkové nastavenie | diaľkové zaostrenie a zoom |
| Bezpečnostné funkcie | Edge Vault, Secure Boot, Signed OS, Secure Element (CC EAL6+, FIPS 140-3 Level 3) |
| Stupeň krytia | IP54 |
| Odolnosť proti vandalizmu | IK10 |
| Prevádzková teplota | 0 °C až +50 °C |
| Farba | biela |
| Montáž | stropná alebo nástenná |
| Požadovaná kompatibilita | kompatibilita so systémom Genetec Security Center |

| Položka č. 2 | IP PTZ kamera |
| --- | --- |
| Množstvo | 1 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |
| Rozlíšenie | 2 MP (1920 × 1080) |
| Snímač | 1/2.8" CMOS |
| Objektív | 4,44 – 142,6 mm, 32× optický zoom |
| Minimálne osvetlenie | 0,05 lx (farebne), 0,005 lx (ČB) |
| Funkcie obrazu | WDR, DIS (gyro senzor), deň/noc (ICR), Optimalizovany stream |
| Kompresia videa | H.265, H.264, MJPEG |
| Analytické funkcie | detekcia pohybu, inteligentná analýza |
| Lokálne úložisko | microSD/SDHC/SDXC, max. 256 GB |
| Napájanie | PoE+ IEEE 802.3at, Class 4 |
| Spotreba | max. 14,5 W |
| Prevádzková teplota | -10 °C až +55 °C |
| Farba | biela |
| Požadovaná kompatibilita | kompatibilita so systémom Genetec Security Center |
| Rozmery | Ø152 × 218 mm |
|  | Dodávka musí obsahovať aj originálne montážne príslušenstvo potrebné pre inštaláciu kamery podľa miesta montáže (stena, strop alebo iná konštrukcia), vrátane príslušného držiaka kompatibilného s kamerou |
| Inštalácia a konfigurácia | Príprava a natiahnutie kabeláže do serverovni, inštalácia a konfigurácia kamier, konfigurácia switchu a celého systému. Otestovanie funkčnosti |

Oživovanie systému môže robiť iba spoločnosť Wittee, a.s., ktorá má uzatvorenú servisnú zmluvu č. SE-VO2-2023/003220-31s Ministerstvom vnútra. Ide o servisnú zmluvu, ktorej predmetom je servis, údržba, pravidelné kontroly a poradenstvo ku kamerovým systémom, čiže aj tých, ktoré sa budú obstarávať.