Załącznik nr 2.2 do SWZ - Doczepa Bxhpi – numer boczny 236 7

Wymiary doczepy

Długość wraz ze zderzakami - 1592 cm

Szerokość – 240 cm

Wysokość – 330 cm

- Mechaniczne usunięcie powłoki lakierniczej obejmującej całe poszycie zewnętrzne wagonu łącznie z elementami mechanicznymi.

- Wymiana ubytków poszycia zewnętrznego i wewnętrznego z zachowaniem grubości użytego pierwotnie materiału oraz wykorzystanych pierwotnie połączeń elementów /spawanie, nitowanie/ (dokumentacja zdjęciowa).

- Lakierowanie natryskowe poszycia zewnętrznego i wewnętrznego wagonu oraz elementów mechanicznych.

- Wymagana technologia lakierowania obejmuje pokrycie powierzchni wstępnie oczyszczonej co najmniej dwukrotnie lakierem podkładowym epoksydowym oraz co najmniej dwukrotnie lakierem poliuretanowym z zachowaniem kolorystyki widocznej na dokumentacji fotograficznej.

- Powłoka lakiernicza wolna od wad technologicznych i wykonawczych, między innymi brak wtrąceń w formie zanieczyszczeń, zachowanie jednolitej struktury o grubości co najmniej 200 µm.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zdemontować wszystkie okna, po zakończeniu prac malarskich ponownie je zamontować.

- Do czyszczenia i malowania należy zabezpieczyć otwory okienne przed dostawaniem się zanieczyszczeń do środka wagonu

- Usunięcie graffiti z szyb i uszczelek, jedna strona wagonu

- Odtworzenie wszystkich napisów które znajdują się na poszyciu zewnętrznym wagonu.

- Wymiana skorodowanych, uzupełnienie brakujących klap bocznych, na każdej klapie są dwa zawiasy trzpieniowe, plus dwa zamki  na tzw. kwadrat. Na komplet klap na jedną stronę wagonu wchodzą trzy klapy o kształcie prostokąta i dwie klapy prawa/lewa o kształcie trapezu prostokątnego x 2 strony wagonu

Wymiary klap środkowych: długość 131 cm, wysokość 47 cm, grubość 0,2 cm x 3 szt. na każdą stronę wagonu

Wymiary klap bocznych długość u góry 100 cm, u dołu 72 cm, wysokość 47 cm, grubość 0,2 cm

Obrzeża klap wzmocnione ramką z płaskownika o wymiarze 2 cm x 0,2 cm

Klapy boczne

Zdjęcia wagonu