Załącznik nr 2.6 do SWZ - Wagon towarowy węglarka z systemem Ziehla x 2 szt.

Wymiary wagonu

Długość wraz ze zderzakami – 550 cm

Szerokość – 170 cm

Wysokość – 220 cm

- Mechaniczne usunięcie powłoki lakierniczej i rdzy obejmującej całe poszycia zewnętrzne i wewnętrzne wagonu łącznie z elementami mechanicznymi.

- Wymiana ubytków poszycia zewnętrznego i wewnętrznego z zachowaniem grubości użytego pierwotnie materiału oraz wykorzystanych pierwotnie połączeń elementów /spawanie, nitowanie/ (dokumentacja zdjęciowa).

- Wymiary burt

Boczna – 410 x 140 cm

Czołowa – 165 x 140 cm

- Lakierowanie natryskowe poszycia zewnętrznego i wewnętrznego wagonu oraz elementów mechanicznych.

- Wymagana technologia lakierowania obejmuje pokrycie powierzchni wstępnie oczyszczonej co najmniej dwukrotnie lakierem podkładowym epoksydowym oraz co najmniej dwukrotnie lakierem poliuretanowym z zachowaniem kolorystyki widocznej na dokumentacji fotograficznej.

- Powłoka lakiernicza wolna od wad technologicznych i wykonawczych, między innymi brak wtrąceń w formie zanieczyszczeń, zachowanie jednolitej struktury o grubości co najmniej 200 µm.

- Kolor farby nawierzchniowej: burty strona zewnętrzna i wewnętrzna RAL 8012, pozostałe elementy kolor czarny.

- Ułożenie desek na pomoście hamulcowym, deski modrzewiowe, dwukrotnie malowane farbą do drewna, kolor ciemny brąz. Wymiar pomostu 130x55, deski ułożone w poprzek wagonu, grubość deski 5 cm, wymiary desek 130x10x5 cm.