Cílem podrobného hydro-/geologického průzkumu je ověření geologické stavby zájmového území se zaměřením na hydrogeologickou problematiku, včetně posouzení možnosti ovlivnění stávajících vodních zdrojů v průběhu a po realizaci stavby. Sekundárním výstupem může být posílení stávajícího zdroje užitkové vody pro vozovnu. V průběhu projekčních prací bude provedena případná optimalizace charakteru a rozsahu průzkumných prací tak, aby přinesly pro projekci zásadní a potřebné informace.

Překládaný rozsah průzkumu reflektuje výsledky archivních prací, které byly na lokalitě prováděny v 80. a 90. letech.

Přípravné práce

Před zahájením terénních prací bude vypracován projekt geologických prací. Zájmové území spadá do záplavového území Q100 Svratka.

Před zahájením vrtných prací bude zajištěn souhlas majitelů dotčených pozemků s umístěním hydrogeologických průzkumných vrtů, bude vyřešen střet zájmů z hlediska umístění sond ve vztahu k přítomnosti inženýrských sítí. Geologické práce budou zaevidovány v Geofondu a o termínu zahájení geologických prací bude informována obec v jejímž katastru se průzkumné práce uskuteční. Organizace provádějící geologické práce má povinnost oznámit obci, na jejímž území se práce provádějí, účel, rozsah a předpokládanou dobu trvání těchto prací a to nejméně 15 dní před jejich zahájením.

Definitivní umístění vrtů bude určeno na základě terénního šetření a na základě informací o průběhu inženýrských sítí a dostupnosti pro vrtnou soupravu.

Vrtné práce

V rámci hydrogeologického průzkumu je navrženo vybudování osmi průzkumných hydrogeologických vrtů HV-101 až HV-108 do hloubky cca 12 m, kdy se předpokládá ověření mocnosti kvartérních sedimentů a ukončení vrtů v neogenním podloží.

Vrty budou odvrtány technologií na jádro o min. průměru 191-195 mm. V nesoudržných zeminách (písky, štěrky) využito dočasné manipulační pažení. Vrty budou trvale vystrojeny PVC zárubnicemi s atestem na styk s pitnou vodou o průměru 160 mm (případně 140 mm), strojně perforovanými v místech výskytu hydrogeologického kolektoru s velikostí štěrbin 2 mm. Dno vrtu bude vystrojeno kalníkem o minimální mocnosti 1 m, se spodním víčkem. Vrty budou vybudovány jako hydraulicky úplné, tzn., že budou vyhloubeny min. 2 m do předkvartérního podloží, které jsou na lokalitě tvořeny především neogenními jíly. Nelze vyloučit zastižení neogenních písků, v takovém případě budou vrty ukončeny min. 1 m v neogenních píscích. Svrchní část mezikruží (předpoklad 0,5-2,0 m) mezi stěnou vrtného otvoru a stěnou výstroje bude utěsněna cementací nebo bentonitem. Zbytek mezikruží až do konečné hloubky vrtu bude vyplněn praným štěrkem (kačírkem) frakce 4/8 mm. Svrchní část vrtu bude opatřena uzamykatelným ocelovým ochranným zhlavím, vyvedeným min. 0,5 m nad terén, které bude do hloubky 0,5 m pod terénem zabetonováno. V případě požadavku majitele nebo uživatele pozemku lze svrchní část vrtu osadit tzv. pojezdovým zhlavím. Vrty budou prováděny vrtnou soupravou na podvozku nákladního automobilu, případně soupravou na pásovém podvozku. Z vrtů bude průběžně odebíráno do vzorkovnic jádro pro dokumentaci zastižených zemin, zároveň bude provedena fotodokumentace vrtného jádra.

Vzorkovací a laboratorní práce – zeminy

Z vrtů bude během vrtných prací odebráno 24 porušených vzorků (tř. 3) pro určení základních fyzikálních vlastností zastižených zemin. Předpoklad je odebrání 3 vzorků z každého vrtu z jednotlivých litologických typů (navážky/hlína, štěrkopísky a neogenní jíly).

Zároveň budou ze všech 8 vrtů odebrány vzorky zemin na rozbor dle přílohy č. 5, tab. 5.1, 5.2 a 5.3 dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro zjištění míry a charakteru jejich případné kontaminace.

Laboratorní rozbory porušených (tř. 3) vzorků zemin a laboratorní rozbory vzorků vody budou provedeny v akreditovaných hydrochemických laboratořích.

Místa vrtů budou po jejich realizaci geodeticky zaměřeny v systémech JTSK a Balt po vyrovnání.

Hydrodynamické zkoušky

Za účelem zjištění základních hydraulických parametrů horninového prostředí a kvantitativních parametrů podzemní vody budou v osmi hydrogeologických vrtech realizovány samostatné hydrodynamické zkoušky v režimu 5+2 dny (5 dní čerpací zkouška + 2 dny stoupací zkouška). V případě rychlého dostoupení hladiny podzemní vody po ukončení čerpací zkoušky lze stoupací zkoušky zkrátit. Variantě lze čerpat 2 vrty zároveň, vždy ty, které mají mezi sebou nejdelší vzdálenost. Během hydrodynamických zkoušek bude 3× denně probíhat režimní měření hladiny podzemní vody v ostatních nečerpaných vrtech.

Čerpané množství bude zvoleno na základě zastiženého zvodnění. Na základě archivních dat lze očekávat, že vydatnost během čerpací zkoušky může být větší než 1,0 l/s.

Před zahájením hydrodynamických zkoušek budou vrty vyčištěny od kalu pomocí airliftu.

Vzorkovací a laboratorní práce – voda

Před ukončením každé čerpací zkoušky budou z jednotlivých vrtů odebrány vzorky podzemní vody pro laboratorní rozbor v rozsahu:

- Úplný fyzikálně-chemický rozbor (FCHR)

- Stanovení celkového organického uhlíku (TOC)

- Stanovení ropných uhlovodíků C10-C40

- Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

- Anionaktivní tenzidy (MBAS)

Zároveň bude proveden dynamický odběr vzorků vody na vodním zdroji studna DPMB, vzorky budou analyzovány v rozsahu FCHR, TOC, C10-C40, PAU, MBAS. Vzorky lze odebrat na výtlačném potrubí stávající infastruktury studny DPMB.

Pasportizace vodních zdrojů

Před zahájením vrtných a čerpacích prací bude provedena pasportizace vodních zdrojů (ověření existence) v okolí vozovny Komín, ve vzdálenosti cca do 250 m od samotné vozovny. Pasportizace bude zaměřena na zdroje individuálního zásobování vodou (studny) v oblasti mezi ulicemi Hlavní a Podveská, Podveská a Jundrovská, kde se nachází zahrádky. Předpokládá se zjištění informací z cca 8 objektů, přičemž ke každému objektu bude vytvořen pasportní list, ve kterém budou údaje o majiteli, hloubce objektu, hloubce hladiny podzemní vody, odměrném bodu, stáří objektu, technických parametrech (průměr, vystrojení) a způsobu využití vody. Studny budou geodeticky zaměřeny.

Hydrogeologický monitoring

Na základě výsledků pasportizace vodních zdrojů v okolí zájmové lokality a na základě realizace vrtných prací bude provedeno režimní měření hladiny podzemní vody. Předpokládá se záměr hladiny podzemní vody z 8 nově vybudovaných vrtů HV-101 až HV-108 a z 8 studní zdokumentovaných v rámci pasportizace. Celkem tedy bude proveden záměr z 16 objektů ve 3 kolech, tj. 48 měření.

Na základě měření pohybu hladiny podzemní vody bude vytvořena mapa hydroizohyps, která bude prezentovat směr proudění podzemní vody.

Vyhodnocení prací

Na základě dokumentace a výsledků výše popsaných prací bude vypracována závěrečná zpráva, která bude obsahovat mimo jiné geologickou dokumentaci vrtaných sond, geologické řezy zájmovým územím, vlastnosti zastižených zemin, údaje o hloubkové úrovni podzemní vody, vyhodnocení hydrodynamických zkoušek, laboratorních rozborů vod a výsledky režimního měření pohybu hladiny podzemní vody. Pro zhodnocení, za jakých klimatických podmínek byly průzkumné práce realizovány, budou využity data ČHMÚ o srážkových úhrnech z nejbližší klimatické stanice.