## Príloha č. 1

## Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka protektorovaných pneumatík na kostrách dodávateľa pre autobusy kategórie M3.

Dodávané protektorované pneumatiky musia spĺňať minimálne tieto technické požiadavky:

- musia byť protektorované studenou technológiou,

- musia byť vhodné na prevádzku vozidiel mestskej hromadnej dopravy,

- musia mať univerzálny vodiaci dezén určený na všetky nápravy,

- musia byť označené M+S a 3PMSF,

- minimálna hĺbka hlavných dezénových drážok musí byť 15 mm,

- vek kostry určenej na protektorovanie nesmie presiahnuť:

  - 4 roky pri pneumatikách určených na riadenú nápravu,

  - 5 rokov pri pneumatikách určených na ostatné nápravy,

- každá protektorovaná pneumatika musí byť jednoznačne identifikovateľná označením protektoru.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby každá kostra použitá na protektorovanie bola pred obnovou podrobená nedeštruktívnej kontrole. Na požiadanie objednávateľa predloží záznam o vykonaní tejto kontroly.

Dodávateľ zabezpečí dodávku protektorovaných pneumatík vlastnou dopravou a dodanie tovaru do 7 pracovných dní od doručenia objednávky, ak objednávateľ neurčí inú lehotu.

Dodanie tovaru do 7 pracovných dní od doručenia objednávky, ak objednávateľ neurčí inú lehotu.

### Požadované doklady

Úspešný uchádzač na výzvu obstarávateľa predloží:

- certifikát alebo vyhlásenie o zhode protektorovaných pneumatík podľa platných právnych predpisov,

- technický alebo katalógový list ponúkaného typu dezénu, z ktorého budú zrejmé požadované technické parametre.