Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: VAMEX, a.s., Košice

Sídlo obstarávateľa: Lubina 1, 040 12 Košice

IČO obstarávateľa: 36200514

Technológia skladovania, dopravy a dávkovania surovín pre výrobu chleba a kvasové hospodárstvo - 1 kpl

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompletný technologický celok skladovania, pneumatickej dopravy, váženia a dávkovania sypkých a tekutých surovín pre výrobné linky Chlieb 1, Chlieb 2, Chlieb 3 a kvasové hospodárstvo, vrátane výroby a distribúcie roztoku droždia, elektroinštalácie, riadenia, montáže a uvedenia do prevádzky | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pneumatické dopravné vetvy v počte kusov (ks) | 3 |  |  |  |
| Stanice na vyprázdňovanie vriec v počte kusov (ks) | 2 |  |  |  |
| Skladovanie a dávkovanie 6 mikroprísad | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výroba a skladovanie roztoku droždia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dávkovacie centrá chleba v počte kusov (ks) | 3 |  |  |  |
| Dávkovanie múky a vody pre fermentory | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Fermentory v počte kusov (ks) | 5 |  |  |  |
| PIG čistenie trás | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Centrálne riadenie a zber dát | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Časti prichádzajúce do styku s potravinami z nehrdzavejúcej ocele príslušnej potravinárskej kvality (min. AISI 304, kde je uvedené AISI 316L, požaduje sa min. AISI 316L); konštrukcia vhodná na čistenie a údržbu. | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Zariadenia musia spĺňať aktuálne platné právne predpisy a harmonizované normy EÚ | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu prachu sa vyžaduje ATEX vyhotovenie podľa klasifikácie zón a projektu. | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| DOPLNENIE EXISTUJÚCICH SÍL O PREVZATIE SUROVÍN DO PNEUMATICKEJ DOPRAVY |  |  |  |  |
| Antistatický pružný spoj medzi vibračným dnom a distribútorom v počte kusov (ks) | 5 |  |  |  |
| Ručný nožový/gilotínový uzáver na havarijné odstavenie sila v počte kusov (ks) | 5 |  |  |  |
| Rozdeľovacia hlava na viacnásobné vyprázdnenie sila v počte kusov (ks) | 5 |  |  |  |
| Príslušenstvo rozdeľovacej hlavy (priezor/miesto pre kapacitný snímač a filtračné rukávy pre vzduchový prepad pri plnení) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| PNEUMATICKÁ DOPRAVA PRE LINKY CHLIEB 1, 2, 3 A KVASY |  |  |  |  |
| Podtlaková pneumatická dopravná jednotka – výveva 3ks | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Príslušenstvo vývevy (filter nečistôt s ochranou, tlmič hluku s vonkajším krytom, manometer a antivibračná podložka) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vákuostat/snímač podtlaku 3ks | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pneumatické dopravné potrubie (min. 198 bm; nehrdzavejúca oceľ; Ø 80 mm; vrátane spojok, tesnení, antistatického prepojenia, uloženia a fixačných spôn) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Hviezdicový podávač pre abrazívne suroviny 12 ks (utesnený rotor; zvýšená odolnosť proti abrazívnym surovinám; výkon min. 3 500 kg/h; motor max. 0,25 kW) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vstupné sito proti hrubým nečistotám a hmyzu 3ks (pre potrubie Ø 80 mm) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vibračné preosievanie v pneumatickej doprave 3ks | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Separácia nečistôt reverzným chodom a elektropneumatickým vypúšťacím ventilom | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Antivibračná základňa | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Filtračný vak | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Snímanie polohy guľových ventilov 24 ks | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| STANICE NA VYPRÁZDŇOVANIE VRIEC |  |  |  |  |
| Stanica na vyprázdňovanie vriec 2 ks | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nehrdzavejúca nosná konštrukcia kotvená k podlahe | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Zakrytované, tesnené vyprázdňovanie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nerezový kryt | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Ergonomický obdĺžnikový vstup | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pneumatické otváranie/zatváranie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Príruby na odsávanie prašnosti | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nerezové dno s geometriou obmedzujúcou tvorbu klenieb | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Odsávanie prachu pri vyprázdňovaní vriec | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 2ks hviezdicový podávač stanice | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 2ks kapacitný snímač minimálnej hladiny | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| SKLADOVANIE A DÁVKOVANIE 6 MIKROPRÍSAD |  |  |  |  |
| 6 ks mikrodávkovač s pneumatickým plnením | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vynášanie/homogenizácia mikrodávkovača | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Modul na zvýšenie objemu mikrodávkovača | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kapacitný snímač maximálnej hladiny | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Plniaca hubica a pružné plniace potrubie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Podtlaková dopravná jednotka pre mikroprísady | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Odsávanie pri dávkovaní mikroprísad | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Váha mikroprísad | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| VÝROBA, CHLADENIE, SKLADOVANIE A DISTRIBÚCIA ROZTOKU DROŽDIA |  |  |  |  |
| 2ks elektroventil dávkovania vody ("; vhodný pre potravinársku prevádzku) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 2 ks chladený zásobník tekutého droždia (využiteľný objem min. 1 000 l/ks; nehrdzavejúca oceľ; inšpekčný otvor do zásobníku; zvislé miešadlo) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výbava zásobníka droždia - vstup min. DN 50; snímač maxima; výpust; ručný guľový ventil; elektronický termostat; možnosť ručného umývania | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Chladiaci agregát na každom zásobníku; výkon dimenzovaný na konzerváciu suroviny | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 2 kpl váženie zásobníkov droždia - indikátor okamžitej hmotnosti; 4 hermeticky uzavreté nerezové tenzometre/ks | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 2 ks prevodník hmotnosti zásobníkov droždia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 4 ks ručný uzatvárací ventil DN 50 | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Potrubie distribúcie droždia min. 42 bm nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304; Ø/DN 32 mm; vrátane konzol, spojovacieho a kotviaceho materiálu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 4 ks elektropneumatický výpustný ventil DN 50 | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 2 ks dávkovacie zubové čerpadlo | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 6 ks ručný dvojcestný ventil DN 32 - obtok čerpadla | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 9 ks elektropneumatický výpustný ventil DN 32 | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| TRI DÁVKOVACIE CENTRÁ PRE LINKY CHLIEB 1, 2 A 3 |  |  |  |  |
| 3 ks vážiaca násypka sypkých surovín - menovitá nosnosť min. 200 kg; objem min. 427 l; hladká nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 zvnútra aj zvonka | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pripojenia vážiacej násypky - Výpustná príruba Ø 250 mm; bočný/tangenciálny plniaci otvor | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 3 ks dynamický samočistiaci filter násypky | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výbava samočistiaceho filtra - Ochranný kryt s odvzdušnením, zber a výpust kondenzátu, min. 4 čistiace elektroventily a bočný prístup k filtračným prvkom | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 9 ks tenzometre vážiacich násypiek - nehrdzavejúce, hermeticky uzavreté; nosnosť min. 150 kg/ks; vrátane uloženia a min. 5 m kábla | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nosná multikonzola dávkovacích miest - nerezová štvornohá konštrukcia kotvená k podlahe a dimenzovaná pre tri dávkovacie miesta | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 3 ks odľahčovací ventil odlučovača - elektropneumatický pohon 24 V; pracovný vzduch 3-5 bar; vrátane príslušného elektromagnetického ventilu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 3 ks snímač polohy odľahčovacieho ventilu - bezpečná signalizácia koncových polôh | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 3 ks elektrický vibrátor násypky - mechanicky nastaviteľná sila približne 30-100 kg; IP65; výkon max. 0,18 kW | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 3 ks výpustný ventil dávkovacej násypky - elektropneumatický; ovládanie 24 V; pracovný vzduch 3-5 bar; vrátane elektroventilu, objímky a nepriľnavého textilného prepojenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 3 ks snímač polohy výpustného ventilu - bezpečná signalizácia koncových polôh | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Odsávanie pri dávkovaní v troch miestach - 3 kpl alebo spoločný systém s ekvivalentnou funkciou; ATEX; automatický štart; zberný filter; bezprašná prevádzka | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| DÁVKOVANIE VODY A DROŽDIA DO TROCH DÁVKOVACÍCH CENTIER |  |  |  |  |
| 3ks súprava miešania vody s priamym zmiešavacím ventilom pre PLC riadenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Presnosť merania teploty vody maximálne (°C) | ±1 |  |  |  |
| Počet elektromagnetických ventilov NC na súpravu mi nimálne (ks) | 5 |  |  |  |
| 3 ks vážiaci zásobník tekutín - objem min. 126 l; nehrdzavejúci plášť; kontrolný otvor/kryt; odvzdušnenie; pružné potravinárske potrubie do hnetača | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| 3 ks umývacia tryska zásobníka tekutín - pevná nehrdzavejúca tryska s otvormi na preplach nádoby | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Tenzometre zásobníkov tekutín - 9 ks; nerezové, hermeticky uzavreté; nosnosť min. 150 kg/ks; vrátane uloženia a min. 5 m kábla | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Elektropneumatický vypúšťací ventil zásobníka tekutín - 3 ks; motýľový; Ø/DN 50 mm; časti v kontakte s médiom vhodné pre potraviny | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Snímač polohy vypúšťacieho ventilu - 3 ks; bezpečná signalizácia koncových polôh | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Trojcestný ventil dávkovanie/odpad pri sanitácii - 3 ks; guľový; elektropneumatický; DN 50; časti v kontakte s potravinou z nehrdzavejúcej ocele; polohové snímače | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| DÁVKOVANIE MÚKY PRE FERMENTORY |  |  |  |  |
| Váha/násypka/odlučovač múky - 1 ks; menovitá nosnosť min. 150 kg; objem min. 300 l; hladká nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 zvnútra aj zvonka | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pripojenia odlučovača múky - výpustná príruba Ø 250 mm; tangenciálny plniaci otvor; pevnostné nerezové spony | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dynamický samočistiaci filter odlučovača - 1 ks; filtračná plocha min. 6,12 m²; pórovitosť max. 4 µm; čistenie filtrovaným vzduchom 2-4 bar; 24 V; min. 4 elektroventily | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nosná konštrukcia odlučovača - 1 kpl; samonosná nerezová konštrukcia vyrobená podľa priestorových podmienok | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Tenzometre odlučovača - 3 ks; nerezové, hermeticky uzavreté; nosnosť min. 100 kg/ks; vrátane uloženia a min. 5 m kábla | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Gravitačný hviezdicový podávač - 1 ks; ATEX; rozsah výkonu min. 600-3 500 kg/h; motor max. 0,25 kW; zvýšená odolnosť proti abrazívnym surovinám | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Elektrický vibrátor odlučovača - 1 ks; trojfázový 230/400 V, 50/60 Hz; nastaviteľná sila približne 30-100 kg; IP65; výkon max. 0,18 kW | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Rúrkový závitovkový dopravník - 2 ks; nehrdzavejúce vyhotovenie; priemer približne 214 mm; dĺžka min. 6 000 mm/ks; obojsmerný chod | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pohon závitovkového dopravníka - 2 ks; čelná prevodovka; výkon max. 4,0 kW/ks; obojsmerný chod | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výpustný elektropneumatický ventil - 5 ks; ovládanie 24 V; pracovný vzduch 3-5 bar; vrátane elektroventilu, objímky a nepriľnavého textilného prepojenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Snímač polohy výpustného ventilu - 5 ks; bezpečná signalizácia koncových polôh | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nosná konštrukcia závitovkových dopravníkov - 6 ks podpier, resp. min. jedna podpera na každé 3 m dopravníka; nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304; vrátane skrutiek a strmeňov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| DÁVKOVANIE VODY DO FERMENTOROV |  |  |  |  |
| Súprava miešania vody s priamym zmiešavacím ventilom pre riadenie PLC - 1 ks; priame miešanie a dávkovanie až 3 druhov vody; priebežná kontrola teploty; napájanie 24 V | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Meranie a armatúry miešania vody - presnosť max. ±1 °C; min. 3 teplotné snímače; min. 5 elektromagnetických ventilov NC; prípojky 1" a 3/4". | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Elektropneumatický guľový ventil DN 50 - 5 ks; dvojcestný; ovládací vzduch 6-8 bar | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| KVASOVÉ HOSPODÁRSTVO - FERMENTORY A DISTRIBÚCIA |  |  |  |  |
| Dvojplášťový fermentor na výrobu kvasu - 2 100 l - 4 ks; využiteľný objem min. 2 100 l/ks; nerezové potravinárske vyhotovenie; kotvové miešadlo s prevodovkou | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Funkčná výbava fermentora 2 100 l - Vstupy múka/voda; dvojplášť s prípravou na chladenie a ohrev bez samostatného agregátu; teplotná jímka; ventily média; výstupný ventil; nohy pre tenzometrické váženie. | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dvojplášťový fermentor na výrobu kvasu - 1 000 l - 1 ks; využiteľný objem min. 1 000 l; nerezové potravinárske vyhotovenie; kotvové miešadlo; integrované chladenie/ohrev vrátane agregátu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Funkčná výbava fermentora 1 000 l - Vstupy múka/voda; teplotná jímka; ventily chladiaceho média; výstupný ventil; stabilné nohy pre tenzometrické váženie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Tenzometrické váženie fermentorov - 5 kpl; indikátor okamžitej hmotnosti; 4 hermeticky uzavreté nerezové tenzometre/fermentor; nosná konštrukcia, kabeláž a príslušenstvo | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Prevodník hmotnosti fermentorov - 5 ks; zobrazenie čistej hmotnosti v reálnom čase; min. 60 000 dielikov; rýchlosť čítania min. 10 Hz; napájanie 10-28 V DC | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Elektropneumatický guľový ventil DN 80 - 10 ks; dvojcestný; integrovaný polohový snímač | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Elektropneumatický PIG guľový ventil DN 50 - 20 ks; dvojcestný; vhodný pre PIG čistenie; integrovaný polohový snímač | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Ručný guľový ventil DN 50 - 6 ks; dvojcestný; potravinárske vyhotovenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Automatický PIG systém hrubého čistenia potrubia DN 50 - 2 kpl; vysielacia a prijímacia stanica, zastavovacie prvky, polohové snímače, odlučovač nečistôt, ventily tlačného média a náhradný PIG segment | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Lobulárne čerpadlo na viskózne suroviny - 2 ks; prietok min. 0-3 000 kg/h; zmáčané časti min. AISI 316L; dvojitá mechanická upchávka; DN 50 DIN 11851; pracovný tlak min. 16 bar. | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Izolované potrubie distribúcie kvasu - Min. 60 bm; nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304; DN/Ø 50 mm; tepelná izolácia a opláštenie; vrátane konzol a spojovacieho materiálu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| ELEKTROINŠTALÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE |  |  |  |  |
| Ďalšie prevodníky hmotnosti - 8 ks; zobrazenie čistej hmotnosti v reálnom čase; min. 60 000 dielikov; rýchlosť čítania min. 10 Hz; napájanie 10-28 V DC | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Supervízny a sledovací softvér - 1 licencia/kpl; komunikácia cez Ethernet; obsluha min. 5 operátorských panelov/staníc; kompletná konfigurácia a sprevádzkovanie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Funkcie supervízneho softvéru - správa receptúr a surovín; zobrazenie podľa liniek; import/export dát; evidencia zásob, spotrieb, šarží a exspirácie; spätná dohľadateľnosť; alarmy; používateľské oprávnenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dátové výstupy a integrácia - export minimálne do XLSX/CSV alebo HTML; možnosť integrácie čiarových/EAN kódov; dokumentované komunikačné rozhranie k nadradenému systému | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Počítač pre supervízny systém - nie je súčasťou základnej dodávky; dodávateľ uvedie minimálne aktuálne HW/SW požiadavky a požiadavky na sieť | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Zabezpečený vzdialený servisný prístup - 1 kpl; uzavreté VPN spojenie; prístup musí byť riadený a schvaľovaný obstarávateľom | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Frekvenčný menič do 0,37 kW - 4 ks; regulácia rýchlosti a zaťaženia; min. dvojrýchlostné dávkovanie na presné dovažovanie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Trojfázový frekvenčný menič do 7,5 kW - 2 ks; plynulá regulácia výkonu čerpadla dávkovania kvasu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Centrálny dotykový operátorský panel - 4 ks; uhlopriečka min. 15"; čelný stupeň ochrany min. IP65; napájanie 24 V; priemyselné komunikačné rozhrania kompatibilné s riadením | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kapacita riadiaceho systému - Min. 200 surovín/produktov, 100 receptúr a min. 23 krokov na receptúru; možnosť budúceho rozšírenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Funkcie lokálneho riadenia - súbežné gravimetrické a objemové dávkovanie; voľba a škálovanie receptúr; cyklické dávkovanie; ručný režim; automatické nulovanie; presné dovažovanie; kontrola preťaženia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vizualizácia a evidencia - stavy zariadení, zásoby a spotreby; priebeh receptúry; alarmy s textom a históriou; receptúry a servisné funkcie chránené heslom | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vytvorenie dátového mostu na prepojenie so súčasným ERP systémom na automatické odpisovanie materiálu, vytváranie priebežných aj konečných výdajov zo skladu vrátane sledovania skutočného skladového hospodárenia so surovinami a hotovými výrobkami | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Elektrický rozvádzač automatizácie - 1 kpl; aktuálne platné normy; silová a ovládacia časť; lokálne rozvodné skrine; nové káblové rozvody; priemyselná komunikácia Ethernet/PROFINET alebo ekvivalent | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Riadiaci systém PLC - modulárny priemyselný PLC systém aktuálnej generácie s dostupným servisom a náhradnými dielmi v EÚ; výkonovo dimenzovaný na celý technologický celok | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Elektrorevízia - Vstupná/východisková odborná prehliadka a skúška dodaného elektrického zariadenia vrátane revíznej správy | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výrobník ľadovej vody s cirkuláciou – 1kpl |  |  |  |  |
| Zásobník minimálne (l) | 2 000 |  |  |  |
| Výstupná teplota vody približne 1 °C | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nerezová konštrukcia a plášť | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Chladiaci systém výrobníka ľadovej vody |  |  |  |  |
| Vnútorná chladiaca špirála s dvojplášťovým vedením | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Neškodné chladiace médium mimo potravinárskeho okruhu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Chladiaci výkon minimálne (kW) | 15 |  |  |  |
| Rozvod a riadenie ľadovej vody |  |  |  |  |
| Izolované potrubie chladiva do vzdialenosti min. 15 m | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cirkulačné čerpadlo | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Počet pripojení dávkovacích miest minimálne | 5 |  |  |  |
| Samostatná elektroinštalácia a riadenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Meranie teploty s vizualizáciou v PLC | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| MONTÁŽ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |
| Doprava všetkých komponentov na miesto montáže | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletná mechanická a elektrická montáž dodávky, funkčné prepojenie komponentov a koordinácia s existujúcou technológiou | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Oživenie, parametrizácia, funkčné skúšky, skúšobná prevádzka a preukázanie splnenia požadovaných parametrov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Zaškolenie obsluhy a údržby v slovenskom alebo českom jazyku | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku; technologická a elektro dokumentácia skutočného vyhotovenia; zoznam náhradných dielov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| EÚ/ES vyhlásenie o zhode, príslušné certifikáty a doklady pre ATEX komponenty a materiály v kontakte s potravinami | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dodávateľ pred výrobou overí rozmery, trasy, napojenia a podmienky montáže na mieste a zodpovedá za kompatibilitu dodaného riešenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 23 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača