Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú bundy motocyklové ľahké a súprava nepremokavá motocyklová

- Bunda motocyklová ľahká

- dvojvrstvová ľahká motocyklová bunda v bledo šedej farbe

- oderuodolná a priedušná polyesterová ripstop tkanina

- softshellové elastické vsadky

- podšívka z 3D polyesterovej sieťoviny

- reflexný prvok na chrbte

- nastavenie šírky kovovým cvokom v oblasti medzi ramenom a lakťom

- nastavenie manžety na rukávoch na suchý zips

- ergonomicky tvarované rukávy

- zapínanie okolo krku na cvok

- tri vonkajšie vrecká z toho jedno na hrudi, jedno vnútorné vrecko

- integrované chrániče ramien, lakťov  a chrbtový chránič spĺňajúce normu EN 1621-1 level 2

- membrána Hydratex 3L alebo ekvivalent – do vnútra alebo na vrch bundy – vetruodolná a nepremokavá

- vodný stĺpec membrány min. 15 000 mm, parupriepustnosť až 15 000 g/m2/24h

- certifikát homologizácie EN 17092-3: trieda AA

- zips na spojenie s nohavicami

- slim fit strih

Predný diel - bunda sa zapína pomocou 6 mm kosteného zipsu, ktorý je prekrytý v spodnej časti z oboch strán dvomi légami dlhými cca 11 cm a širokými cca 5,5 cm.

Ľavý polpredok má sedlo, ktoré je cca 13 cm vysoké merané od plecného šva  dole. Ľavý polpredok má z vrchnej časti vnútorné vrecko výšky cca 18 cm, zapínateľné na skrytý zips, šírky cca 13,5 cm.

Na ľavom hornom vrecku v spodnej časti je našitý suchý zips LOOP (slučky) svetlosivej farby šírky cca 3 cm a dĺžky cca 8 cm pod identifikačné číslo príslušníka PZ. Nad ním  vo vzdialenosti cca 3 cm je našitý identický suchý zips pod nápis POLÍCIA

Na pravom polpredku na úrovni spodného suchého zipsu na ľavom polpredku je našitý suchý zips LOOP svetlosivej farby šírky cca 4 cm a dĺžky cca 12 cm pod hodnostné značenie príslušníka PZ.

Na ľavom rukáve je našitý suchý zips LOOP (slučky) svetlosivej farby tvaru štátneho znaku  o rozmeroch 10 cm x 6,5 cm, na ktorom je umiestnený rukávový znak POLIÍCIA, ktorý je súčasťou bundy.

Na pravom rukáve je našitý suchý zips LOOP (slučky) svetlosivej farby tvaru kruhu priemeru 8,5 cm.

- Súprava nepremokavá motocyklová

- Súprava sa skladá z nohavíc nepremokavých a bundy nepremokavej

Nepremokavé nohavice motocyklové

- Čierne nepremokavé motocyklové nohavice zo zmesi polyuretanu/polesteru

- Reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť v oblasti lýtok

- Elastický pás nastaviteľný, 2 cvoky v páse pre lepšie nastavenie šírky

- Na vonkajšej strane po celej dĺžke sú zipsy pre ľahšie obliekanie - V dolnej časti je suchý zips pre nastavenie šírky

- Súčasťou balenia je obal pre jednoduchú úschovu a prepravu

- Vodný stĺpec minimálne 10 000 mm

- Voľnejší strih pre pohyb bez obmedzenia

Nepremokavá bunda motocyklová

- Vyrobená zo zmesi polyuretanu/polesteru

- Výrazná reflexná žltá farba pre lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť

- Reflexné prvky vpredu, vzadu a na ramenách

- 2 suché zipsy na rukávoch pre lepšie nastavenie šírky

- Sťahovacie pásy po obvode v oblasti bokov a na suchý zips na golieri pre lepšie utesnenie

- Súčasťou balenia je obal pre jednoduchú úschovu a prepravu

- Vodný stĺpec minimálne 10 000 mm

- Voľnejší strih pre pohyb bez obmedzenia Miesto dodania: Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča Cena je vrátane dopravy na miesto dodania Termín dodania: do 3 mesiacov od doručenia objednávky