Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Technologické zariadenia do mäsovýroby |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | CH-FARM HN s.r.o., Hontianske Nemce 234, 962 65 (IČO: 47567201, DIČ: SK2024048510) |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Platca DPH: | Áno/Nie |
| Telefón a e-mail: | /vyplní uchádzač/ |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Dvojsponovací poloautomatický stroj - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Určenie: pre plastové črevá s kalibrom od 30 do 120 mm, faserové črevá do 90 mm a prírodné črevá | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Pripojenie na tlakový vzduch (4-6 bar) + 230 V / 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Hmotnosť: 139 kg | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Hliníkové klipy typ: S 735, S 740, S 744 / očká GS22-100 | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Základná cena stroja vrátane pojazdného brzdeného stojanu a automatického odrezávania porcií | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Pneumaticky pohyblivý držiak brzdy čriev | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Elektrické prepojenie s narážkou + prepojovací kábel | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Automatický vkladač úväzkov | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Regulačná jednotka tlaku vzduchu + výstup | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Narážacia rúrka Ø 28 + brzda čriev | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Narážacia rúrka Ø 20 + brzda čriev | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Narážacia rúrka Ø 36 + brzda čriev | /vyplní uchádzač/ |  |
| 13. | Balné, doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Kúter - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Celonerezové vyhotovenie stroja vrátane vnútorného rámu | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Kompletne zváraná konštrukcia bez ostrých hrán a záhybov pre ľahkú sanitáciu | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Delené veko misy s plastovým protihlukovým krytom a bezpečnostnými spínačmi | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Externý nerezový rozvádzač | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Šesťnožová hlava s hydraulickým kľúčom | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Plne programovateľná riadiaca jednotka s pamäťou na 40 programov | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Integrovaný teplomer diela, ukazovateľ otáčok a doby spracovania | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | 2 preddefinované spätné miešacie otáčky | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Automatický systém mazania nožovej hlavy | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Objem misy: 90 l | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Otáčky nožovej hlavy plynule regulovateľné: 200 – 5 500 ot./min | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Obvodová rýchlosť nožov: 131 m/s | /vyplní uchádzač/ |  |
| 13. | Miešacie otáčky: 200 a - 400 ot./min | /vyplní uchádzač/ |  |
| 14. | Otáčky misy plynule regulovateľné: 2 – 18 ot./min | /vyplní uchádzač/ |  |
| 15. | Príkon motora nožovej hlavy: 36 kW | /vyplní uchádzač/ |  |
| 16. | Napájanie: 400 V, 3f, 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |  |
| 17. | Rozmery stroja (š. x hl. x v.): 1 550 x 1 540 x 1 750 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 18. | Rozmery rozvádzača (š. x hl. x v.): 800 x 300 x 1 000 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 19. | Hmotnosť: 1 450 kg | /vyplní uchádzač/ |  |
| 20. | Certifikácia CE | /vyplní uchádzač/ |  |
| 21. | Manuálne ovládaný vyhadzovač diela, náhradná sada kútrových nožov | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Vákuová plnička - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Typ: kontinuálny vákuový plniaci stroj na plnenie a porciovanie pastovitých výrobkov | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Hlavný pohon: výkonný, vysoko presný a energeticky efektívny servo pohon | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Pripojená záťaž: 10 kW, 16 kW s pohonom brúsky | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Plniaci tlak: do 45 bar | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Plniaca kapacita: škálovateľná až do 5 000 kg/h (v tomto prípade 3 000 kg/h) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Plniaci zásobník: dvojdielny, objem 90/240 l, so schodíkom | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Rezný pohon (vrátane podpery pre reznú hlavu) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Vákuová pumpa 40 m³ s inteligentným riadením vákua | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Ovládanie: 12,1" farebná dotyková obrazovka, užívateľské rozhranie Handtmann | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Centrálna ovládacia/riadiaca jednotka pre riešenia Handtmann line | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Prevádzkové napätie: 380 – 420 V | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Presné porciovanie: nastaviteľný systém podávania lopatiek s kompenzáciou hmotnosti | /vyplní uchádzač/ |  |
| 13. | Automatické monitorovanie kvality produktu (funkcia Handtmann Monitoring – HMF) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 14. | Skrutkovaný rotor odolný voči korózii pre maximálnu presnosť a nízke opotrebenie | /vyplní uchádzač/ |  |
| 15. | Porciovanie a jemné nastavenie od 0,1 g, rozsah porciovania od 5 do 200 000 g | /vyplní uchádzač/ |  |
| 16. | Rýchlosť porciovania: až 1 200 porcií/min (v závislosti od kalibru a dĺžky porcie) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 17. | Nivelačný asistent s integrovaným snímačom polohy | /vyplní uchádzač/ |  |
| 18. | Vymeniteľná škrabka pre mäkké a pevné produkty | /vyplní uchádzač/ |  |
| 19. | Zásuvka pre zariadenie X45 (Ethernet/HCU), zrkadlo, šnek 1-ramenný | /vyplní uchádzač/ |  |
| 20. | Snímač tlaku na výstupe čerpadla, tlačidlo núdzového zastavenia | /vyplní uchádzač/ |  |
| 21. | Kryt na dotykový displej – transparentný, s rámom z nehrdzavejúcej ocele | /vyplní uchádzač/ |  |
| 22. | Vákuová narážka, zdvíhacie a vyklápacie zariadenie (bočné nakladanie), proti rameno 90/240 l, komunikačná zásuvka X30, pohon a rezná hlava, separátor s pneumatickým systémom, pohon a prevodovka pretáčania, automatické pretáčanie k prevodovke, plniace trúbky s brzdou Ø 10/12/19 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Vákuová dvojkomorová balička - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Typ: dvojkomorový profesionálny vákuový baliaci stroj, podľa noriem EÚ pre bezpečnosť a hygienu balenia | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Výveva, riadiaca jednotka: digitálny LCD displej s 10 programami | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Funkcia: dobeh vývevy po dobu niekoľkých cyklov po ukončení balenia (predĺženie životnosti oleja) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Dĺžka zvarovej lišty: 4 x 620 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Rozmer komory: 620 x 520 x 230 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Rozmer stroja: 1 440 x 920 x 1 205 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Doba cyklu: 25 – 40 s | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Napätie: 400 V / 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Príkon: 4,3 kW | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Výveva: 100 m³ | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Hmotnosť: 425 kg | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Výbava stroja: aplikácia interného plynu, vkladacie dosky | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Sterilizátor na nože a sekáče – digitálny - 2 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Prevedenie: celonerezové, napúšťanie/vypúšťanie v spodnej časti, snímanie hladiny | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Pracovná teplota: 83 °C, +/- 1 °C | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Napájanie: 230 V | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Príkon: 1 kW | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Rozmer: 360 x 160 x 490 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Magnetická lišta na nože - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Dĺžka lišty: 500 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Autoklav - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Kotol z nerezovej ocele, mikroprocesorové riadenie s pamäťou programu | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Bezpečnostné uzavretie, priamy ohrev | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Tepelná izolácia pre úsporu energie, záznam dát sterilizačných protokolov | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Možnosti ovládania: teplota kotla, čas vriacej teploty jadra, záložná hodnota F, delta varu | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Napájanie: 400 V / 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Istenie: 16 A | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Príkon: 16,5 kW | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Kapacita: 180 ks (86/102) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Objem: 240 l | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Príslušenstvo: plech na dno s prelisovanými bokmi, kôš 1/3 (1 ks), vložka (1 ks), vyrovnávací kruh, držiak na vyberanie košov, kôš 1/2 (1 ks), kôš 1/1 (1 ks), montáž stroja, zásobník teplej vody | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Udiarenská komora pre tepelné opracovanie - elektrická - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Typ: kompaktné interiérové plnoautomatické zariadenie na tepelné spracovanie mäsa (sušenie, údenie, varenie) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Konštrukcia: panelová, nehrdzavejúca potravinárska oceľ AISI 304, izolácia z polyuretánovej peny | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Obehový ventilátor v strope pre rovnomernú klímu, výkonný odsávací ventilátor a prívodná klapka pre rýchle osušenie | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Ohrev komory: elektrickými výhrevnými telesami | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Automatický vyvíjač dymu spaľovaním drevenej drte (konzervačné a aromatické látky) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Automatické umývacie zariadenie vnútorného priestoru komory | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Riadiaci systém iRauch: 99 programov, dotykový displej, monitoring teploty/vlhkosti/fázy procesu, vzdialený prístup cez internet, diaľková diagnostika a servis, záznam parametrov s exportom na USB | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Materiál: nehrdzavejúca oceľ | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Odvod dymu musí byť napojený na komín | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Počet vozíkov: 1 ks, veľkosť vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Rozmery zariadenia (š x h x v): 2060 x 1324 x 2996 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Požadovaná výška miestnosti: min. 3300 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 13. | Rozsah dodávky: verzia skriňa komplet | /vyplní uchádzač/ |  |
| 14. | Napájanie: 3+PE+N 400/230 V, 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |  |
| 15. | El. výkon: 30 kW (v prípade opcie 2.8.8: 36 kW) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 16. | Voda: min. 0,4 MPa, 1/2" | /vyplní uchádzač/ |  |
| 17. | Vzduch: min. 0,4 MPa, 1/2" | /vyplní uchádzač/ |  |
| 18. | Chladiaci výkon (v prípade opcie 2.8.8): 3 kW / T odp. -5 °C | /vyplní uchádzač/ |  |
| 19. | Režim tepelného opracovania: regulácia teploty 35 – 90 °C, regulácia vlhkosti 60 – 95 % | /vyplní uchádzač/ |  |
| 20. | Výkon komory: 100 – 250 kg/cyklus | /vyplní uchádzač/ |  |
| 21. | Funkcie: horúce údenie – áno, tepelné opracovanie (varenie v pare) – áno, údenie studeným dymom – nie, sušenie TNV – nie, zretie TNV a TOV – nie | /vyplní uchádzač/ |  |
| 22. | Net control (vzdialené ovládanie cez internet), SMS control, Access control (identifikácia obsluhy čipom), presklenené dvere, dvojdverové prevedenie (priechodzia komora/tunel), zvýšenie teploty pečenia na 130 °C, agregát chladenia (opcia 2.8.8) | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Udiarenský vozík - 5 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Rozmer vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Prevedenie: celonerezové | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Počet poschodí: 6 | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Výrobník ľadu - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Kapacita: 250 kg / 24 hod. (bez zásobníka) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Teplota ľadu: -10 / -5 °C, okamžitý chladiaci účinok | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Chladenie: vzduchom | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Príkon: 2,1 kW / 230 V | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Rozmery: 900 x 588 x 705 mm (š x h x v) | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Podstavec - Výrobník ľadu - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Rozmery: 900 x 588 x 705 mm (š x h x v) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Výška podstavca: 900 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Vozík na zretie mäsa pre HD - 3 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Rozmer vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Prevedenie: celonerezové | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Spodný rám: 80 x 40 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Konštrukcia: 60 x 40 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Vozík na zretie mäsa pre HD – sitové - 3 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Rozmer vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Prevedenie: celonerezové | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Spodná polica: plná, 1 ks | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Roštové police: 4 ks | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Varný kotol - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Kapacita: 300 l | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Výkon: 30 kW | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Napätie: 400 V / 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Istenie: 50 A | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Prevedenie: celonerezové, trojplášťové | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Nahrievané médium: glycerín | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Meranie teploty: v kotli vo vode + meranie teploty v jadre diela | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Tvarovačka mletých zmesí - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Typ: automatická tvarovačka mletých zmesí na výrobu polotovarov | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Spracovávané suroviny: hovädzie, bravčové, kuracie mäso s kúskami vajíčok, zeleniny, syra, tiež sója, ryby alebo pečivové cesto | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Určenie: spracovanie mäsa, výroba polotovarov, supermarkety, hypermarkety, catering, veľkokuchyne | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Výmenné formy pre zmenu tvaru a veľkosti výrobku | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Prevedenie: celonerezové s plastovými prvkami | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Odvádzací plastový pás: dĺžka 400 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Výkon: max. 35 ks/min | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Objem násypky: 22 l | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Max. priemer produktu: 125 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Max. výška produktu: 24 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Príkon: 0,75 kW, 400 V, 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Rozmery (š x hl. x v.): 555 x 625 x 650 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 13. | Hmotnosť: 53 kg, certifikácia CE | /vyplní uchádzač/ |  |
| 14. | 1 ks štandard guľatá (pr. 90/100/110/120 mm), 1 ks dvojitá (2 x pr. 36 mm), 1 ks zákazková (max. priemer 120 mm, po schválení výrobcom) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 15. | chladené prevedenie, predĺžený výstupný dopravník (800 mm), automatické prekladanie papierom, plynulo regulovateľný výkon, nožné spínanie, nerezová násypka 40 l, automatická stierka valca | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Mlynček na mäso - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Plniaci lievik: rozmery 65 x 65 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Rezací systém: 3-dielny Unger B98 (L&W) – predrezač, doska s otvormi Ø 3 mm, nôž, široký vkladací krúžok | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Výkon: ~350 kg/h | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Priemer: Ø 82 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Objem misy: 6 l | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Príkon: 1,25 kW | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Pripájacie napätie: 400 V | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Rozmery (d x š x v): 415 x 477 x 462 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Hmotnosť: 64 kg | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Poloautomatický baliaci stroj - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Typ: poloautomatické zariadenie na balenie do predpripravených misiek | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Baliace technológie: TOP SEAL (zatavenie fóliou), VAC (vákuové balenie), GAS FLUSH (plnenie plynom), MAP (ochranná atmosféra), SKIN, SKIN PROTRUDING, SKIN FLATBOARD | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Konštrukcia: celonerezová, vhodná pre potravinársky priemysel | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Otočný pracovný stôl (súčasné nakladanie/vykladanie misiek počas baliaceho cyklu) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Automatický navíjač odpadovej fólie | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Riadenie: PLC s farebným 7" dotykovým displejom, min 90 baliacich programov | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Rýchla výmena formy bez použitia náradia | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Vákuová pumpa: 60 alebo 100 m³/h (na výber) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Výkon: zatavovanie bez plynu až 28 misiek/min, MAP balenie až 16 misiek/min, SKIN balenie až 12 misiek/min | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Max. rozmer misky: 400 x 310 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Max. výška produktu/misky: 140 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Šokový zmrazovač - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Šokové chladenie: 110 kg z +90 °C na +3 °C do 90 min | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Šokové mrazenie: 60 kg z +90 °C na -18 °C do 270 min | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Prevádzkový rozsah teplôt: min. od +3 °C do -40 °C | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Prevedenie: celonerezové | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Kapacita: min. 1 vozík na GN 600x400 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Rozmer: max. 1500 x 1350 x 2350 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Chladiaci výkon: min. 10,00 kW / -10 °C / +32 °C | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Mraziaci výkon: min. 5,10 kW / -25 °C / +32 °C | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Vstrekovací ventil, solenoid | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Kondenzačná jednotka: oddelená, umiestnenie v exteriéri cca 20 m, montážny materiál do 20 m, digitálny scroll kompresor, celozakrytovaná s ohrevom kompresora a reguláciou otáčok ventilátora | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Nútené prúdenie vzduchu | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Izolácia stien, podlahy a stropu: min. 80 mm, hustota izolácie min. 40 kg/m³ | /vyplní uchádzač/ |  |
| 13. | Nájazdová rampa pre vozík: nerezové prevedenie | /vyplní uchádzač/ |  |
| 14. | Ovládanie: dotykové, intuitívne | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Zrecia komora - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Vnútorný rozmer: min. 4000 x 3000 x 2500 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Chladiarenské dvere: hrúbka min. 90 mm, rozmer min. 1200 x 2100 mm, bezpečnostný zámok, interiér AISI 304 | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Izolácia: PUR/PIR panel, hrúbka min. 100 mm | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Povrchová úprava: interiér AISI304 / exteriér RAL9010 | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Chladiaci výkon: min. 3,50 kW / 0 °C teplota v miestnosti / +32 °C | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Kondenzačná jednotka: oddelená, digitálny scroll kompresor, celozakrytovaná, exteriérové prevedenie s ohrevom kompresora a reguláciou otáčok ventilátora | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Výparník: min. 3-vrtuľový, odmrazovacie špirály, silová časť v kondenzačnej jednotke | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Montážny materiál do vzdialenosti max. 20 m | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Ovládací panel umiestnený pri vstupe do komory | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Soľná stena: nerezový koľajnicový držiak himalájskej soli, doska hr. min. 25 mm (rozmer tehly 200x100x25 mm) | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | Regulácia v zrecom boxe: teplota 0 až 5 °C, vlhkosť 60 až 90 % | /vyplní uchádzač/ |  |
| - Stroj / zariadenie: Predelenie výroby – priečka, chladiarenské posuvné dvere - 1 ks |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |  |
| 1. | Rozmer priečky S100: 12,30 m x 3,85 m | /vyplní uchádzač/ |  |
| 2. | Rozmer priečky S100: 8,65 m x 3,85 m | /vyplní uchádzač/ |  |
| 3. | Stenový chladiarenský panel PUR, hrúbka 100 mm, RAL 9010/9010: 86,24 m² | /vyplní uchádzač/ |  |
| 4. | Plechová zakladacia lišta U30x100x30 mm: 18,00 m | /vyplní uchádzač/ |  |
| 5. | Stenová hygienická lišta: 76,00 m | /vyplní uchádzač/ |  |
| 6. | Stenový roh: 8,00 ks | /vyplní uchádzač/ |  |
| 7. | Soklová hygienická lišta PL100: 36,00 m | /vyplní uchádzač/ |  |
| 8. | Ukončenie soklovej lišty: 20,00 ks | /vyplní uchádzač/ |  |
| 9. | Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity a pod.): 86,24 | /vyplní uchádzač/ |  |
| 10. | Chladiarenské posuvné dvere INCOLD SC09TN 1400x2200 mm: 3,00 ks | /vyplní uchádzač/ |  |
| 11. | Montážny materiál na dvere: 3,00 ks | /vyplní uchádzač/ |  |
| 12. | montáž PUR panelov, montáž líšt, montáž posuvných dverí (3,00), demontáž a montáž existujúcich dverí (1,00), doprava | /vyplní uchádzač/ |  |
| 21. Inštalácia,montáž zariadení a doprava |  |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| 1. | - Logistika a príprava dodávky zariadení - Prevzatie, kontrola a evidencia dodávok - Dočasné uskladnenie (staging sklad dodávateľa) - Zabezpečenie manipulácie a presunu zariadení na miesto inštalácie - Fyzická inštalácia zariadení - Zapojenie do infraštruktúry - Konfigurácia zariadení - Funkčné testy jednotlivých zariadení - Verifikácia zapojení a kvality - Inštalačná a užívateľská dokumentácia - Likvidácia obalových materiálov (kartóny, plasty, výplne) - Odvoz a ekologická likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou - Udržiavanie čistoty miesta inštalácie počas prác |  | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dvojsponovací poloautomatický stroj |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 2. Kúter |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 3. Vákuová plnička |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 4. Vákuová dvojkomorová balička |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 5. Sterilizátor na nože a sekáče – digitálny |  | 2 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 6. Magnetická lišta na nože |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 7. Autoklav |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 8. Udiarenská komora pre tepelné opracovanie - elektrická |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 9. Udiarenský vozík |  | 5 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 10. Výrobník ľadu |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 11. Podstavec - Výrobník ľadu |  | 1 |  |
| Typové označenie: Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 12. Vozík na zretie mäsa pre HD |  | 3 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 13. Vozík na zretie mäsa pre HD – sitové |  | 3 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 14. Varný kotol |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 15. Tvarovačka mletých zmesí |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 16. Mlynček na mäso |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 17. Poloautomatický baliaci stroj |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 18. Šokový zmrazovač |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 19. Zrecia komora |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 20. Predelenie výroby – priečka, chladiarenské posuvné dvere |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| 21. Inštalácia, montáž zariadení a doprava |  | 1 |  |
| Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia): |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |