Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: HYDINA KUBUS s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov

IČO obstarávateľa: 36504807

Čistička odpadových vôd - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Čistiareň odpadových vôd mäso-spracujúceho podniku s počiatočnou kapacitou čistenia 5m³ denne s prípravou na kapacitu 20-30 m³ denne. | áno | Vyberte položku. |
| Minimálne požadované parametre vody po vyčistení: pH 6,5-8,5, mg/l : NL105<100, RL105<600, CHSK<2000, BSK5<1000, Nc<200, Pc<15, N-NH4<100, NEL (ÚV) <10, EL (ÚV) <80, Tuky a oleje<60 | áno | Vyberte položku. |
| Strojné stierané sito (Rotačné sito, rám sita+záchytná nádrž zhrabkov, kontajner na zhrabky) | áno | Vyberte položku. |
| Technológia pre nádrž surovej vody: Čerpadlo surovej vody, príslušenstvo čerpadla (uzatváracie armatúry, spätná klapka, prietokomer, regulačné servo), Príslušenstvo čerpadla (výtlačné potrubie, uzatváracie armatúry, spätná klapka-sanie/výtlak, podstavec čerpadla, Meranie výšky hladiny-tenzometrický snímač tlaku 4-20mA(kontinuálne meranie), inštalačná zostava s deflektorom. Vertikálne miešadlo + nosná lávka. | áno | Vyberte položku. |
| Statický miešač s príslušenstvom (teleso miešača, elektro servoventil, indukčný prietokomer, rám, inline inštalačná armatúra | áno | Vyberte položku. |
| Systém merania, regulácie a úpravy pH odpadovej vody (Meranie a regulácia pH-merací prevodník pH, sonda pH, inline inštalačná armatúra, pripojovací kábel s konektorom | áno | Vyberte položku. |
| Flotátor + konštrukcia k nemu (Kompaktná jednotka-flotačná nádrž, zhrabovací sytém flotačného kalu, automatické odkaľovanie sedimentov, sýtiaci systém | áno | Vyberte položku. |
| Čerpanie kalu (čerpadlo kalu-vretenové, príslušenstvo čerpadla-spätná klapka, ventil, rám čerpadla) | áno | Vyberte položku. |
| Dávkovacia zostava koagulantu (FeCI3) – Dávkovacie čerpadlo, sacia zostava, injekčný ventil, hadičky, panel čerpadla | áno | Vyberte položku. |
| Dávkovacia zostava neutralizačného roztoku (NaOH) – Dávkovacie čerpadlo, sacia zostava, injekčný ventil, hadičky, panel čerpadla | áno | Vyberte položku. |
| Príprava a dávkovanie flokulantu – flokulačná stanica (automatická prípravná jednotka flokulantu), dávkovacia zostava flokulantu-dávkovacie čerpadlo flokulantu, sacia zostava, injekčný ventil, hadičky, panel čerpadla | áno | Vyberte položku. |
| Kalojem (teleso kalojemu 30 m³ - podzemná železobetónová nádrž) | áno | Vyberte položku. |
| Nádrž na vyčistenú vodu (teleso nádrže 50 m³ - podzemná železobetónová nádrž, meranie výšky hladiny-kontinuálny snímač 4-20mA) | áno | Vyberte položku. |
| Elektrorozvody, káblové žľaby, sytém kotvenia žľabov | áno | Vyberte položku. |
| Elktrorozvádzač+riadiaci sytém, Silový rozvádzač, riadenie PLC, touch panel, káblové žľaby, vodiče | áno | Vyberte položku. |
| Potrubný rozvod a armatúry | áno | Vyberte položku. |
| Komplexné skúšky, zaškolenie, doprava a montáž | áno | Vyberte položku. |
| Projektová dokumentácia | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača