Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Rybinová dojáreň so sledovaním chovania dojníc 2x10 |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | JUT - AGRO s. r. o., Mútne 594, 029 63 Mútne, IČO: 56401396 Tel.: +421940630777 / mail: jana.spitalova@jut.sk |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Platca DPH: | Áno/Nie |
| Telefón a e-mail: | /vyplní uchádzač/ |

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Rybinová dojáreň so sledovaním chovania dojníc 2x10 |  |  |
| p.č. | Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| 1. | Hradenie : Pozinkované rybinové hradenie 2x10. Pozinkovaná hrana dojárne. Vstupné a výstupné bránky do dojárne ovladane podtlakom. Uhol státia zvierat 30 stup. Gumená podlaha na stojisku. | /vyplní uchádzač/ |
| 2. | Dojacia súprava: 20ks okrúhlych rozdeľovačov s kartridžovými ceckovymi gumami vymeniteľnými na bajonet. | /vyplní uchádzač/ |
| 3. | Výveva: 1ks Olejová výveva ovládaná frekvenčným meničom. Súčasťou vývevy je výstupný tlmič. Výkon motora min. 7,5kw. Monitorovanie hladiny oleja. | /vyplní uchádzač/ |
| 4. | Zberná nádoba: 1ks Zberná nádoba s integrovaným mliečnym filtrom. Objem zbernej nádoby minimálne 70L. Súčasťou zbernej nádoby je mliečne čerpadlo s výkonom min 110L/min. | /vyplní uchádzač/ |
| 5. | Potrubie: Kompletné mliečne, umývacie, kompletné podtlakové a dopravné potrubia vrátane všetkých armatúr a príslušenstva potrebného na prevádzku dojárne. | /vyplní uchádzač/ |
| 6. | Chladiaci systém na mlieko s rekuperáciou (ohrevom vody): Chladiaca nádrž na mlieko minimálne 5000L. Umývací automat s vlastným ohrevom min.13kw. 2ks chladiacich agregátov s výkonom min. 3,7kw. 1ks pájaný tepelný výmenník na rekuperáciu tepla. Nádrž na vodu s objemom min.900L. Montáž spustenie. | /vyplní uchádzač/ |
| 7. | Umývací automat: 1 ks Umývací automat s minimálne 160L integrovanou uzavretou nádobou na vodu s možnosťou presmerovania použitej vody. Integrovaný ohrev a automatické dávkovanie detergentou. | /vyplní uchádzač/ |
| 8. | Hygiena rozdelovača: 20 ks automatického preplachu ceckových gúm po každom podojení dojnice. | /vyplní uchádzač/ |
| 9. | Merač prietoku mlieka: 20 ks digitálnych meračov mlieka schválených ICAR s meraním prietoku a množstva nadojeného mlieka infračerveným lúčom s meraním prímesi krvi v mlieku a vodivosti mlieka. Sampler na odber vzoriek mlieka. Merač mlieka osadený v nerezovom kryte, ktorého súčasťou je aj sklopný umývací stojan na dojaciu súpravu. |  |
| 10. | Automatizácia: 20Ks individuálnych hliníkových kabinetov. Automatizácia osadená v kabinete. Schopnosť automatizácie individuálne na každom stojisku znižovať podtlak na základe prietoku mlieka pri rozdájaní a dodájaní. Komunikácia so systémom správy stáda. | /vyplní uchádzač/ |
| 11. | Anténa: 2 ks portálová anténa na snímanie identifikačných ISI čipov pri vstupe zvierat do dojárne. Komunikácia so systémom správy stáda. | /vyplní uchádzač/ |
| 12. | Displej: 1ks minimálne 18,5“ centrálny displej s hlasovým modulom pre upozornenie obsluhy počas dojenia. | /vyplní uchádzač/ |
| 13. | Monitorovanie zvierat: 60ks ušných čipov na sledovanie ruminácie, príjmu krmiva, pohybovej aktivity. 6ks komunikačných bodov s ušnými čipmi s dosahom min. 20m. Komunikácia so systémom správy stáda. 1ks ručná čítačka čipov. | /vyplní uchádzač/ |
| 14. | Systém správy stáda: Systém správy stáda podporovaný umelou inteligenciou. Kompletná počítačová zostava. Bezplatný vzdialený prístup k PC. WiFi anténa 2ks. 100ks obojkov s číselným označením. 100ks identifikačných iso čipov. | /vyplní uchádzač/ |
| 15. | Softvérové riešenie: Centrálna aplikácia na zber, vizualizáciu a vyhodnocovanie údajov o jednotlivých zvieratách aj celom stáde s možnosťou integrácie do systému riadenia farmy a evidencie produkčných a reprodukčných údajov. | /vyplní uchádzač/ |
| 16. | Inštalácia a montáž zariadenia (inštalačné práce): Doprava, montáž, spustenie do prevádzky, odborné zaškolenie a podpora počas prvého týždňa po uvedení do prevádzky. | /vyplní uchádzač/ |
| 17. | Servis: Dostupnosť odborného servisného úkonu do dvoch hodín v režime 24/7 | /vyplní uchádzač/ |
| 18. | Záruka: Min. 12 mesiacov od spustenia prevádzky. | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rybinová dojáreň so sledovaním chovania dojníc 2x10 |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |