| Položka č. 1. Skener 3D laserový terestrický s príslušenstvom. |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: |  | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  | € bez DPH |
| 3D skener umožňuje dokumentáciu väčších priestorov (interiérov aj exteriérov), pričom vytvorí 3D snímky priestoru tzv. „pointcloud“, ku ktorým sa bude môcť kedykoľvek vrátiť s možnosťou merania vzdialeností a plôch. Obsahuje špeciálny softvér, ktorý slúži na vyhodnotenie výstupov zo zariadení, vrátane špeciálneho forenzného softvéru na analýzu krvných obrazcov. |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |
| Požadované technické vlastnosti: |  |  |  |  |
| Prevedenie: 3D laser skener |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Zorné pole | min. horizontálne 360 °, min. vertikálne 300 ° |  |  |  |
| Dosah skenovania objektov | minimálna požadovaná hodnota je od 0,4 do 0,6 m maximálna požadovaná hodnota je od 180 m pri všetkých rozlíšeniach |  |  |  |
| Definícia bodov | v súradnicovom systéme X, Y, Z |  |  |  |
| Presnosť merania/šum | Pri 90 % odrazivosti min. 0,2 mm pri 10m |  |  |  |
| Počet priestorových bodov za sekundu | min. 1 500 000 |  |  |  |
| Polohovanie skenov | Možnosť predregistrácie jednotlivých skenov v teréne pomocou tabletu alebo telefónu. |  |  |  |
| Pozícia pri skenovaní | možnosť skenovania dole hlavou |  |  |  |
| Vlastnosti | zachytávanie viacerých objektov súčasne, údaje musia odrážať skutočný stav v čase skenovania, pracovná teplota od min. -10 °C do min. +45 °C, certifikát IP 54, možnosť 3D merania v tme (nočný režim), schopnosť snímkovania v HDR móde, trieda lasera class 1, integrovaný prijímač GNSS |  |  |  |
| Kamera | zariadenie umožňujúce snímať reálne farby RGB s možnosťou tvorby panoramatických HDR snímok, RAW rozlíšenie min. 800 Mpix |  |  |  |
| Úložisko dát | alternatívne integrovaná pamäť ≥ 128 GB, alebo v prípade že pamäť nie je integrovaná, tak možnosť pripojenia ľubovoľného vymeniteľného pamäťového média s kapacitou ≥ 256 GB |  |  |  |
| Pripojiteľnosť | minimálne: Wifi |  |  |  |
| Typ výstupu | minimálne parametre: e57, LAS, PTX, xyz |  |  |  |
| Príslušenstvo | plastový transportný kufor, teleskopický karbónový statív s ochranným puzdrom so zaťažením vhodným pre daný skener, 2ks náhradných batérií s nabíjačkou,možnosť nabíjať batérie pomocou skenera. obslužný softvér (2 licencie) tento softvér musí umožňovať diaľkové ovládanie skenera ako aj plnohodnotné nastavenie všetkých parametrov skenera, ktorý je možné nainštalovať na tablet. Vyhodnocovací softvér (2 licencie softvéru), ktorý musí byť možné nainštalovať na počítač. Vyhodnocovací softvér musí umožňovať zobrazenie naskenovaných dát, zobrazenie nasnímaných panoramatických HDR fotografií, možnosť vykonávania základných meraní ako aj možnosť priameho spojenia (registrácie) jednotlivých stanovísk do jedného celku. Musí obsahovať integrované nástroje pre fotogrametriu a videogrametriu, umožňujúce vytvárať 3D bodové mračná z fotografií a videí získaných z dronov, smartfónov alebo fotoaparátov bez potreby použitia externého alebo cloudového softvéru. Súčasťou musí byť možnosť tvorby ortografických snímok v reálnej mierke, vykonávania meraní a anotácií a tvorby 2D diagramov. Vrátane aktualizácií po dobu štyroch rokov. Špeciálny forenzný softvér na analýzu krvných obrazcov vrátane aktualizácií po dobu 4 rokov. |  |  |  |
| Hmotnosť prístroja bez batérie | max. 5 kg |  |  |  |
| Ovládací panel | Integrovaný a dotykový ovládací panel |  |  |  |
| Výdrž Batérie | min. 3,5 hod |  |  |  |
| Školenie | úvodné 1 dňové zaškolenie na prácu so skenerom a softvérom a to do 5 užívateľov a ďalej osobná minimálne 1 dňová účasť minimálne jedného školiaceho technika pri prvom zameraní resp. spracovávaní prvého zamerania a to do 5 užívateľov, 1 dňové zaškolenie na prácu s forenzným softvérom (prezenčne alebo online) |  |  |  |
| Servis, záruka a technická podpora | technická podpora (e-mailovú a telefonická) dostupná minimálne v pracovných dňoch, technická podpora musí byť dostupná v slovenskom jazyku. Továrenská hardvérová záručná doba na 3D skener min. 2 roky. |  |  |  |
| Prevedenie: Riadiaca jednotka - PC |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Procesor | S výkonom min. 50000 bodov na stránke www.cpubenchmark.net |  |  |  |
| Pamäť | min. 128GB DDR4 |  |  |  |
| Monitor | min. 27" |  |  |  |
| Pevný disk 1 | min. SSD 2TB |  |  |  |
| Grafická karta | S výkonom min. 30000 bodov vo videocardbenchmarku PassMark - GPU Mark |  |  |  |
| Základná doska | minimálne parametre: 2 ks portov USB 3.0, HDMI 2.0, 1ks zvukový vstup/ výstup, WLAN, BT |  |  |  |
| Operačný systém | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit alebo ekvivalentný s platnou OEM licenciou. Ekvivalentom sa rozumie 64-bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii, lokálna aj centralizovaná správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi ako aj centralizovane |  |  |  |
| Príslušenstvo | kompatibilná klávesnica, myš |  |  |  |

| Položka č. 2 – Priestorová 3D kamera |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  | € bez DPH |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |
| Charakteristika | Ručná priestorová 3D kamera kombinujúca LiDAR a viac-kamerový systém, určená na rýchly zber priestorových dát, tvorbu fotorealistických 3D modelov a bodových mračien. |  |  |
| Trieda lasera | Laser triedy Class 1 |  |  |
| Dosah | Min. 0,1 až 30 m pri 10 % odrazivosti a min. 60 m pri 90 % odrazivosti. |  |  |
| Zorné pole | Min. 180° azimut x 180° elevácia. |  |  |
| Frekvencia bodov | Min. 850 000 bodov/s. |  |  |
| Kamerový systém | Min. 4 kamery, každá s rozlíšením min. 12 MP (4000 x 3000 px) |  |  |
| Zorné pole kamier | Fisheye min. 200° x 200°; predné kamery min. 100° x 85°. |  |  |
| Senzor | Veľkosť senzora min. 1/2", typ CMOS |  |  |
| Úložisko a dátové rozhranie | Integrované úložisko min. 512 GB, dátové rozhranie min. USB 3.0; možnosť externého úložiska. |  |  |
| Bezdrôtová konektivita | Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz a Bluetooth min. 5.0. |  |  |
| Batéria | Vymeniteľná Li-ion batéria, prevádzka pri kontinuálnom skenovaní min. 60 min. |  |  |
| Hmotnosť | Max. 0,9 kg bez statívu. |  |  |
| Rozmery | Max. približne 140 x 100 x 85 mm. |  |  |
| Prevádzková teplota | Min. rozsah -20 °C až +45 °C. |  |  |
| Softvér | Softvér na ovládanie zberu a následné spracovanie dát vrátane tvorby 3DGS modelov a bodových mračien. |  |  |
| Príslušenstvo | Prepravné ochranné riešenie vhodné pre zariadenie. |  |  |
| Položka č. 3 – Ručný 3D laserový skener |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  | € bez DPH |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |
| Charakteristika | Ľahký ručný 3D laserový skener s technológiou SLAM, farebným point cloudom v reálnom čase a integrovaným GNSS RTK, vhodný pre interiér aj exteriér. |  |  |
| Presnosť | Relatívna presnosť (RMSE) max. 1 cm; absolútna presnosť max. 3 cm; hrúbka bodového mračna max. 1 cm. |  |  |
| Dosah LiDAR | Min. 40 m pri 10 % odrazivosti, min. 70 m pri 80 % odrazivosti; maximálny dosah min. 100 m. |  |  |
| Rýchlosť skenovania | Min. 200 000 bodov/s. |  |  |
| Zorné pole LiDAR | Horizontálne 360°; vertikálny rozsah minimálne -7° až +52°. |  |  |
| Trieda lasera | Class 1. |  |  |
| Kamerový systém | Min. 3 kamery s rozlíšením min. 12 MP |  |  |
| Zorné pole kamier | Panoramatické/fisheye kamery min. 200° x 200°; predná kamera min. 100° x 85°. |  |  |
| RTK / georeferencovanie | Integrovaný GNSS RTK modul pre získanie absolútnych súradníc a georeferencovanie dát. |  |  |
| Výstupy | Min. farebný point cloud v reálnom čase, postprocesovaný point cloud vo formáte LAS, Mesh a 3DGS model. |  |  |
| Úložisko a rozhranie | Interné úložisko min. 512 GB; dátové rozhranie min. USB 3.1. |  |  |
| Výdrž batérie | Min. 1,5 hodiny. |  |  |
| Hmotnosť | Max. 1,2 kg vrátane batérie a základne. |  |  |
| Prevádzková teplota | Min. -20 °C až +50 °C. |  |  |
| Odolnosť | Min. IP54. |  |  |
| Softvér | Mobilná aplikácia pre zber a správu zariadenia a desktopový softvér na spracovanie point cloudov, Mesh a 3DGS. |  |  |
| Príslušenstvo | Min. 2 batérie, nabíjačka, držiak telefónu, prepravný kufor, referenčná doska a sada GCP bodov. |  |  |

| Položka č. 4 – Profesionálny mapovací dron |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  | € bez DPH |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |
| Charakteristika | Kompaktný profesionálny mapovací dron s RTK, viac-kamerovým systémom, laserovým diaľkomerom a všesmerovým snímaním prekážok, určený na fotogrametriu, mapovanie a 3D dokumentáciu. |  |  |
| Hmotnosť | Max. 1,3 kg v štandardnej konfigurácii. |  |  |
| Max. vzletová hmotnosť | Max. 1,5 kg. |  |  |
| Max. čas letu | Min. 49 minút bez vetra |  |  |
| Max. horizontálna rýchlosť | Min. 21 m/s. |  |  |
| Odolnosť voči vetru | Min. 12 m/s pri vzlete a pristátí. |  |  |
| Prevádzková teplota | Min. -10 °C až +40 °C. |  |  |
| GNSS / RTK | GPS, Galileo, BeiDou; podpora RTK. Presnosť RTK fix max. 1 cm + 1 ppm horizontálne a 1,5 cm + 1 ppm vertikálne. |  |  |
| Širokouhlá kamera | Senzor min. 4/3" CMOS, min. 20 MP, ekv. ohnisko 24 mm, nastaviteľná clona |  |  |
| Stredný teleobjektív | Senzor min. 1/1.3" CMOS, min. 48 MP, ekv. ohnisko 70 mm. |  |  |
| Teleobjektív | Senzor min. 1/1.5" CMOS, min. 48 MP, ekv. ohnisko 168 mm. |  |  |
| Interval snímania | Minimálny interval fotografovania max. 0,5 s. |  |  |
| Video | Min. 4K 3840 x 2160 pri 30 fps, H.264/H.265. |  |  |
| Laserový diaľkomer | Dosah merania min. 1 800 m pri pri 20 % odrazivosti cieľa |  |  |
| Gimbal | 3-osová stabilizácia. |  |  |
| Snímanie prekážok | Všesmerový binokulárny vizuálny systém doplnený spodným 3D infračerveným senzorom. |  |  |
| Prenos obrazu | Enterprise systém prenosu obrazu s dosahom min. 12 km v režime CE v prostredí bez prekážok a rušenia. |  |  |
| Ovládač | Profesionálny enterprise diaľkový ovládač s integrovaným displejom. |  |  |
| Softvér / mapovanie | Podpora profesionálnych mapovacích misií a tvorby 2D/3D výstupov; kompatibilita s DJI Pilot 2 a DJI Terra. |  |  |
| Balenie obsahuje | Kompletné balenie pripravené na prevádzku vrátane dronu, ovládača, batérie, nabíjacieho príslušenstva, prepravného kufra a servisného plánu DJI Care Enterprise Plus. |  |  |

| Položka č. 5 – Mobilný 3D laserový SLAM skener |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  | € bez DPH |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |
| Charakteristika | Mobilný 3D laserový skener s technológiou SLAM, určený na rýchly zber priestorových dát v interiéri aj exteriéri, s farebným bodovým mračnom a možnosťou statického skenovania. |  |  |
| Hlavná technológia 3D skeneru | SLAM |  |  |
| Max. rýchlosť snímania bodov | Min. 600 000 bodov/s |  |  |
| Snímanie farebných informácií | Áno |  |  |
| Rozlíšenie obrazového súboru | Min. 8K |  |  |
| Trieda laseru | Očiam bezpečná bez ochranných pomôcok - Laser Class 1 |  |  |
| Meranie bez nutnosti kalibrácie | Áno |  |  |
| Interné úložisko | Min. 256 GB |  |  |
| Životnosť batérie | Min. 2 hodiny |  |  |
| Dosah | Min. 100 m |  |  |
| Možnosť tvorby statických skenov | Áno |  |  |
| Vlastnosti SW | Registrácia SLAM skenov |  |  |
|  | Registrácia terestrických laserových skenov v bežných formátoch |  |  |
|  | Geotransformácia |  |  |
| Príslušenstvo | Náhradná batéria |  |  |
|  | Ovládacie mobilné zariadenie |  |  |
|  | Karbónová výtyčka |  |  |