Príloha č. 1

Názov zariadenia: Samochodný žací stroj

| Technické požiadavky | Požadovaný parameter (Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak) | áno/nie – prípadne ekvivalentné riešenie |
| --- | --- | --- |
| Samochodný žací stroj | (uviesť názov a výrobcu, typ...) |  |
| Samochodný stroj s GPS navádzaním | Áno |  |
| Stroj s vlastným rámom uspôsobeným na priamu kosbu krmovín s ukladaním do riadku a úpravou na urýchlenie presychania hmoty | Áno |  |
| Telemetria – vzdialený prístup k stroju na účely kontroly práce stroja – zobrazenie aktuálnych prevádzkových parametrov a sledovanie pohybu stroja | Áno |  |
| Predpríprava na systém ISOBUS umožňujúci prostredníctvom GPS prijímačov optimalizovať pracovný záber stroja, so zhromažďovaním a archiváciou výkonov stroja | Áno |  |
| Automatické digitálne ovládanie jednotlivých pracovných orgánov | Áno |  |
| Vznetový motor spĺňajúci normu STAGE V | Áno |  |
| Automatická regulácia výkonu motora v dvoch výkonových rozsahoch | Áno |  |
| Pracovný záber min. | Min. 9 m |  |
| Maximálny výkon vznetového motora min. 325 kW |  |  |
| Odhlučnená klimatizovaná kabína s možnosťou ovládania stroja prostredníctvom ovládacieho panelu | Áno |  |
| Čelné a bočné stierače | Áno |  |
| Automatické centrálne mazanie | Áno |  |
| Stroj spĺňa podmienky prepravy po komunikáciách bez nutnosti demontáže prvkov výbavy | Áno |  |
| Transportná šírka max. | Max. 3 m |  |
| Výška stroja max. | Max. 4 m |  |
| Hmotnosť max. | Max. 17 000 kg |  |
| Hydropneumaticky odpružená predná a zadná náprava | Áno |  |
| Riadená zadná náprava | Áno |  |
| Nastavovanie výšky odpružených náprav | Áno |  |
| Priamy pohon žacích líšt prostredníctvom kardanov a klinových remeňov | Áno |  |
| Hydraulické nastavenie prítlaku žacích líšt z kabíny vodiča | Áno |  |
| Hydraulické nastavenie výšky strniska z kabíny | Áno |  |
| Možnosť horizontálneho posunu čelnej žacej lišty | Áno |  |
| Mechanická nájazdová poistka bočných žacích líšt | Áno |  |
| Systém mechanickej ochrany jednotlivých žacích diskov proti poškodeniu | Áno |  |
| Valcový kondicionér po celej pracovnej šírke žacích jednotiek | Áno |  |
| Dodávka a zaškolenie obsluhy | Áno |  |
| Prídavná výbava – sada mulčovačov | Áno |  |
| Záruka min. 24 mesiacov | Áno |  |