IN.271.6.2026.KN																				Załącznik nr 1b do SWZ

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać na dzień składania ofert ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania-dostarczone na wezwanie Zamawiającego. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu posiadające homologację WE |  |
| 1.4 | Producent pojazdu kompletnego posiadać musi Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający, że wdraża i stosuje system zarządzania jakością w zakresie montażu specjalistycznych nadwozi przeciwpożarowych na podwoziach samochodów dostawczych i osobowych Certyfikat musi być ważny i dostarczony najpóźniej na dzień odbioru pojazdu |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej). Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji i moc silnika. |  |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2026, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. |  |
| 2.3 | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie: - kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do – RAL 3000, - poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - na drzwiach przednich kierowcy i pasażera herb gminy oraz nazwa jednostki - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, - pas wyróżniający (odblaskowy lub fluorescencyjny) po bokach wzdłuż całego pojazdu, oraz pasy wyróżniające (odblaskowe lub fluorescencyjne) na tylnej ścianie pojazdu tzw. „sierżant”, oznakowanie „Korytarz Życia” do uzgodnienia z Zamawiajacym |  |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo–gaśniczych (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – do 3500 kg. |  |
| 2.5 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: - długość całkowita maksimum 6650 mm - szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami, - wysokość nie większa niż: 2600 mm, - rozstaw osi maksimum 4250 mm. |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym , spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). |  |
| 2.7 | Podwozie bazowe – układ napędowy - pojemność silnika minimum 1950 cm3, - moc minimalna silnika 120 kW, - maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm, - skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - pojemność zbiornika paliwa minimum 75 litrów, - układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania, - hamulce tarczowe na obu osiach, - napęd 4x2 przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi mechanizm różnicowy z fabryczną mechaniczna blokadą, - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia, - układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP, - światła do jazdy dziennej fabryczne LED, - światła przeciwmgielne fabrycznie |  |
| 2.8 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.9 | Opony uniwersalne całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika i oznaczeniem M+S |  |
| 2.10 | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotel przedni pasażera pojedynczy. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim, - fabryczne szyby uchylne w II rzędzie pasażerskim, - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka, - klimatyzacje manualną i ogrzewanie przedziału kabiny, - system multimedialny 10” w formie tabletu dotykowego - centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem, - szyba przednia ogrzewana - półkę podsufitową na dokumenty, - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm, - dodatkowe gniazdo zapalniczki, - pomiędzy fotelami w I rzędzie zamontowany podest z półkami wyposażony w instalację zasilającą, do montażu ładowarek 12V radiotelefonów nasobnych, latarek LED i detektorów, - dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki. - stopnie wejściowe do kabiny wyposażone w lampki led uruchamiane w momencie otwarcia drzwi |  |
| 2.11 | W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Dodatkowo w tylnej części zabudowy należy zamontować dodatkowy głośnik ze sterownikiem tej samej marki jak radiotelefon przewoźny. Radiotelefon i manipulator zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową dla jednostki |  |
| 2.12 | Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający. |  |
| 2.13 | W kabinie na podeście zamontowanym między fotelami kierowcy i pasażera zamontowane sześć radiotelefonów przenośnych z ładowarkami 12V tej samej marki jak radiotelefon przewoźny, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Radiotelefony zaprogramowane zgodnie z obsadą kanałową dla jednostki |  |
| 2.14 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego, - sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. - Ogrzewanie niezależne kabiny załogi „webasto” - Uchwyt na hełm kierowcy |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z wideo rejestratorem, monitor umieszczony w kabinie oraz w zasięgu kierowcy z możliwością załączenia pracy stałej. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Kamera powinna załączać się po włączeniu biegu wstecznego oraz posiadać możliwość załączenia manualnego do obserwacji pola z tyłu pojazdu. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Zespolona belka ostrzegawcza spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2: - długość min 1300 mm - wysokość maksymalną 55 mm i minimalną 40 mm. - musi posiadać co najmniej 20 modułów LED, na których zamontowano po co najmniej 3 diody LED o wysokiej światłości o barwie światła niebieskiej. - klosze lampy zespolonej w kolorze niebieski, z napisem STRAZ, dodatkowy sygnał czerwony do jazdy w kolumnie - podstawa lampy zespolonej powinna być wykonana z aluminium anodowanego w celu zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi. - W przedniej części pojazdu, musi być zamontowane 6 lamp LED kierunkowych o barwie światła niebieskiej spełniające wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2: - z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt., po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub na zderzaku przednim w sposób skierowany na boki – 2 szt., na lusterkach zewnętrznych po 1 szt - Na zabudowie pojazdu należy zamontować po dwie lampy kierunkowe LED po obu stronach oraz z tyłu. - Dodatkowo na tylnej ścianie dwie lampy ostrzegawcze led koloru niebieskiego z doświetleniem pola roboczego Każda z lamp musi posiadać łącznie sześć diod LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Lampy kierunkowe muszą mieć możliwość synchronizacji z lampą zespoloną, zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą spełniać wymogi: posiadać homologację w zakresie regulaminów 10 oraz 65 (w klasie 2) EKG ONZ, posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, każda z lamp powinna mieć możliwość emitowania co najmniej 4 rodzajów błysków, wszystkie lampy powinny być wyposażone w system adaptacyjny, dostosowujący tryb błysku do warunków panujących na drodze, wszystkie tryby błysku muszą być zgodne z regulaminem 65 EKG ONZ. Wszystkie lampy muszą być sterowane przez generator sygnałów dźwiękowych w zakresie dostosowania trybu błysku. - Wewnątrz pojazdu należy zainstalować generator sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych. Manipulator generatora sygnałów powinien być umieszczony w miejscu gwarantującym łatwą jego obsługę przez kierowcę pojazdu: - musi posiadać moc nominalną co najmniej 200 W - musi posiadać funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi być realizowana za pomocą dodatkowego przełącznika zamontowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy Urządzenie, o którym mowa musi ponadto posiadać funkcje: - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania z wykorzystaniem manipulatora, - obsługiwać co najmniej 3 kanały pomocnicze, - generator sygnałów musi sterować systemem adaptacyjnym lamp ostrzegawczych i narzucać im odpowiednie tryby błysków, - posiadać możliwość wygłaszania komunikatów głosowych, - W przedniej części pojazdu należy zamontować głośnik lub głośniki sygnałów ostrzegawczych, sposób i miejsce montażu głośników nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Głośniki muszą posiadać magnes neodymowy. Głośniki muszą posiadać moc nominalną minimum 100W każdy. Głośniki powinny spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP66 wg normy PN-EN 60529:2003 lub równoważnej. - W pojeździe należy zainstalować dodatkowy system ostrzegawczy mający możliwość generowania sygnałów zarówno nisko – jak i wysokotonowych. - Urządzenie musi posiadać moc nominalną co najmniej 200 W. Urządzenie powinno mieć możliwość samoczynnego generowania dźwięków, niezależnie od generatora podstawowego. - Na tylnej części zabudowy pojazdu należy zainstalować falę świetlną składającą się z co najmniej 8 modułów LED o kolorze światła pomarańczowym. Każdy z modułów musi posiadać co najmniej 6 diod LED. Urządzenie musi posiadać homologację w zakresie regulaminu 10 EKG ONZ. Urządzenie powinno być sterowane za pomocą dedykowanego manipulatora. Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia drugiego manipulatora. - Dodatkowo należy zainstalować pneumatyczny sygnał wysokotonowy z własnym kompresorem z dwoma przyciskami, zamontowane w kabinie załogi na panelu kontrolnym Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej). Musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej. Włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona włączona wcześniej. Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza zabezpieczona przed uszkodzeniem osłoną wykonaną ze stali nierdzewnej techniką laserową. |  |
| 2.17 | Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń fabrycznych. - alternator o mocy minimum 160A, - wzmocniony fabryczny akumulator. |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem samo wypinającym, umieszczonym na zewnątrz pojazdu plus automatyczna ładowarka sieciowa min. 10A z przewodem zakończonym wtyczką kompatybilną z gniazdem. Kontrolka sygnalizująca ładowanie na desce rozdzielczej. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna umiejscowioną z przodu pojazdu, o sile uciągu minimum 5900 kg , silnik o mocy minimum 6,5 KM, minimalny zasięg liny 25 m. Wpisać markę i typ wciągarki zgodnie ze świadectwem zgodna z dostarczonym świadectwem dopuszczenia |  |
| 2.20 | Pojazd wyposażony z przodu w orurowanie zabezpieczające przedni zderzak przed uszkodzeniami wykonany z rur nierdzewnych o średnicy minimum 60 mm w kolorze czarnym z dwoma reflektorami dalekosiężnymi LED z homologacją fabryczną. |  |
| 2.21 | Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. |  |
| 2.22 | Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 13 pinowym z adapterem 7 pinowym |  |
| 2.23 | W kabinie na podeście zamontowanym między fotelami kierowcy i pasażera zamontowane sześć latarek akumulatorowych kątowych led z ładowarkami 12V o minimalnych parametrach: - certyfikaty iskrobezpieczności: ATEX oraz IECEx - żywotność każdej z diod minimum 50 000 h - 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light® - 3 stopnie pracy diody światła skupionego: wysoki/średni/niski oraz tryb stroboskopowy - 3 stopnie pracy diody światła rozproszonego: wysoki/średni/niski - tzw. survival mode - wodo- i pyłoszczelność IP 67 - odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych - zasilana z ładowalnego akumulatora litowo - jonowego lub 3 bateriami typu AA - zasięg w trybie wysokim minimum 400m - czas pracy w trybie wysokim minimum 7h |  |
| 2.24 | W kabinie zamontowana przetwornica z pełnym sinusem o mocy nominalnej minimum 3000 W z dwoma podwójnymi gniazdami 230V. Miejsce montażu gniazd do uzgodnienia na etapie realizacji |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej. - wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1350 mm. Skrytka tylna o szerokości minimalnej 820 mm zamykana klapą otwieraną do góry za pomocą siłowników gazowych z zamkiem ze stali nierdzewnej zamykany na klucz, poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej pomalowanej w kolorze zabudowy, poszycie wewnętrzne z blachy aluminiowej - skrytki boczne zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, w kolorze antracytowym - wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania żaluzji rurkowy, - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, - dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 3.2 | Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi- żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.3 | Wymagania dodatkowe dla zabudowy. - szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 1 sztuki (jedna na sprzęt hydrauliczny natomiast druga na agregat prądotwórczy), - szuflada (półka) wysuwana pionowa o nośności 150 kg – 1 sztuka (do montażu aparatów powietrznych i sprzętu burzącego), - pojemniki techniczne plastikowe lub wykonane z blachy aluminiowej na podręczny sprzęt ratowniczy – minimum 6 sztuk montaż do uzgodnienia na etapie realizacji - mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) – minimum 6 sztuk - mocowanie na pachołki drogowe na tylnej ścianie pojazdu - półka z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera zamontowana nad agregatem wysokociśnieniowym oraz zbiornikiem wodnym (dostęp od strony skrytki tylnej), - dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, - na dachu skrzynia sprzętowa aluminiowa o minimalnych wymiarach1900mmx250mmx600mm pomalowana w proszkowo w kolorze czarnym, wyposażona w oświetlenie LED, dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na siłownikach, - na dachu zamontowane uchwyty na drabinę nasadkową - wejście na dach za pomocą drabiny wykonane z rur nierdzewnych pomalowanej proszkowo w kolorze antracytowym, ze szczeblami antypoślizgowymi dopuszcza się drabinę składaną na tylną ścianę wykonana z w/w materiału - konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu, - podest dachowy zabezpieczony osłonami stałymi pomalowane w kolorze nadwozia z dodatkową listwą led wzdłuż całej zabudowy |  |
| 3.4 | Pojazd posiada zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED: - oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy z tyłu (min. 7 DIOD LED każda), - oświetlenie powierzchni dachu typu LED, - w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. |  |
| 3.5 | Szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.6 | Minimum cztery półki, wykonane z blachy aluminiowej w tym minimum dwie z regulacją wysokości w zależności od potrzeb z mocowaniami na sprzęt dostarczonymi przez Wykonawcę. - wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego (piły, pilarki, kanistry, urządzenia ratownicze, pachołki, gaśnice, motopompy). |  |
| 3.7 | Poniżej linii podłogi – dwie skrytki, (zabezpieczone uszczelkami na zabudowie) tworzące po otwarciu podesty robocze. Drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe, zamykane na klucz z zamkami z stali nierdzewnej, montaż skrytek powinny być potwierdzone w badaniach CNBOP. Zamawiający może żądać potwierdzenia, poprzez dostarczenie wyników badań oferowanego pojazdu |  |
| 3.8 | W pojeździe zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany w pełni z akumulatora pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED o mocy min. 360W (2x180W) zabezpieczenie pyło i wodoszczelność najaśnic IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o minimum 350°. Wysokość masztu od podłoża minimum 4100 mm. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po naciśnięciu przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia – miejsce montażu masztu oraz parametry potwierdzić badaniami jednostki certyfikującej lub kartami produktu |  |
| 3.9 | Na tylnej ścianie zamontowanych uchwyt pod pachołki drogowe-ostrzegawcze |  |
| IV. | UKŁAD WODNY |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z : - zbiornika środków gaśniczych, - agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego, - zwijadła ręcznego szybkiego natarcia zakończonego prądownicą. |  |
| 4.2 | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność zbiornika minimum 300 litrów (+/-10%), - zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10 % pojemności zbiornika wody umożliwiający pobór środka poprzez linie szybkiego natarcia.- zbiornik wody zintegrowany ze zbiornikiem na środek pianotwórczy, - zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø75 lub Ø52 do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu, - nasada Ø52 do uzupełnienia środka pianotwórczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu, - zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 4.3 | Agregat wysokociśnieniowy wodnopianowy AWP 50/40 o podstawowych parametrach: - wydajność minimum 50 l/min, - ciśnienie do 40 bar, - moc silnika minimum 10 KM - rozrusznik elektryczny i awaryjnie ręczny na linkę Linia szybkiego natarcia o długości nie mniejszej, niż 60 mb na zwijadle aluminiowym ręcznym kątowym zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Zwijadło wężowe musi być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. |  |
| 4.4 | Przedział agregatu wysokociśnieniowego oraz zbiornika wodnego musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodny przed zamarzaniem w temperaturze do – 20 stopni celcjusza, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 4.5 | Wszystkie elementy układu wodno–pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| V. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: - klin pod koła 2 sztuki, - klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, - trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę samochodową, - 6 kamizelek ostrzegawczych z napisem „STRAŻ” oraz koc gaśniczy. - 2 gaśnice proszkowe min. 6 kg z wieszakami zamontowanymi wewnątrz zabudowy. |  |
| 5.3 | Dwa aparaty powietrzne z maskami i czujnikami bezruchu butle kompozytowe o parametrach: Stelaż: wykonany z ultralekkich kompozytów węglowych, odporny na uderzenia, chemię i wysokie temperatury. Uprząż: wykonana z włókien aramidowych ze sprzączkami ze stali nierdzewnej, nie wchłania wody, pneumatyka: zintegrowany reduktor ciśnienia pierwszego stopnia Waga: noszak z uprzężą maksimum 3,0 kg. Musi posiadać certyfikaty zgodności z normą EN 137 (Klasa 2) oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP do celów ratowniczo-gaśniczych. Maska panoramiczna: wizjer duża szyba z poliwęglanu, odporna na zarysowania, zapewniająca doskonałe pole widzenia bez zniekształceń obrazu, korpus wykonany z hipoalergicznego i wysoce elastycznego materiału EPDM, gwarantującego szczelność i odporność termiczno-chemiczną, mocowanie: szybkozłącze typu P do błyskawicznego wpięcia automatu płucnego. Butla powietrzna: kompozytowa 6,8 l / 300 waga maksimum 4 kg bez powietrza, zawór z zabezpieczeniem posiada blokadę przed przypadkowym zakręceniem oraz opcjonalny bezpiecznik nadmiarowy odcinający wypływ w razie uszkodzenia zaworu Czujnik bezruchu montowany na pasie barkowym, aktywowany ręcznie (przyciskiem) lub automatycznie (poprzez wyciągnięcie klucza), emituje alarm dźwiękowy oraz silne sygnały błyskowe LED w przypadku braku ruchu przez 25-30 sekund, musi posiadać wbudowany czujnik termiczny (ostrzega przed gwałtownym wzrostem temperatury). |  |
| 5.4 | W kabinie zamontowany tablet minimum 10” z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiającym pracę aplikacji wspomagających pracę ratowników w tym pełniących funkcję terminala statusów o minimalnych parametrach: - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum1,8 GHz; - pamięć RAM: minimum 6 GB; - pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 512 GB; - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny - aparat główny minimum 13 Mpix; - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC; - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2; - akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; - wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; - dostarczony rysik w komplecie z tabletem; - wbudowany mikrofon i głośnik; - porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67; - tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H; - ładowarka sieciowa do tabletu. Zainstalowana stacja dokująca dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. Miejsce i dokładny sposób montażu tabletu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy |  |
| 5.5 | Agregat prądotwórczy jednofazowy z technologią inwerterową o minimalnych parametrach: moc znamionowa minimum 3200 W (3,2 kW, silnik benzynowy: czterosuwowy o pojemności minimum 210 cm³, pojemność zbiornika paliwa maksimum 8,3l, waga: maksimum 45 kg, rozruch elektryczny oraz linka do awaryjnego rozruchu ręcznego, dwa gniazda 230 V, wyjścia 16 A do podpięcia urządzeń odbiorczych, gniazdo 12 V VDC z wyjściem stałoprądowym o natężeniu aż 8,3 A przeznaczone m.in. do ładowania zewnętrznych akumulatorów samochodowych, port USB umożliwia bezpośrednie i bezpieczne ładowanie smartfonów. |  |
| 5.6 | Pompa zatapialna wyposażona w specjalny dolny kołnierz ssawny, umożliwiający zebranie wody z płaskiej powierzchni do poziomu 1–2 mm, moc minimum 400 W, wydajność minimum 225 l/min, wysokość podnoszenia do 11 m. |  |
| 5.7 | Drabina nasadkowa aluminiowa trzy przęsłowa, długość przęsła minimum 2.7 m posiadająca świadectwo CNBOP |  |
| 5.8 | Pojazd wyposażony w przetwornicę z pełnym sinusem o mocy znamionowej minimum 3000W z dwoma gniazdami podwójnymi 2230V montaż gniazd do uzgodnienia na etapie realizacji |  |
| 5.9 | Przedłużacz elektryczny |  |
| 5.10 | Motopompa szlamowa 1 szt. o parametrach: (świadectwo CNBOP) silnik czterosuwowy o mocy minimum 6,3 kW (8,4 KM), paliwo zbiornik minimum 5,0 litra, zużycie maksymalnie 2,6 l/h Minimalna wydajność: 1195 litrów na minutę (70 m³/h). Średnica zanieczyszczeń: Przepuszcza ciała stałe (kamienie, liście, gałęzie) o średnicy do 30 mm. Średnica króćców ssawny i tłoczny 3 cale (75 mm). Wysokość podnoszenia: do 25 metrów (ciśnienie ok. 2,5 atm). Wysokość ssania: zdolność samozasysania z głębokości do 8 metrów. |  |
| 5.11 | Detektor wielogazowy odporny na wieloktotne upadki z wysokości 1,2 m, klasa szczelności minimum IP68: pyłoszczelny oraz odporny na zanurzenie w wodzie do głębokości 2 metrów przez 60 minut, Certyfikacja: praca w temperaturach od –40°C do +60°C i ATEX: dopuszczenie do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Strefa 0). Musi wykrywać cztery podstawowe gazy: EX / LEL (CH₄): Gazy palne / metan (zakres 0-100% Dolnej Granicy Wybuchowości). O₂: Tlen (pomiar ubytku lub nadmiaru, zakres do 30% Vol). CO: Tlenek węgla / czad (zakres do 1999 ppm). H₂S: Siarkowodór (zakres do 200 ppm) |  |
| 5.12 | Kamera termowizyjna z dedykowana ładowarką samochodową o minimalnych parametrach: Obraz (MSX): o rozdzielczości 160 × 120 pikseli wspierany jest technologią MSX®, która nakłada kontury z kamery światła widzialnego na obraz termiczny, drastycznie zwiększając czytelność detali. Ekran: jasny, 3-calowy wyświetlacz umieszczony na wysokości wzroku ułatwia poruszanie się. Obsługa: kamera posiada jeden duży przycisk, co pozwala włączanie i zmianę trybów w grubych rękawicach bojowych Obudowa w klasie IP67 wytrzymuje upadki z wysokości 2 metrów na beton. Praca w temperaturze do +260°C przez maksymalnie 3 minuty. Zasilanie: w zestawie znajdują się 2 akumulatory litowo-jonowe, czas pracy na jednej baterii minimum 3,5 godziny. |  |
| 5.13 | Wąż tłoczny 52/20 (świadectwo CNBOP)– 4 szt. – zewnętrzna powłoka fluorescencyjna (nenowa) Oplot wykonany w 100% z wysokiej jakości przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, specjalne nici odbijają Wkładka wewnętrzna ultralekka guma syntetyczną EPDM „Super Light” wulkanizowaną na gorąco, niską wagę odcinka maksymalnie do 6,5 kgdoskonałe parametry przepływu (gładkie wnętrze) |  |
| 5.14 | Wąż tłoczny 75/20 (świadectwo CNBOP)– 8 szt. – zewnętrzna powłoka fluorescencyjna (nenowa) Oplot wykonany w 100% z wysokiej jakości przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, specjalne nici odbijają Wkładka wewnętrzna ultralekka guma syntetyczną EPDM „Super Light” wulkanizowaną na gorąco, niską wagę odcinka maksymalnie do 9,8 kg, doskonałe parametry przepływu (gładkie wnętrze) |  |
| 5.15 | Opryskiwacz spalinowy o minimalnych parametrach: Silnik: o pojemności minimum 63 cm³ i mocy minimum 3,8 KM (2,8 kW). Pojemność zbiornika: minimum 14 litrów na substancję roboczą z dużym otworem wlewowym. Zasięg oprysku: minimum 14 metrów w poziomie. Wydajność turbiny minimum 1295 m³/h. Masa urządzenia maksimum 13 kg (bez paliwa i płynu) |  |
| 5.16 | Szelki – 2 szt.- o parametrach i cechach: uprząż biodrowo-piersiowa do ratownictwa wysokościowego, ewakuacji oraz dostępu linowego, musi posiadać punkt brzuszny (tzw. do zjazdu), boczne punkty do pozycjonowania (stabilizacji pracy) oraz grzbietowy i piersiowy do asekuracji przed upadkiem, szeroki, oddychający i wielowarstwowy pas biodrowy rozkładający ciężar ciała użytkownika Konstrukcja: 8 punktów regulacji pozwalajace na idealne dopasowanie szelek do wzrostu i sylwetki ratownika (obsługa klamer możliwa jedną ręką), sprzączki bagnetowe z okienkiem: automatyczne klamry udowe i piersiowe posiadają wskaźnik blokady, pozwalający wizualnie sprawdzić, czy zatrzask zamknął się prawidłowo, składane pierścienie boczne D, wykonane z kutego aluminium, pas biodrowy i pasy udowe muszą posiadać zintegrowane uchwyty narzędziowe pozwalające na bezpieczne podwieszenie karabinków, sprzętu i worków jaskiniowych, dodatkowo szelki muszą posiadać wbudowany chip RFID, ułatwiający zarządzanie sprzętem w jednostce |  |
| 5.17 | Zestaw narzędzi akumulatorowych składających się z: 1. Akumulatorowa piła szablasta zasilana napięciem 18 V w systemie LXT, w zestawie 2x akumulator o pojemności 5.0 Ah ze wskaźnikiem naładowania, szybka ładowarka, zestaw brzeszczotów (do drewna i metalu) oraz walizka transportowa, o podstawowych parametrach: częstotliwość skoków regulowana płynnie spustem w zakresie 0 - 2800 min, skok brzeszczotu wynosi do 32 mm, zdolność cięcia w drewnie: minimum 250 mm, zdolność cięcia w rurze/profilu stalowym: minimum 125 mm, waga: maksymalna 3,8 kg 2. Akumulatora wiertarko-wkrętarka udarowa zasilana napięciem 18 V w systemie LXT, w zestawie w zestawie 2x akumulator o pojemności 5.0 Ah ze wskaźnikiem naładowania, szybka ładowarka oraz walizka transportowa o parametrach: moment obrotowy minimum 50 Nm w przypadku wkręcania twardego oraz 27 Nm przy wkręcaniu miękkim, minimum 2-biegowa przekładnia mechaniczna, zdolność wiercenia minimum 38 mm w drewnie, 13 mm w stali oraz 13 mm w betonie/murze, waga maksimum 1,8 kg 3. Akumulatorowa szlifierka kątowa zasilana napięciem 18 V w systemie LXT o średnicy tarczy 125mm, w zestawie 2x akumulator o pojemności 5.0 Ah ze wskaźnikiem naładowania, szybka ładowarka, osłona tarczy szlifierskiej rękojeść boczna, kołnierz mocujący oraz nakrętka kontrująca z kluczem, tarcza szlifierska INOX oraz walizka transportowa, o podstawowych parametrach: prędkość obrotowa (bieg jałowy) 8500 obr./min. Gwint wrzeciona M14 (średnica otworu tarczy: 22,23 mm), waga: maksimum 2,6 kg, wymiary długość maksimum 365 mm. |  |
| 5.18 | Rolki transportowe – 4 szt o minimalnych parametrach: Udźwig pojedynczego wózka: minimum 1500 lbs / 680 kg Maksymalna szerokość opony: 12 cali / ok. 300 mm. Zakres pracy (rozstaw rolek): Od 300 mm do 550 mm. Maksymalny rozstaw konstrukcji do 800 mm. Skok siłownika hydraulicznego: 250 mm. Wymiary gabarytowe: 650 mm × 550 mm × 180 mm. Waga jednej sztuki: maksymalnie 20 kg |  |
| 5.19 | Parawan ochronny czterosegmentowe urządzenie ratownicze służące do zabezpieczania i oznakowania miejsca akcji, posiada fabryczne pasma odblaskowe, gwarantujące doskonałą widoczność w nocy i w trudnych warunkach. Parametry techniczne: każdy segment o wymiarze minimum 1,80 × 1,80 m. Stelaż wykonany z połączenia lekkiego aluminium (wzmocnione przeguby) oraz elastycznych kijków z włókna szklanego. Poszycie: Poliestrowy materiał o wysokiej odporności, najczęściej w kolorze czerwonym. Napisy duży nadruk „STRAŻ” na dwóch środkowych segmentach. System stabilizacji wyposażony w specjalne stalowe stopki stabilizujące, które zapobiegają wywróceniu parawanu przez podmuchy wiatru czy pęd mijających samochodów. Rozkładanie poprzez zintegrowany uchwyt pomocniczy, ułatwiający szybkie rozstawienie konstrukcji przez jednego lub dwóch ratowników. |  |
| 5.20 | Zestaw kominiarski w skrzynce, zestaw składający się z: łańcuch o długości 18 metrów (grubości ogniwa 5 mm), ciężki przebijak kominiarski służący do rozbijania zatorów z sadzy, komplet szczotek; okrągła o średnicy 200, kwadratowa o boku 180 mm, okrągła/z oczkiem o średnicy 250 |  |
| 5.21 | Pływak smoka ssawnego 1 szt. |  |
| 5.22 | Stojak hydrantowy(świadectwo CNBOP) DN 80 B/BB (75/75-7) 1 szt |  |
| 5.23 | Mostek gumowy przejazdowy na węże tłoczne 75 – 2 szt |  |
| 5.24 | Zestaw akcesorii do wciągarki 8,2 T składający się z: 1x Zblocze wytrzymały bloczek stalowy o nośności 20 to 2x Szekla Omega 8,5 tony kute szekle ze stalowym, wkręcanym sworzniem, ogniwo łączące liny, pasy i zblocza na miejscu akcji. 1x Zawiesie pasowe (pas do drzewa) 4T / 3m: Poliestrowy pas o szerokiej taśmie i nośności roboczej 4 ton 1x Torba transportowa |  |
| 5.25 | Prądownica wodno-pianowa o minimalnych parametrach 1 szt (świadectwo CNBOP): Regulacja wydajności minimu 4 stopnie przepływu regulowane obrotowym pierścieniem z wyraźnymi „klikami”: 100 / 200 / 300 / 400 l/min. Minimalny zasięg rzutu (przy 6 bar): strumień zwarty 41 metry, strumień rozproszony 18 metry Waga maksimum 2,3 kg wraz z nasadą przyłączeniową 52. Rodzaje strumieni: zwarty, rozproszony oraz pełny parasol ochronny. |  |
| 5.26 | Topór strażacki dielektryczny o parametrach – 1 szt.: Pracy przy urządzeniach pod napięciem do 20 kV. |  |
| 5.27 | Narzędzia Fiskars lu równoważne: - młot dwuręczny XXL 5kg – 1 szt. - szpadel ostry – 1 szt. - szpadel prosty – 1 szt. - łopata-szufla 1 szt. - widły 1 szt. - siekiera X18 1 szt. - siekiera X27 1 szt. - szczotka (dł. 50cm) ze stylem 2 szt. |  |
| 5.28 | Ubranie specjalne dwuczęściowe 2 kpl o parametrach i cechach: Warstwowa konstrukcja zapewniającą optymalną termoregulację, oddychalność i maksymalną ochronę przed promieniowaniem cieplnym Tkanina zewnętrzna: Oryginalny Nomex® BC, cechuje się potężną wytrzymałością na rozrywanie i działanie płomienia. Membrana: Proline® PTFE – stanowi barierę chroniącą przed wodą, parą wodną, płynnymi chemikaliami oraz patogenami krwiopochodnymi. Wkład termoizolacyjny: Duflot® – lekkie połączenie włókien aramidowych z wiskozą trudnopalną, które skutecznie izoluje i błyskawicznie odprowadza pot. Zestaw składający się z: Kurtka ciężka: Ergonomiczny krój umożliwia swobodne unoszenie rąk w aparatach powietrznych (ODO) bez podciągania dołu kurtki. Zamek Anti-Panic: Bardzo wytrzymały, gruby zamek z systemem szybkiego rozrywania w sytuacjach awaryjnych. Wzmocnienia: Barki i łokcie chronione są specjalnymi wstawkami z Kevlaru® pokrytego silikonem. Pętla ratunkowa: Posiada fabryczny otwór na plecach przygotowany do instalacji ewakuacyjnej pętli ratunkowej (DRD). Spodnie ciężkie: Komfort i ergonomia: ergonomiczny krój, nie krępuje ruchów, połączony z wygodnymi szelkami mocowanymi na zatrzaski (system szybkiego odłączania i łatwej regulacji). Dopasowanie: Boczne klamry w pasie umożliwiające płynną regulację obwodu, uzupełnione o wytrzymały zamek błyskawiczny oraz dodatkowy rzep dla lepszej ochrony. Kieszenie: Dwie duże, pojemne kieszenie boczne zapinane na rzep (w tym jedna wyposażona w dedykowany organizer, np. na nóż ratowniczy). Ochrona kolan: Wytrzymałe wzmocnienia w strefie kolan wykonane z Kevlaru® pokrytego silikonem wraz z wszytymi poduszkami amortyzującymi. Bezpieczeństwo: Pełna zgodność z normą PN-EN 469:2005 oraz wysoka odporność na ekstremalne warunki pożarowe Ubranie musi posiadać aktualne świadectwo CNBOP, kolor piaskowy, rozmiar do uzgodnienia na etapie realizacji |  |
| 5.29 | Lekka kurtka specjalna(świadectwo CNBOP)– 10 szt. o cechach i parametrach: Przeznaczenie kurtki lekkiej: ratownictwo techniczne i drogowe (uwalnianie ofiar wypadków samochodowych) Gaszenie pożarów na terenach otwartych (lasy, łąki, nieużytki). Miejscowe zagrożenia (usuwanie skutków wichur, podtopień czy usuwanie gniazd owadów). Cechy konstrukcyjne: Lekka konstrukcja: Jednowarstwowa struktura materiału drastycznie redukuje wagę odzieży i zmniejsza obciążenie cieplne strażaka. Ergonomia: Krój inspirowany odzieżą sportową zapewnia pełny zakres ruchu ramion bez podciągania całej kurtki. Trwałość mechaniczna: Łokcie zostały dodatkowo wzmocnione materiałem Kevlar® pokrytym silikonem, chroniącym przed przetarciami. Widoczność: Wyposażona w odblaskowe pasy segmentowe (perforowane) oraz duży, odblaskowy napis STRAŻ na plecach. Funkcjonalność: Posiada uchwyty na latarkę kątową i mikrofonogłośnik (PTT) oraz praktyczne kieszenie na radiostację i drobny sprzęt ratowniczy |  |
| 5.30 | Pojazd wyposażony w kącik czystości składający się z: pojemnika na mydło w płynie, pojemnik na ręcznik papierowy oraz pojemnik z dozownikiem na wodę o pojemności minimum 5l |  |
| 5.31 | Wtyczka typu plug-in przenaczona dla ratowników do pojazdów elektrycznych lub hybrydowych w celu przełączenia ich w tryb „postoju” (pozycja P) i uruchamiając elektryczny hamulec postojowy. |  |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| 6.1 | Komplet dokumentacji w tym: - karty gwarancyjne w języku polskim - książka serwisowa - warunki realizacji serwisu gwarancyjnego - 2 oryginalne komplety kulczyków - instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, - niezbędna dokumenty w tym min.: badania techniczne, świadectwo homologacji samochodu, świadectwa dopuszczenia CNBOP, - inne wymagane prawem lub OPZ dokumenty |  |
| 6.2 | Gwarancja: - na podwozie, podzespoły i zabudowę 24 miesiące, - na perforację podwozia 72 miesiące, - na powłokę lakierniczą 36 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby wyposażenia dodatkowe pojazdu objęte było minimum 2-letnią gwarancją producenta. |  |
| 6.3 | Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu. |  |
| 6.4 | Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. |  |
| 6.5 | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. |  |
| 6.6 | W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa koszt wymaganych przeglądów serwisowych. |  |
|  | Wymagania dodatkowe: - elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, - przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, - zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. - Zamawiający wymaga, aby pojazd w dniu odbioru końcowego był w pełni uzupełniony w materiały i płyny eksploatacyjne oraz paliwo. |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno–użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

- -Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.