Příloha č. 5 Technická specifikace

Kamerové body – umístění, technické parametry, specifikace serveru

- Popis stávajícího stavu MKDS

Aktuální kamerový systém je založen na zastaralém serverovém řešení Geutebrück Video-Management solutions. Hardwarový server již kapacitně i výkonově nedostačuje pro připojování nových multi-megapixelových kamer s analytickými funkcemi přímo na kamerách.

Stávající kamerové body MKDS Šternberk:

| Označení KB | Umístění KB, adresa | Datum zřízení KB | Typ kamery | Datový přenos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB 01 | Masarykova 50 budova sila MJM | 1999 | otočná PTZ analogová nefunkční | mikrovlnný spoj 10 GHz |
| KB 02 | U střelnice 2 obytný výškový dům | 1999 | otočná PTZ analogová | mikrovlnný spoj 24 GHz |
| KB 03 | Olomoucká 74 hotelový dům SOU a U | 1999 | otočná PTZ analogová | Mikrovlnný spoj 10 GHz |
| KB 04 | ČSA 56 obytný dům v soukr. vlast. | 2000 | otočná PTZ analogová nefunkční | mikrovlnný spoj 5 GHz |
| KB 05 | Hl. náměstí 12 obytný dům v soukr. vlast. | 2001 | otočná PTZ analogová | mikrovlnný spoj 5 GHz |
| KB 06 | Jiráskova 51 obytný výškový dům | 2019 | otočná PTZ digitální | mikrovlnný spoj 24 GHz |
| KB 07 | Horní náměstí 16 budova radnice | 2008 | otočná PTZ digitální | mikrovlnný spoj 10 Ghz |
| KB 08 | Barvířská 8 objekt města | 2008 | otočná PTZ digitální | mikrovlnný spoj 5 GHz |
| KB 09 | Olomoucká 18 obytný dům v soukr. vlast. | 2009 | otočná PTZ digitální | mikrovlnný spoj 5 GHz |
| KB 10 | ČSA 30 objekt města - budova MP | 2019 | otočná PTZ digitální | metalický kabel |

Staré analogové kamery budou v dalších etapách postupně nahrazeny IP kamerami s video-analýzou přímo na kamerách.

- Umístění nových kamer a jejich technická specifikace

Tučně zvýrazněné konkrétní parametry jednotlivých komponent systému v technické specifikaci jsou povinné parametry, ostatní jsou pouze doporučené.

Toto rozdělení povinné/doporučené platí i pro rozpočet.

- KB 11 - Stanoviště Bezručova – adresa technologie je ČSA 1180/56, Šternberk – soukromý objekt. Záměrem je monitorování veřejného prostranství v dané lokalitě s potřebou zvýšení pocitu bezpečí. Frekventovaná lokalita, kde došlo v poslední době k velké koncentraci obyvatel z řad nepřizpůsobivých, označena jako vyloučená lokalita, kde dochází ve vetší míře k narušování veřejného pořádku a k porušování OZV na ochranu veřejného pořádku.

Typ kamery a technické parametry:

PTZ kamera s video analýzou na kameře (v home preset),

snímač min. 1/2,8" progressive scan CMOS

rozlišení min. 1920×1080px @25fps (min.)

citlivost 0,1 lx (F/1.6) Color, 0,03 lx (F/1.6) B/W

motor zoom objektiv min. v rozsahu 4–128 mm / F/1.6–F/4.7

min. 30x optický zoom

úhel záběru min. v rozsahu 2,5°–63°

vertikální náklon od -10° do +90°,

min. WDR 120dB

stupeň krytí: min. IK 10, min. IP 67

PoE

pracovní teplota min. od -40 °C do +50 °C

ONVIF kompatibilní

Idle Scene mód

object tracking

Day/Night s mechanickým IR filtrem

komprese H.264/MJPEG

horizontální natáčení 360°

BLC

AWB

alarm I/O 1/1

audio I/O 1/1

1x video výstup

slot na SD kartu max. 256 GB

napájení 24 V AC, 2,4 A

držák na stěnu nebo roh budovy

Licence kamerového systému pro 1 kameru.

Umístění kamery (tř. ČSA 1180/56):

- KB – 12 Stanoviště ZŠ náměstí Svobody  - adresa Nám. Svobody 1264/3, Šternberk – objekt ve vlastnictví města. Kamerový bod je umístěn přímo na budově ZS Nám. Svobody 1264/3, záměrem je monitorování veřejného prostranství v okolí ZŠ a zajištění pocitu bezpečí žáků navštěvujících tuto školu. Zařízení navštěvují ve větší míře žáci z vyloučených lokalit a v okolí ŽŠ jsme v minulosti zaznamenali zvýšený počet nežádoucích jevů (vzájemné napadání, projevy šikany, apod.). V dané lokalitě dochází opakovaně k narušování veřejného pořádku. V neposlední řadě dohled nad BESIP.

Typ kamery a technické parametry:

panoramatická kamera 270°,

3x hlava min. 8Mpx (vícesenzorová)

IP kamera s video analýzou obrazu na kameře (každá kamer. hlava zvlášť)

snímač min. 1/2.8”

3x min. 3840x2160px @13fps (min.)

celkový úhel záběru 270°,

komprese H.264 / H.265 / Motion JPEG

ONVIF kompatibilní

PoE

pracovní teplota min. od -30 °C do +60 °C

stupeň krytí: min. IK 10, min. IP 67

Day/Night s mechanickým IR filtrem

WDR min 126 dB

exteriérová, antivandal

progressive scan CMOS

fixní objektiv 4 mm

privátní zóny

detekce pohybu

protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45

alarm I/O 1/1

slot na Micro SD kartu max. 128 GB

napájení 24 V DC, 24 V AC, 1 083 mA (bez IR)

držák na stěnu nebo roh budovy, komplet kamera s kryty a držáky

Licence kamerového systému pro 1 kameru.

Umístění kamery (nám. Svobody 1264/3):

- KB – 13 Stanoviště ZŠ Dr. Hrubého  - adresa Masarykova 288/8, Šternberk  – soukromý objekt. Monitorováním veřejného prostranství v okolí ZŠ je především dohled nad  BESIP (zvýšený provoz v ranních a odpoledních hodinách) a zajištění pocitu bezpečí žáků navštěvující danou školu. V dosahu kamerového bodu se mimo jiné nachází Městské kulturní zařízení, kde dochází opakované k poškozování majetku ve vlastnictví města.

Typ kamery a technické parametry:

PTZ kamera s video analýzou na kameře (v home preset),

snímač min. 1/2,8" progressive scan CMOS

rozlišení min. 1920×1080px @25fps (min.)

citlivost 0,1 lx (F/1.6) Color, 0,03 lx (F/1.6) B/W

motor zoom objektiv min. v rozsahu 4–128 mm / F/1.6–F/4.7

min. 30x optický zoom

úhel záběru min. v rozsahu 2,5°–63°

vertikální náklon od -10° do +90°,

min. WDR 120dB

stupeň krytí: min. IK 10, min. IP 67

PoE

pracovní teplota min. od -40 °C do +50 °C

ONVIF kompatibilní

Idle Scene mód

object tracking

Day/Night s mechanickým IR filtrem

komprese H.264/MJPEG

horizontální natáčení 360°

BLC

AWB

alarm I/O 1/1

audio I/O 1/1

1x video výstup

slot na SD kartu max. 256 GB

napájení 24 V AC, 2,4 A

držák na stěnu nebo roh budovy

Licence kamerového systému pro 1 kameru.

Typ statické kamery a technické parametry: statická kamera

video-analýza přímo na kameře

Day/Night s mechanickým IR filtrem

IR LED dosvit 50m

snímač min 1/2.8"

rozlišení min. 2560x1440px @25fps (min.)

citlivost min. 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W

poměr 16:9

motorzoom objektiv min. 3,3–9 mm/ F1.3

úhel záběru min. v rozsahu 35° - 90°

WDR min 126 dB

komprese H.264/H.265/MJPEG, Multi-stream H.264/Multi-stream H.265

ONVIF kompatibilní

PoE

pracovní teplota min. od -40 °C do + 60 °C

min. IP 67, min. IK 10

Progressive Scan CMO

0 lx IR on

BLC, AWB

3DNR

min. 10 privátních zón

alarm I/O 1/1

audio I/O 1/1

slot na SD kartu max. 256 GB

napájení 12 V DC / 24 V AC

držák na stěnu nebo roh budovy, komplet kamera s kryty a držáky

Licence kamerového systému pro 1 kameru.

Umístění obou kamery (Masarykova 288/8):

Pohled ze statické kamery (až 90°):

- KB 14 - Stanoviště ZŠ Svatoplukova – sloup veřejného osvětlení, kamerový bod je umístěn v blízkosti ZŠ na ul. Svatoplukova. Záměrem je monitorování veřejného prostranství v okolí ZŠ, zajištění pocitu bezpečí dětí, které školu navštěvují a předcházení projevům záškoláctví. V okolí školy se nachází sportovní areál a městské koupaliště. Vzhledem k tomu, že školní budovy (družina, jídelna) jsou umístěny po obou stranách poměrně frekventované komunikace, je zde i složitá dopravní situace. Dohled nad BESIP.

Typ kamery a technické parametry:

panoramatická kamera 270°,

3x hlava min. 8Mpx (vícesenzorová)

IP kamera s video analýzou obrazu na kameře (každá kamer. hlava zvlášť)

snímač min. 1/2.8”

3x min. 3840x2160px @13fps (min.)

celkový úhel záběru 270°,

komprese H.264 / H.265 / Motion JPEG

ONVIF kompatibilní

PoE

pracovní teplota min. od -30 °C do +60 °C

stupeň krytí: min. IK 10, min. IP 67

Day/Night s mechanickým IR filtrem

WDR min 126 dB

exteriérová, antivandal

progressive scan CMOS

fixní objektiv 4 mm

privátní zóny

detekce pohybu

protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45

alarm I/O 1/1

slot na Micro SD kartu max. 128 GB

napájení 24 V DC, 24 V AC, 1 083 mA (bez IR)

držák na stěnu nebo roh budovy, komplet kamera s kryty a držáky

Licence kamerového systému pro 1 kameru.

Pozn.: Panoramatická kamera 270° bude obsahovat 3 kamerové hlavy (3 samostatné kamerové pohledy), předpokládá se 1x licence kamerového systému.

Umístění kamery na sloup VO (Svatoplukova 1354/10):

- KB 15.1 a 15.2 Stanoviště městský hřbitov 1 a 2 – Jedna kamera/ kamerový bod- je umístěna na budově městského hřbitova na jižní straně (budova Dlouhá 247/8), druhá kamera je umístěna sloupu VO (u zadní brány). Záměrem je monitorování veřejných parkovacích míst sloužících pro návštěvníky hřbitova a účastníky pietních aktů. V loňském roce zaznamenala PČR v dané lokalitě několikanásobný nárůst TČ vloupání do vozidel. Zatím co v roce to byla 2 vozidla, v roce 2019 to bylo už 8 vozidel. Dalším důvodem je dohled nad dodržováním provozního řádu hřbitova a dohled nad BESIP.

KB 15.1 Typ kamery a technické parametry: statická kamera

video-analýza přímo na kameře

rozlišení min. 3200x1800px @25fps (min.),

Day/Night s mechanickým IR filtrem

IR LED dosvit min. 50m

snímač min.  1/1.8" Progressive Scan CMOS

citlivost min. 0,055 lx (F1.8) Color, 0,028 lx (F1.8) B/W,

poměr 16:9

motorzoom objektiv min. 4,9–8 mm/F1.8

úhel záběru min. v rozsahu 55°–90°,

WDR min. 120 dB

komprese H.264/H.265/MJPEG

Multi-stream H.264/ H.265

ONVIF kompatibilní

pracovní teplota min. od -40°C do + 60°C

min. IP67, min. IK10

PoE

0 lx IR on

BLC

AWB

3DNR

min. 10 privátních zón

Idle Scene mód

alarm I/O 1/1

audio I/O 1/1

slot na SD kartu max. 256 GB

napájení 12V DC/24V AC

Držák na stěnu budovy

Licence kamerového systému pro 1 kameru.

Umístění kamery (Dlouhá 247/8):

KB 15.2 Typ kamery a technické parametry: statická kamera

video-analýza přímo na kameře

rozlišení min. 3200x1800px @25fps (min.),

Day/Night s mechanickým IR filtrem

IR LED dosvit min. 50m

snímač min.  1/1.8" Progressive Scan CMOS

citlivost min. 0,055 lx (F1.8) Color, 0,028 lx (F1.8) B/W,

poměr 16:9

motorzoom objektiv min. 4,9–8 mm/F1.8

úhel záběru min. v rozsahu 55°–90°,

WDR min. 120 dB

komprese H.264/H.265/MJPEG

Multi-stream H.264/ H.265

ONVIF kompatibilní

pracovní teplota min. od -40°C do + 60°C

min. IP67, min. IK10

PoE

0 lx IR on

BLC

AWB

3DNR

min. 10 privátních zón

Idle Scene mód

alarm I/O 1/1

audio I/O 1/1

slot na SD kartu max. 256 GB

napájení 12V DC/24V AC

Držák na stěnu budovy

Licence kamerového systému pro 1 kameru.

Umístění kamery (Dlouhá 247/8):

Nové kamerové body MKDS Šternberk - Etapa 1:

| Označení KB | Umístění KB, adresa | Typ kamery | Datový přenos |
| --- | --- | --- | --- |
| KB 11 | ul. Bezručova (budova tř. ČSA 1180/56) | otočná kamera PTZ min. 2Mpix, video-analýza | rádiový spoj |
| KB 12 | ZŠ Šternberk, nám. Svobody (budova nám. Svobody 1264/3) | panoramatická kamera (min. 3x 8Mpix), video-analýza | rádiový spoj |
| KB 13 | ZŠ Dr. Hrubého, ul. Masarykova (budova Masarykova 288/8) | - otočná kamera PTZ min. 2Mpix, video-analýza - statická kamera zoom 35-90°, video-analýza | rádiový spoj |
| KB 14 | ul. Svatoplukova (sloup VO u ZŠ) | panoramatická kamera (min. 3x 8Mpix), video-analýza | rádiový spoj |
| KB 15.1 | Městský hřbitov, hl. brána (budova Dlouhá 247/8) | statická kamera zoom 55-90°, video-analýza | rádiový |
| KB 15.2 | Městský hřbitov, zadní brána (budova Dlouhá 247/8) | statická kamera zoom 55-90°, video-analýza | optický spoj |

Mapa rozmístění kamerových bodů s návrhem možného propojení- Etapa 1:

- Serverové řešení systému

V budově Městské policie Šternberk (tř. ČSA 30) bude vybudován nový server (hw server, sw licence kamerové systému – licence per kamera) s dostatečným výkonem a kapacitou uložiště min. pro 30 kamerových pohledů (každý pohled min. 5Mpix) . Podmínkou je možnost připojení stávajících kamerových bodů. Předpokládá se připojení max. 30 jednotlivých kamer.

Požadované parametry SW kamerového systému:

- Architektura SW klient – Server.

- Podpora připojení neomezeného počtu klientů.

- Podpora POS transakcí.

- Podpora ONVIF kamer a enkodérů.

- Kompatibilita se standardem ONVIF, Profile S.

- Podpora H.264, H.265, MPEG4, MJPEG, JPEG2000.

- Podpora kamer s rozlišením do 30 Mpx včetně záznamu.

- Podpora připojení neomezeného počtu kamer pomocí architektury server-klient.

- Nastavení detekce pohybu, analýzy objektů, nevhodného chování, zakázaných zón, alarmů a obousměrného audia.

- Podpora nastavení alarmů a pravidel pro vzniklé události s následným upozorněním na obrazovce klienta, v e-mailu či mobilní aplikaci.

- Podpora úplného vypnutí PTZ ovládání.

- Rozpoznávání SPZ (formou dokoupení licence a dimenzování výkonu HW serveru).

- Podpora interkom technologie a propojení s přístupovým systémem.

- Současné zobrazení kamer z více záznamových serverů či NVR zařízení (předpokládá se budoucí připojování kamerového systému z okolních obcí pod veřejnoprávní smlouvou).

- Současné zobrazení živého obrazu z kamer, přehrávání záznamů, export záznamů a snímků, nastavení systému, zobrazení mapových podkladů apod. v jediném klientském okně. Např. pomocí záložek.

- Podpora zobrazení až 64 kamer v jednom náhledu při zobrazení živého obrazu nebo záznamu.

- Automatické přepínání kvality video streamu při změně velikosti a členitosti video panelů pro minimalizaci datových toků mezi serverem a klientem.

- Podpora ovládání PTZ kamer myší přímo v obraze kamery a pomocí joysticku.

- Mapové podklady vč. rozmístění kamer, indikace alarmového stavu a volby tvaru a barvy kamerové ikony.

- Vyhledávání záznamů na základě pohybu, náhledů, změny pixelů, alarmů, data a času, záložek v záznamu, POS transakcí, analýzy klasifikovaných objektů, analýzy klasifikovaných objektů (osoba, vozidlo – osobní auto, nákladní auto, autobus, motocykl, kolo a případně další) na základě označení objektu a jeho vyhledání napříč záznamem ze všech kamer s možností následného exportu do jednoho souboru, analýzy nevhodného chování apod. Vyhledávání lze filtrovat i dle označení pixelů ve scéně kamery apod.

- Podpora vyhledávání klasifikovaného objektu v záznamu, označení oblasti a následné vyhledání osob v této oblasti apod.

- Podpora vyhledávání stejných osob, nebo aut v kamerovém záznamu mezi více kamerami současně

- Záznam kamer s rozlišením až 30 Mpx.

- Záznam kamer s podporou 60 FPS.

- Podpora nahrávání kamer v kodeku H.264 a H.265.

- Export záznamů min. do nativního formátu, AVI, PNG, JPEG, TIFF, PDF, WAV a podpora tisku přímo na tiskárnu.

- Podpora ořezu exportovaného obrazu.

- Export videoklipů z více kamer v různých časových intervalech do jednoho souboru s následným zobrazením záznamů v přehrávači na jedné časové ose.

- Export záznamu pomocí vytvořených záložek na časové ose.

- Export záznamu do jednoho souboru na základě vyhledaného klasifikovaného objektu (osoba, vozidlo) napříč celým záznamem ze všech kamer, na kterých byl objekt ve vyhledávaném časovém období nalezen.

- Podpora navýšení počtu kamer až do 40 kamer na jeden server, podpora více serveru na jednu lokalitu (bez licenčního navýšení).

- Vestavěná analýza objektů (osoba, vozidlo).

  - Objekty v oblasti zájmu.

  - Objekt zůstává v oblasti.

  - Objekty překročí paprsek.

  - Objekty se objeví, nebo vstoupí do oblasti zájmu.

  - Objekty se nachází v oblasti zájmu.

  - Objekty vstoupí do oblasti.

  - Objekty opustí oblast.

  - Objekt se zastaví v oblasti zájmu.

  - Porušení směru.

  - Neobvyklé (nevhodné) chování.

- Samočinná analýza - analýza objektů, která je vestavěna přímo v kameře. Kamera je schopna sama o sobě identifikovat objekty, ale lze ji i zdokonalit pomocí výuky a tak eliminovat falešné poplachy.

- Kamerový systém umí reagovat na alarmové události a tyto zpracovat pro další vyhodnocení, jako je např. zobrazení zprávy na obrazovce, zaslání e-mailu, spuštění živého náhledu, spuštění mapy v náhledu apod.

- Dynamická změna datového toku v závislosti na nastavení kvality zobrazení klienta kamerové systému.

- Šifrovaná komunikace mezi Serverem a SW klientem. Systém musí využívat SRP-TLS bezpečnostní protokol nebo vyšší na spojení mezi klientem a serverem.

- Aktualizace firmware kamer je možná pouze na základě šifrovaného firmware od výrobce.

- Automatická aktualizace firmware na kamerách přímo ze serveru.

- Podpora autentifikace 802.1x.

- Správa uživatelů a skupin, jako je např. podpora zamezení přístupu do archivu, exportu záznamu, ovládání PTZ apod. pro jednotlivé uživatele.

- Podpora nastavení různých pravidel pro hesla a pro každou skupinu samostatně.

- Systém automaticky detekuje jednoduchá hesla a zamezí jejich používání, tj. lze nastavit sílu hesla.

- Podpora zabezpečení exportovaného záznamu heslem.

- Podpora využití duální autentifikace (více faktorové přihlášení).

- Podpora připojení nízkofrekvenční radarů pro detekci osob (v místnostech).

HW serverové řešení: nákup nového serveru optimalizovaného pro sw server kamerového systému  včetně dodání datových disků, (výsledná disková kapacita bude nejméně 20TB), UPS.

Technické řešení: V existujícím 19“ RACK rozvaděči v budově MP (tř. ČSA 30) bude instalováno serverové řešení kamerového systému (HW + SW). Do rozvaděče bude osazen nový management datových switch s PoE napájecími porty pro napájení rádiový jednotek instalovaných rádiových datových spojů a dále připojení k serveru a klientským stanicím kamerového systému. Datový rozvaděč bude vybaven dalšími potřebnými datovými a napájecími komponentami. Nepředpokládá se uplink do městské datové sítě – síť MKDS Šternberk bude uzavřena kamerová síť (DMZ, vlastní veřejná IP adresa – možnost využití vzdálených mobilních dohledových terminálů). Vše bude zajištěno záložním zdrojem UPS s technologií live-interactive nebo on-line, s výdrží min. 10 min. doplněným o software pro management, který zajistí včasné korektní vypnutí serveru a vypnutí ostatních technologií v případě déle trvajícího výpadku napájení.

Technické parametry serveru: Nový server -  dostatečné technické parametry pro bezproblémový provoz serveru kamerového systému pro nejméně 30 kamerových pohledů (každý pohled min. 5Mpix). Jmenovitě: dostatečně výkonný HW RAID řadič, počet šachet HDD min. 6.

- Datové připojení

Datová připojení nových kamerových bodů bude řešeno zejména uzavřenými rádiovými mikrovlnnými spoji, které navrhne zhotovitel. Podmínkou je minimální
dostupnost spoje 99,95%, volné frekvenční pásmo - 24 GHz a vyšší, rychlost min. 200 mbit/s.

- Obecné technické podmínky

Technologie pro spojení s kamerovými body a potřebná zpětná telemetrie musí být zakončeny v umístění stávající kamerové technologie a to v přízemí budovy Městské policie Šternberk, ulice ČSAA 13/30.

Součástí každého kamerového bodu je také jednofázový přívod napájení 230V pro kamerovou technologii z výchozího bodu. Každý přívod musí být vybaven kromě jistících a přepěťových prvků i podružným měřením spotřeby umístěným u výchozího bodu napájení, vyjma kamerových bodů umístěných na sloupech veřejného osvětlení. Přívod bude proveden v souladu s platnými EN-ČSN elektro normami v době instalace a stav bude doložen výchozí revizní zprávou při předání díla, jehož budou nedílnou součástí.

Také část technologie na straně pracoviště městské policie Šternberk bude obsahovat kromě mikrovlnných jednotek i veškeré napaječe, kabeláž, přepěťové prvky, konzoly, stejně tak jako potřebné datové technologie k zajištění kompletní funkčnosti distribuce datových streamů z jednotlivých kamer daných rozsahem tohoto výběrového řízení.