# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů kamerového systému

„Šternberk – rozšíření a reprodukce MKDS – I. etapa“

| Název zadavatele: | Město Šternberk |
| --- | --- |
| Sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| Zastoupený: | Ing. Stanislav Orság, starosta městě |

## Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Typ 1: exteriérová otočná kamera PTZ s video-analýzou v home presetu  - KB 11, KB 13 a)-otočná kamera,

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 2 ks |  |
| PTZ kamera s video analýzou na kameře (v home preset) |  | ANO |  |
| snímač min. 1/2,8" progressive scan CMOS |  | ANO |  |
| rozlišení min. 1920×1080px @25fps (min.) |  | ANO |  |
| citlivost 0,1 lx (F/1.6) Color, 0,03 lx (F/1.6) B/W |  | ANO |  |
| motor zoom objektiv min. v rozsahu 4–128 mm / F/1.6–F/4.7 |  | ANO |  |
| min. 30x optický zoom |  | ANO |  |
| úhel záběru min. v rozsahu 2,5°–63° |  | ANO |  |
| vertikální náklon od -10° do +90°, |  | ANO |  |
| min. WDR 120dB |  | ANO |  |
| stupeň krytí: min. IK 10, min. IP 67 |  | ANO |  |
| PoE |  | ANO |  |
| pracovní teplota min. od -40 °C do +50 °C |  | ANO |  |
| ONVIF kompatibilní |  | ANO |  |
| Idle Scene mód |  | ANO |  |
| object tracking |  | ANO |  |
| Day/Night s mechanickým IR filtrem |  | ANO |  |
| komprese H.264/MJPEG |  | ANO |  |
| horizontální natáčení 360° |  | ANO/NE |  |
| BLC |  | ANO/NE |  |
| AWB |  | ANO/NE |  |
| alarm I/O 1/1 |  | ANO/NE |  |
| audio I/O 1/1 |  | ANO/NE |  |
| 1x video výstup |  | ANO/NE |  |
| slot na SD kartu max. 256 GB |  | ANO/NE |  |
| napájení 24 V AC, 2,4 A |  | ANO/NE |  |

Typ 2: exteriérové panoramatické kamery 270° - KB 12, KB 14

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 2 ks |  |
| 3x hlava min. 8Mpx (vícesenzorová) |  | ANO |  |
| IP kamera s video analýzou obrazu na kameře (každá kamer. hlava zvlášť) |  | ANO |  |
| snímač min. 1/2.8” |  | ANO |  |
| 3x min. 3840x2160px @13fps (min.) |  | ANO |  |
| celkový úhel záběru 270°, |  | ANO |  |
| komprese H.264 / H.265 / Motion JPEG |  | ANO |  |
| ONVIF kompatibilní |  | ANO |  |
| PoE |  | ANO |  |
| pracovní teplota min. od -30 °C do +60 °C |  | ANO |  |
| stupeň krytí: min. IK 10, min. IP 67 |  | ANO |  |
| Day/Night s mechanickým IR filtrem |  | ANO |  |
| WDR min 126 dB |  | ANO |  |
| exteriérová, antivandal |  | ANO/NE |  |
| progressive scan CMOS |  | ANO/NE |  |
| fixní objektiv 4 mm |  | ANO/NE |  |
| privátní zóny |  | ANO/NE |  |
| detekce pohybu |  | ANO/NE |  |
| protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45 |  | ANO/NE |  |
| alarm I/O 1/1 |  | ANO/NE |  |
| slot na Micro SD kartu max. 128 GB |  | ANO/NE |  |
| napájení 24 V DC, 24 V AC, 1 083 mA (bez IR), |  | ANO/NE |  |

Typ 3: exteriérové statické kamery zoom 55-90° (analýza na kameře) – KB 13-statická kamera

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 1 ks |  |
| video-analýza přímo na kameře |  | ANO |  |
| Day/Night s mechanickým IR filtrem |  | ANO |  |
| IR LED dosvit 50m |  | ANO |  |
| snímač min 1/2.8" |  | ANO |  |
| rozlišení min. 2560x1440px @25fps (min.) |  | ANO |  |
| citlivost min. 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W |  | ANO |  |
| poměr 16:9 |  | ANO |  |
| motorzoom objektiv min. 3,3–9 mm/ F1.3 |  | ANO |  |
| úhel záběru min. v rozsahu 35° - 90° |  | ANO |  |
| WDR min 126 dB |  | ANO |  |
| komprese H.264/H.265/MJPEG, Multi-stream H.264/Multi-stream H.265 |  | ANO |  |
| ONVIF kompatibilní |  | ANO |  |
| PoE |  | ANO |  |
| pracovní teplota min. od -40 °C do + 60 °C |  | ANO |  |
| min. IP 67, min. IK 10 |  | ANO |  |
| Progressive Scan CMO |  | ANO/NE |  |
| 0 lx IR on |  | ANO/NE |  |
| BLC, AWB |  | ANO/NE |  |
| 3DNR |  | ANO/NE |  |
| min. 10 privátních zón |  | ANO/NE |  |
| alarm I/O 1/1 |  | ANO/NE |  |
| audio I/O 1/1 |  | ANO/NE |  |
| slot na SD kartu max. 256 GB |  | ANO/NE |  |
| napájení 12 V DC / 24 V AC |  | ANO/NE |  |

Typ 4: exteriérové statické kamery se zoomem 55-90° (analytické funkce na kameře) – KB 15A a KB 15B

Popis:

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 2 ks |  |
| video-analýza přímo na kameře |  | ANO |  |
| rozlišení min. 3200x1800px @25fps (min.), |  | ANO |  |
| Day/Night s mechanickým IR filtrem |  | ANO |  |
| IR LED dosvit min. 50m |  | ANO |  |
| snímač min. 1/1.8" Progressive Scan CMOS |  | ANO |  |
| citlivost min. 0,055 lx (F1.8) Color, 0,028 lx (F1.8) B/W, |  | ANO |  |
| poměr 16:9 |  | ANO |  |
| motorzoom objektiv min. 4,9–8 mm/F1.8 |  | ANO |  |
| úhel záběru min. v rozsahu 55°–90°, |  | ANO |  |
| WDR min. 120 dB |  | ANO |  |
| komprese H.264/H.265/MJPEG |  | ANO |  |
| Multi-stream H.264/ H.265 |  | ANO |  |
| ONVIF kompatibilní |  | ANO |  |
| pracovní teplota min. od -40°C do + 60°C |  | ANO |  |
| min. IP67, min. IK10 |  | ANO |  |
| PoE |  | ANO |  |
| 0 lx IR on |  | ANO/NE |  |
| BLC |  | ANO/NE |  |
| AWB |  | ANO/NE |  |
| 3DNR |  | ANO/NE |  |
| min. 10 privátních zón |  | ANO/NE |  |
| Idle Scene mód |  | ANO/NE |  |
| alarm I/O 1/1 |  | ANO/NE |  |
| audio I/O 1/1 |  | ANO/NE |  |
| slot na SD kartu max. 256 GB |  | ANO/NE |  |
| napájení 12V DC/24V AC |  | ANO/NE |  |

SERVER

Popis: dostatečné technické parametry pro bezproblémový provoz serveru kamerového systému pro nejméně 30 kamerových pohledů (každý pohled min. 5Mpix). Inteligentní řízený switch, optické vlákno je single mode 9/125.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Počet |  | 1 ks |  |
| min. počet připojených kamerových pohledů 30 (každý pohled min. 5Mpix). |  | ANO |  |
| datové disky – celková kapacita |  | min. 32 TB |  |
| HW RAID řadič |  | ANO |  |
| počet šachet HDD |  | min. 6 |  |
| 16GB RAM |  | ANO |  |
| 1x CPU Xeon |  | ANO |  |
| systémový disk min. RAID1 2x SSD 120GB |  | ANO |  |
| min. 2x GLAN |  | ANO |  |
| licence OS Windows10 Pro nebo serverová edice Windows min. verze 2019 |  | ANO |  |
| grafická karta - grafický procesor s min. 600 jádry, paměť min. 4 GB typu min. DDR5, PCI Express 3.0 x16, 4x miniDisplayPort 1.4, aktivní chlazení, nízký profil. |  | ANO |  |
| Pevný datový disk, HDD, 3.5", min. 8TB, 6Gb/s, 7200ot./min, min. 256MB cache, doporučen pro RAID pole a servery s provozem 24x7. |  | ANO |  |
| Záložní zdroj UPS s technologií line-interactive nebo on-line, s výdrží min. 10 min. doplněným o software pro management |  | ANO |  |
| switch PoE+ typ L2; budget min. 200W, 24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, 1x RJ45 Console port |  | ANO |  |
| Umístění do racku |  | ANO |  |
| SW řešení serveru pro kamerový systém |  | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..