Špecifikácia predmetu zákazky

ČELNÝ NAKLADAČ NA TRAKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM

zákazka obstarávaná v zmysle Výzvy 7/SP/2026-73.4 na predkladanie žiadostí o príspevok zo strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 -2027 na projektovú intervenciu na rozvoj vidieka 73.04 „PRODUKTÍVNE INVESTÍCIE V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOCH“

OBSTARÁVATEĽ:

Názov obstarávateľa:	 AgroFT, s.r.o.

Sídlo: 			Záhrady 482, 972 05 Sebedražie

Zastúpená: 		Ing. František Svitok

IČO / DIČ / IČ DPH: 	46 499 482/ 2023436701/ SK2023436701

Kontaktné údaje:	 tel: +421 910 427 860

e-mail: frantisek.svitok@gmail.com

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je dodávka čelného nakladača na traktor s príslušenstvom.

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE PREDMETU ZÁKAZKY (nakladač a príslušenstvo):

| Skupina | Parameter | Minimálna požiadavka obstarávateľa | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Nakladač | Stav zariadenia | Nový, nepoužívaný; kompletný a prevádzkyschopný |  |
|  | Kompatibilita | Určený a prispôsobený pre Zetor 12045 vrátane podväzovacieho/montážneho rámu a všetkých potrebných prvkov |  |
|  | Menovitá/maximálna nosnosť | Min. 1 600 kg |  |
|  | Maximálna výška zdvihu | Min. 3,50 m |  |
|  | Samonivelácia | Mechanický alebo hydraulický paralelogram udržiavajúci polohu náradia |  |
|  | Upínanie pracovného náradia | EURO rám alebo plne kompatibilný ekvivalent umožňujúci bežnú zameniteľnosť náradia |  |
|  | Ovládanie | Joystick z miesta obsluhy |  |
|  | Hydraulické funkcie | Min. 3 funkcie: zdvih/spúšťanie, naklápanie/vyklápanie a tretia hydraulická funkcia pre aktívne náradie |  |
|  | Hydraulické valce | Dvojčinné; naklápanie náradia ovládané dvoma valcami alebo technicky rovnocenným riešením |  |
|  | Odpojenie nakladača | Možnosť bezpečného odpojenia od traktora; odstavné podpery súčasťou dodávky |  |
|  | Bezpečnosť | Označenie CE, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku a všetky povinné bezpečnostné prvky |  |
| Príslušenstvo | Lopata na sypké materiály | EURO upínanie; pracovná šírka min. 2 200 mm; vhodná na krmivá a ľahké sypké materiály |  |
|  | Náradie na manipuláciu s balíkmi | EURO upínanie; vidly/hrot vhodné na senové/slamové okrúhle balíky; nosnosť zodpovedajúca nakladaču |  |
|  | Náradie na manipuláciu s balíkmi | EURO upínanie; kliešte vhodné na senážne okrúhle balíky; nosnosť zodpovedajúca nakladaču |  |
|  | Vidly so zubami na hnoj "Krokodýl" | EURO upínanie; pracovná šírka min. 1 600 mm; vhodná na hnoj |  |
|  | Paletizačné vidly | EURO upínanie; nastaviteľný rozstup; nosnosť min. 1 000 kg |  |