Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA

fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec przeznaczonego do transportu kontenerów

I. Podwozie:

- Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany min w 2025 r.

- Podwozie 2 osiowe.

- Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu – od 11500 do  12000 kg.

- Rzeczywista ładowność kompletnego pojazdu, po zabudowie, nie mniejsza niż 5000kg.

- Rozstaw osi max 3,15m.

- Zawieszenie przednie resor, tylne pneumatyczne.

- Silnik wysokoprężny o pojemności skokowej nie mniejszej niż 6,00l oraz mocy nie mniejszej niż 250 KM.

- Norma emisji spalin min EURO 6.

- Skrzynia biegów – automatyczna.

- Blokada mechanizmu różnicowego.

- Hamulce tarczowe na wszystkich osiach.

- Układ hamulcowy wyposażony w system ABS.

- Układ antypoślizgowy ASR.

- Komputer pokładowy.

- Kabina kierowcy dzienna, 3-osobowa;z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami.

- Kierownica po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach.

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym.

- Klimatyzacja.

- Tachograf cyfrowy.

- Min 1 gniazdko zapalniczki.

- Zespolona lampa ostrzegawcza lub dwa światła ostrzegawcze (koguty) na dachu kabiny.

- Kamera cofania.

- Gaśnica proszkowa min 2kg.

- Klucz do kół.

II. Zabudowa:

- Nominalna ładowność 8t.

- Długość urządzenia  max 3500mm.

- Wysokość zaczepu osi haka od poziomu podłoża: 1200 mm ± 50mm

- Możliwość załadunku kontenerów do 4 metrów.

- Teleskopowe ramie główne – dł. teleskopowania minimum 750 mm.

- Urządzenie ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Wykonawca przedłoży dokumentację producenta potwierdzającą zastosowanie stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości oraz zgodność wykonania zabudowy z wymaganiami producenta”

- Ciśnienie robocze 21 – 25 MPa.

- Hydrauliczne ryglowanie kontenera.

- Blokada funkcji urządzenia podczas zaryglowania kontenera.

- Zabudowa wyposażona w zabezpieczające zamki hydrauliczne na siłownikach głównych, siłowniku kolana oraz ryglowania.

- Rozdzielacz sterowany elektrycznie.

- Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy oraz za pomocą przewodowego pilota umożliwiającego obsługę urządzenia z zewnątrz pojazdu.

- Ocynkowane podesty.

- Ocynkowana skrzynia na siatkę.

- Rolki główne na ramie wykonane z żeliwa.

III. Gwarancja:

- Okres gwarancji minimum 3 lata na podwozie, oraz 2 lata na zabudowę.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji. Serwis gwarancyjny stacjonarny będzie znajdował się w odległości maksymalnej 50 km od siedziby Zamawiającego km lub serwis mobilny zapewniający dojazd do siedziby Zamawiającego w ciągu 24 godzin.

- Bezpłatne naprawy obejmują koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych a także koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji: − do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy, − powstanie oraz usunięcie wad przedmiotu umowy, musi być potwierdzone protokolarnie.

- Wymagane warunki napraw gwarancyjnych: czas reakcji do 24 godzin od momentu zgłoszenia wady, rozumiany jako podjęcie czynności diagnostycznych przez serwis, czas  naprawy do 14 dni kalendarzowych, niezależnie od konieczności sprowadzenia części zamiennych. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach do zakupionego pojazdu.

- O powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy Zamawiający w celu realizacji przysługujących mu uprawnień zawiadamia Wykonawcę: telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie trwania gwarancji.

IV. Pozostałe wymagania:

- Pojazd dostarczyć do bazy transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 24, 34–120 Andrychów, w godzinach 07:00 – 12:00. Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany jest do przeprowadzeni nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego (3-6 pracowników) z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

- Wykonawca przedłoży Certyfikat Euro-6 dla pojazdu.

- Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.