## Príloha č.1 RD

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„Výmena a oprava gumokovových mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti , a.s.“

„Výmena a oprava gumokovových mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti , a.s.“

1.	Predmet zákazky

1.1	Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác „Výmena a oprava mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“, ktoré zahŕňajú nasledovné práce:

- demontáž poškodených častí pôvodných mostných záverov (gumokovový koberec, oceľové lôžko, odvodňovací profil, poškodené kotvy),

- v prípade potreby odstránenie časti vozovky priľahlej k mostnému záveru a časti rímsy v nevyhnutnej šírke,

- demontáž časti bezpečnostných zariadení, ak je to z hľadiska realizácie prác potrebné,

- čistenie a úprava povrchu nosnej konštrukcie, záverného múrika a dilatačnej škáry,

- osadenie nových častí gumokovových mostných záverov (gumokovový koberec, oceľové lôžko, odvodňovací profil, poškodené kotvy, membrána sekundárneho tesnenia a pod.)

- oprava, realizácia odvodnenia pre membránu sekundárneho tesnenia a mostného záveru (odvodňovací kastlík),

- pokládka novej hydroizolácie, zriadenie drenážneho kanálika,

- dobetónovanie časti rímsy a následné prekrytie krycím plechom, obnovenie bezpečností zariadení,

- pokládka nových asfaltových vrstiev.

Verejný obstarávateľ (ďalej aj „Objednávateľ“) požaduje, aby Zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (teda aj v dňoch pracovného voľna a pokoja počas víkendov a sviatkov) v predĺžených pracovných zmenách min. od 06:00 hod. do 20:00 hod. Uchádzač si do ceny zahrnie náklady všetkého potrebného technického vybavenia. Pre mostné objekty v správe SSÚD Bratislava objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonanie prác 7 dní v týždni (teda aj v dňoch pracovného voľna a pokoja počas víkendov a sviatkov) 24 hodín denne.

1.2	Miesto vykonania prác:

Miestami plnenia sú mostné závery na mostoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“). Pre opravu mostných záverov bude vystavená samostatná objednávka pre každý mostný objekt.

1.3 	Základné údaje o mostných objektoch:

Miesto opravy :  		diaľnice a cesty I. triedy v správe NDS

Staničenie:  			individuálne pre každý mostný objekt

Opravované:  	poškodené gumokovové mostné závery na diaľniciach s rozsahom pohybu : ±25, ±40, ±50, ±80, ±130, ±180 mm

Správca mosta:  		NDS, príslušné SSÚD/SSÚR

V opodstatnených prípadoch verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť miesta plnenia predmetu zákazky (t. j. zameniť mostné objekty – lokality), na ktorých je nutné vykonať výmenu mostných záverov, a to v závislosti od skutočných potrieb verejného obstarávateľa počas doby platnosti rámcovej dohody.

2.	Rozsah predmetu zákazky

Predpokladaná dĺžka gumokovových mostných záverov určených objednávateľom na výmenu alebo opravu je 1 150 m.

Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, TP, technických špecifikácií TeŠp 02- Mostné objekty, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. Zoznam TKP, TP a technických noriem je uvedený v Prílohe č. 2 k tejto časti SP a obsah týchto TKP a TP je dostupný na stránke www.ssc.sk. Technické špecifikácie TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021 tvoria Prílohu č. 3 k tejto časti SP.

Minimálne 21 (dvadsaťjeden) dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný predložiť verejnému obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany Objednávateľa schválený min.14 (štrnásť) dní pred začatím realizácie prác.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Výmena a oprava mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.“, HADE s.r.o. Bratislava, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto časti SP.

3.	Termín a podmienky predmetu obstarávania

3.1	Stavebné práce na výmene mostných záverov budú realizované počas čiastočných uzávierok jednotlivých mostných objektov.

3.2	Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené investorom NDS, a.s., Bratislava, príslušným Strediskom správy a údržby diaľnic SSÚD/R buď podľa samostatného projektu dočasného dopravného značenia (ďalej len projekt „DDZ“), alebo s použitím schválených schém dočasného dopravného značenia pre krátkodobé pracoviská (záleží od dĺžky trvania prác). Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je súčasťou dodávky.

3.3	V prípade, ak sa budú práce realizovať podľa projektu DDZ a pred začatím prác bude potrebné vydanie rozhodnutia o uzávierke príslušným orgánom štátnej správy, zhotoviteľ je povinný elektronickou formou predložiť harmonogram prác do 5 dni od vyzvania objednávateľa.

3.4	Stavebnej práce je sa budú vykonávať v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov.

3.5	Termín plnenia predmetu obstarávania : do 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v konkrétnych objednávkach objednávateľa vystavených počas platnosti tejto dohody.

3.6	Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a účinných v čase predkladania ponuky uvedené v Prílohe č.2 a v zmysle schváleného technologického postupu výmeny alebo opravy mostných záverov.

3.7	Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia nachádzajúca sa v Prílohe č.1.

3.8	Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11. príslušného kalendárneho roka do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“). Pokiaľ by sa práce po nadobudnutí účinnosti zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom roku do 31.10., objednávateľ môže určiť, že zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po skončení zimnej údržby teda od 01.04. nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom.

4. 	Nakladanie s odpadmi

4.1	Počas stavebných prác predpokladáme vznik nižšie uvedených druhov odpadov uvedených v Tabuľke č.1. Zatriedenie odpadov je vypracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov.

4.2	Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.3	Zhotoviteľ je povinný vypracovať technologický predpis pred zahájením demolačných prác, kde uvedie spôsob vykonávanie selektívnej demolácie s cieľom zabezpečiť zákonom prepísané cele odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu. V Tabuľke č.1 sú uvedené tie druhy materiálov zo skupiny 17 z katalógu odpadov, kde treba uplatniť v maximálnej miere recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu.

4.4	Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Na tento účel objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú moc. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.

| Katalógové číslo | Kategória odpadu | Názov druhu odpadu | Merná jednotka | Spôsob spracovaniaodpadu | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku |  |  |  |
| 03 01 |  | Odpady zo spracovania dreva a z výroby reziva a nábytku |  |  |  |
| 03 01 05 | O | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | t | D1 | skládka |
| 08 |  | ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB |  |  |  |
| 08 01 |  | ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV |  |  |  |
| 08 01 11 | N | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | t | D1 | skládka |
| 15 |  | ###### ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ |  |  |  |
| 15 01 |  | ###### OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV |  |  |  |
| 15 01 01 | O | ###### Obaly z papiera a lepenky | ###### t | ###### R3 | recyklácia |
| 15 01 02 | O | ###### Obaly z plastov | ###### t | ###### R3 | recyklácia |
| 15 01 06 | O | ###### Zmiešané obaly | ###### t | ###### R12 | ###### Predbežná úprava (triedenie) |
| 15 02 |  | ###### ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY |  |  |  |
| 15 02 03 | O | ###### Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | t | ###### D1 | ###### skládka |
| 17 |  | ###### STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) |  |  |  |
| 17 01 |  | ###### BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA |  |  |  |
| 17 01 01 | O | Betón | t | R5 | recyklácia |
| 17 02 |  | ###### DREVO, SKLO, PLASTY |  |  |  |
| 17 02 01 | O | Drevo | t | R1 | skládka |
| 17 03 |  | ###### BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY |  |  |  |
| 17 03 01 | N | Bitúmenové zmesi obsahujúce uvoľnený decht | t | D1 | Skládka nebezpečného odpadu |
| 17 03 02 | O | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | t | R5 | recyklácia |
| 17 04 |  | KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN) |  |  |  |
| 17 04 05 | O | Železo a oceľ | t | R4 | recyklácia |
| 17 09 |  | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ |  |  |  |
| 17 09 04 | O | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | t | D1 | skládka |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 20 02 |  | ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV |  |  |  |
| 20 02 01 |  | Biologicky rozložiteľný odpad | t | R3 | recyklácia |

Tabuľka 1.Odhad odpadu

5. 	Ostatné požiadavky na predmet zákazky

4.1	Uchádzač uvedie v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaným subdodávateľom a predmet subdodávok v % vyjadrení a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 41 ZVO; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je úspešný uchádzač bezodkladne povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky § 41 ZVO.

4.2	Ak uchádzač nemá v úmysle zadať vykonávanie časti prác na diele subdodávateľom, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej zmluve.

4.3	V prípade odvolávky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu, alebo výroby verejný obstarávateľ pripúšťa v súlade s § 42 ods. 3 zákona ekvivalentný výrobok, ktoré bude spĺňať požadované technické parametre.

Prílohy:

Príloha č.1 k časti B.1 –  Projektová dokumentácia „Výmena a oprava mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.“, HADE s.r.o. Bratislava

Príloha č.2 k časti B.1 – Zoznam TKP, TP, noriem a predpisov

Príloha č.3 k časti B.1 – TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021