Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Kolesový kĺbový nakladač |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo 419 Ludrová 034 71 IČO: 00195693 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

1. Základné parametre

| Typ stroja | Kolesový kĺbový nakladač |
| --- | --- |
| Prevádzková hmotnosť | Min. 18 300 kg |
| Statické klopné zaťaženie pri zalomení 40° | Statické klopné zaťaženie pri max. zalomení Min. 13 000 kg |
| Výška otočného čapu lopaty | Min. 4 050 mm |

2. Motor

| Počet valcov | Min. 6 |
| --- | --- |
| Zdvihový objem | Min. 6 600 cm³ |
| Maximálny čistý výkon | Min. 150 kW |
| Maximálny krútiaci moment | Min. 950 Nm |
| Chladenie | Vodou chladený motor |
| Plnenie | Turbokompresorové sanie s chladičom plniaceho vzduchu |
| Emisná úroveň | EU Stage V |

3. Hnacie ústrojenstvo a pojazd

| Pohon | 4 × 4 |
| --- | --- |
| Prevodovka | Automatická, radenie pod zaťažením |
| Maximálna rýchlosť – dopredu | Min. 36 km/h |
| Hydrodynamický pohon | Áno |

4. Riadenie a brzdy

| Polomer zatáčania cez stred vonkajších pneumatík | Max 6 200 mm |
| --- | --- |
| Prevádzkové brzdy | Viackotúčové brzdy v olejovej náplni na všetkých štyroch kolesách |
| Núdzové riadenie | Áno |

5. Hydraulická sústava a pracovné zariadenie

| Hlavné hydraulické čerpadlo | Piestové čerpadlo s variabilným prietokom |
| --- | --- |
| Maximálny hydraulický prietok | Min. 270 l/min |
| Maximálny hydraulický tlak | Min. 25 MPa |
| Hydraulické sekcie | Min. 3 |
| Ovládanie pracovného zariadenia | Multifunkčná ovládacia páka / joystick |
| Plávajúca poloha lopaty | Áno |
| Automatický návrat lopaty do roviny rezu | Áno |
| Nastavenie výklopnej výšky lopaty | Áno |
| Objem nakladacej lopaty | 3,5 m³ |
| Typ lopaty | Lopata so zubami |
| Tlmenie kmitov ramena | Áno |

6. Pneumatiky

| Rozmer pneumatík | 23.5R25 |
| --- | --- |
| Vyhotovenie | Pneumatiky určené pre ťažkú prevádzku, Prevedenie L5 |

7. Kabína a bezpečnosť

| Kabína | Odhlučnená, pretlaková |
| --- | --- |
| Klimatizácia | Automatická |
| Bezpečnostná ochrana kabíny | ROPS a FOPS |
| Hlučnosť v kabíne | Max. 70 dBA |
| Sedadlo | Pneumaticky odpružené, vyhrievané, plne nastaviteľné |
| Bezpečnostný pás | Samonavíjací |

8. Elektrická a pracovná výbava

| Pracovné osvetlenie | LED |
| --- | --- |
| Predné pracovné svetlomety | Min. 2 ks |
| Zadné pracovné svetlomety | Min. 2 ks |
| Výstražný maják | Áno |
| Cúvacia kamera | Áno |
| Cúvací senzor | Áno |
| Kontrolná váha | Integrovaná, so signalizáciou a ovládaním na joysticku |
| Centrálné mazanie | Automatické |
| Telematika | cez internet prístupná diaľková kontrola parametrov stroja Global e-Service (spotreba PHM, zaťaženie, chybové kódy, informácie o prevádzke, údržba) |

9. Prevádzkové a ochranné vybavenie

| Chladiaci systém | Chladič so zníženým vzdušným odporom, vhodný do prašného prostredia |
| --- | --- |
| Predčistič nasávaného vzduchu | Cyklónový |
| Ochrana valca lopaty | Áno |
| Ochranná sieťka chladiča | Áno |

Názov , typové označenie : vyplniť

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Cena celkom bez DPH: | Vyplniť € |
| --- | --- |
| DPH : | Vyplniť € |
| Cena celkom s DPH: | Vyplniť € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |