PRIESKUM TRHU NA STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY (PHZ)

V súlade s metodickým usmernením riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác  pri implementácii projektových intervencií  v rámci strategického plánu SPP 2023 - 2027

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA:

Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička, č. 566, 059 40 Liptovská Teplička, IČO: 00695505

NÁZOV ZÁKAZKY:

Vzduchotechnická jednotka na riadenie teploty a vlhkosti skladu zemiakov

PREDMET ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je obstaranie technológie pre zabezpečenie požadovaných vlastností vzduchu v sklade zemiakov. Vzduchotechnická jednotka musí zabezpečiť optimálnu teplotu a vlhkosť potrebnú pre dlhodobé skladovanie zemiakov. Požadujeme jednotku s možnosťou aktívneho vetrania, núteného chladenia, prípadne ich kombináciu. Súčasťou jednotky by mala byť aj možnosť zvlhčovania vzduchu.

PARAMETRE, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ROZSAH ZÁKAZKY:

| Chladiaci výkon | Min 30 kW |
| --- | --- |
| Elektrický príkon pri aktívnom chladení | Max 18 kW |
| Elektrický výkon pri chladení vonkajším/zmiešaným vzduchom | Max 5 kW |
| Počet kompresorov | 1 |
| Hlučnosť jednotky | Do 70 dB |
| Množstvo dodávaného vzduchu | Min 18000 m3 |
| Kapacita skladu | do 400 t |
| Vzdialený prístup cez mobilný telefón | áno |
| Lokálne ovládanie zariadenia z priestoru skladu | áno |
| Komunikačné riešenie bez potrebny pevnej IP adresy | áno |
| Aktívne riadenie klapiek pre zmiešavanie a výdych vzduchu | áno |
| Snímanie teploty zemiakov | v min. troch miestach skladu |
| Snímanie a odvetrávanie CO2 | áno |
| Automatické odmrazovanie výparníka | áno |
| Snímanie vonkajšej a vnútornej relatívnej vlhkosti s výpočtom rosného bodu | áno |

LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:

Ponuky je potrebné predložiť do: 12.10.2026 do 14:00 hod.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:

- Výhradne elektronicky. Elektronickú ponuku potenciálni dodávatelia predložia prostredníctvom systému JOSEPHINE.

- Potenciálny dodávateľ, resp. osoba poverená konať za potenciálneho dodávateľa,   vyplní priložený formulár pre cenovú ponuku a potvrdí – podpis a pečiatka.

- Sken podpísanej a opečiatkovanej ponuky nahrá do systému JOSEPHINE.

- V prípade podpisu poverenou osobou nahrá dodávateľ do systému aj sken poverenia s podpisom štatutárneho zástupcu dodávateľa.

V cenovej ponuke je potrebné presne identifikovať potenciálneho dodávateľa (názov, sídlo/ adresa, IČO).

V cenovej ponuke potenciálny dodávateľ uvedie:

- názov/typ naceneného tovaru

- ceny v EUR bez DPH

VYSVETĽOVANIE

V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže potenciálny dodávateľ elektronicky požiadať obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Potenciálny dodávateľ musí svoju žiadosť doručiť obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým potenciálnym dodávateľom. O doručení správy bude potenciálny dodávateľ informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

Upozornenie:

Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.