Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky

FORMULÁR CENOVEJ PONUKY

| Názov zákazky: | Traktorový plošinový príves |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AKRON a. s. Hviezdoslavova 495, Hrabušice 053 15 IČO: 36188506 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | - Nosnosť: max. 19 500 kg - Max. rozmer ložnej plochy: 10 000x 2500 mm - Počet náprav: 3 (Odpružené nápravy s parabolickými pružinami) - Maximálna rýchlosť : 40 km/h - Dvojhadicové vzduchové brzdy s automatickým nastavením tlaku bŕzd - Hydraulicky ovládané bočnice pre zaistenie nákladu pravá a ľavá strana - Nezávislá mechanická výšková regulácia bočných zábran pravej a ľavej strany - Materiálové spracovanie podlahy – sila 4 mm oteruvzdorný materiál - Robustný nosný rám, - Zaistenie proti preťaženiu prívesu dorazovými tlmičmi v osiach nápravy - Zvýšené bočné hrany plata v tvare M pravá + ľavá strana - Rozšírená šírka plata pre uloženie 2 ks europaliet vedľa sebe - Pneumatiky základní 445/45 R19,5 - Ručná parkovacia brzda - Ťažné oko Ø 40 mm - Točnice - Elektroinštalácia 12 V - LED osvetlenie 12V po bokoch prívesu - Zadný elektrický vývod - Výstražný trojuholník - Kliny pod kolesá 2 ks - Povrchová úprava rámu katoforezním lakovaním – najkvalitnějšia metóda kompletnej ochrany proti korózii vrátane ťažko prístupných miest - COC dokument súčasťou stroja |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:

| Predmet zákazky: Traktorový plošinový príves | Cena v € za kus bez DPH: | Počet kusov | DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov, typové označenie : vypniť | xxx | 1 | xxx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  | xxx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |