Príloha č. 1A – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | MBL, spol. s r.o |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pezinská 901/5, Chorvátsky Grob, 90025 |
| IČO: | 00681903 |
| Názov projektu a kód ŽoNFP | Investície v ŽV |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | Ján Pleško, +421911909880, mbl.lubina@gmail.com |

| Názov zákazky | Automatizácia a digitalizácia v chove dojníc |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |

Zákazka:  Dojací robot

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Kompaktné vyhotovenie robota s možnosťou nezávislého umiestnenia v maštali |  | Áno/Nie |
| Koncept dojenia bez nutnosti vytvárania núteného pohybu kráv |  | Áno/Nie |
| Výkonnosť podojenia min. 55 ks kráv/dojné stojisko, 2,5 krát denne |  | Áno/Nie |
| 1 robotické rameno pre 2 dojné stojiská |  | Áno/Nie |
| Posuvný predný žľab |  | Áno/Nie |
| Oplach zadnej časti platformy dojacieho stojiska |  | Áno/Nie |
| Alternatíva manuálneho pripájania dojacej jednotky |  | Áno/Nie |
| Aplikácia dezinfekčného prípravku po dojení prostredníctvom robotického ramena |  | Áno/Nie |
| Moznosť separácie reziduálneho mlieka |  | Áno/Nie |
| Stropný ventilátor na odvetranie vnútorného priestoru robota |  | Áno/Nie |
| Inteligentné identifikačné krčné štítky s funkciou monitorovania pohybovej aktivity a zaznamenávania času príjmu krmiva a prežúvania | 120 ks | Áno/Nie |
| Vrátane inštalačného materiálu, montáže a zaškolenia |  | Áno/Nie |
| Doprava |  | Áno/Nie |

Zákazka:  Robotický prihŕňač krmiva

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči poškodeniu silážnymi šťavami |  | Áno/Nie |
| Nezávislý pohon otáčania od pohonu pojazdu prihŕňača |  | Áno/Nie |
| Navádzanie prihŕňača prostredníctvom magnetickej pásky |  | Áno/Nie |
| Možnosť nastavenia úrovní prítlače krmiva - min. 3 úrovne |  | Áno/Nie |
| Prejdená dráha na jedno nabitie min. 650 m |  | Áno/Nie |
| Doprava na miesto dodania |  | Áno/Nie |
| Komplet inštalačný materiál |  | Áno/Nie |
| Vrátane montáže |  | Áno/Nie |

Zákazka:  Rychlodrenážne napájacie žľaby

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Napájací žľab s minimálnou celkovou dĺžkou 2,0 m | 4 ks | Áno/Nie |
| Vyhotovenie tela napájacieho žľabu z nehrdzavejúcej ocele |  | Áno/Nie |
| Plavákový ventil s prietokom vody pri tlaku 3 bary |  | Áno/Nie |
| Výpustný otvor na dne žľabu |  | Áno/Nie |
| Vhodné na pripojenie k cirkulačnej stanici |  | Áno/Nie |
| Možnosť inštalácie na stenu |  | Áno/Nie |
| Cirkulačná stanica vrátane výhrevnej špirály s výkonom min. 3000 W, 400V. | 1 ks | Áno/Nie |
| Komplet inštalačný materiál |  | Áno/Nie |
| Vrátane montáže |  | Áno/Nie |

Zákazka:  Zhrňovacie lopaty do maštale

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Systém s 2 pohonovými jednotkami pre obsluhu 2 hnojných chodieb tzv. „U“ systém | 1 ks | Áno/Nie |
| Zhrňovacia lopata pre hnojnú chodbu so šírkou 5000 mm | 2 ks | Áno/Nie |
| Ťažné nerezové lano s priemerom min. 8 mm |  | Áno/Nie |
| Telo lopaty vhodné pre vodiaci U-profil s rozmermi 40 x 50 mm |  | Áno/Nie |
| Protizamŕzajúci režim pohybu lopaty |  | Áno/Nie |
| Vrátane inštalačného materiálu a montáže |  | Áno/Nie |

Zákazka:  Stranové zábrany

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný počet novovytvorených ležiskových boxov | 120 ks | Áno/Nie |
| Požadovaný štvorcový profil kotviaceho stĺpika o rozmeroch 80x80 mm, celkovej dĺžke 1750 mm |  | Áno/Nie |
| Minimálna hrúbka steny kotviaceho stĺpika 2,7 mm |  | Áno/Nie |
| Možnosť výškového nastavenia hornej hrany stranovej zábrany celkovým posúvaním vo vertikálnom smere spolu s kohútikovou zábranou, ktorá je súčasťou stranovej zábrany |  | Áno/Nie |
| Povrchová úprava žiarovým zinkovaním |  | Áno/Nie |
| Vrátane inštalačného materiálu a montáže |  | Áno/Nie |

Zákazka:  Samouzamykacia zábrana

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Modul s maximálnou dĺžkou 4 m | 1 ks | Áno/Nie |
| Počet fixačných miest min. 6 ks |  | Áno/Nie |
| Vhodné pre kategóriu dojníc |  | Áno/Nie |
| Povrchová úprava žiarovo-zinkovaním |  | Áno/Nie |
| Vrátane ištalačného materiálu a montáže |  | Áno/Nie |

Zákazka:  Mechanické kefy

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Mechanická kefa pre dospelý dobytok | 2 ks | Áno/Nie |
| Vymeniteľné lamely |  | Áno/Nie |
| Možnosť výškového nastavenia |  | Áno/Nie |
| Vrátane inštalačného materiálu a montáže |  | Áno/Nie |
|  |  | Áno/Nie |

| Cena bez DPH v EUR: | ,-€ |
| --- | --- |
| DPH | ,-€ |
| Hodnota s DPH v EUR: | ,-€ |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: