Załącznik nr 1

RPV.271.1.10.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „POJAZD UTV WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu UTV wraz z wyposażeniem w ramach realizacji zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. „Zakup specjalistycznych pojazdów na potrzeby realizacji zadań z zakresu OLiOC”.

Przedmiot zamówienia, w tym wszystkie produkty ICT, usługi ICT oraz procesy ICT wykorzystywane do realizacji zamówienia, zarówno jako elementy główne, jak i komponenty, elementy środowiska świadczenia usługi lub rozwiązania towarzyszące, nie mogą  obejmować:
1. produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 20).
2. produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani usług ICT lub procesów ICT określonych w tej decyzji.

W związku z powyższym wykonawca w części pozycji winien uzupełnić bezwzględnie pola dotyczące producenta , modelu, dostawcy.

Produkt oferowany przez Wykonawcę

| Lp. | MINIMALNE WARUNKI ORAZ PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Potwierdzenie spełnienia warunków. Wykonawca wypełnia każde pole formularza poprzez podanie konkretnej informacji wg wskazówek lub wybór pomiędzy TAK lub NIE. Wpisanie/zaznaczenie odpowiedzi dotyczy całej kolumny/wiersza odpowiadających danej pozycji zakupowej. |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| Rok produkcji pojazdu UTV min. 2026 r. |  | ……………………………… (należy podać rok produkcji) |
| Producent / model |  | ……………………………… (należy podać nazwę producenta i model ) |
| Przedmiot zamówienia kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych |  | TAK / NIE |
| Fabrycznie nowy |  | TAK / NIE |
| Napęd 4 x 4 |  | TAK / NIE |
| Typ: Utility Terrain Vehicle (UTV), wersja 3 - osobowa |  | TAK / NIE |
| Przedmiot zamówienia gotowy do natychmiastowego użycia po dostawie |  | TAK / NIE |
| Koło zapasowe |  | TAK / NIE |
| Antypoślizgowe stopnie i uchwyty |  | TAK / NIE |
| 2. | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU UTV |  |
| Pojemność: min. 960 cm³ Liczba cylindrów: min. 2 |  | ……………………………… (należy podać pojemność silnika) ……………………………… (należy podać liczbę cylindrów) |
| Moc: maksymalna 66 KW/90 KM |  | ……………………………… (należy podać moc silnika) |
| Silnik 4-suwowy, chłodzony cieczą |  | TAK / NIE |
| Masa własna max. 850 kg |  | ……………………………… (należy podać masę własną) |
| Układ hamulcowy z systemem ABS |  | TAK / NIE |
| Układ trakcji: system kontroli trakcji i/lub system stabilizacji toru jazdy w terenie |  | TAK / NIE |
| Hak holowniczy, wyciągarka o uciągu min. 1500 kg , elektryczny kiper, ogrzewanie, kabina pełna, szyby otwierane elektrycznie lub manualnie, drzwi prawe i lewe, przednia szyba otwierana- wyposażona w wycieraczkę oraz spryskiwacz , dach, płyta pod silnikiem, belka sygnałowa z nagłośnieniem, pług, pokrowiec na pojazd, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (przewidywany czerwony) |  | TAK / NIE |
| 2.1 | Radiostacja Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja 1 szt. radiostacji przewoźnej przeznaczonej do pracy w pojeździe Zamawiającego. Radiostacja musi być fabrycznie nowa, kompletna, nieużywana i pochodzić z legalnego kanału dystrybucji. Wymagania techniczne radiostacji: Radiostacja musi spełniać następujące minimalne wymagania: - typ: radiostacja przewoźna/samochodowa; - standard pracy cyfrowej: DMR; - zgodność z protokołem ETSI TS 102 361-1, -2, -3; - możliwość pracy w trybie cyfrowym DMR oraz analogowym FM; - zakres częstotliwości zgodny z wymaganiami Zamawiającego: - VHF: 136–174 MHz lub - UHF: 400–470 MHz; - pojemność: minimum 1024 kanały; - liczba stref: minimum 64; - odstęp międzykanałowy: 12,5 / 20 / 25 kHz; - napięcie zasilania przystosowane do instalacji pojazdu; - moc nadajnika: - dla VHF – do 50 W, - dla UHF – do 45 W; - możliwość regulacji mocy nadawania; - wyświetlacz LCD o przekątnej min.2,0"; - minimum 7 programowalnych przycisków funkcyjnych; - wbudowany głośnik o mocy znamionowej minimum 3 W; - możliwość podłączenia głośnika zewnętrznego; - wyposażenie w moduł GPS lub możliwość jego wykorzystania zgodnie z konfiguracją danego wariantu radiostacji; - funkcja alarmu awaryjnego „Emergency”; - funkcja „Lone Worker”; - funkcja redukcji hałasu zapewniająca poprawę jakości łączności; - możliwość programowania i konfiguracji urządzenia za pomocą komputera; - możliwość pracy w trybie bezpośrednim (DMO) oraz poprzez przemiennik/infrastrukturę DMR, jeżeli jest wykorzystywana przez Zamawiającego; - stopień ochrony minimum IP54; - zakres temperatury pracy co najmniej od -30°C do +60°C; - odporność na wibracje, wstrząsy i udary - wymiary nie większe niż około 174 × 60 × 200 mm; - masa urządzenia nie większa niż 2 kg. ## Wyposażenie W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wraz z radiostacją: - radiostację – 1 szt.; - mikrofonogłośnik ręczny – 1 szt.; - uchwyt montażowy do radiostacji – 1 szt.; - przewód zasilający do instalacji pojazdu – 1 szt.; - antenę samochodową odpowiednią dla zamawianego zakresu częstotliwości; - przewód antenowy wraz z odpowiednimi złączami; - podstawę/element montażowy anteny; - bezpiecznik i niezbędne elementy zabezpieczające instalację; - wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego montażu i uruchomienia radiostacji w pojeździe. Montaż w pojeździe Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do wykonania kompletnego montażu radiostacji w pojeździe. Zakres prac obejmuje w szczególności: - ustalenie z Zamawiającym miejsca montażu radiostacji i mikrofonu; - zamocowanie radiostacji w sposób zapewniający bezpieczną i stabilną eksploatację; - wykonanie podłączenia radiostacji do instalacji elektrycznej pojazdu; - zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych; - montaż anteny samochodowej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; - wykonanie instalacji przewodu antenowego; - wykonanie podłączenia anteny do radiostacji; - zapewnienie właściwego uziemienia/masy instalacji antenowej; - zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi; - wykonanie estetycznego i bezpiecznego prowadzenia przewodów; - podłączenie mikrofonu; - wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji antenowej; - uruchomienie radiostacji; - sprawdzenie poprawności działania urządzenia po montażu. Montaż nie może powodować uszkodzenia elementów konstrukcyjnych ani instalacji pojazdu. Programowanie i konfiguracja Wykonawca zobowiązany będzie do zaprogramowania i skonfigurowania radiostacji zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wymaganiami. Konfiguracja może obejmować w szczególności: - częstotliwości pracy; - kanały analogowe i cyfrowe; - strefy; - grupy rozmowne; - identyfikator radiowy DMR; - parametry pracy nadajnika i odbiornika; - ustawienia funkcji alarmowych; - ustawienia funkcji GPS; - ustawienia przycisków programowalnych; - pozostałe parametry wymagane do współpracy z istniejącą siecią radiową Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane konfiguracyjne. Pomiary i odbiór Po wykonaniu montażu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów obejmujących co najmniej: - sprawdzenie poprawności zasilania radiostacji; - sprawdzenie poprawności działania nadajnika i odbiornika; - sprawdzenie jakości łączności; - sprawdzenie poprawności działania mikrofonu; - sprawdzenie działania anteny; - wykonanie pomiaru współczynnika fali stojącej SWR instalacji antenowej; - sprawdzenie zaprogramowanych kanałów i grup rozmownych; - sprawdzenie funkcji alarmowej; - sprawdzenie poprawności działania GPS, jeżeli funkcja jest wymagana; - sprawdzenie poprawności działania radiostacji podczas pracy silnika pojazdu. Pozytywny wynik testów będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru. Dokumentacja Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - instrukcję obsługi radiostacji; - kartę gwarancyjną; - dokumentację techniczną; - wykaz numeru seryjnego urządzenia; - dokumentację wykonanej instalacji, jeżeli Zamawiający jej wymaga; - protokół wykonanych pomiarów instalacji antenowej; - potwierdzenie wykonania konfiguracji i uruchomienia radiostacji. | TAK / NIE ……………………………… (należy podać nazwę producenta i model urządzenia) ……………………………… (należy podać nazwę dostawcy oprogramowania) |
| 2.2 | Radiotelefon - 4 szt. Przedmiot zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych, przenośnych radiotelefonów cyfrowych, przeznaczonych do zapewnienia łączności radiowej głosowej i transmisji danych. Minimum jedna sztuka będzie posiadać wbudowany moduł GPS oraz Blutooth. Urządzenia winny obsługiwać wymagane w strukturach PSP i OSP cyfrowe szyfrowanie ARC40 (40-bitowe) - Oferowane urządzenia muszą być przeznaczone do pracy w systemie cyfrowej łączności radiowej zgodnym ze standardem DMR oraz zapewniać możliwość pracy w trybie analogowym. - Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać kompletne wyposażenie wymagane do ich prawidłowej eksploatacji. Minimalne wymagania techniczne Oferowany radiotelefon musi spełniać co najmniej następujące wymagania: - Konstrukcja: radiotelefon przenośny, przeznaczony do pracy w profesjonalnych systemach łączności radiowej. - Obsługiwany standard łączności cyfrowej: DMR, zgodny z właściwymi wymaganiami norm ETSI dotyczących tego standardu. - Możliwość pracy zarówno w trybie cyfrowym, jak i analogowym. - Możliwość programowania minimum 1024 kanałów radiowych. - Możliwość organizacji zaprogramowanych kanałów w minimum 64 strefach lub równoważnych grupach logicznych. - Możliwość konfiguracji odstępów międzykanałowych co najmniej 12,5 kHz, 20 kHz i 25 kHz. - Moc nadajnika umożliwiająca realizację łączności zgodnie z wymaganiami użytkowanego systemu radiowego, przy czym moc maksymalna nie może być niższa niż 4 W. - Radiotelefon musi posiadać kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,4 cala. - Rozdzielczość wyświetlacza nie może być niższa niż 240 × 320 pikseli. - Urządzenie musi być wyposażone w fizyczny przycisk nadawania PTT. - Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa programowalne przyciski funkcyjne. - Urządzenie musi umożliwiać realizację: - połączeń indywidualnych, - połączeń grupowych, - połączeń ogólnych, - skanowania zaprogramowanych kanałów, - komunikacji tekstowej lub statusowej. - Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznej redukcji lub tłumienia hałasu tła, umożliwiającą poprawę zrozumiałości korespondencji radiowej w warunkach podwyższonego poziomu hałasu. - Urządzenie musi umożliwiać programowanie i zmianę parametrów pracy przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania konfiguracyjnego. - Urządzenie musi umożliwiać stosowanie akumulatora wymiennego. - Pojemność dostarczonego akumulatora nie może być mniejsza niż 2400 mAh. - Deklarowany przez producenta czas pracy urządzenia przy standardowym cyklu pracy nie może być krótszy niż 20 godzin. - Radiotelefon musi posiadać sygnalizację stanu naładowania akumulatora. Wymagania dotyczące odporności mechanicznej i środowiskowej - Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w warunkach terenowych oraz w warunkach intensywnej eksploatacji. - Stopień ochrony obudowy nie może być niższy niż IP68, zgodnie z właściwą normą dotyczącą stopni ochrony zapewnianych przez obudowy. - Urządzenie odporne na : wstrząsy,drgania,wilgoć,zapylenie,zmiany temperatury. - Radiotelefon musi być odporny na przypadkowy upadek z wysokości co najmniej 2 m. - Zakres temperatury pracy urządzenia powinien obejmować co najmniej przedział od -30°C do +60°C. - Obudowa urządzenia musi być wykonana z materiałów zapewniających odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywną eksploatację. - Konstrukcja urządzenia musi zapewniać możliwość użytkowania w warunkach podwyższonej wilgotności i zapylenia. Wymagania funkcjonalne - Radiotelefon musi umożliwiać tworzenie i obsługę grup użytkowników. - Radiotelefon musi umożliwiać prowadzenie łączności indywidualnej pomiędzy użytkownikami. - Radiotelefon musi umożliwiać skanowanie określonej listy kanałów. - Radiotelefon musi umożliwiać nadawanie i odbieranie komunikatów tekstowych lub statusowych. - Urządzenie musi posiadać funkcję alarmową umożliwiającą szybkie przekazanie informacji o sytuacji awaryjnej. - Urządzenie musi umożliwiać zdalne zarządzanie lub monitorowanie podstawowych parametrów pracy, jeżeli funkcjonalność ta jest obsługiwana przez zastosowany system radiowy. - Radiotelefon musi umożliwiać konfigurację funkcji dostępnych dla poszczególnych użytkowników zgodnie z uprawnieniami określonymi przez Zamawiającego. - Urządzenie musi posiadać możliwość zabezpieczenia dostępu do konfiguracji przed nieuprawnioną zmianą parametrów. - Oferowane urządzenie musi zapewniać współpracę z infrastrukturą radiową Zamawiającego, o ile jest ona eksploatowana w standardzie zgodnym z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ. Wymagania dotyczące konstrukcji i ergonomii - Radiotelefon musi posiadać konstrukcję umożliwiającą obsługę podstawowych funkcji bez konieczności zdejmowania urządzenia z odzieży lub uchwytu. - Elementy sterujące muszą być czytelnie oznaczone i rozmieszczone w sposób umożliwiający obsługę urządzenia w rękawicach. - Urządzenie musi posiadać możliwość montażu uchwytu lub klipsa umożliwiającego bezpieczne mocowanie do odzieży lub wyposażenia użytkownika. - Masa radiotelefonu wraz z dostarczonym akumulatorem nie może przekraczać 350 g. - Konstrukcja urządzenia musi zapewniać możliwość wymiany akumulatora bez konieczności korzystania z narzędzi specjalistycznych. Wyposażenie Każdy z czterech dostarczonych radiotelefonów musi być wyposażony co najmniej w: - akumulator o pojemności nie mniejszej niż 2400 mAh; + 1 szt. akumulator zapasowy - ładowarkę umożliwiającą ładowanie akumulatora; - zasilacz do ładowarki; - antenę odpowiednią do oferowanego urządzenia; - klips lub uchwyt umożliwiający mocowanie radiotelefonu; - instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim; - dokumentację techniczną producenta. Programowanie i konfiguracja - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia skonfigurowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. - Programowanie urządzeń musi zostać wykonane na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość późniejszej zmiany konfiguracji urządzeń przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot. - W przypadku zastosowania oprogramowania niezbędnego do konfiguracji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do jego legalnego użytkowania. - Jeżeli do wykonania podstawowej konfiguracji wymagane jest dodatkowe wyposażenie lub interfejs programujący, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego dostępność w ramach realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Dokumentacja Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: - instrukcję obsługi; - dokumentację techniczną urządzenia; - dokument potwierdzający parametry techniczne oferowanego urządzenia; - dokumentację dotyczącą zasad eksploatacji i ładowania akumulatora; - dokumenty gwarancyjne; - inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Warunki ogólne - Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami właściwymi dla urządzeń radiowych wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Urządzenia muszą posiadać wymagane prawem oznaczenia oraz deklaracje zgodności. - Dostarczone urządzenia muszą być kompletne i gotowe do użytkowania po wykonaniu wymaganej konfiguracji. - Wszystkie parametry techniczne wskazane w niniejszym OPZ należy traktować jako wartości minimalne, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. | TAK / NIE ……………………………… (należy podać nazwę producenta i model urządzenia) ……………………………… (należy podać nazwę dostawcy oprogramowania)* *Jeżeli wykonawca oferuje kila różnych urządzeń , różnych producentów, pola , należy powielić |
| 3. | MODUŁ GAŚNICZY-1 szt |  |
| Typ: niskociśnieniowy, montaż UTV |  | TAK / NIE |
| Pompa odśrodkowa, odporna na korozję |  | TAK / NIE |
| Silnik o mocy min. 2,0 KM |  | ……………………………… (należy podać moc silnika) |
| Minimalne ciśnienie 6,0 bar |  | ……………………………… (należy podać ciśnienia) |
| Zbiornik wody: pojemność min. 300 l, polietylen, przystosowany do montażu na skrzyni ładunkowej dostarczanego pojazdu UTV, falochrony, nasada zasilająca min. 50 mm, przelew, wskaźnik napełnienia, zawór spustowy, system szybkiego montażu/demontażu na pace pojazdu bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi |  | TAK / NIE ……………………………… (należy podać pojemność oraz wymiary) |
| Linia szybkiego natarcia: min. 20 m węża DN25 na zwijadle ręcznym, maksymalne ciśnienie robocze 20 bar, możliwość przedłużania |  | TAK / NIE ……………………………… (należy długość węża oraz ciśnienie) |
| Wąż ssawny PVC min. 5 m |  | ……………………………… (należy długość węża) |
| Nasady średnica min.: tłoczna 52 mm, ssawna 52 mm |  | ……………………………… (należy podać średnicę nasad) |
| System zasysania wody ze źródeł zewnętrznych |  | TAK / NIE |
| Wymiary gabarytowe modułu: Konstrukcja modułu (wraz ze zwijadłem i osprzętem) musi być w pełni kompatybilna z wymiarami paki ładunkowej dostarczanego w zestawie pojazdu UTV. Całość nie może wystawać poza obrys boczny pojazdu, a środek ciężkości musi zapewniać stabilność pojazdu w warunkach jazdy terenowej |  | ……………………………… (należy podać wymiary) |
| intuicyjne rozmieszczenie zaworów i dźwigni, oznaczonych kontrastowymi kolorami (np. czerwony/zielony) |  | TAK / NIE |
| Ubranie bojowe – ilość 3 kpl. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Komplet obejmuje: kurtkę, spodnie, buty, hełm ( 2 rodzaje) i rękawice . Minimalne parametry kurtki i spodni: - kolor granatowo-czerwony - materiał zewnętrzny: tkanina zewnętrzna wykonana z włókien aramidowych o składzie: min. 70% meta-aramid, min. 20% para-aramid, o gramaturze 195-198 g/m2 - wkładka przeciwwilgociowa: Membrana PTFE o gramaturze powierzchni 105 -115 g/m2 - podszewka termiczna o gramaturze do 180 g/m2. - certyfikowane zgodnie z normami: PN-EN 469: 2005 + A1: 2006, PN-EN 1149-5: 2018 (test antystatyczny), EN 61482-2: 2018 (ochrona przed łukiem elektrycznym), PN-EN 343: 2003 + A1 : 2007 (ochrona przed deszczem) PN-EN 14360: 2004 (test deszczu). Minimalne parametry rękawic bojowych: - rękawice wyposażone w barierę przeciwwilgociową w postaci wodoszczelnej, wiatroszczelnej i paroprzepuszczalnej membrany (np. PTFE lub równoważnej), trwale połączonej z warstwą wewnętrzną rękawicy (system zapobiegający wyciąganiu podszewki). - Część chwytna rękawicy wykonana z tkaniny z włókien aramidowych (np. meta-aramid/para-aramid) pokrytej odporną na ścieranie, wysoką temperaturę i chemikalia powłoką polimerową, silikonową lub węglową, zapewniającą wysoką chwytność (antypoślizgowość) na mokrych i śliskich powierzchniach. - elastyczne, karbowane zakładki na palcach - Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 659 (rękawice ochronne dla strażaków) oraz posiadać aktualne na dzień składania ofert Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB - kolor granatowo-czerwony - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Minimalne parametry rękawic technicznych: - ruchome wzmocnienia palców - część chwytna pokryta materiałem sylikonowym - poduszki zabezpieczające zgięcia palców - odporna na przecięcia wkładka - elastyczna opaska wokół nadgarstka - kolor czerwono-czarny - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym Minimalne parametry dla hełmu techniczny: - zgodny z normami PN-EN 16471, PN-EN 16473 - certyfikat CE - waga max 850 g - wyposażony w gogle ochronne - wyposażony w latarkę przednią i tylną - pasek podbródkowy - Skorupa hełmu wykonana z tworzywa wysokotemperaturowego, odpornego na uderzenia i starzenie, o ergonomicznym kształcie umożliwiającym bezproblemową pracę w ograniczonej przestrzeni oraz zapewniającym dobrą słyszalność - kolor limonka - przyłbica pilarza - ochronniki słuchu Minimalne parametry dla hełmu bojowego: - hełm pełny (typ B) spełniający wymagania normy PN-EN 443 (Hełmy do gaszenia pożarów w budynkach i innych obiektach - musi posiadać aktualne na dzień składania ofert Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB - zewnętrzna regulacja rozmiaru - wizjer ochrony twarzy / przyłbica spełnia wymagania normy PN-EN 14458:2004 - okulary ochronne - ochrona karku wykonana z materiału odpornego na płomienie i promieniowanie cieplne - zabezpieczenie krawędzi hełmu - naklejki odblaskowe - zintegrowany uchwyt latarki - zintegrowany adapter maski - zestaw łączności pod hełmowej kompatybilnej z oferowanym radiotelefonem - skórzane wyściełanie - miękki pas mocujący - kolor limonka - Odporność na temperaturę od -40 do 300 °C Minimalne parametry butów: - świadectwo dopuszczenia CNBOP - buty wyposażone w funkcję szybkiego klamra umożliwiającą błyskawiczne zdjęcie buta - materiał- syntetyczne włókno aramidowe - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym |  | TAK / NIE ……………………………… (należy podać nazwę producenta łączności pod hełmowej) ……………………………… (należy podać nazwę dostawcy oprogramowania)* *Jeżeli wykonawca oferuje kila różnych urządzeń , różnych producentów, pola , należy powielić |
| 4. | DRON |  |
| Dron klasy Enterprise z zestawem do transmisji obrazu |  | ……………………………… (należy podać nazwę producenta i model) ……………………………… (należy podać nazwę dostawcy oprogramowania)* *Jeżeli wykonawca oferuje kila różnych urządzeń , różnych producentów, pola , należy powielić |
| Kamera termowizyjna Rozdzielczość matrycy(sensora) : minimum 640 × 512 pikseli |  | TAK / NIE |
| Kamera z min. 56x zoomem hybrydowym |  | TAK / NIE ……………………………… (należy podać krotność zoom) |
| Kamera szerokokątna |  | TAK / NIE |
| Laserowy dalmierz (LRF) |  | TAK / NIE |
| Minimalny czas lotu w pełnym zawisie – min. 40 minut |  | ……………………………… (należy podać maksymalny czas lotu) |
| Odporność na wiatr min. 12 m/s |  | ……………………………… (należy podać odporność na wiatr) |
| Ochrona przed wnikaniem ciał stałych i wody) na poziomie minimum IP55 (lub rozwiązanie równoważne, np. certyfikowaną klasę IP56 lub wyższą) |  | TAK / NIE |
| Baterie min. 2 kpl. + ładowarka |  | TAK / NIE |
| Oświetlenie : - wyposażony fabryczne w zintegrowane zielone światło błyskowe (ostrzegawcze) zgodne z wymogami dla lotów nocnych. - dostarczenie wraz z dronem dedykowanego, zewnętrznego reflektora operacyjnego (szperacza LED) montowanego na dronie, sterowanego z poziomu aparatury, o strumieniu świetlnym minimum [np. 2000] lumenów, umożliwiającego doświetlenie terenu akcji poszukiwawczej z wysokości lotu |  | TAK / NIE |
| Głośnik – nadawanie komunikatów głosowych |  | TAK / NIE |
| Transmiter HDMI z monitorem |  | TAK / NIE |
| Walizka transportowa odporna na warunki terenowe wraz z transmiterem obrazu umożliwiającym natychmiastowe uruchomienie stacji odbiorczej w terenie. |  | TAK / NIE |
| Szkolenie : - operacyjne dla 6 ratowników - kwalifikacyjne STS-01 dla 6 ratowników |  | TAK / NIE |
| Deklaracja zgodności CE potwierdzająca spełnienie wymagań właściwych dyrektyw i rozporządzeń unijnych (w szczególności dyrektywy radiowej RED oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/945 w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych) wraz z nadaną fabryczną klasą. |  | TAK / NIE |
| 5. | MODUŁ RATOWNICZY |  |
| Przyczepa ratownicza |  | TAK / NIE |
| Minimum pięć punktów mocowania noszy |  | TAK / NIE |
| długość z dyszlem max. 2700 |  | ……………………………… (należy podać wymiary) |
| Terenowe, niskociśnieniowe z agresywnym bieżnikiem |  | TAK / NIE |
| Nosze kubełkowe z możliwością podpięcia pod śmigłowiec |  | TAK / NIE |
| Dyszel obrotowy, odpinany |  | TAK / NIE |
| Pałąk zabezpieczający poszkodowanego + dodatkowe zabezpieczenie w razie odpięcia zaczepu. |  | TAK / NIE |
| Zawieszenie niezależne dwuwachlarzowe |  | TAK / NIE |
| Rama, zaczep (przystosowany do oferowanego haka pojazdu UTV) i wachlarze ocynkowane, malowane proszkowo |  | TAK / NIE |
| Regulowane amortyzatory |  | TAK / NIE |
| Pokrowiec na poszkodowanego z wizjerem twarzy |  | TAK / NIE |
| Koło zapasowe |  | TAK / NIE |
| Szerokość wnęki na nosze min. 620 Długość uniwersalna |  | ……………………………… (należy podać szerokość wnęki) |
| Torba ratownicza PSP3 |  | TAK / NIE |
| Kombinezon ratowniczy – ilość 3 kpl. Minimalne parametry techniczne: - kolor czerwony - zgodny z wytycznymi KG PSP - dwukierunkowy zamek - tkanina: bawełna min. 60%, |  | TAK / NIE |
| 6. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| Gwarancja na pojazd min.24 miesiące W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonym pojeździe oraz świadczenie usług serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji przez producenta, na własny koszt. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu. |  | TAK / NIE |
| Gwarancja na dron min. 12 miesięcy |  | TAK / NIE |
| Gwarancja na sprzęt elektroniczny min. 24 miesiące W okresie gwarancji Wykonawca zapewni usunięcie wad i usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie urządzenia lub wykonanej instalacji. |  | TAK / NIE |
| Gwarancja na pozostałe wyposażenie min.12 miesięcy Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu |  | TAK / NIE |
| Szkolenie z obsługi pojazdu UTV |  | TAK / NIE |
| Instrukcja obsługi w języku polskim lub DTR |  | TAK / NIE |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne |  | TAK / NIE |
| Książka serwisowa |  | TAK / NIE |
| Homologacja dla pojazdu UTV Aktualne świadectwo zgodności CoC (Certificate of Conformity) wystawione przez producenta pojazdu lub równoważne |  | TAK / NIE TAK / NIE |
| Homologacja dla przyczepy ratowniczej |  | TAK / NIE |

Uwaga: jeżeli wykonawca w odniesieniu do zapisów OPZ np. norm czy certyfikatów, będzie oferował rozwiązania równoważne, to zobligowany jest złożyć wraz z oferta wykaz rozwiązań równoważnych o którym mowa w SWZ.

Dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym