Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je: „Doplnenie HW vybavenia IKT prostredia vrátane nevyhnutných súvisiacich služieb“ pre potreby verejného obstarávateľa.

Nevyhnutné súvisiace služby sú zadefinované v podrobnej technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ prevádzkuje komplexný nemocničný informačný systém a ďalšie podporné informačné systémy na vysoko dostupnej platforme v dvoch vlastných dátových sálach. Súčasné prostredie je prevádzkované na 4ks serveroch architektúry x86, na platforme VMware, 2ks dátových úložísk a zodpovedajúcich prvkoch sieťovej konektivity na platforme Cisco zapojených vysoko dostupne bez SPoF. Zariadenia sú rozdelené medzi dve lokalitne oddelené dátové sály v rámci areálu nemocnice. Toto prostredie tvorí jeden celok - vysoko dostupný klaster, v ktorom sú všetky dáta vzájomne synchrónne replikované medzi lokalitami, aby bola zabezpečená kontinuita prevádzky v prípade prevádzkových porúch. Súčasťou riešenia je automatizovaný systém zálohovania na úrovni image aj na úrovni súborov a databáz, ktorý je realizovaný nástrojmi Veeam. Prostredie je pod aktívnou podporou výrobcov (platný maintenance) a pod aktívnou SLA kľúčového dodávateľa nemocničného informačného systému.

Predmetom obstarávania je doplnenie platformy formou samostatného nového klastra umiestneného v dvoch lokalitách rovnako ako súčasné riešenie, uvedenú službu zabezpečí kvalifikovaná osoba zodpovedná za koordináciu a riadenie dodávaného projektu. Nová platforma bude slúžiť na umiestnenie nových moderných aplikácií, ktorých zvýšené nároky na výpočtový výkon a kapacitu nestačí pokryť súčasné riešenie. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku výlučne nových nepoužívaných tovarov – hardvérových zariadení a licencií, nebude akceptovať používané alebo repasované zariadenia ani licencie. Zariadenia musia byť určené pre distribúciu v Slovenskej republike.

Technické detaily požadovaných zariadení sú uvedené v Podrobnej technickej špecifikácii predmetu zákazky:

| Základná konfigurácia server TYP1 | Počet kusov: 6 |  |
| --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre: | Ponuka uchádzača |
| Prevedenie | Server optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 1U spolu s koľajnicami a systémom na káblovú správu |  |
| Výkon | Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť v teste CFP2017 rate base preukázateľne schopný dosiahnuť skóre 530 bodov, pričom počet jadier jedného procesora nesmie presiahnuť 16. |  |
| Požadovaný počet procesorov (socket) / min. rozšíriteľnosť na počet procesorov (socket) | 1/2 |  |
| Systémová pamäť | min. 512GB DDR5 6400 Registered DIMM, s funkciami detekcie a opravy multibitových chýb s možnosťou rozšírenia na min. 4TB |  |
| Diskový radič | HW podpora min. RAID 1 |  |
| Subsystém pevných diskov | min. 2x 960GB NVMe, chránené pomocou HW radiča v režime RAID1. V serveri musí byť zachovaná možnosť dodatočnej inštalácie minimálne 8x SFF NVMe diskov |  |
| Sieťový adaptér | 4 x 25Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu na minimálne dvoch adaptéroch, spolu s 5m Twinax / DAC káblami na prepojenie s LAN switchmi |  |
| Rozširujúce sloty | min. 1 voľný slot PCIe Gen5 pre osadenie rozširujúcich kariet |  |
| USB sloty | min. 1x USB 3.0 na prednej strane, min. 2x USB 3.0 na zadnej strane, min. 2x USB 3.0 slot vo vnútri servera |  |
| Napájanie | Redundantné, vymeniteľné za chodu |  |
| Ventilátory a chladenie | Redundantné, vymeniteľné za chodu |  |
| Bezpečnosť | TPM verzie aspon 2.0, systém na detekciu a zaznamenanie fyzického otvorenia šasi servera |  |
| Správa a manažment | Servisný procesor pre systémový manažment poskytujúci podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0, požadované funkcie: - dedikovaný 1GbE manažment port, - podpora grafického rozhrania; - Virtual Media, - dvojitá autentifikácia s integráciou do adresárovej služby, - podpora záznamu a spätného prehrávania štartovacej obrazovky, - rozšírená bezpečnostná ochrana na úrovni BIOSu servera, verifikácia autenticity FW, automatická obnova poškodeného / neautentického FW servera, pravidelné skenovanie FW, - možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS, - integrovaná možnosť automaticky registrovať servisné incidenty servera u výrobcu, - pripojenie na centrálny manažment umožní sledovať stav infraštruktúry a vie automatizovane informovať o HW incidentoch lokálne e-mailom, alebo priamo výrobcovi, - možnosť automatizovane a hromadne riešiť aktualizáciu ovládačov pre operačný systém aj aktualizáciu firmware, - z dôvodu zachovania kompatibility s centrálnym manažmentom požadujeme možnosť natívneho zaradenia servera do existujúceho manažovacieho prostredia OneView |  |
| Operačný systém | Operačný systém typu MS Windows aktuálnej verzie pre neobmedzený počet VM, zalicencovaný pre počet jadier použitého procesora. |  |
| Virtualizačný systém | Požadujeme licencie na virtualizačný nástroj pokrývajúce všetky procesory a jadrá všetkých serverov TYP1. Virtualizačný nástroj musí umožňovať: - vytvorenie klastra serverov TYP1 so zdieľaným diskovým úložiskom alebo diskovým priestorom, - vysokú dostupnosť virtuálnych mašín (ďalej len VM) s automatickým failoverom na iný server v klastri, - live migráciu VM a live migráciu diskového priestoru VM, - automatický presun VM medzi servermi v klastri na základe vyťaženia serverov, - priraďovanie affinity a anti-affinity pravidiel VM, - natívne snapshoty VM, - centrálny repozitár VM templatov. Súčasťou riešenia musí byť aj manažovacia konzola, ktorá umožňuje v jednom grafickom rozhraní manažovanie nového virtualizačného prostredia a zároveň existujúceho VMware prostredia, vrátane možnosti migrácie virtuálnych mašín z existujúceho VMware prostredia do nového virtualizačného prostredia. Požadujeme enterprise podporu na produkčné virtualizačné prostredie, ktorá musí byť realizovaná výrobcom virtualizačného nástroja a musí byť časovo zosúladená s podporou pre servery, na ktorých bude implementovaná. Požadujeme, aby všetky servery (TYP1 aj TYP2) a virtualizačná platforma boli od rovnakého výrobcu z dôvodu zachovania jednoduchosti, efektívnosti riešenia a jeho systémovej podpory. Požadujeme, aby dodaná virtualizačná platforma bola kompatibilná s existujúcim zálohovacím prostredím Veeam Backup and Replication. Zálohovacie prostredie má platnú podporu výrobcu. Zálohovanie musí byť podporované na úrovni virtuálnych serverov (bez inštalácie agentov do Guest OS), zálohujú sa len zmenené bloky dát. |  |
| Inštalácia | Požaduje sa hardvérová inštalácia osobou zodpovednou za implementáciu serverového prostredia (technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení alebo potvrdením lokálneho zastúpenia výrobcu), overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu, vrátane inštalácie virtualizačného nástroja a jeho manažmentu osobou zodpovednou za implementáciu virtualizovaného prostredia a osobou zodpovednou za implementáciu bezpečnosti virtualizovaných sietí. |  |
| Inštalácia a konfigurácia hypervízor serverov | - dovoz a vybalenie serverov na určených miestach inštalácie (dve lokality), - montáž do stojanov, - pripojenie k elektrickému napájaniu, - pripojenie k LAN sieti (servisný procesor, frontend LAN, backend iSCSI), - kabeláž musí byť vedená v ramenách tak, aby bolo možné server bez výpadku vysunúť zo stojana, - označenie všetkých káblov štítkami, - konfigurácia servisných procesorov (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, atď.), - aktualizácia firmvérov všetkých komponentov serverov na aktuálne verzie dostupné v čase inštalácie, - inštalácia dodávaného hypervízora na disky určené pre OS, - konfigurácia hypervízora (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, integrácia s DNS, NTP, MS AD cez LDAPS, - konfigurácia sietí pre VMs a iSCSI networking, iSCSI iniciátor a targety, autentifikácia, pripojenie LUN-ov z diskových polí, konfigurácia multipathingu), - aktualizácia hypervízora na poslednú stabilnú verziu v čase inštalácie, - inštalačná a konfiguračná dokumentácia. |  |
| Servisná podpora | min. 5 rokov servisná podpora v mieste inštalácie, v režime 9x5 s garantovanou dobou odozvy nasledujúceho pracovného dňa. Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením). |  |

| Základná konfigurácia servera TYP2 | Počet kusov: 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre: | Ponuka uchádzača |
| Prevedenie | Server optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 2U spolu s koľajnicami a systémom na káblovú správu. |  |
| Výkon | Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť v teste CFP2017 rate base preukázateľne schopný dosiahnuť skóre 530 bodov, pričom počet jadier jedného procesora nesmie presiahnuť 16. |  |
| Požadovaný počet procesorov (socket) / min. rozšíriteľnosť na počet procesorov (socket) | 1/2 |  |
| Systémová pamäť | min. 64GB DDR5 6400 Registered DIMM, s funkciami detekcie a opravy multibitových chýb s možnosťou rozšírenia na min. 4TB |  |
| Diskový radič | HW podpora min. RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60 a HBA mód, 8GB write cache chránená voči výpadku napájania. |  |
| Subsystém pevných diskov | min. 2x 480GB NVMe chránené pomocou HW RAID1 min. 10x 8TB SAS HDD s možnosťou doplniť minimálne 2 ďalšie veľkokapacitné disky. |  |
| Sieťový adaptér | 2x 25Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu, spolu s 5m Twinax / DAC kablami na prepojenie s LAN switchmi. |  |
| Rozširujúce sloty | min. 3 voľné sloty PCIe Gen5 pre osadenie rozširujúcich kariet. |  |
| USB sloty | min. 1x USB 3.0 na prednej strane, min. 2x USB 3.0 na zadnej strane, min. 2x USB 3.0 slot vo vnútri servera. |  |
| Napájanie | Redundantné, vymeniteľné za chodu. |  |
| Ventilátory a chladenie | Redundantné, vymeniteľné za chodu. |  |
| Bezpečnosť | TPM verzie aspon 2.0, systém na detekciu a zaznamenanie fyzického otvorenia šasi servera. |  |
| Správa a manažment | Servisný procesor pre systémový manažment poskytujúci podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0, požadované funkcie: - dedikovaný 1GbE manažment port, - podpora grafického rozhrania, - Virtual Media, - dvojitá autentifikácia s integráciou do adresárovej služby, - podpora záznamu a spätného prehrávania štartovacej obrazovky, - rozšírená bezpečnostná ochrana na úrovni BIOSu servera, verifikácia autenticity FW, automatická obnova poškodeného / neautentického FW servera, pravidelné skenovanie FW, - možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS, - integrovaná možnosť automaticky registrovať servisné incidenty servera u výrobcu, - pripojenie na centrálny manažment umožní sledovať stav infraštruktúry a vie automatizovane informovať o HW incidentoch lokálne e-mailom, alebo priamo výrobcovi, - možnosť automatizovane a hromadne riešiť aktualizáciu ovládačov pre operačný systém aj aktualizáciu firmware, - z dôvodu zachovania kompatibility s centrálnym manažmentom požadujeme možnosť natívneho zaradenia servera do existujúceho manažovacieho prostredia OneView |  |
| Operačný systém | Operačný systém typu MS Windows Standard aktuálnej verzie, zalicencovaný pre počet jadier použitého procesora |  |
| Inštalácia | Požaduje sa hardvérová inštalácia osobou zodpovednou za implementáciu serverového prostredia (technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení alebo potvrdením lokálneho zastúpenia výrobcu), overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu vrátane inštalácie OS. |  |
| Inštalácia a konfigurácia repository servera | - dovoz a vybalenie servera na určenom mieste inštalácie, - montáž do stojanov, - pripojenie k elektrickému napájaniu, - pripojenie k LAN sieti (servisný procesor, frontend LAN, backend iSCSI), - kabeláž musí byť vedená v ramenách tak, aby bolo možné server bez výpadku vysunúť zo stojana, - označenie všetkých káblov štítkami, - konfigurácia servisných procesorov (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, atď.), - aktualizácia firmvérov všetkých komponentov serverov na aktuálne verzie dostupné v čase inštalácie, - konfigurácia RAID zväzku určeného pre zálohy, - inštalácia dodávaného operačného systému na disky určené pre OS, - konfigurácia OS (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, integrácia s DNS, NTP, zaradenie do MS AD, konfigurácia sieťových nastavení), - zaradenie servera do existujúceho zálohovacieho riešenia Veeam Backup and Replication, - inštalačná a konfiguračná dokumentácia. |  |
| Servisná podpora | min. 5 rokov servisná podpora v mieste inštalácie, v režime 9x5 s garantovanou dobou odozvy nasledujúceho pracovného dňa. Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením). |  |

| Základná konfigurácia Diskové pole | Počet kusov: 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre: | Ponuka uchádzača |
| Model – prevedenie | Diskové pole typu „All Flash Array“ umožňujúce inštaláciu len SSD NVMe diskov. Montovateľné do štandardného 19“ racku, súčasťou dodávky musí byť originálna sada pre umiestnenie v racku. |  |
| Vlastnosti kontrolérov | Diskové úložisko musí disponovať minimálne dvomi plnohodnotnými kontrolérmi v HA zapojení, Active - Active architektúra, vymeniteľné v prípade poruchy počas prevádzky zariadenia bez prerušenia dostupnosti dát, osadenými v šasi maximálnej výšky 2U. |  |
| Vybavenie kontrolérov | Pre každý jednotlivý kontrolér: - minimálne 64 GB RAM, - minimálne 8 GB dátovej cache, batériou zálohovanej a zrkadlenej medzi kontrolérmi. |  |
| Škálovateľnosť | Systém musí podporovať škálovateľnosť formou scale-in (pridaním diskov) na minimálne 72 diskov aj scale-out (pridaním kontrolérov) na minimálne 8 kontrolérov pre jeden SAN alebo NAS klaster. Každá forma rozšírenia musí byť podporovaná za prevádzky bez obmedzenia dostupnosti dát. |  |
| Podporované typy RAID | Požadované sú RAID implementácie s dvoma a troma paritnými diskami. |  |
| Podporované typy pevných diskov | Minimálne 15300GB NVMe SSD, 30700GB NVMe SSD a 61400GB NVMe SSD |  |
| Kapacita | Vyžaduje sa čistá použiteľná kapacita minimálne 60TB bez použitia kompresie a deduplikácie. Táto kapacita musí byť tvorená minimálne z 8 diskov so zabezpečením ochrany proti výpadku dvoch diskov. Kapacita minimálne jedného z dodaných diskov musí byť dedikovaná ako spare kapacita (nevyžaduje sa dedikovaný spare disk). |  |
| Konektivita | Pre každý jednotlivý kontrolér: - minimálne 4x 10/25Gb ethernet porty typu SFP28, - minimálne 2x 100Gb ethernet porty typu QSFP28 na vzájomné prepojenie kontrolérov (kontroléry musia byť vzájomne prepojené externým portom), - minimálne 1x port 10/100/1000 Mb typu RJ45 pre manažment zariadenia. |  |
| Požadované protokoly | Vyžaduje sa možnosť pripojenia prostredníctvom 10/25 Gb Ethernet siete protokolmi NVMe/TCP, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB a S3. Minimálne pre iSCSI protokol je vyžadovaná podpora „direct attached“ konfigurácie. Pre jednotlivé logické celky je možné ľubovoľne zvoliť prístupový protokol, podporovaná je prevádzka rôznych protokolov súčasne a všetky požadované protokoly musia byť implementované v kontroléri v základnom zariadení. |  |
| Kabeláž | Požadujú sa 2ks 0,5m 100Gb DAC káblov QSFP28/QSFP28 na vzájomné prepojenie kontrolérov. |  |
|  | Požaduje sa 8ks 25Gb SFP28 SR modulov kompatibilných s dodávaným diskovým poľom a 8ks 25Gb SFP28 SR modulov kompatibilných s Cisco prepínačmi. |  |
|  | Požaduje sa 8ks LC-LC 5m OM4 káblov. |  |
| Požadované vlastnosti softvérovej výbavy (zalicencované) | Zariadenie musí byť dodané a inštalované s originálnym „All Flash optimized“ operačným systémom výrobcu. |  |
|  | Aplikačne konzistentné snapshoty (zaznamenávanie obrazu dátového zväzku v čase) a klony (kópie dátových zväzkov), ktoré môžu byť ďalej prezentované aj iným ako zdrojovým aplikačným serverom. Snapshoty aj klony nesmú mať dopad na výkon dátového úložiska, musí byť možné robiť snapshoty každú hodinu počas 24 hodín a ukladať snapshoty minimálne 10 dní. |  |
|  | Inline data kompresia, deduplikácia a compaction, thin provisioning, space-efficient LUN, file a volume klonovanie. |  |
|  | Autonómna ransomware ochrana minimálne pre dátové zväzky prezentované NAS protokolmi. |  |
|  | Z dôvodu technologických opatrení pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti sa na úrovni diskového poľa vyžaduje ochrana voči Ransomware pre dáta uložené protokolmi CIFS a NFS minimálne na úrovni: - Detekcia anomálií pri práci so súbormi, - Vytvorenie nepozmeniteľných kópií dát, - Upozornenia formou „alertov“ na podozrivú aktivitu, - Generovanie pravidelných reportov, - Blokovanie zápisov dát pri podozrivej aktivite, - Okamžité vytvorenie snapshot kópie pri detegovaní podozrivej aktivity, - Rýchla obnova dát zo snapshotu pre skrátenie času obnovy, - Aplikovanie forenznej analýzy pri detegovaní zdroja zraniteľnosti. |  |
| Požadované vlastnosti softvérovej výbavy (zalicencované) | Autonómna replikácia diskovým poľom, synchrónna aj asynchrónna, bez nutnosti použitia externého replikačného servera, replikácia minimálne IP protokolom. Podpora pre geograficky storage metro-cluster v konfigurácií Active-Active. In-flight a data at-rest kryptovanie. Podpora kompresie a deduplikácie minimálne na úrovni jednotlivých dátových zväzkov. |  |
| Napájanie | Redundantné 230V zdroje napájania, vymeniteľné v prípade poruchy počas plnej prevádzky zariadenia. Napájacia kabeláž musí byť súčasťou dodávky, konektory typu C13-C14 pre pripojenie do rack PDU. |  |
| Inštalácia | Požaduje sa hardvérová inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení alebo potvrdením lokálneho zastúpenia výrobcu, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu vrátane konfigurácie dátových zväzkov a prezentácie pre servery Typ 1. Inštaláciu zabezpečí osoba zodpovedná za implementáciu diskových polí. |  |
| Inštalácia a konfigurácia diskových polí | - dovoz a vybalenie diskových polí na určených miestach inštalácie (dve lokality), - montáž do stojanov, - pripojenie k elektrickému napájaniu, - pripojenie k LAN sieti (servisný procesor, backend iSCSI), - označenie všetkých káblov štítkami, - konfigurácia servisných procesorov (IP adresa, hostname, užívateľské meno a heslo, atď.), - inicializácia diskových polí, - aktualizácia OS diskových polí na poslednú stabilnú verziu v čase inštalácie, - konfigurácia vysoko dostupného storage metro-klaster riešenia, - konfigurácia hostov, - konfigurácia diskových priestorov a ich prezentácia hostom, - inštalačná a konfiguračná dokumentácia. |  |
| Záruka a servis | Záručná doba minimálne 60 mesiacov, možnosť prijatia servisnej požiadavky 24x7, s odozvou najneskôr nasledujúci pracovný deň. Na prijímanie servisných požiadaviek musí dodávateľ disponovať vlastným systémom na nahlasovanie požiadaviek a porúch v režime 24x7 a to minimálne telefonicky alebo e-mailom. |  |

| Základná konfigurácia Manažovateľné DC sieťové prepínače | Počet kusov: 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre: | Ponuka uchádzača |
| Porty | Min. 48 x 1/10/25Gbps SFP28 a Min. 6 x 40/100Gbps QSFP28 |  |
| Počet jadier CPU | 4 |  |
| System memory | 16GB |  |
| Úložisko | SSD, 128 GB |  |
| System buffer | 40MB |  |
| Menežment port | Min. 1 x RJ45 |  |
| USB port | 1 |  |
| RS-232 serial port | 1 |  |
| Zdroje napájania | 2 x 650W AC, vymeniteľné za prevádzky |  |
| Chladenie | 4 x ventilátor, vymeniteľné za prevádzky |  |
| Prevedenie | rack-mountable, maximálna výška 1RU |  |
| Priepustnosť | Min. 3,6 Tbps |  |
| Podporovaný počet IP host záznamov | Min. 1 700 000 |  |
| Podporovaná veľkosť Longest Prefix Match routes | Min. 1 700 000 |  |
| Podporovaný počet multicast routes | Min. 125 000 |  |
| Podporovaný rozsah Interior Gateway Management Protocol (IGMP) snooping skupín | Max. 32 000 |  |
| Podporovaná veľkosť tabuľky MAC adries | Min. 500 000 záznamov |  |
| Podporovaný počet Access Control List (ACL) záznamov | 5000 ingress, 2000 egress |  |
| Podporovaný počet VLAN | 4096 |  |
| Podporovaný počet Virtual Routing and Forwarding (VRF) inštancií | Maximum: 16000 |  |
| Podporovaný počet ECMP ciest | 64 |  |
| Podporovaný počet „port channels“ | 512 |  |
| Podporovaný počet „liniek v port channel“ | 32 |  |
| Podporovaný aktívnych SPAN sessions | 4 |  |
| Podporovaný počet VLAN’s in Rapid per-VLAN Spanning Tree inštancií | 3967 |  |
| Podporovaný počet Hot-Standby Router Protocol (HSRP) skupín | 490 |  |
| Podporovaný počet Network Address Translation (NAT) záznamov | 1023 |  |
| Podporovaný počet Multiple Spanning Tree (MST) inštancií | 64 |  |
| Podpora AFD s ETRAP | Áno |  |
| Podpora prenosu RDMA prostredníctvom RoCE | Áno |  |
| Podpora Virtual Port-Channel technológie | Áno |  |
| Podporované vlastnosti softvéru | Licencie na úrovni Essentials na obdobie 5 rokov |  |
| Normy bezpečnosti | NEBS |  |
|  | UL 60950-1 Second Edition |  |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition |  |
|  | EN 60950-1 Second Edition |  |
|  | IEC 60950-1 Second Edition |  |
|  | AS/NZS 60950-1 |  |
|  | GB4943 |  |
| Normy EMC: emisie | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A |  |
|  | AS/NZS CISPR22 Class A |  |
|  | CISPR22 Class A |  |
|  | EN55022 Class A |  |
|  | ICES003 Class A |  |
|  | VCCI Class A |  |
|  | EN61000-3-2 |  |
|  | EN61000-3-3 |  |
|  | KN22 Class A |  |
|  | CNS13438 Class A |  |
| Normy EMC: imunita | EN55024 |  |
|  | CISPR24 |  |
|  | EN300386 |  |
|  | KN 61000-4 series |  |
| Stredná doba medzi poruchami | Min. 280 000 hodín |  |
| Príslušenstvo | Optický transceiver: 1x 40Gb SMF QSFP+ modul s LC konektorom s dosahom minimálne 2 km – požadovaný počet 2 ks per prepínač |  |
| Inštalácia | Požaduje sa hardvérová inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu vrátane konfigurácie potrebných sieťových nastavení a bezpečnostných pravidiel osobou zodpovednou za implementáciu bezpečnosti siete |  |
| Inštalácia a konfigurácia sieťových prepínačov | - dovoz a vybalenie prepínačov na určených miestach inštalácie (dve lokality), - montáž do stojanov, - pripojenie k elektrickému napájaniu, - konfigurácia manažment rozhrania, VLANs, spanning tree, autentifikácia voči existujúcemu RADIUS serveru, - aktualizácia OS na poslednú stabilnú verziu v čase inštalácie, - konfigurácia VPC v rámci lokality, - analýza možností a prepojenie s existujúcou infraštruktúrou, - konfigurácia interface-ov pre dodávané servery a diskové polia, - inštalačná a konfiguračná dokumentácia. |  |
| Záruka a servis | záručná doba vrátane podpory výrobcu zariadení počas doby 60 mesiacov, nahlasovanie incidentov v pracovných hodinách, nástup na vykonanie servisného zásahu najneskôr na nasledujúci pracovný deň. |  |

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača