PRÍLOHA Č. 2 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA S URČENÍM CIEN

Názov zákazky: Servis merania a regulácie tepelného hospodárstva DPB, a. s.

Evidenčné číslo: CP 41/2026

1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je servis meracej a regulačnej techniky tepelného hospodárstva DPB, a. s. v kotolni Hroboňova a vo výmenníkových staniciach Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing Jurajov dvor. Súčasťou plnenia je servis existujúceho riadiaceho systému Honeywell radu EXCEL 5000.

Servisné činnosti zahŕňajú nasledovné:

a) optická kontrola jednotlivých prvkov a zariadení merania a regulácie /ďalej len MaR/

b) kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov a zariadení MaR

c) údržba jednotlivých prvkov a zariadení MaR

d) kontrola funkčnosti detektorov úniku plynu, CO /kalibračná skúška/

e) optická kontrola vnútornej výbavy rozvádzača

f) kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov rozvádzača

g) údržba jednotlivých prvkov rozvádzača

h) kontrola parametrov aplikačného programového vybavenia

i) kontrola systémových parametrov riadiaceho systému

j) upgrade operačného systému riadiaceho systému /ak je vydaná nová verzia/

k) údržba SCADA systému

l) vzdialený prístup a monitoring riadiaceho systému a systému SCADA /na výzvu objednávateľa/

m) odstránenie porúch menšieho rozsahu

n) výmena opotrebovaných dielov

o) zápis do prevádzkových kníh

2. Režim a termín realizácie

Plnenie sa uskutoční v kotolni Hroboňova a vo výmenníkových staniciach Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing Jurajov dvor.

Termín vykonania a riadneho odovzdania služieb: najneskôr do 30. 11. 2026. Plnenie sa vykoná na základe jednej objednávky v rozsahu podľa tejto prílohy a ponuky úspešného uchádzača.

Zhotoviteľ odovzdá preberací protokol so súpisom vykonaných činností a zápismi do prevádzkových kníh, prípadne protokolmi o kalibračných skúškach.

3. Cenová tabuľka

| Por. č. | Názov položky | MJ | Predpokladané množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletný servis meracej a regulačnej techniky podľa bodov a) až o) tejto prílohy na požadovaných pracoviskách | kpl. | 1 | [VYPLNÍ UCHÁDZAČ] | [VYPLNÍ UCHÁDZAČ] |
| CELKOVÁ VYHODNOCOVACIA CENA |  |  |  |  | [VYPLNÍ UCHÁDZAČ] |

• Cena za predmet zákazky sa uvádza ako cena za úplný rozsah servisných činností v EUR bez DPH.

• Cena zahŕňa všetky náklady na riadne plnenie podľa výzvy, objednávky a tejto prílohy.

• Uchádzač zabezpečí odborné osoby a prístupy potrebné na vykonanie všetkých určených servisných úkonov podľa príslušných predpisov.

• Jedna celková cena zahŕňa všetky pracoviská uvedené v bode 5 tejto prílohy.

4. Miesta realizácie

| Pracovisko | Lokalita | Zariadenie | Lehota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotolňa | Hroboňova | MaR | 30. 11. 2026 |  |
| Výmenníková stanica | Olejkárska 1 | MaR | 30. 11. 2026 |  |
| ZTI, AB, techn. dispečing | Jurajov dvor | MaR | 30. 11. 2026 |  |

Uchádzač potvrdzuje, že ponúknutá cena je úplná za definitívne určený predmet zákazky podľa tejto prílohy a je v súlade s návrhom na plnenie kritéria v Prílohe č. 3.

Miesto, dátum: ........................................................

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: ........................................................