Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

A.   SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Zlaté Moravce

#### Stavba		:  PRÍLEPY - KANALIZÁCIA

#### Miesto		:  Prílepy

Vedúci projekcie	:  Ing. Malík

Projektant stavby	:  Ľ.Hlavatá

Zodpovedný projektant	:  Ľ.Hlavatá

Zákazkové číslo	:  807–95/2018

Dátum 	:  08/2018

Sprievodná správa                    A.

  - Identifikačné údaje stavby a investora :

#### Názov stavby 	:  Prílepy - kanalizácia

Miesto stavby	:  Prílepy

Okres		:  Zlaté Moravce

Kraj		:  Nitriansky

Charakter stavby	:  nová

Investor	:  Mesto , 953 01 Zlaté Moravce

  - Základné údaje stavby

  - Údaje o projektových kapacitách :

K1 – gravitačná kanalizácia – splašková  	-  2386,0 m

kanalizačné odbočenia 		-  1118,0 m

tlaková kanalizácia                          	-    194,0 m

čerpacia stanica                               	-  1 ks

K2 – trvalý záber poľnohosp. pôdy – nie je

K3 – energetická náročnosť na úč. jednotku  -   7 446  kW/rok

K4 – rozsah zemných prác na úč. jednotku   -   8766 m3/ 3698 m/ 5 km

2.2     Údaje o výstavbe :

H - Celkové náklady stavby

3.	Prehľad východiskových podkladov :

#### - projektová dokumentácia pre územné konanie Aglomerácia č.3 „Región Vráble – odvedenie a čistenie OV ,

#### zásobovanie pitnou vodou

- situácia na podklade katastrálnej mapy

4.	Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty :

Prevádzkové súbory :

PS 01  Čerpacia stanica ČS1

PS 02  Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

Stavebné objekty :

SO 01  Gravitačná kanalizácia 	stoka „A“        PVC DN 300 – 650,5 m

stoka „A1“      PVC DN 300 – 392,0 m

stoka „A1-1“   PVC DN 300 –   86,0 m

stoka „B“	  PVC DN 300 – 870,0 m

stoka „B1“	  PVC DN 300 – 280,5 m

stoka „B1-1“ 	  PVC DN 300 – 107,0 m

vybuduje sa - spolu 2386 m splaškovej gravitačnej kanalizácie

SO 01.1 – Kanalizačné odbočenia  	– 149 ks  ,   PVC DN 150 – 1098,5 m

PVC DN 200 –     19,5 m

SO 02 – tlaková kanalizácia        	„V1“    HDPE PE 100 D 90x5,4 – 194,0 m

SO  03 – čerpacia stanica ČS1

SO  04 – NN prípojka k ČS1 - viď samostatná projektová dokumentácia

5.	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície :

Výstavba kanalizačnej siete nemá nároky na okolitú výstavbu.

6.	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov :

Užívateľ : 	Prílepy

Prevádzkovateľ : 	predpokladaným prevádzkovateľom bude ZsVS, a.s.

7.	Termíny zahájenia a ukončenia stavby :

Reálne termíny výstavby budú určované priebežne na základe zabezpečenia finančných prostriedkov investorom.

8.	Skúšobná prevádzka :

U stavebných objektov bude prevedená súčasne s ich kolaudáciou, u kanalizácie a ČS vrátane skúšok vodotesnosti v zmysle príslušných  noriem.

U technologických častí prebehne v dvoch etapách :

a./ komplexné funkčné skúšky technologických zariadení – 72 hodín

b./ nábeh skúšobnej prevádzky / 2 – 4 týždne/ s preukázaním garantovaných

parametrov a ich sledovaním min. 6 mesiacov.