# Technická správa a výpočet

(vegetačná stena)

Názov stavby:   	MsKC Žiar nad Hronom

Miesto stavby:   	ul. SNP 119, Žiar nad Hronom

Stavebník:         	-

Spracovateľ		Ing. Marián Erby

Ing. Marek Gaži

Objednávateľ:

Dátum spracovania:  	12.2019

Zákazkové číslo: 	12/19

## Úvod

Predmetom tejto technickej správy a výpočtu je návrh a posúdenie novej fásadnej vegetačnej steny ktorá bude predsadená pred schodiskový trakt MsKC v Žiari nad Hronom.

Konštrukcia je navrhovaná ako samonosná so zavetrením do nosných prvkov priľahlého skeletu.

## Stavebno – technické riešenie

Samotná vegetačná stena je plošná priehradová oceľová konštrukcia. Navrhovaná je z JAKL-ových profilov. Konštrukcia je vzhľadom k svojej tiaži navrhovaná na novom základovom prahu. Základový prah je tvorený pásovým základom opretým na súbore mikropilót. Tieto sú uvažované s opretím do rastlého terénu pod úrovňou súčasných základov. Z uvedeného dôvodu majú celkovú dĺžku 6,5m. Uvažovaný priemer koreňa je 0,2m s preinjektovaním priestoru zásypu tak aj horizontu podzákladia. Raster mikropilót je 1,5m. Injektážna rúra je uvažovaná priemeru 76/6mm s perforáciou v rastri 500mm. Požadovaná únosnosť mikropilóty je 70kN.

Mikropilóty sú zakotvené do roznášacieho železobetónového prahu šírky 600mm s výškou 1000mm. Prah je z betónu C25/30 s armovaním prútovými položkami triedy Bst500B. Na takto vytvorenú konštrukciu bude osadzovaná-kotvená samotná priehradovina vegetačnej steny.

Pozor stenu je nutné dokotviť do skeletu budovy a to pomocou priameho privárania k oceľovým prvkom alebo vlepenia do betónových monolitov. Sila na jedno kotvenie je 9kN.

## Statický výpočet

Predmetom tohto statického výpočtu je konštrukcia vegetačnej steny. Cieľom bolo navrhnúť jej zakladanie a definovať parametre pre jej stabilizáciu – dokotvenie.

Samotná konštrukcia je 13,9m vysoká voči okolitému terénu. Vzhľadom na extrémne navážky bolo navrhnuté hĺbkové zakladanie pomocou mikropilót.

Z pohľadu uvažovanej geológie bol vo výpočte uvádzaný predpoklad súdržných zemín do úrovne 6,0m od súčasného terénu. Hladina spodnej vody nie je definovaná.

Pre výpočet boli  použité nasledovné údaje:

- zaťaženie plošnou hmotnosťou vegetačnej steny 1,8kN/m2

- excentricita zaťaženia voči zvislej osi 0,3m

- klimatické zaťažnie vetrom – sanie vb=24m/s kategória terénu III

Pri návrhu bola použitá STN EN normatíva

Výpočet mikropiloty - vstupní data:  (Akce - mikro)

Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo  Vrstva  Zemina

vrst.    [m]

1     1.80   Třída F2 ,konzistence měkká

2     1.20   Třída F4 ,konzistence tuhá

3     1.20   Třída F4 ,konzistence tuhá

4     2.30   Třída F4 ,konzistence tuhá

5      -     Třída S5

Parametry zemin

Název                               fi       c     gama

[st.]   [kPa]  [kN/m3]

Třída F2 ,konzistence měkká       27.00   10.00   19.50

Třída S5                          27.00    8.00   18.50

Třída G3 ,středně  ulehlá         32.50    0.00   19.00

Třída F4 ,konzistence tuhá        24.50   14.00   18.50

Parametry zemin pro výpočet vztlaku

Název                             gama,sat pórovitost  gama,sk  gama,su

[kN/m3]    [0-1]    [kN/m3]  [kN/m3]

Třída F2 ,konzistence měkká         19.50      -          -       9.50

Třída S5                            18.50      -          -       8.50

Třída G3 ,středně  ulehlá           19.00      -          -       9.00

Třída F4 ,konzistence tuhá          18.50      -          -       8.50

Geometrie:

Průměr          =     60.0 mm

Tloušťka stěny  =      7.0 mm

Délka mikropiloty (bez kořene) =    2.00 m

Délka kořene                   =    5.00 m

Průměr kořene                  =    0.20 m

Odklon mikropiloty od svislice =    0.00 °

Vysazení mikropiloty nad terén =    0.00 m

Materiál konstrukce:

Beton : B 50

Pevnost v tlaku   Rbd  =    27.50 MPa

Pevnost v tahu    Rbtd =     1.55 MPa

Modul pružnosti   Eb   = 39000.00 MPa

Ocel : Ocel 37

Pevnost           Rsd  =   210.00 MPa

Modul pružnosti   Es   = 210000.00 MPa

Výpis zatížení:

Normálová síla (tlak) =   64.50 kN

Ohybový moment        =    0.00 kNm

Podzemní voda není přítomna.

Posouzení průřezu - výpočet číslo 1

Výpočet vzpěrné délky průřezu - uložení (kloub-vetknuti).

Modul reakce prostředí   =    30.00 MN/m3

Spočtený počet půlvln    =     2.65

Minimální kritická síla  =   857.26 kN

Vzpěrná délka            =     1.05 m

Plocha ideálního průřezu              = 1.474E+03 mm2

Moment setrvačnosti ideálního průřezu = 4.572E+05 mm4

Štíhlost prutu                        = 59.700

Součinitel vzpěrnosti                 = 0.858

Celkové využití spřaženého průřezu = 25.89 %

Průřez VYHOVUJE

Posouzení kořene - výpočet číslo 1

Metoda výpočtu - Lizzi.

Součinitel vlivu průměru kořene     =  0.85

Průměrné mezní plášťové tření       = 50.00 kPa

Celková únosnost kořene mikropiloty = 133.52 kN

133.52 > 64.50 VYHOVUJE

Ing. Marek Gaži, Ing. Marián Erby