Příloha č. 1

Požadavek na přípravu a pořízení strojních a stavebních investic a přípravu středních oprav liniových staveb

Medlánky montážní jáma – mazací kanál č. 2, P1 č. 1, č. 3

| Útvar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předpoklad financování z prostředků | INVESTIČNÍCH (nehodící škrtnout) | PROVOZNÍCH (nehodící škrtnout) |
| Předpoklad pořizovací ceny |  |  |
| Předpoklad provozní náklady |  |  |
| Časové určení (rok, kvartál), kdy měl být požadavek realizován |  |  |

Zdůvodnění požadavku

Technický popis požadavku

Montážní jáma – mazací kanál č. 2 (havarijní stav) - odstranění nájezdu - montážní jáma 21x1,17x1,6 m (délka x šířka x výška) dle schéma_kanáluP1, přístupná z obou stran schodištěm - celková rekonstrukce kanálu: obkladů, kanalizace, dlažby, el. instalace s osvětlením a topení - zabudovat pojezdovou výpusť na vypouštěné oleje s přečerpáváním do centrální nádoby na vyjetý olej se zachováním rovinnosti pojezdových profilů - modernizace technologie olejového hospodářství dle platné normy - kolem montážní jámy odtokové kanálky - protiskluzová dlažba na schodech s protiskluzovými hranami, první a poslední hrana schodu barevně odlišená Montážní jáma – P1 č. 1 - Montážní jáma 21x1,17x1,6 m (délka x šířka x výška) dle schéma_kanáluP1, přístupná z obou stran schodištěm - celková rekonstrukce kanálu: obkladů, kanalizace, dlažby, el. instalace s osvětlením a topení - Technologie montážní jámy: kanálový zvedák, zkušebna vůlí přední nápravy (zabudovat do vozovky zkušení válce), zařízením na měření geometrie - kolem montážní jámy odtokové kanálky - protiskluzová dlažba na schodech s protiskluzovými hranami, první a poslední hrana schodu barevně odlišená Montážní jáma – č. 3 - délka a šířka montážní jámy stejná jako nyní, výška montážní jámy 1,6 m v nejhlubším místě (u kanálové vpusti, která je uprostřed) na krajích 150 cm, aby vznikl spád na odtok vody, kanál bude přístupný z obou stran schodištěm - celková rekonstrukce kanálu: obkladů, kanalizace, dlažby, el. instalace s osvětlením a topení (alespoň 3 zásuvky na 230V, světelné zářivky stávajícího typu a počtu) - rozvod stlačeného vzduchu v jámě (alespoň tři odběrné místa na rychlospojku) - pojezd pro kanálový zvedák pro nosnost 15 t - protiskluzová dlažba na schodech s protiskluzovými hranami, první a poslední hrana schodu barevně odlišená - kolem montážní jámy odtokové kanálky Rekonstrukce podlahy v rozsahu jedné lodě

| Předkladatel: | Jiří Daněk Dne: 25.5.2020 |
| --- | --- |

Příloha: dle charakteru požadavku schematický nákres umístění Schéma_Kanál P1