Technické zadání pro rekonstrukci olejového hospodářství AD Medlánky

Požadavky na výdejní pozice:

- Motorový olej - 8x

- Převodový olej - 4x

- Chladící kapalina - 2x

Předmětem dodávky je kompletní nová technologie olejového hospodářství s využitím 7-mi samotných stávajících dvouplášťových kontejnerů.

- Kapaliny jsou a nadále budou skladovány ve dvouplášťových kontejnerech o objemu 1000 l.

- Stávajících 7ks dvouplášťových kontejnerů o objemu 1000 l bude doplněno 7-mi novými kontejnery stejného typu. Kontejnery budou vybaveny ukazatelem naplnění a kontrolním ukazatelem mezipláště.

- V  kontejnerech budou umístěna vhodná pneumatická čerpadla pro všechny kapaliny (14 ks). Všechna čerpadla budou nová.

- K čerpadlům bude přiveden rozvod stlačeného vzduchu a všechna čerpadla budou na stlačený vzduch napojena. Přívod SV a napojení čerpadel je součástí dodávky.

- Kapaliny budou pomocí čerpadel následně přiváděny (čerpány) do centrálního výdejního stojanu tlakovými hadicemi, které budou uloženy v příslušných a vhodných žlabech. Toto tlakové kompletně nové vedení je součástí dodávky technologie olejového hospodářství.

- Na centrálním stojanu, který je koncipován pro až 16 navijáků bude osazeno CELKEM 14 VÝDEJŮ. Dvě místa budou ponechána volná jako rezerva do budoucna.

- Na stojanu bude instalováno celkem 14 nových navíječů hadic. Všechny navijáky budou vybaveny tlakovou hadicí délky 15 m. Všech 14 nových navíječů s 15 m hadicemi jsou součástí dodávky technologie olejového hospodářství.

- Hadice navíječů budou zakončeny výdejními digitálními pistolemi s měřidlem, a to pro všechny kapaliny = 14 ks. Všech 14 nových digitálních pistolí je součástí dodávky technologie olejového hospodářství.

- Pistole budou vybaveny automatickou uzavírací protiúkapovou koncovkou.

- Výdejní pistole s digitálními průtokoměry musí splňovat platné normy MID pro stanovená měřidla a musí být vybaveny příslušnou certifikací splňující požadavky Českého metrologického institutu. Každý průtokoměr musí být navíc opatřen plombou.

- Všech 14 výdejů kapalin bude na vhodném místě osazeno novými integrovanými impulsery (průtokoměry s kabelovým pulsním výstupem). Tyto nové impulsery (14 ks) jsou součástí dodávky technologie olejového hospodářství a musí být kompatibilní se stávajícím systémem UNICODE se kterým budou tyto impulsery komunikovat.

- Všech 14 digitálních průtokoměrů jež jsou součástí výdejních pistolí + všech 14 impulserů budou nakalibrovány na viskozitu dané kapaliny.

- Celý výdej bude následně napojen na systém UNICODE.

- Na montážním kanále bude prováděno vypouštění použitých olejů. Po celé délce montážního kanálu bude pojíždět výpustná vana do které bude použitý olej z autobusů vypouštěn. Pojízdná vana musí mít minimální objem 100 l. Z této vany bude použitý olej následně přečerpáván pomocí vhodného pneumatického či jiného čerpadla do stávající nádrže, která je umístěna v sousedství montážního kanálu. Kromě výpustné vany a čerpadla bude součástí dodávky taktéž přívod stlačeného vzduchu do montážního kanálu k pneumatickému čerpadlu a tlakové vedení s použitým olejem do zásobní nádrže.

- Na technologii olejového hospodářství, mimo systém UNICODE (kde je garance řešena samostatnou smlouvou) je vyžadována garance v minimální délce 36 měsíců.

- V případě závady na systému olejového hospodářství je vyžadován zásah nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady písemnou formou.

- Je vyžadováno, aby cenová nabídka byla zpracována v položkovém provedení tak, aby bylo patrné, jakou technologii, jednotlivé části, příslušenství, práci apod. cenová nabídka obsahuje a jaké položky naopak neobsahuje.

Ing. Zdeněk Kašpar									9.9.2020

Ing. Roman Krátký