Technické zadání - zkušebna vůlí v řízení a válcová zkušebna brzd nákladních aut a autobusů - Medlánky

Požadavky na výdejní pozice:

Předmětem dodávky je zkušebna vůlí v řízení nákladních aut a autobusů.

- Hydraulicky poháněné zkušební plošiny

- Protiběžné ovládání plošin (4-cestné)

- Souběžné ovládání plošin (8-cestné)

- Bezkabelová ovládací lampa s 18 diodami a oleji odolnými tlačítky

- Automatický nebo manuální provoz

- Automatický přechod z klidového do pracovního režimu

- Testovací nápravová hmotnost 20 t

- Plně galvanicky pokovené mechaniky

- Instalační podlahové rámy

- Sada pro instalaci na podlahu

Technické údaje:

Max. zatížení od nápravy 20 t

Max. zatížení od kola 10 t

Napájení: 3x400 V, jištění: 10 A

Příkon motoru: 3 kW

Rozměry plošiny: 1030x850 mm

Posuv testovacích plošin:100 mm (50 mm v obou směrech)

Předmětem dodávky je válcová zkušebna brzd nákladních aut a autobusů.

- Analogový ukazatel s výkyvným nástěnným držákem

- Dvoumístný displej na zobrazení nesouměrnosti, pořadí náprav,

rychlosti otáčení motorů

- Výkyvný nástěnný držák analogového ukazatele (na přání)

- Jedno/dvourychlostní (na přání) plně pokovené válcové

mechaniky

- Válce potaženy odolným plastem

- Příprava na montáž váhy

- Infra dálkové ovládání (na přání)

- Jehličková tiskárna protokolů (na přání)

- Nápravové zatížení 13 t nebo 16 t

Technické údaje:

Zkušební zatížení: 13 t nebo 16 t

Zkušební šířka: variabilní

Zkušební rychlost: 2,6 km/h nebo 2,6/5,2 km/h

Rozměry mechanik: 1225x700x550 mm (2x)

Průměr válců: 205 mm

Délka válců: 1000 mm

Převýšení válců: 35 mm

Příkon motorů: 2x9 kW (2x11 kW – 16 t)

Rozměr analogového ukazatele: 600x800 mm

Rozsah měření: 30 kN (pro 13 t) nebo 40 kN (pro 16 t)

Ing. Zdeněk Kašpar									9.9.2020

Ing. Roman Krátký