Parkovisko SNP Trenčianske Teplice

- Ochrana drevín pri stavebnej činnosti

  - Dreviny určené na výrub

Pri stavebných činnostiach dôjde k výrubu 3 ks drevín:

| Por. č. | Názov dreviny | Obvod (cm) | Tabuľková spol. hodnota (€) | Prir. index |  | Vypočítaná spoloč. hodnota (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d) | f) |  |
| 1 | smrek pichľavý (Picea Pubescens) | 153 | 2073 | 0,8 |  | 1658,4 |
| 2 | smrek pichľavý (Picea Pubescens) | 128 | 1796 | 0,8 |  | 1415,2 |
| 3 | Borovica čierna (Pinus nigra) | 128 | 1796 | 0,6 | 1,1 | 1185,36 |
| 4 | Borovica čierna (Pinus nigra) | 66 | 967 | 0,4 | 1,1 | 425,48 |
| 5 | Borovica čierna (Pinus nigra) | 62 | 697 | 0,4 | 1,1 | 425,48 |
| 6 | Borovica čierna (Pinus nigra) | 66 | 697 | 0,4 | 1,1 | 425,48 |

Spolu: ......................................................................................................  5 535,40 €

Po výrube sa zabezpečí vyfrézovanie pňov pod úroveň terénu.

  - Ochrana dotknutých drevín

Dreviny, ktoré sa nachádzajú do vzdialenosti 6 m od staveniska sa považujú za dreviny dotknuté stavebnou činnosťou. Na tieto dreviny treba zabezpečiť ochranu podľa STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie časť 4. Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a Arboristického štandardu č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

Akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a  podobne je zakázaná. Vo výnimočných prípadoch sa uskutočnia opatrenia podľa arboristického štandardu č. 2 bod 3.2.1 až 3.2.3.

Pri stavebnej činnosti sa musí minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu stavebnou činnosťou a mechanizmami. V prípadoch zvýšeného rizika poškodenia treba rešpektovať postupy špecifikované v arboristickom štandarde č. 2 v bodoch 3.2.1 až 3.2.4.

- Sadové úpravy

Nové trávnaté plochy musia mať úroveň terénu do vzdialenosti min. 1 m od chodníka nižšiu ako je úroveň chodníka, aby sa zamedzilo odtekaniu dažďových vôd z trávnatých plôch.

Plochy určené na zatrávnenie, výsadbu:

- intenzívne využívané / plocha č. 6 (okolie športového ihriska)

- nižšia intenzita pohybu / plocha č. 1, 4, 5, 8, 9, 12

- plochy lemujúce parkovné plochy / plocha č. 2, 7, 10, 11 – výsadba pôdokryvných krovín

- živé ploty lemujúce stojiská polopodzemných kontajnerov / plocha č. 3 a 13.

  - Nové trávnaté plochy

Postup prác pre založenie nových trávnatých plôch a plôch určených na výsadbu:

Pred samotným zatrávnením je nutné urobiť najskôr zásypové práce v miestach kde sa vybrala spevnená plocha, taktiež aj svahovanie novách a existujúcich zelených plôch. Nerovnosti terénu a zásypy treba pritom zasypať najprv výkopovým materiálom horšej kvality (nie stavebnou suťou). Nad túto vrstvu sa vytvorí filtračná vrstva z piesku aby sa zabránilo vyplavovaniu organických častí z vegetačnej vrstvy. Na filtračnú vrstvu sa umiestni ornica – vegetačná vrstva. Vhodné je nechať nasypanú pôdu niekoľko týždňov uľahnúť, ideálne vystaviť ju cez zimné obdobie mrazom. Po usadnutí má byť minimálne 100 – 150 mm hrubá. Najvhodnejšie na výsev sú dva hlavné termíny - neskorá jar (apríl, máj) a skorá jeseň (august, september). Klimatické podmienky sa menia z roka na rok, a preto spravidla platí, že pôda musí byť mierne vlhká a jej teplota nad 10° C. Krátko pred výsevom semena je treba jemnejšie spracovať pôdu prekyprením (ručné rytie, frézovanie, prekopanie) a urovnať povrch hrabaním. Trávové semeno sa po výseve zaseká hrabľami, mierne sa utlačí povrch pôdy a zalej vodou.

– výsev trávneho semena určeného pre intenzívne zašliapavanie 126,16 m2 / 3 kg do plochy                              č. 6;

- výsev trávového semena rekreačná zmes 729,11 m2 / 15kg s prímesou poľných kvetín záhradná lúčka 145,82 m2/ 150 g pre ostatné plochy.

2.2 Oprava trávnatých plôch poškodených stavebnou činnosťou

- odstránenie odpadu, zasypanie nerovností ornicou a zabezpečiť jej rozprestretie (min.5 cm),

- krátko pred výsevom semena jemnejšie spracovanie pôdy prekyprením (ručné rytie, frézovanie,

prekopanie) a urovnanie povrchu hrabaním,

- výsev trávneho semena

- zasekanie trávneho semena hrabľami, mierne utlačenie povrchu pôdy a zaliatie vodou.

  - Výsadba pôdokryvných rastlín a živého plotu

Zemolez lesklý (Lonicera nitida) - plocha č. 2 – 64 ks, č. 7 – 76 ks, č. 10 – 312 ks, č. 11 – 60 ks. Spolu 512 ks. Hustota výsadby je 4 ks/m2.

Vtáčí zob (Ligustrum ovalifolium) – plocha č. 3 – 45 ks, č. 13 – 70 ks. Spolu 115 ks. Hustota výsadby 5 ks/m.

  - Výsadba drevín a krov

kalina (Viburnum sp.) - plocha č. 1 – 2 ks, č. 9 - 1 ks

javor červený (Acer rubrum)- plocha č. 1 - 1 ks

dub plstnatý (Quercus pubescens) - plocha č. 4 - 1 ks

jarabina vtáčia	(Sorbus aucuparia) - plocha č. 5 - 1 ks

jaseň mannový	(Fraxinus ornus) - plocha č. 10, č. 12 - 1 ks

Pri každej drevine nad 1,5 m je potrebné použiť 3 oporné, drevené koly s výškou okolo 2 m, ktoré musia byť osadené pred samotnou výsadbou dreviny. Zeminu nad koreňmi každej dreviny je potrebné prikryť vrstvou mulče. Pri nákupe drevín dbať na kvalitu kupovaného materiálu.

- Voľno koreniace: dbať na rovný vzrast, nepoškodenosť materiálu na kmeni, konároch a koreňoch.

- S koreňovým balom: kmeň musí byť rovný, nepoškodený, koruna symetrická rovnomerná, koreňový bal musí byť guľovitý ( hruškovitý tvar prezrádza zlú manipuláciu s rastlinou), nesmie sa drobiť. Výsadbovú jamu je potrebné vykopať dostatočne hlbokú, aby sa korene netienili.

Pri kontajnerovaných drevinách alebo pri drevinách s koreňovým balom, by mala byť jama 20 – 30 cm širšia ako je rozmer balu. Pokiaľ je to možné, mala by sa jama vykopať pár dní pred výsadbou aby steny zmäkli. Drevinu o koly ukotviť mäkkým materiálom, aby nedošlo k poškodeniu kôry. Fixácia u vyšších rastlín je potrebná minimálne po dobu jedného roka. Vysadené kry označiť kolom, aby nedošlo k ich poškodeniu pri údržbe trávnika.  Dreviny je doporučené vysádzať na jar do mája, pri menších drevinách je to možné aj naj jeseň. Po výsadbe potrebná výdatná zálievka. Je potrebná pravidelná údržba drevín. Zostrih robiť až po zakorenení.

Príloha: situácia územia

V Trenčianskych Tepliciach 21.10.2020

Mgr. Libuša Sedláková