generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SO 14 Záchytný rigol

SO 10 Vnútroareálová komunikácia

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

Katastrálne územie:			Dolný Bar

Obec:					Dolný Bar

Okres:					Dunajská Streda

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:		par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Druh akcie:				Novostavba

Investor:				            	Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

- POPIS STAVBY:

Stavba bude osadená na vyčlenenej ploche pozemkov 887/63, 887/64, 887/68, 887/10 blízkosti existujúcej skládky vzdialenej 0,5 km. Areál kompostárne sa napája prístupovou komunikáciou na existujúcu cestu.

Ide o zberné kanály pre zber technologických vôd z kompostovacích boxov a plôch pre skladovanie, triedenie a zrenie kompostu a z umývacej rampy. Sú tvorené prefabrikovanými tvárnicami hĺbky 1,3 m, šírky 0,4 m prekryté mrežou napojenými na podzemné kanalizačné potrubie DN 150 s výstupom do jímky technologických vôd.

Technologická odpadová voda vznikajúca vo výrobnom procese kompostárne je záchytným rigolom SO 14 vedená do jímky technologických vôd SO 13, kde slúži pre opätovné skrápanie v boxoch. V prípade prekročenia limitnej hladiny v jímke bude odvoz technologických vôd zabezpečený oprávnenou organizáciou

Odvádzanie zrážkových vôd zo strechy SO 06 Hala pre skladovanie techniky a SO 05 Hala pre skladovanie certifikovaného kompostu je vsiakovaním do terénu.

Vnútroareálovú spevnenú plochu tvorí SO 10 Vnútroareálová spevnená plocha. Účelom stavebného objektu v rámci celkovej stavby je zabezpečenie vyhovujúcej spevnenej plochy manipulácie medzi jednotlivými pracoviskami,  tak aj prístup nákladným vozidlám  a potrebnej techniky do a v rámci kompostárne.

Celá plocha je s výmerou cca 1700 m2.

Jej skladba je: betónová spevnená plocha :

Cementobetónová doska B 30 ....................................... 200 mm

Vystužená oceľovými vláknami

- Cementová stabilizácia.............................CSII  ...............100 mm

- zhutnený štrkopiesok ....................................................150 mm

- Spolu :  ......................................................................     450 mm

- ZEMNÉ PRÁCE

Výkopové zemné práce pre vodovod nevyžadujú odobratie humusovitej vrstvy v areály, kde sa v rámci terénnych úprav riešia terénne úpravy. Výkop stavebnej ryhy sa prevedie strojovo, v blízkosti podzemných vedení ručne, dno výkopovej ryhy sa vyčistí od skál a ostrých predmetov a nerovnosti sa zarovnajú. Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe do hĺbky 1,2m bez paženia úpravou ryhy svahovaním, nad touto hĺbkou sa zriadi príložné paženie. Navrhované PE100RC vodovodné potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na skyprené lôžko. Pri tlakovej skúške musia byť všetky spoje rúr voľné, nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje medzi spojmi. Vzdialenosť obsypu od spoja rúr má byť min 30cm. Až po úspešnosti tlakovej skúšky sa obsyp dokončí. Obsyp potrubia sa zhotoví do výšky 300mm nad vrcholom potrubia, obsyp vo výške 100mm  nad vrch potrubia sa zhutňuje len po bokoch, nad potrubím nezhutňovať. Na zásyp v zelenom páse sa použije zemina z výkopovej ryhy hutnený Edef=60MPa, v komunikácii štrkodrva/štrk frakcie 0-32mm, hutnenie podľa projektu komunikácie. V zelenom páse sa vrchná vrstva upraví ornicou so zatrávnením, v zmysle projektu terénnych úprav.

Miera zhutnenia podľa návrhu má byť 95% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Projekt rieši výstavbu rozvodu technologickej vody pre skrápanie. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Negatívny jav počas výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka vodovodu a objektov na nej nebude produkovať odpadové látky.

- STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE

V rámci stavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii. Ďalej je potrebné zabezpečovať zásady pre bezpečnú prácu počas výstavby. Ide o bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci s bremenami, pri montážnych prácach. Objekty stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali bezpečnosti v ich prevádzke. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 127/94 zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pri realizácii je potrebné dodržať  bezpečnostné predpisy č. 374/ 90Zb. s účinnosťou od 1.1. 1990. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona 50/ 76 Zb. a zákona 237/ 2000 § 43. Pracovníci na každej prevádzke musia byť oboznámený s obsluhou zariadení, s ktorými prídu do styku. O školeniach pracovníkov budú vedené aj záznamy. Prevádzky musia byť podľa predpisov kontrolované. Všetky pracoviská musia zohľadňovať požiadavky hygienickej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášok MZ SR.

Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať prípadný negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť budú orientovať do pracovných dní od 6 – 22 hod. , v sobotu 8 – 16 hod.

- OCHRANNÉ  PÁSMA

Výstavbou technologického rozvodu vody dochádza k vzniku ochranného pásma a to v šírke 1,50 metra na každú stranu potrubia od jeho okraja. V priestore ochranného pásma je zakázané vysádzať trvalé porasty, budovať skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by mohli zhoršiť jeho technický stav.

- INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA, ZÁSOBOVANIE MÉDIAMI

V trase navrhovaného vodovodu sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré treba pred zahájením stavby vytýčiť príslušnými správcami. Stavba bude zásobená médiami nasledovne: elektrická energia – mobilná elektrická jednotka dodávateľskej organizácie, voda – pitná voda z verejného vodovodu po dohode s prevádzkovateľom.

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA , ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA

Stavba rozvodu vody  si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Po skolaudovaní stavby sa hneď môže uviesť do užívania dodržaním podmienok stanovených prevádzkovateľom vodovodu.

- PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Zhotoviteľ po realizácii stavebného diela odovzdá vodovod do majetku investora, ktorý bude užívateľom aj prevádzkovateľom stavby vnútroareálového vodovodu.

- PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Stavba z požiarneho hľadiska je riešená z ťažko horľavých materiálov a preto možnosť vzniku požiaru je minimálna.

- NAKLADANIE S ODPADMI

Podľa  § 1 odsek 2 písmeno h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

- TLAKOVÁ SKÚŠKA VODOVODU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Po ukončení montážnych prác na nádržiach sa vykoná skúška tesnosti nádrží v zmysle STN 75 0905 -Skúšky tesnosti vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží a potrubí.

- POZNÁMKA

V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v platnom znení a §34, ods.5, písm. "a" sa v texte, rozpočte a výkresovej dokumentácii nachádzajú výrobky, ktoré sú uvedené ako príklad a je možné namiesto nich použiť ekvivalentný výrobok.