NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SO 13 Jímka technologických vôd

SO 20 Požiarná nádrž

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

Technická správa

SO 13- Jímka technologických vôd

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha jimky	78 m2

1.2 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice o hrúbke cca.300 mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96% PS .

Výkop stavebnej jamy  je potrebné realizovať so svahovaním bočných stien proti zosuvu.

Sklon stien  dodržať v uhle max.60°

V prípade nesúdržných zemín je nutné použiť paženie.

1.2  Základy, vodorovné nosné konštrukcie

Pod základovú dosku je potrebné previesť zhutnené štrkopieskové lôžko hrúbky 200 mm a podkladný betón hr. 100 mm.

Po prevedení vodorovnej izolácie je, možné realizovať armovanie a betonáž základovej dosky.

Podlahová časť jimky je  navrhovaná v skladbe:

- Spádovanie:  vodostavebná betónová mazanina 	 50-150mm

- Železobetónová doska (vodostavebný betónon)	200mm

- HDPE fólia :   Junifol 3000 	 3mm

- Podkladný betón 	 100mm

- Štrkopieskové lôžko  	 200mm

- Rastlý terén

1.3  Zvislé nosné konštrukcie, izolácie proti prenikaniu chemických látok

Zvislé obvodové steny jimky sú navrhnuté ako monolitická  železobetónová konštrukcia v hrúbke 400 mm. Ochrana  zvislej izolácie je navrhovaná klasickým spôsobom,  izolačnou obmurovkou. Pri tomto spôsobe ochrany izolácie sa obmurovka  vymuruje ako prvá, následne sa realizuje zvislá izolácia, potom armovanie, debnenie a betonáž zvislých stien.

Alternatívne je možné previesť ako prvé  železobetónové steny a dodatočne na nich aplikovať zvislú izoláciu, s prepojením na vodorovnú izoláciu v spodnej časti. Pri tomto spôsobe  pre ochranu izolácie pred zásypom,  je nutné použiť ochrannú geotextíliu. Upozorňujem, že pri tomto postupe je nutné realizovať výkop stavebnej jamy rozšírený na všetky strany min. o 800 mm. Pre pracovníkov pohybujúcich sa vo výkope,  musí byť zabezpečený vodorovný pracovný a bezpečnostný priestor  okolo celej žumpy, v šírke min. 800mm od úpätia svahu výkopu k zvislej stene žumpy.

1.4 Povrchové úpravy

Betónové konštrukcie navrhujem  z pohľadového vodostavebného  betónu, bez dodatočných úprav.

Okolo jimky je navrhované ochranné zábradlie z oceľových profilov, proti pádu osôb. Povrchová úprava zábradlia bude olejovo syntetickým náterom šedej farby RAL 7024 .

Vstup do žumpy bude od oceľovej haly cez otváravú časť, rebríkom osadeným vo zvislej stene.

SO 20 – Požiarná nádrž

Pre zabezpečenie potreby požiarnej vody slúži požiarna nádrž o rozmeroch 4,5x4,5 m, teda o objeme 45 m3.

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha jimky	21 m2

1.2 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice o hrúbke cca.300 mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96% PS .

Výkop stavebnej jamy  je potrebné realizovať so svahovaním bočných stien proti zosuvu.

Sklon stien  dodržať v uhle max.60°

V prípade nesúdržných zemín je nutné použiť paženie.

1.2  Základy, vodorovné nosné konštrukcie

Pod základovú dosku je potrebné previesť zhutnené štrkopieskové lôžko hrúbky 200 mm a podkladný betón hr. 100 mm.

Po prevedení vodorovnej izolácie je, možné realizovať armovanie a betonáž základovej dosky.

Podlahová časť jimky je  navrhovaná v skladbe:

- Spádovanie:  vodostavebná betónová mazanina 	 50-150mm

- Železobetónová doska (vodostavebný betónon)	200mm

- HDPE fólia :   Junifol 3000 	 3mm

- Podkladný betón 	 100mm

- Štrkopieskové lôžko  	 200mm

- Rastlý terén

1.3  Zvislé nosné konštrukcie, izolácie proti prenikaniu chemických látok

Zvislé obvodové steny jimky sú navrhnuté ako monolitická  železobetónová konštrukcia v hrúbke 400 mm. Ochrana  zvislej izolácie je navrhovaná klasickým spôsobom,  izolačnou obmurovkou. Pri tomto spôsobe ochrany izolácie sa obmurovka  vymuruje ako prvá, následne sa realizuje zvislá izolácia, potom armovanie, debnenie a betonáž zvislých stien.

Alternatívne je možné previesť ako prvé  železobetónové steny a dodatočne na nich aplikovať zvislú izoláciu, s prepojením na vodorovnú izoláciu v spodnej časti. Pri tomto spôsobe  pre ochranu izolácie pred zásypom,  je nutné použiť ochrannú geotextíliu. Upozorňujem, že pri tomto postupe je nutné realizovať výkop stavebnej jamy rozšírený na všetky strany min. o 800 mm. Pre pracovníkov pohybujúcich sa vo výkope,  musí byť zabezpečený vodorovný pracovný a bezpečnostný priestor  okolo celej žumpy, v šírke min. 800mm od úpätia svahu výkopu k zvislej stene žumpy.

1.4 Povrchové úpravy

Betónové konštrukcie navrhujem  z pohľadového vodostavebného  betónu, bez dodatočných úprav.

Okolo jimky je navrhované ochranné zábradlie z oceľových profilov, proti pádu osôb. Povrchová úprava zábradlia bude olejovo syntetickým náterom šedej farby RAL 7024 .

Vstup do žumpy bude od oceľovej haly cez otváravú časť, rebríkom osadeným vo zvislej stene.